ТАҚЫРЫП 4 ЖЕЛІЛІК ЖОСПАРЛАУ

Желілік жоспарлаудың мәні

Жоспарлаудың желілік моделі желілік, электрондық және басқа да баламалы үлгілерді пайдалана отырып желілік график үрінде бейнеленеді. Желілік график түрінде желілік модель түрінде бейнелеудің ең кең тараған түрі – бағдарлық диаграмма болып табылады.

Соңғы кезде желілік жоспарлау бағдарламасын оқиғаларға бөлуден бастайды. Оқиғалардың ұзақтығының анықталуын бағалауын анықталады да, желілік модель құрылады. Желілік модель барлық амалдарды талдап және жүзеге асырудан бұрын модель құрылымына жақсарту немесе жеңілдіру енгізеді. Әр оқиғаның басы мен соңын анықтайтын календарлық график құрылып, сол графиктің басқа оқиғамен байланысын қарастырады. Календарлық график барлық жұмыстарды дер кезінде орындау үшін қауіпті оқиғаларды анықгайды. Ал қауіпті емес оқиғалар уақыт резервтерін дәл мезгілде немесе дер мезгілінде орындамағанда немесе еңбекті де, финанстық ресурстарды да тиімді пайдалану үшін календарлық жоспарды кұрады.

Желілік модельдің негізгі элементтері

Жіптер мен түйіншіктерден тұратын барлық оқиғалардың бір- біріменен логикалық байланысын графтар түрінде бейнелейтін комплекстік жұмыс жоспарын желілік модель дейді. Желілік модельдің негізі - жоспарланған комплекстік жұмысты граф түрінде бейнелеу.

Граф дегеніміз - жүйелік сызыктармен қосылған берілген нүктелер схемасын айтады. Төбелерді қосатын кесінділерді графтың қабырғалары деп атайды. 2 шекаралық төбенің қайсысы басы, қайсысы соңы екенін анықтайтын бағдарды ориентир деп аталады.

Әдетте бұндай зерттеулерді графтар теориясы арқылы жүргізеді. Графтар теориясы - бір-бірімен байланысты қабырғалар тізбегін қосатын жол. Бастапқы төбе мен соңғы төбенің қосатын жол контур деп аталады. Желілік граф - контурсыз ориентирленген граф. Желілік модельде негізгі 2 элемент бар. Ол жұмыс және оқиға. Жұмыс - ресурс шығынын қалайтын активтік процесс немесе белгіленген нәтижеге жеткізілетін пассивтік процесс.

Жалған жұмыс - уақыт пен шикізат шығынсыз жүмыстардың нәтижелерінің өзара байланысын анықгау.

Оқиға - бір немесе бірнеше алдыңғы жұмыстардың орындалуының нәтижесі.

Жол - жұмыс пен оқиғаның кез-келген үздіксіз тізбегі. Қауіпті жол - резервсіз және ең комплекстік қауырт жұмыс. Қауіпті жолдағы жұмысты - қауіпті жұмыс деп атайды. Ал қалған барлық комплекстік жұмыс орындау кезінде уақытқа тәуелсіз немесе уақытқа әсер етпейтін жұмыстарды қауіпсіз болып есептеледі. Жалпы жұмыстың орындалу мерзімін жылжыта алатын және уақыт резервтерін иемдене алатын жұмысты қауіпсіз жұмыс деп аталады.

Барлық қалған жұмыстар қауіпсіз болып саналады және олардың уақыт резервтері бар. Осы уақыт резервтері, жұмыстардың орындалу мерзімін, барлық комплекстік жұмыстардың орындалуы жалпы мерзіміне әсер етпей жылжыта алады.

Желілік модельдер құрарда келесі ережелер сақталуы қажет:

- Желі солдан оңға карай салынады және әр оқиға реттік нөмермен солдан оңға қарай белгіленеді. Жұмысты көрсететтін сызықтардың жалпы бағыты негізінен солдан оңға қарай орналасуы керек және бір жұмыс оқиғадан кіші нөмермен шығып, үлкен нөмермен келесі оқиғаға келеді.

- 2 көршілес оқиғалар тек бір жұмыспен косылады. Паралелль жұмыстарды көрсету үшін аралық оқиға жэне жалған жұмыс енгізіледі.

- Желіде қайтымы жоқ оқиға болмау керек, яғни аралық оқиғадан ешқандай жұмыс шықпайды.

- Желіде өзінің алдында бірде-бір жұмысы жоқ аралық оқиға болмау керек.

- Желіде тұйық шынжырдан тұратын бір-бірімен байланысты жұмыстардан тұратын тұйық контур болмау тиіс.

Желіде оқиғаларды нөмірлеу үшін алғашқы оқиғаға 1 нөмірін қойып, одан шыққан жұмыстарды ойша сызып тастап, ешкандай жұмыс кірмейтін оқиға таңдалынып, оған келесі 2 нөмірі қойылып, осындай процесс барлық окиғалар біткенге дейін процесс жүріледі.

Желілік графикпен уақыт параметрлерін есептеу

Желілік графикте негізгі уақыт бойынша параметр - бұл қауіпті жолдыңұзақгығы болып есептеледі. Қауіпті жолдын есептелуі 2 түрлі этаптантұрады:

- Тура өту

- Кері өту

tеб - і-ші оқиғадан шығатын ерте мерзім Егер і=0 болса tеб =0

tебj  -j-ге кіретін ерте оқиға

Бұл кез-келген i мен j үшін tij -ij -дің орындалу уақыты

tka i  -і-ші оқиға барлық оқиғалардың аяқталуының кем мерзімі.

Егер і=п болса, онда tебп = tп  п- желінің аяқтаушы оқиғасы

tka i  =min (tka j  - t ij)

(ij) оқиғалары қауіпті жол болады, егер келесі шарттардың бірі орындалса:

1 tеб i =tka i

2 tеб j =tka j

3 tеб j - tеб i = tka j - tka = tij

Оқиғалар 2 мерзімге байланысты

tkбij -  жұмыс басының кеш мерзімі

tkбij= tka j - tij

tебij= tеб i+ tij

Уақыт резерві

rT — толық резерв

rБ - бос резерв

Толық уақыт резерві - қауіпті жолға қарағанда барлық жұмыстардың ұзактықтарының қосындысы қаншалықты өсе алатынын көрсетеді:

rT il = tkбij - tебi

rT = tka j - tебi - tij

rБ = tkбj - tебi - tij

Мерзім тандарда толык резерв уақыты мен бос резерв уақытының рольдері:

- Егер толық резерв уақыты бос резерв уақытына тең болғандыктан болса, онда қауіпті емес календарлық мерзімді ерте басталумен кеш аяқгалу арасынан кез-келген нүктені алуға болады.

- Бос резерв уақыты толық резерв уақытынан артық болмаса, онда қауіпті емес оқиғаның басталу мерзімін оның мерзімімен салыстыра отырып rБ көлемінен артық емес мерзімге жылжытуға болады.

Қауіпті емес жолда жумыстың дер кезінде орындалуын жұмыстың қауырт коэффициент арқылы анықтауға болады.

Кij=t(Lmax-tk/) /( tk- tk/ )

Кij=1 –( rT / ( tk- tk/ ))

Кij -(i. j) жұмысының қауырт коэффициенті

t(Lmax) – ij аркылы өтетін жолдың максимал ұзақтығы

tk - қауыр жол ұзақтығы

tk/ - қауіпті жолмен дәл келетін карастырылып отырған кесіндінің ұзактығы.

Егер қауырт коэффициент 0-ге тең болса, онда қауіпті жолмен дәл келмейтін жалған жұмыстан тұратын жолдың максимал кесіндісі болады. К бірге жуык болатын болса, онда жұмыс қауіпті жолда, яғни 1 -ге жуыктаған сайын белгіленген мерзімде жұмысты орьгадау қиынға түседі.