Опробование руд Малеевского месторождения начинается с момента проходки разведочных горных выработок и скважин и заканчивается опробованием шлама взрывных скважин очистных работ. По данным проходки разведочных выработок и скважин предварительно оконтуриваются блоки, сложенные разными типами руд. В процессе проходки подготовительных, нарезных горных выработок и взрывных скважин выделяются участки, характеризующиеся разными типами руд для селективной их добычи.

Для выполнения этой задачи, заключающейся в пространственном выделении технологических типов руд и определении содержания металлов в них, производятся следующие виды опробования: керновое, шламовое, бороздовое, горстьевое.

Обработка  проб   осуществляется  силами  отдела  технического   контроля   (ОТК) комплекса.

По результатам опробования определяется технологический сорт руды в камере (подэтаже) и рудоспуске, в который должна доставляться руда этого сорта. При доставке руды погрузочно-доставочными машинами до рудоспуска ведется постоянный  контроль для определения содержания металлов в отбитой руде с помощью переносных приборов ПРАМ-1.

Взвешивание  руды,  выдаваемой  по  стволу  шх. «Скиповая»,   производится  на железнодорожньгх  весах  (под  вагон  ВГ- 4,5),  расположенных  на  14 горизонте перед разгрузочными  опрокидывателями рудных бункеров и на автовесах грузоподъемностью 100  т  на нижней  площадке Малеевского рудника.

Контроль качества руды и товарное опробование руды предусматривается следующим образом.

Контроль качества руды, выдаваемой по стволу шх. «Скиповая», и разделение ее по сортам осуществляется в подземных условиях рентгенорадиометрическими анализаторами ПРАМ-1 в  пробах отобранных из вагонов.

Перед началом работ операторы геофизического опробования, находящиеся на пункте взвешивания и товарного опробования на 14 и 2 горизонтах, производят измерение на эталонах. Разброс средних значений на эталонах не должен превышать 10%. При поступлении составов с рудой  на подземных пунктах взвешивания и опробования Малеевского рудника оператор производит взвешивание состава и отбирает пробу с каждого состава (повагонно), из расчёта не менее 5 кг руды с состава. С отобранной пробы производит замеры, не менее с 4 точек. Время измерения на одной точке не менее 20 с. В случае, когда производится вывозка руды одного типа, а по измерениям отходит руда другого типа необходимо повторить замеры, увеличив их количество. По окончании замера оператор согласно ФС 03-03-2004 определяет тип руды и объявляет машинисту злектровоза в какой рудный бункер на 14 горизонте шахты «Скиповая» необходимо свалить руду. Оператор ведёт учёт и взвешивание вагонов с породой как на 14, так и на 2 горизонтах. Порода, учтённая по 14 горизонту выдаётся через ствол шахты «Малевская» и складируется на  породный отвал шахты «Малевская».  Учтённая порода на 2 горизонте выдаётся по штольне  шахты «Вентиляционная» на поверхность и складируется в породный отвал шахты «Вентиляционная». Так же на 14 горизонте ведётся учёт некондиционной руды (руда несоответствующая ФС 03-03-2004). Некондиционная руда выдаётся через ствол шахты «Малевская» и складируется в отдельный отвал некондиционной руды.   По окончании замера оператор геофизического опробования заносит в журнал и компьютер, для накопления сводки за смену, номер состава, номер  рудоспуска, общий вес, вес тары, средние значения полезных компонентов, номер опрокидывателя. Информация передаётся диспетчеру рудника.

Товарное опробование по стволам шх. «Вентиляционная» и «Малеевская»,  осуществляется  следующим образом: предварительное взвешивание, сортировка руды по сортам  и породы производится в подземных условиях переносными рентгенорадиометрическими анализаторами ПРАМ-1  -   по шх. «Вентиляционная»  на 2 горизонте, по  шх.  «Малевская»  на 14 горизонте.

Руда, поступающая  в отвалы обогатительной фабрики и бункер привозных руд, с  шх. «Вентиляционная»  и  «Малевская» взвешивается   на 60- тонных автомобильных весах  и  опробуется на содержание металлов и определение массовой доли влаги отдельно по сортам руд участком  ОТК.

Перед взвешиванием пробоотборщик  проверяет  показания весов в ненагруженном  состоянии стрелка весов должна стоять на «0». Пробоотборщик, стоя на балконе или специально отведенной для опробования автомашин  «Volvo» площадке, отбирает совком пробу в одной точке  с каждой машины из расчета 250 г от 12 т руды  отдельно по сортам. Максимальный размер куска не должен превышать 80 мм (согласно технической характеристике дробилки). Проба накапливается отдельно для каждого  сорта  руды  за календарные  сутки  в  чистые  противни, при необходимости  проба  подсушивается. Суточная проба руды  доставляется  в проборазделочное  помещение  ОТК.

Руда, выданная на рудные отвалы по шх. «Скиповая», шх. «Вентиляционная» за сутки, несоответствующая ФС КР 30884350-АО-26-2005 из-за невозможности изолирования п.6.2.3 ФС (непрерывный поток на ленте, получение анализов после складирования руды в общий отвал) идентифицируется регистрацией в «Журнале учета несоответствующей продукции», оформляются «Извещения о несоответствующей продукции» персоналом подразделения технического контроля.

Поставщик несоответствующей продукции (владелец процесса «Добыча руды») письменно согласует с потребителем (владельцем процесса «Производства») возможность поставки несоответствующей продукции.

Руда, выданная по шахте «Малеевская» складируются на отвалах рудника отдельно по сортам. Оперативный учет и движение руды в отвалах рудника ведется операторами геофизического опробования геологического отдела Малеевского рудника на 14 горизонте. Качество руды и соответствие ее ФС определяется по вывозке с отвала рудника в отдельный отвал обогатительной фабрики ручным опробованием на 60т автовесах.

Автоматизированный отбор проб на узле товарного опробования.

Под опробованием понимается совокупность всех операций по отбору, разделке и обработке проб для определения вещественного состава и других свойств опробуемого материала.

Основными принципами каждого метода опробования должно быть обеспечение строгой пропорциональности между гранулометрическим составом отобранной для испытания пробы и опробуемой массой материала, между массой отобранной пробы и массой опробуемого материала, а также выбор достаточного числа частных проб и правильное расположение точек их отбора в опробуемом материале.

Технология опробования разработана и реализуется фирмой «Eriez Magnetics Europe Ltd».

В таблице 10.1 представлены основные технологические показатели первичного пробоотбора.

Допускается некоторое колебание в размерах проб, связанное с потоком материала.

Автоматизированная система обеспечивает следующие проектные требования для пробоотбора и учета на Малеевском руднике:

- автоматический отбор проб материала по времени и предоставление пробы на анализ каждый час;

- выдача отчетов о количестве материала,  поставленного в каждой партии (отчеты о количестве материала за смену,  сутки, наделю, месяц);

- архивация отчетов и доступ через сеть.

Ниже приведен перечень основного оборудования, необходимого  для  системы автоматики:

- InFlo конвейерные весы;

- MCS9600 пульт управления с серийной коммуникационной картой;

- специальная система пробоотбора Prisecter ;

- система контроля PC, включая:

- операционная система Windows 2000;

- RS485 серийные коммуникационные порты;

- ProLink  коммуникационное программное обеспечение,  осуществляющее связь с MCS9600;

- ProLog программное обеспечение учета данных  для учета проб и использования материалов;

- специальное программное обеспечение для контроля за пробоотбором;

- цифровая карта входа/выхода, которая может быть необходима для аварийных сигналов и ручного ввода.

Таблица 10.1 - Основные технологические показатели первичного пробоотбора

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Отборник первичных проб | PRL 1200 |
| Угол отсечения первичной пробы, град | 55 |
| Скорость вращения отсекателя, об./мин | 12 |
| Размер максимального куска первичной пробы после дробления, мм | 32 |
| Отношение сократителя первичной пробы | 1:10 |
| Размер вторичной пробы, т/ч | 1,853 |
| Размер максимального куска вторичной пробы после дробления, мм | 10 |
| Отношение сократителя вторичной пробы | 1:10 |
| Размер третичной пробы, т/ч | 0,185 |
| Размер максимального куска третичной пробы после дробления, мм | 3 |
| Отношение сократителя третичной пробы | 1:10 |
| Размер четвертичной пробы, кг/ч | 18,5 |
| Емкость контейнера для загрузки четвертичной пробы, кг | 18,5 |
| Цикл загрузки одного контейнера, мин | 60 |
| Количество контейнеров на карусели, штук | 8 |
| Время прохождения первой фракции материала от отсекателя первичной пробы до загрузки четвертичной пробы, с | 215 |

Пробоотборник делает отсечку руды каждые 15 с, руда поступает на вибропитатель, вибропитателем  транспортируется на ЩРП 150х600.

Дробленая руда крупностью 32 мм поступает на ленточный элеватор, с ленточного элеватора на ленточный конвейер. На разгрузке конвейера установлен сократитель, с сократителя руда поступает на конусную дробилку, излишки руды возвращаются по трубопроводу на 4 конвейер.

На конусной дробилке руда дробится до класса 10 мм и элеватором подается на ленточный конвейер, на ленточном конвейере на разгрузке конвейера установлен сократитель, с сократителя руда поступает на ВВ 400. Излишки руды по трубопроводу возвращаются на 4 конвейер. На щековой дробилке руда дробится до класса 3 мм и отправляется на сократитель, с сократителя на станцию сбора часовых проб. Излишки руды отправляются на 4 конвейер. Схема изображена на рисунке 10.1.

Первичная часовая проб

Масса 18500кг при отсечках через 15 с

Крупность – 100,0 мм

Дробление до крупности –32,0 мм

Автоматическое сокращение 1:10

1850кг -32 мм                               Остаток

Дробление до крупности –10 мм           Сброс на транспортер №4

Автоматическое сокращение 1:10

185кг -10 мм                                 Остаток

Дробление до крупности –3,0 мм               Сброс на транспортер №4

Автоматическое сокращение 1:10

18,5 кг –3,0 мм

На станцию сбора часовых проб

Доставка на участок Вторичной подготовки

Рисунок 10.1 - Технологическая схема отбора и первичной подготовки часовой пробы

Технологическая схема вторичной подготовки часовой пробы изображена на рисунке 10.2. Автоматизированная система пробоотбора имеет карусель с 8 вращающимися станциями и тремя точками доступа. В начале каждой смены на карусель устанавливаются 8 пустых контейнеров. Система пробоотбора подает пробу в контейнер по времени, когда конвейерные весы показывают, что на ленте есть материал. Ежечасно или когда меняется сорт материала, контейнер становится таким образом, чтобы пробу можно было забрать для анализа. Обычный порядок работ за смену:

- - дробильщик устанавливает 8 пустых контейнеров. Сигнал готовности  пробоотборника подается в контрольную систему РС;

- - система РС контролирует скорость потока материала и подает сигнал на пробоотборник отобрать пробу;

- - тип материала, как определено положением перемещаемого желоба, записывается системой пробоотбора и учитывается в положении контейнера на карусели;

- - через час  контрольная система РС подает сигнал системе пробоотбора заменить контейнер на новый;

- - если изменился тип материала, система контроля PC подает сигнал системе пробоотбора сменить контейнер на новый;

- - система пробоотбора прекращает отбор пробы и передвигает следующий пустой контейнер в положение отбора пробы;

- - контейнер с последней пробой находится у точки доступа, что позволяет дробильщику забрать его. Дробильщик снимает контейнер (и пробу) с карусели;

- - для снятия контейнера у дробильщика есть 1 ч времени.  Если в течение этого времени контейнер не был снят, тогда его можно будет снять со следующей точки доступа после того, как пройдет еще один час;

- - система контроля отслеживает каждый контейнер на карусели;

- - система контроля показывает статус позиции карусели в каждой точке доступа одним из следующих способов:

- номер контейнера;

- пустой контейнер;

- контейнер с материалом, тип 1;

- контейнер с материалом, тип 2;

- индикация осуществляется лампочками или другим способом, понятным дробильщику.

Крупность - 3 мм

Отбор навески для определения количества влаги, взвешивание, сушка

Дробление до –1,0 мм на ИДА-250

Автоматическое сокращение с отбором пробы в количестве 2-5%

от исходного масса 500 г, крупность –1,0 мм

500 г -1,0 мм                                                   Остаток

Перемешивание                                                        Сброс на транспортер №4

методом 15 кратного перекидывания на клетке

Деление пробы на две части методом квартования

и отбора противоположных  секторов

250 г - 1,0 мм                                           250 г  - 1,0 мм

Измельчение до класса – 60 мкр                              Дубликат пробы.

на кольцевой мельницы	                            Хранится одни сутки. Затем

удаляется на транспортер № 4

Контрольное просеивание

на сите с отверстиями 60 мк, дотирание в ступе или

возврат в истиратель

250 г      -60 мкр

Перемешивание методом 15-ти кратного перемешивания на клеенке

Деление пробы на две части  методом квартования

и отбора противоположных  секторов

125 г            - 60 мкр                              125 г          – 6 0мкр

Лабораторная часовая проба                     Остаток часовой пробы для

на экспресс анализ                            составления сменных и суточных проб

В накопитель часовых проб

Рисунок 10.2 - Технологическая схема вторичной подготовки часовой пробы

Система контроля на базе персонального компьютера (PC), установленного в лаборатории экспрессного анализа, используется для сбора данных и контроля за пробами.  PC, оснащенный  принтером, будет вести учет подачи материала, контроль системы пробоотбора, а также выдачу необходимых отчетов.

На основе положения перекидного желоба система контроля PC учитывает два типа материала за смену.

Процесс учета подачи материала и контроля системы пробоотбора заключается в следующем:

- - начинается доставка материала;

- - при смене типа материала (переводной желоб передвигается) или в конце смены, система PC записывает общее количество данного типа материала для данной смены;

- - итоговые цифры доступны в локальной сети (LAN) путем автоматического обновления файла отчетов;

- - процесс продолжается с п.2 до тех пор, пока на карусели не заканчиваются контейнеры или оператор показывает конец смены.

Кроме того, во время подачи материала, предпринимаются следующие действия:

- отслеживание положения переводного желоба для того, чтобы материал учитывался в правильной итоговой цифре;

- по мере поступления вес материала суммируется и выдается  текущая итоговая цифра текущего материала;

Кроме того, PC выполняет следующие функции (перечислены только ключевые задачи):

- сбор данных с основных конвейерных весов через серийную коммуникацию;

- сбор данных  и отправка контрольных сигналов на карусель через серийную коммуникацию;

- защитный пароль;

- учет ключевых изменений в настройках системы;

- мониторинг и учет общего количества доставленного материала: посменно, посуточно, помесячно;

- дата и время начала, дата и время окончания, подробная информация о смене (номер смены, название смены, дата и время начала смены), название материала, фактически доставленный вес;

- определение момента, когда необходимо отбирать пробы и подача сигнала в пробоотборник отобрать пробу;

- архивация собранных данных.

Мероприятия по радиационной безопасности.

Эксплуатация и хранение анализаторов ПРАМ-1 осуществляется на основании положений «Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками излучений ОСП-72/87, нормами радиоактивной безопасности НРБ-99». Прибор ПРАМ-1 в котором используется до 4-х источников ионизирующих излучений (ИИИ) Cd-109, относится к третьей (высшей) группе по степени радиационной опасности.

Согласно «Паспорта ЕИ 2.840.031.ПС» в конструкции датчика прибора  предусмотрен ряд мер по обеспечению радиационной безопасности:

- корпус контейнеров-коллекторов изготовлен из вольфрамового сплава;

- излучение направлено строго на анализируемый объект;

- в нерабочем состоянии и при транспортировке зона облучения закрывается крышкой со свинцовым экраном, что полностью обеспечивает безопасность обслуживающего персонала.

Работы ведущиеся согласно «Инструкции по охране труда для оператора по геофизическому опробованию, связанного с подземными работами ЗГОК 03. 34-112-2004» и «Рабочей инструкции оператора по геофизическому опробованию, связанного с подземными работами ЗГОК. РИ-03-18/84-69-04».

Для обеспечения радиационной безопасности предусматриваются следующие мероприятия:

- необходимо исключить возможность разгерметизации или выпадения источника из датчика, хищения ИИИ. Датчик с блоком ИИИ должен храниться в строго отведённых местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность. Хранилище оборудуется системой сигнализации. Мощность экспозиционной дозы излучения по поверхности стен этого помещения или сейфа не должно превышать 0,3 мкр/ч;

- радиационный контроль проводится не реже одного раза в квартал и включает в себе контроль мощности дозы на поверхности датчика и на расстоянии одного метра от него.

Персонал, непосредственно эксплуатирующий анализатор ПРАМ-1 , относится к категории «А» облучаемых лиц в соответствии с положениями НРБ-99.

Контроль поглощённых доз для обслуживающего персонала осуществляется согласно «Инструкции по применению индивидуальных термолюминесцентных дозиметров НПП «Гамма»01.10.2002».

Транспортирование выданной на поверхность рудной массы от Малеевского рудника до обогатительной фабрики осуществляется 50-тонными автосамосвалами «Вольво».