Отвалообразование представляет технологический процесс размещения пустых пород, удаляемых при разработке месторождений открытым способом. Отвалообразование вскрышных пород производится на специально отведенных для этих целей площадках, называемых отвалами. Отвалы в комплексе с техническими устройствами, средствами механизации составляют отвальное хозяйство карьеров.

Отвалы бывают внутренние и внешние. Внутренние отвалы располагаются в выработанном пространстве карьера, внешние – за его пределами. Внутренние отвалы возможны при разработке месторождения с углом падения не более 12°. Для перемещения породы во внутренние отвалы применяют мощные драглайны.

Внешнее отвалообразование применяется при разработке наклонных и крутонаклонных месторождений. Для складирования пород на внешних отвалах используются механические лопаты (рис. 5.10), отвальные плуги и бульдозеры.

|  | Отвалообразование с помощью плугов заключается в сбрасывании вниз с отвального откоса породы, разгруженной из думпкаров, и последующей планировке поверхности отвала. При доставке породы в отвалы автомобильным транспортом для отвалообразования применяются бульдозеры. Отвалообразование при конвейерном транспорте осуществляется консольными ленточными отвалообразователями, которые ведут прием, транспортирование и укладку породы в отвал. Рисунок 5.10. Схема отвалообразования с применением мехлопаты |
| --- | --- |

После отработки запасов месторождения открытым способом большие площади земель становятся малопригодными для использования. Под рекультивацией понимается восстановление нарушенных земель с целью их использования в других отраслях народного хозяйства. Однако приведение нарушенных земель в первоначальное состояние не всегда оказывается возможным и экономически целесообразным.

В зависимости от целевого назначения возможны различные виды рекультивации. При сельскохозяйственной рекультивации производятся работы по созданию земель, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур, разведению садов, пастбищ и сенокосных угодий. Лесохозяйственная рекультивация предусматривает создание почвозащитных, климатических, парковых лесонасаждений или лесов деловой древесины. При природоохранной рекультивации создаются зоны отдыха и производится озеленение отвалов, загрязняющих окружающую среду. Возможно создание водоемов для разведения рыбы, дичи и др. При строительной рекультивации производится подготовка земель для жилищного и промышленного строительства и возведения спортивных сооружений.