Шахтный водоотлив, водоснабжение

Проникновение шахтных вод в горные породы снижает их устойчивость, поэтому значительные притоки шахтных вод обусловливают необходимость проведения сложных работ по предупреждению их поступления в горные выработки. Работы по осушению месторождений направлены на снижение притоков и напоров шахтных вод в горные выработки, перехват их за границами карьеров и участков очистной выемки шахт.

Свойства горных пород по отношению к воде определяются многими зависимостями, которые позволяют прогнозировать возможные притоки шахтных вод в горные выработки.

Движение воды в горных породах происходит под действием силы тяжести, внешнего давления, капиллярных и адсорбционных сил (пленочное движение), давления паров и газов. Водопроницаемость, характеризуемая коэффициентом фильтрации , зависит от сил, вызывающих движение воды в породах и выражается в см/с или м/сутки. Скорость фильтрации или водопроницаемости определяется по формуле Дарси:

,  м / сутки,

где - коэффициент фильтрации (водопроницаемости) или скорость фильтрации гидравлическом градиенте 1 м/сутки;

- гидравлический градиент - отношение разнос напоров двух точек, между которыми происходит фильтрация,  к длине пути фильтрации.

Коэффициент фильтрации определяется по формуле:

,  м / сутки,

где  130 - переходной коэффициент;

- удельный дебит скважины;

- мощность водоносного пласта, м.

Основным источником питания шахтных вод, которые обводняют рудные поля, являются атмосферные воды. При большом количестве атмосферных осадков повышается уровень грунтовых вод, в связи с чем, происходит увеличение притока шахтных вод в горные выработки, что характерно для осенне-весенних паводков.

Наличие озер, прудов и рек способствует увеличению притока вод на месторождениях, если с этими водоемами имеется гидрогеологическая связь посредством трещин или водоносные породы имеют выход к руслу водоемов. Весьма часто реки и водоемы оказывают значительное влияние на повышение уровня грунтовых вод и на изменение притоков шахтных вод на рудниках.

Происхождение шахтных вод определяет их физические свойства и химический состав в зависимости от времени года. Жесткость шахтных вод характеризуется содержанием солей кальция и магния и выражается в м.моль/кг (1 - м.моль содержит 40,08 мг. катионов кальция, 1 - м.моль магния - 24,32 мг. катионов магния). Суммарная жесткость воды называется общей жесткостью. Шахтные воды имеют высокую общую жесткость, в среднем 12 -17 мг-экв./л. Кислотные воды встречаются реже (8-10% от общего числа шахт).

Жесткость воды - показатель качества воды, характеризующий ее способность образовывать накипь.

Содержание взвешенных частиц в шахтной воде изменяется в широких пределах и составляет от 20 до 5000 мг/л. Эти вещества представлены частицами руды или породы различной дисперсности от 0,001 до 1 мм.

Шахтные воды характеризуются качеством, под которым понимают совокупность физических, химических, органолептических и бактериологических показателей, определяющих их свойства и пригодность для использования.

Водородный показатель (рН) - величина, характеризующая концентрацию ионов водорода в растворах рН= -lg (Н+). Воды с рН > 7 - щелочные; рН = 7 - нейтральные; рН < 7 – кислотные.

Классификация реакции воды приведена в таблице 11.1.

Таблица 11.1 - Агрессивность шахтных вод

| Водородный показатель | Сильно кислотная | Кислотная | Нейтральная | Слабо щелочная | Щелочная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 1-3 | 4-6 | 7 | 8-10 | 11-14 |

По степени жесткости воды подразделяются на следующие группы, представленные в таблице 11.2.

Таблица 11.2 - Жесткость шахтных вод

| Общая жесткость | Очень мягкая | Мягкая | Умеренно жесткая | Жесткая | Очень жесткая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мг-экв/л | до 1,5 | 1,5-3,5. | 3,6-6,0 | 6,0-9,0 | свыше 9,0 |

Для определения обшего водопритока в шахту в горной практике применяют методы прогноза: гидрогеологических аналогий; водного баланса и аналитические с использованием фактических данных по водопритокам в горные выработки, полученных на действующих шахтах.

Водообильность шахты определяется в абсолютных или относительных величинах.

Абсолютной водообильностью или притоком воды в шахту называется количество воды, поступающее в единицу времени во всех выработках (м3/ч или м3/сутки ).

Относительной водообильностыо или коэффициентом водообильности называется отношение годового притока воды, выраженное в тоннах (м3), к массе добытого за год полезного ископаемого в тоннах (м3):

,

где  - коэффициент водообильности;

- годовой приток воды, м3 (т);

- плотность воды, кг/м3;

- годовая добыча полезного ископаемого, т (м3).

Пользоваться этим коэффициентом для определения годового притока воды в рудник можно только при сопоставлении геологических и метеорологических условий аналогичных рудников.

В случае расчета водообильности рудника по аналогии можно пользоваться формулой:

, м3/ч,

где  - приток, глубина и площадь поля действующего рудника;

- то же, проектируемого рудника.

Притоки шахтных вод подразделяют на нормальный, минимальный и максимальный. Минимальные притоки наблюдаются в сухое время года, максимальные возникают весной, осенью и в период паводков.

В практике работы водоотливных установок общий приток воды в шахту определяют: по коэффициенту водообильности; замеряя притоки шахтных вод в горные выработки; по производительности водоотливных установок; по уровню воды в водосборнике.

В условиях шахтного водоотлива применяют расходомеры: обтекания; перепада давления в сужающем устройстве; определения расхода ультразвуковыми методами.

Приток по уровню воды в водосборнике устанавливают по его объему за определенный период, обеспечивая возможность отключения насосных агрегатов в период максимума нагрузки энергосистемы.

Приток воды определяется по формуле:

, м3/ч,

где  - разность уровней воды в водосборнике за время его заполнения , м;

- площадь водосборника, м2.

Для измерения уровня применяют потенциометрические уровнемеры с поплавковыми или электродными датчиками.

Для понижения грунтовых вод чаще всего используют вертикальный дренаж с помощью водопонизительных скважин либо иглофильтровых установок. В результате действия водопонижающих скважин преграждается доступ подземных вод в горные выработки, статический уровень вод понижается, образуется депрессионная воронка.

Существенным недостатком дренажа с помощью водопонизительных скважин является необходимость оборудования каждой скважины самостоятельным насосом. В качестве таких насосов используются погружные насосы типа ЭЦВ, ЦТВ, АП, ЦТН.

Более экономичным способом является сброс воды из дренируемого водоносного горизонта в поглощающий горизонт через поглощающие скважины.

Для водопонижения используются также эжекторные иглофильтровые установки (ЭИ), эжекторные вакуумные водопонизительные установки (ЭВВУ), легкие иглофильтровые установки (ЛИУ), передвижные иглофильтровые установки локального вакуумного понижения (ПУВВ), легкие иглофильтровые установки вакуумного водопонижения (УВВ).

Если водоносные грунты представлены рыхлыми отложениями, а при проходке скважины и ее эксплуатации происходит оплывание и обрушение забоя, то необходимо скважины оборудовать фильтрами - металлическими и неметаллическими. Диаметр фильтра должен быть на 50 мм меньше конечного диаметра скважины.

Рудничные водоотливные установки представляют собой сложный комплекс горных выработок и оборудования, предназначенных для удаления воды из шахты.

Различают следующие способы водоотлива:

-  водоотлив самотеком путем спуска воды по выработкам за пределы шахтного поля;

-  водоотлив с подъемом воды на поверхность при помощи водоотливных устройств.

По технологическому назначению водоотливные установки делятся на главные, вспомогательные, проходческие и карьерные.

Требования к водоотливным установкам.

Насосная камера главного водоотлива должна быть сухой, хорошо проветриваемой свежей струей, удобной для обслуживания и ремонта оборудования, безопасной в пожарном отношении. В целях безопасности от затопления камеры оборудуют герметичными дверями со стороны подстанции и околоствольных выработок. К насосной камере с одной или двух сторон примыкают две горные выработки-водосборники для сбора и осветления шахтной воды. Один из выходов насосной камеры должен выходить в ствол по трубно-кабельному ходку.

Водоотливные установки рудника при водопритоках до 50 м3/ч оборудуются двумя насосами (рабочим и резервным), а при водопритоках свыше 50 м3/ч - тремя (рабочим,  резервным и ремонтным).

Суточный водоприток должен откачиваться из рудника за время не более 20 ч.

Производительность водоотливной установки:

, м3/ч,

где   - нормальный суточный водоприток в рудник,  м3.

Число рабочих насосов:

,

где    - номинальная производительность насоса,  м3/ ч.

Установлены дифференцированные нормы резервирования насосных агрегатов в соответствии с требованиями правил безопасности.

Количество насосных агрегатов:

рабочих        2        3         4        5        6        7

резервных    1        1         2        2        2        3

ремонтных   1        1         1        1        1        1

Всего:           4        5         7        8        9        11

При девяти и более рабочих агрегатах в резерве и ремонте должно быть столько же агрегатов,  сколько в работе.

На водоотливных установках должно осуществляться резервирование нагнетательных трубопроводов. Разводка трубопроводов по насосной камере и компоновка ее оборудования должны быть выполнены так, чтобы позволять каждому насосу работать на любой став.

Между машинами и аппаратами в насосных камерах должны быть оставлены проходы не менее 0,8 м для транспортирования агрегатов при ремонте или замене.

Водоотливные установки могут строиться с положительной высотой всасывания и заглубленными (с отрицательной высотой всасывания). Достоинством последней схемы является упрощение их автоматизации, возможность применения высокоэффективных спиральных насосов с малой высотой всасывания, устраняется явление срыва вакуума и возникновение кавитации.

Насосы, применяемые для рудничного водоотлива, разделяют по принципу действия на динамические и объемные.

В динамических насосах лопастного типа (центробежных и осевых) жидкость получает приращение скорости за счет силового взаимодействия с лопатками рабочего колеса, в котором происходит приращение статического и динамического напоров.

Лопастные насосы подразделяются:

-  по свойствам перекачиваемой жидкости - для чистых шахтных вод,  загрязненных и эродирующих вод, кислых, радиоактивных и геотермальных с температурой свыше 273 К;

-  по техническому назначению - для главных водоотливных установок, участкового вспомогательного, проходческого водоотлива и погружные насосы в системе осушения месторождений;

-  по конструктивным признакам они имеют следующие модификации: горизонтальные, вертикальные, консольные и моноблочные, с осевым и боковым подводом жидкости, одноступенчатые и многоступенчатые, с рабочими колесами открытого и закрытого типов.

Для рудничного водоотлива применение нашли секционные насосы типа ЦНС (Ц - центробежный, Н - насос, С - секционный) при подаче 30-850 м3/ч, напоре 22-1300 м.в.ст.и числе рабочих колес от 2 до 10. Это горизонтальные насосы с вертикальным разъемом на отдельные секции, которые скрепляются стяжными болтами и размещены в едином корпусе. Насосы ЦНС перекачивают воду с содержанием твердых частиц до 0,5% по массе и размером до 0,2 мм. При необходимости перекачивания кислотных вод используются насосы с индексом К (кислотный), а при откачке загрязненных жидкостей (с содержанием механических примесей до 40 г/л и размере твердых частиц до 1 мм) насосы с индексом Г (грязевой).

На главном водоотливе применяются также центробежные насосы со спиральным отводом типов ЦН, Н, НД (Ц - центробежный, Н - насос, индексы дополнительные В - вертикальный, Д и НД - рабочие колеса двустороннего всасывания; М - многоступенчатый; н - низконапорный, с - среднего давления, в - высоконапорный).

Для участкового и вспомогательного водоотливов (при водопритоках 20-25 м3/ч) применяют насосы типов ЦНС, ЦНМ, Н, К и КМ.

Объемные насосы   работают по принципу вытеснения жидкости за счет изменения объема рабочего пространства при одновременном повышении давления. К ним относятся поршневые и винтовые насосы (приводные),  а также эрлифты и гидроэлеваторы. Эти типы насосов имеют ограниченное применение в горной промышленности.

В настоящее время на Малеевском руднике работают две главные водоотливные установки: водоотливная установка на 13 горизонте у ствола шх. «Вентиляционная» (три насоса ЦНС 300-600, вода откачивается на 2 горизонт и по штольне «Малеевская» выдается на поверхность) и водоотливная установка на 14 горизонте у ствола шх. «Малеевская» (четыре насоса ЦНС 300-660, вода откачивается на поверхность к очистным сооружениям).

Ствол шх. «Малеевская» на 18 горизонте оборудован зумпфовым водоотливом (два насоса 5МС-10, производительность 60 м3/ч, напор 250 м, вода откачивается на 14 горизонт).

При расширении Малеевского рудника проектом предусматривается следующая схема водоотлива. Проходится на 14 горизонте выработка к стволам шахт «Вентиляционная» и «Воздуховыдающая» и вся вода с 13 горизонта перепускается на 14 горизонт и по водоотливной канавке отводится к водосборникам главной насосной у шх. «Малеевская». Водоотливная установка на 13 горизонте у ствола шх. «Вентиляционная» демонтируется.

При отработке нижних (15-16) горизонтов на 16 горизонте предусматривается строительство водоотливной установки, перекачивающей воду на 14 горизонт. В насосной камере 16 горизонта установлено 3 насоса ЦНС 180-128. Вся шахтная вода выдается на поверхность главной водоотливной установкой 14 горизонта. Водоотливная установка заглубленного типа. В насосной камере установлено 4 насоса ЦНСКЗ 00-640 производительностью по 290 м3/ч. Характеристика существующих и проектируемых водоотливных установок приведена в таблице 11.3. Ствол шх. «Малеевская» ниже 18 горизонта оборудуется зумпфовой водоотливной установкой, состоящей из двух насосов 5МС7х10.

Зумпф - часть шахтного ствола, расположенная ниже почвы выработок нижнего околоствольного двора и используемая для сбора воды, стекающей по стволу.

Таблица 11.3 -  Характеристика водоотливных установок

| Наименование | Водоотливные установки |  | Проектируемая водоотливная установка на 16 гор. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 14 горизонте у шх. «Малеевская» | на 13 горизонте у шх. «Вентиляционная» |  |
| Тип насоса | заглубленная | на уровне околоствольного двора | на уровне околоствольного двора |
| Высота подъема воды, м | 562 | 553 | 100 |
| Водопритоки, м3/ч: - нормальный - максимальный | 250 360 | 100 150 | 90 120 |
| Тип насоса | ЦНСК-300-640 | ЦНСК-300-600 | ЦНСК-180-128 |
| Производительность, м3/ч | 230 | 290 | 180 |
| Напор, м.вод.ст. | 640 | 600 | 130 |
| Электродвигатель | ВАО 2-560Д4 | - | - |
| Мощность, кВт | 1000 | 800 | 132 |
| Число оборотов в минуту, об/мин | 1485 | 1485 | 1485 |
| Напряжение, В | 6000 | 6000 | 6000 |
| Количество насосов, шт: |  |  |  |
| -в одновременной работе | 1 | 1 | 1 |
| -установлено | 4 | 3 | 3 |
| Диаметр нагнетательных трубопроводов, мм | 377 | 219 | 159 |
| Куда откачивается вода | на поверхность | на 2 горизонт шх.» Малеевская» | на 14 горизонт |
| Срок существования | до конца отработки месторождения | до проходки выработки 14 горизонта | до конца отработки месторождения |

Водоснабжение горных работ на Малеевском руднике осуществляется от поверхностного хозяйственно-питьевого водопровода по двум трубопроводам:

- в стволе шх. «Малеевская» проложен трубопровод диаметром 159 мм;

- в стволе шх. «Вентиляционная» проложен трубопровод диаметром 108 мм.

На 13 горизонте трубопроводы закольцованы.

Расчетная потребность воды с учетом расходов на бурение и орошение составляет 18м3/час. Подземный водопровод одновременно является противопожарным.

Энергия сжатого воздуха (пневматическая энергия) используется на рудниках для приведения в действие бурового и погрузочного оборудования, лебедок, вентиляторов местного проветривания, для пневматического транспорта, эрлифтных, эжекторных установок а также для вспомогательных целей.

Достоинством пневматической   энергии является ее безопасность,   а также простота конструкции, компактность, надежность и большая эффективность работы   пневматических машин.  Хотя пневматическая энергия в несколько раз дороже электрической,  в силу указанных преимуществ она широко распространена на рудниках.

Оптимальным для работы шахтных механизмов является давление 0,6-0,8 МПа. Наряду с этим имеются особые группы шахтных потребителей, требующие более высокого давления. Так, для эрлифтов необходимое давление сжатого воздуха может составлять 3-5 МПа, для рудничных воздуховозов - 18-20 МПа.

Рудничная пневматическая  установка состоит из генерирующей части (компрессорная станция),   воздухопроводной сети и различных воздухоприемников.

В компрессорах, предназначенных для сжатия воздуха, увеличение давления происходит либо за счет уменьшения объема рабочего пространства, в котором находится воздух (объемные компрессоры - поршневые, винтовые, ротационные), либо за счет сообщения потоку газа энергии от динамического воздействия на него лопастей рабочих колес (турбокомпрессоры).

Различают следующие типы поршневых компрессоров:

по конструкции - простого и двойного действия;

по числу ступеней - одноступенчатые и многоступенчатые;

по положению цилиндров - горизонтальные, оппозитные, вертикальные, с прямоугольным и  с V-образным расположением;

по типу охлаждения - с воздушным и водяным охлаждением;

по исполнению - стационарные и передвижные.

Все поршневые компрессоры крейцкопфные, за исключением компрессоров с V-образным расположением цилиндров. Стремление уменьшить неуравновешенность движущихся масс привело к созданию поршневых компрессоров на оппозитных базах, т.е. многорядных компрессоров с кривошипными механизмами, расположенными по обе стороны вала с взаимно противоположным движением поршней. Это позволяет повысить частоту вращения вала до 30-65 рад/с и значительно снизить массу компрессора, электродвигателя и фундамента.

Маркировка компрессоров:

- горизонтальные оппозитные

первая цифра - перед буквенным индексом - число рядов; М - многорядная база; число после буквенного индекса - поршневая сила одного ряда, тс; число после дефиса - производительность компрессора, м3/мин; цифра в дроби - конечное избыточное давление, ат.

- прямоугольные ВП

первая цифра типоразмер компрессора (2 или 5); число после буквенного индекса - производительность, м3/мин; число в дроби - конечное избыточное давление, ат.

При модернизации компрессора к марке добавляется индекс: 10 - первая модернизация; 20 - вторая и т.д.

Винтовые компрессоры по принципу действия относятся также к объемным компрессорам. Воздух из всасывающего патрубка поступает в винтовые каналы между роторами и корпусом.  В определенный момент вращения эти заполненные воздухом полости сначала изолируются от всасывающего патрубка, а затем зубцы одного ротора постепенно заполняют впадины другого и объем воздуха в канале уменьшается, а его давление возрастает.

Компрессор маслозаполненный, так как в камеру сжатия подается масло для уплотнения зазоров и охлаждения сжимаемого воздуха.

Винтовые компрессоры изготавливаются в двух вариантах:

-  с воздушным охлаждением масла для передвижных установок;

-  с водяным охлаждением масла для стационарных установок.

Преимущества винтовых компрессоров: небольшие масса и размеры; отсутствие клапанов; равномерная подача воздуха; устойчивая работа на внешнюю сеть.

Недостатки: высокая стоимость компрессора из-за высокой точности обработки роторов; большой шум при неблагоприятном спектре его частоты; наличие зубчатой передачи.

В горной промышленности нашли применение центробежные турбокомпрессоры, обеспечивающие необходимое конечное давление 0,9 МПа при шести последовательно соединенных рабочих колесах.

Достоинства турбокомпрессора: отсутствие возвратно-поступательно движущихся частей, большая частота вращения, малые габариты и масса, небольшой фундамент, отсутствие клапанов,  равномерная подача сжатого воздуха.

Недостатки турбокомпрессоров: более низкий к.п.д. по сравнению с поршневыми, ограниченное давление, наличие ускоряющего редуктора, возможность устойчивой работы в только определенных границах.

Турбокомпрессор имеет характеристику, аналогичную всем турбомашинам. Ее особенностью является наличие перегиба, соответствующего критическому давлению и критической производительности, которые обеспечивают отсутствие помпажа, т.е. автоколебаний в системе «компрессор - воздухопроводная сеть».

Регулирование рабочего режима турбокомпрессора для поддержания требуемой производительности осуществляют дросселированием на всасывающем трубопроводе, изменением частоты вращения вала компрессора и выпуском части сжатого воздуха в атмосферу. Система регулирования турбокомпрессоров состоит из противопомпажной защиты и регуляторов давления.