Лекция №14

Түсірмелі құдықтары бар іргетастар

Сұрақ 1.Түсірмелі құдықтары бар іргетастар

Донғалақ тәрізді құдықтар – круговые колодцы;

Кесек құдық - массивные колодцы;

Сору стансасы – насосная станция;

Түсірмелі құдықтары бар іргетастар – фундаменты из опускных колодцев.

Біркелкі тұтас – монолитные;

Іргетасты орнату үшін топырақты қазып жоғары шығару жұмыстарын үсті және асты ашық қабырғалары аралары бос топыраққа орнатылатын қабыршақ арқылы орындауды түсірмелі құдықтар деп атайды. (құдықты топырақтың берік қабаттарына толық түсіргеннен кейін қабырғалардың ішіне тұтас немесе жартылай бетон толтырылады  сосын оның үстіне ғимараттың іргетастық бөлігін орнатады)

Орындалу материал түріне байланысты құдықтар бөлінеді:

- ағаш;

- тастан қаланған;

- бетонды;

- темірбетон;

- болатты.

Түсірмелі құдықтарды қолдану себептері:

- берік топырақтың орналасу тереңдігі 5-8м асса;

- іргетасты ашық қазаншұнқырда бекіту күрделігі мен қадаларды қолдану беріктік пен қаттылықты қамтамассыз етпегеніне  байланысты орналастыру қиындығы;

Түсірмелі құдықтар мен қадаларды салыстырғанда қаданың көлденең кескіні үлкен көлемді болғаны іргетастын орналасу қаттылығын жоғарлатады, ал ол өзен түбі терең шайылғанда және топырақтың беткі осал қабаттарындағы қада жазық күштер әсеріне тұрақты еместе  өте маңызды.

Құдықтарды түсіру техникасы оларды бір неше ондық метр тереңдікке орналастыруға мүмкіндік береді, бірақ кейбір мысалдар бойынша  құдықтарды  судың жұмыс денгейінен 70-80 м төмен түсіреді,  ол тереңдік әлі шектелмеген.

Құдықты орналастыру технологиясынан:

- оңай өтетін топырақтарда (қатты, тасты топырақ жоқ жерлер) құдықты түсіру процессі қарапайым; және қосымша күрделі құралдарды қолдануды талап етпейді.

- егер құдықты түсіру кезінде  топырақ құрамында тасты топырақ қабаттары немесе тығыз топырақтар, қойтас, тоғайлардың қалдықтары кездессе  жұмыс қосымша күрделі құралдарды қолдануды талап етеді немесе құдықтың орнына кессонды қолдану қарастырылады.

Кесек түсірмелі құдықтардың кемшіліктері:

- топыраққа түсіруге қажетті салмақ беретін бетондық қалау көлемінің көптігі;

- ғимаратт құрамында жұмыс істеу кезінде іргетас материалдарының беріктік қасиеттерін толық қолданбағаны.

- түсірмелі құдықтар бар іргетасты орнатуға көп уақыт жұмсалатыны.

Кесек құдықтар ішкі және сыртқы шахта деп аталатын қабырғалардан тұрады, олардың ішінде құдықты түсіру кезінде топырақты өндейді. Құдықты түсіргеннен кейін іргетас негіз топырақтарына нақты орнығу үшін біркелкі түтас алан орындалуына шахтаның ішін толық немесе төменгі жартысын бетонмен нығыздап толтырады.

Құдықтардың пішіндерін жоспар бойынша симметриялық қылып орындайды, егер олай болмаса құдықты түсіру қиындайды, өйткені іргетастың осі жобада ұсынғандай емес қозғалып кетуі мүмкін.(нәтиже - қызмет ету кезінде ғимарат бір жағына қарай қисайып орнынан қозғалу мүмқін). Соған байланысты ең ынғайлысы донғалақ тәрізді деп алынады.

Донғалақ тәрізді құдықтарды қолданады:

- диаметрі 20-30м тең өндіріс құрылыста бөлек тұрған ауыр құрылымдар мен құрал - жабдықтар астына;

- жерасты ғимараттарында, мысалы – сору стансасында, терең қоймаларда ж.б.

Жиі көпір тіреулерінің астына жоспар бойынша созылып орналасқан кесек төрт бұрыш құдықтарды қолданады:

Төрт бұрыш құдықтар бөлінеді:

-  радиус бойынша орындалған қабырғалары қысқа;

- бұрыштары радиус арқылы орындалған.

Кесек құдықтардың тұрлері:

- біркелкі тұтас;

- құрастырылатын.

Кесек құдықтарды маркасы 200 жоғары бетоннан орындайды.       Түсіру процессінде секциялап бетондайды. Бірінші секцияның биіктігін 0,8 – 1b асырмай орындайды,  b – жоспардағы құдықтың ең кішкентай өлшемі. Қалған секциялардың биіктіктері 3 – 5м.