суды жұмсарту

Жер бетіндегі тұщы су көздерінің карбонатты сілтілігін қосымша тазарту үшін мөлділету керек. Суды мөлдірлетіп өңдеу мақсатында тұндырғыштар, мөлділеткіштер және сүзгілер т.с.с. қондырғылар пайдаланылады, сонымен бірге суды жұмсарту үшін қосымша әк қосып өңдейді. Әк қосу жолымен суды өңдегенде, суға қосылған сөндірілген әк кальций және магний бикарбонаттарымен араласып Са2+ және Мg2+ иондарын тұнбаландырып, шөктіреді. Кейбір жағдайда мәселен, 15 °С-та жылыған суды салқындату үшін қойылатын жоғарғы талапты қанағаттандыру керек. Суды қосымша жұмсарту ион-алмастырушы тәсілі сүзгі материалдан өткізуге негізделген. Ион алмастырушы материал Na+ және Н+ ионымен қуаттандырылған (зарядталған) суға қайсы бір катион өтуіне байланысты процесс натрий-катиондауға не сутегі-катиондауға бөлінеді. Суды мұндай тәсілмен жұмсарту үшін әртүрлі технологиялық жағдайға байланысты алдымен техника-экономиклық негіздеме және шектеулер жүргізілуі қажет. Суды әкету жолымен жұмсарту кезінде судағы қалдық карбонатсыз кермектік 0,4-0,8 мгэкв/л және сілтілік 0,8-1,2 мгэкв/л жетуі мүмкін. Айналмалы сумен жабдықтау жүйесінде суды әкету арқылы жұмсарту тәсілі көлемді түрде қолданылады. Айналмалы суды жұмсартудың катиондық тәсілі әкету тәсіліне қарағанда екі есе қымбат және ол ерекше жағдайларда пайдаланылады. Суды катиондық тәсілмен жұмсарту сүзгілер арқылы мөлдірленген су ион алмастырушы материалдар түйіршіктерінің қабатынан судың өз катионы арқылы өтеді. Катиондалған судың кермектілігі 0,03-0,05 мгэкв/л-ге дейін төмендеуі мүмкін.

Айналмалы сумен жабдықтау жүйесінде карбонатты шөгінділердің пайда болуын жою үшін суды қосымша жұмсартуды сутегі-катиондау арқылы жүргізу керек. Онда сутегі-катионатты сүзгіде Са2+ және Мg2+ катиондары сүзгідегі Н+ катионымен орын алмасады. Суды осылай өңдеп тазарту кезінде сүзгілерде түзілген минералды қышқылдар пайда болмайды, тек қана көміртегі қышқылдар болады. Ол сүзгішттердің карбонаттық сілтілігін (щелочность) төмендетеді. Берілген судың кермектілігіне байланысты сүзгізуінің кермектілігі 0,5-0,3 мгэкв/л-ге жетеді.

СУДЫ ЖҰМСАРТУ ТӘСІЛДЕРІ

| Көрсеткіш | термиялық | реагенттік | ион алмасу | диализ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процесс сипаттамасы | Суды 100 0С температурадан жоғары қыздырады, Жк, Жнк жойылады (Са карбонаты, Mg гидроксиді және гипс түрінде) | Суға химиялық заттар (реагенттер) қосады, олар Са және Mg иондарын нашар еритін байланыстарға байланыстырады. | Жумсартылатын су катионитті сүзгілер арқылы өтеді. | Бастапқы су жартылай өткізгіш мембраналар арқылы сүзіледі. |
| Әдістің қолданылуы | Төменгі және орташа қысымды қазандықтарға қолданылатын судың Жк жояды. | Суды қалқымалы заттардан мөлдірлетумен бірге терең емес жұмсарту | Аз мөлшердегі қалқымалы затты суды тереңірек жұмсарту | Су терең жұмсарту |
| Өзіндік мұқтажына кететін су шығыны | - | 10 % артық емес | 30 % дейін және жоғары, бастапқы судың ермектілігіне пропорционал | 10 % |
| Тиімді қолдану шарты |  |  |  |  |
| Бастапқы су лайлылығы мг/л | 50 –ге дейін | 500 –ге дейін | 8-ден артық емес | 2,0 – ге дейін |
| Судың кермектілігі, мг-экв/л | Са(HCO3)2 басым, Жк, Жнк гипс түрінде | 5…..30 | 15-тен жоғары емес | 10 - га дейін |
| Судың қалдық кермектілігі, мг-экв/л | Жк – 0,035 ке дейін CaSO4 – 0,70 -ге дейін | 0,70 -ге дейін | 0,03 – 0,05 бір сатылы да 0,01-ге дейін 2 cатылы катиондауда | 0,01 және төмен |
| Су t-сы | 270 – ке дейін | 90 – ға дейін | 30- ға дейін (глауконит) 60 – қа дейін (сульфоуголь) | 60 – қа дейін |