11 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ (ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ) ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ

Кәсіпорындағы материалдық – техникалық қамтамасыз ету  өндірістік менеджменттің жүйесін қамтамасыз ете отырып, дайын өнім өндіруде жүйеге енуде сапасын анықтайды. Материалдық – техникалық ресурстар құрамына: шикізаттар, материалдар, комплектеуші бұйымдар, сатып алынатын технологиялық құрал – жабдықтар және технологиялық (кесуші немесе есептеуші құрал), жаңа көлік құралдары, жүк тиеу мен жүк түсіру жабдықтары, есептеуші техника және басқа жабдықтар, сонымен қатар сатып алынатын жанар – жағар май, энергия, су т.б. Басқа сөздермен айтқанда кәсіпорынға заттай немесе энергиялық түрде түсіндіретін барлығы өндіріс материалдық – техникалық қамтамасыз ету элементтері жатады.

Кәсіпорындағы материалдық – техникалық қамтамасыз етудің мақсаттары:

- кәсіпорын бөлімшелерін қажетті сапа және көлемде ресурс түрлерімен қамтамасыз ету;

- ресустарды тиімді пайдалану өндірісті еңбекті жақсарту, қор қайырымдылығы, өнімді өндірудің ұзақтық циклын қысқарту, айналым қорларының айналымдылығын азайту, қайталама ресурстарды толық пайдалану, инвестицияның тиімділігін арттыру;

- өндірістің ұйымдастыру техникалық деңгейінің анализі және шығарылатын өнімнің сапасы және өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету.

Материалды – техникалық қамтамасыз ету бөлімінің құрылымы мынадай блоктардан тұрады:

- ресурстарды жеткізу маркетингі;

- өндірісті ресурспен қамтамсыз етуді нормалау және жоспарлау;

- запастарды басқару;

- жұмыс орындарын ресурстармен қамтамасыз ету;

- ресурстарды тиімді пайдалануды басқару.

Кәсіпорындағы материалды – техникалық ресурстар мен қамтамасыз етудің нақты формасы: ресурстардың еркешілігін, оны алудың ұзақтығына, ұсыныстардың санына, ресурс сапасы мен бағасына және басқа да факторларымен анықталады. Кәсіпорынды ресурспен қамтамасыз ету формасын таңдауда жеткізушінің сенімділігімен шығарылатын өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін ескеру қажет. Соңында жеткізушілермен келісім – шарт жасасқан да сандық және сапалық көрсеткіштерді жеткізушінің нақты түрін, секцияларды және басқаларды белгілеп алу керек.

Жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу үшін технологиялық (геодезиялық) қамтамасыз ету қажет, яғни қажетті негізгі құралдар болуы қажет – теодолит, тахеометр, нивелир, өлшеуіш ленталар, рулеткалар, инвар сымдар және т.б.

Теодолит – горизонталь және вертикаль бұрыштарды, арақашықтық пен бағдарлау бұрыштарын өлшеуге арналған аспап. Теодолиттер дәлдігіне, санақ тетіктеріне, осьтер жүйесінің құрылғысына және қызметіне қарай топтасады.

Горизонталь бұрыштарды өлшеу дәлдігіне байланысты МЕСТ 10529-86 талабына сай 3 түрге бөлінеді.

1. Жоғары дәлдікті теодолиттер. Мысалы, Т05, Т1 теодолиттері. Олар 1, 2 кластық триангуляция мен полигонометрия бұрыштарын өлшеуге арналған.

2. Дәл теодолиттер. Мысалы,  Т2, Т5 теодолиттері. Олар полигонометрия бұрыштарын өлшеуге арналған.

3. Техникалық теодолиттер. Мысалы, Т15, Т30 және 2Т30М, Т60 теодолиттері. Олар теодолиттік, тахеометриялық жүрістерде, түсіру торларында және де жер үстіндегі, астында жүргізілетін маркшейдерлік жұмыстарда  қолданылады.

Қазіргі кездегі дәлдігі мен өнімділігі жоғары геодезиялық өлшеу аспаптарына электронды теодолиттер мен тахеометрлер жатады. Олар арқылы барлық өлшеулерді автоматтандырылған режимде орындауға мүмкіндігі туды. Мұндай өлшеу аспаптары өлшеу нәтижелерін тіркеу және сақтау, әрі қарай өңдеуге мүмкіндігін беретін, оларда орналастырылған есептеу және ақпараттарды сақтау құралдарымен жабдықталған.

Дыбыс арқылы топографиялық-геодезиялық ақпараттарды далалық жағдайда өңдеу еңбекті жақсартады және есеп алушының қателерін азайтады.

Топографиялық түсіріс және басқа инженерлік-геодезиялық жұмыс түрлерін жүргізуде далалық өлшеулерді автоматтандару үшін жоғары дәлдіктегі электрондық тахеометрлер жасалып шығарылған. Электрондық тахеометр конструкциясы кодты теодолиттің негізінде жасалған. Ол бұрыш өлшеу бөлігінен, сәулелі ара қашықтық өлшеуіштен және біріктіріп орналастырылған ЭЕМ тұрады. Аспап үш режимде жұмыс істей алады: жекеленген, жартылай автоматты, автоматты және бақылау режимінде.

Түнде жұмыс істеу үшін тахеометр Та3М электр жабдығымен қамтамасыз етілген. Сандық таблоға түсетін оперативтік ақпаратты тахеометрдің жадысына немесе сыртқы жинағышқа енгізуге болады.

Бекітілген нүктелер арасын тікелей 20 метрлік болаттан жасалған өлшеуіш ленталар, рулеткалар, инвар сымдар көмегімен өлшейді.

Өлшеу лентасының жалпақтығы 10-15 мм, қалыңдығы 0,4-0,5 мм, көбінесе ұзындығы 20 м болатын болат ленталар. Олар шкалалы және штрихты болып келеді. Жер өлшеуші ленталар-ЛЗ, дәлдігі жоғары шкалалы лента-ЛЗШ деп аталады. Өлшеу лентасының құрамына 6 не 11 түйреуіш (шпилька) және оларды тізіп алып жүретін шығыршық кіреді.

Рулеткалар қысқа қашықтықтарды өлшеуге арналған. Рулеткалар болаттан жасалады, оның ұзындықтары 10, 20, 30, 50 м, ал таспа рулеткалардың ұзындықтары 5, 10 және 20 м.

Өлшеу сымдар. Дәл және жоғары дәлдікті сызықтық өлшеулерде ұзындығы 24 және 48, диаметрі 1,65 мм болат пен инвар сымдары қолданылады. Сымдардың екі жақ шетінде миллиметрге бөлінген ұзындығы 8 см шкала орналасады. Ұзындықты өлшеу үшін өлшеуіш сымдар штативке орналастырып, 10 кг жүкпен керіледі.

Инварлық сымдар базистік аспаптардың БП-1, БП-2 және БП-3 құрамына кіреді. Олар триангуляция торларында базистерді, ал полигонометрияда қабырғалардың ұзындығын өлшеуге арналған.

Нивелир - жер беті нүктелерінің биіктік айырмасын, өсімшесін өлшеуде қолданылатын аспап. Нивелир өлшеу дәлдігіне қарай МЕСТ 10528-76 сәйкес үш түрге бөлінеді:

- дәлдігі өте жоғары. Мысалы, Н-05 нивелирі. 1-км-лік қос жүрістегі өсімшені анықтаудың орташа квадраттық дәлдігі 0,5 мм-ге тең.

- дәл. Мысалы, Н-3 нивелирі. 1-км-лік қос жүрістегі өсімшені анықтаудың орташа квадраттық дәлдігі 3 мм-ге тең.

- техникалық. Мысалы Н-10 нивелирі. 1-км-лік қос жүрістегі өсімшені анықтаудың орташа квадраттық дәлдігі 10 мм-ге тең.

Рейкалар. Техникалық нивелирлеуде сантиметрлік бөліктері бар екі жақты рейкалар қолданылады. Олардың ұзындығы 3 - 4 м, ені 8 см, ал қалыңдығы 2 см ағаш тақтайлардан жасалады және бүтін немесе бүгілмелі болады.

Рейкалардың екі жағында да бір сантиметрлік бөліктер белгіленген. Бұл бөліктер рейканың бір жағында қара, ал екінші жағында қызыл сырмен белгіленген. Рейканың қара жағында есептер нөлден басталады және ол негізгі жағы болып есептеледі.