1 Практическая работа

«Компоновка схемы каркасного здания. Определение

нарузок на   ригель»

# 1.1 Компоновка схемы каркасного промышленного здания

Конструкция каркасного здания состоит из отдельных элементов, связанных в единую систему. Элементы здания: стены, плиты перекрытия, балки, колонны, фундаменты (рисунок 1.1). В каркасном здании пространственная устойчивость и жёсткость обеспечивается поперёк здания жёстким каркасом, состоящем из ригеля и колонн.  Устойчивость и жёсткость вдоль здания обеспечивается наружными стенами, вертикальными диафрагмами или плоскими стержневыми конструкциями, расположенными в плоскости колонн. Каркас здания в расчётном отношении представляет раму с жёсткими узлами.

При компоновке схемы здания студент по исходным данным задания выполняет план сетки колонн и поперечный разрез здания (рисунок  1.1). На рисунке введены следующие обозначения: - а – расстояние между осями колонн поперёк здания; - b – расстояние между осями колонн вдоль здания; - m – число пролётов  поперёк здания; - n – число пролётов  вдоль здания; - с – ширина плиты перекрытия; - Н – высота этажа.

Рисунок 1.1 – Схема каркасного здания

# 1.2 Конструкция перекрытия

# Конструкция перекрытия состоит из плиты, которая опирается на ригель.

# На плиту укладывается пол из керамических плиток на цементном растворе.

# Плита сборная сплошная с толщиной, принимаемой равной 1/30 - 1/40 длины пролёта, но не менее 120 мм и не более 160 мм. Ширина плиты с =150 - 200 см определяется в зависимости от длины ригеля.

# Ригель принят прямоугольного сечения шириной 20-30 см. Высота ригеля принимается равной 1/10 -1/12 длины пролёта. Высота ригеля округляется с точностью до  5 см в большую сторону.

# 1.3 Определение нагрузок на плиту перекрытия

Определяем нормативные и расчётные нагрузки на 1 м2  плиты перекрытия. На нормативные нагрузки производится расчёт по второй группе предельных состояний (по деформациям и трещиностойкости), на расчётные нагрузки по первой группе предельных состояний (по прочности и устойчивости),

В качестве постоянных нагрузок принимаем вес керамической плитки, слоя цементного раствора и веса плиты перекрытия. Нормативную нагрузку, приходящуюся на 1 м2  плиты перекрытия определяем по формуле

[кгс/м2],       (1.2)

где  n – число слоёв перекрытия, δi – толщина i-го слоя перекрытия в м, ρi – плотность материала i-го слоя  в кгс/м3.

Расчётная нагрузка определяется по формуле

(1.5),

где qni  - нагрузка на 1 м2  от i-го слоя,  γнi – коэффициент надёжности по нагрузке  для i-го слоя.

Временные нагрузки принимаем по заданию. Расчёт производим в табличной форме (таблица 1.1).

# Таблица 1.1 -  Определение нагрузок на 1м2 плиты перекрытия.

| Нагрузка | Нормативная нагрузка кгс/м2 qн |  | Коэффициент надёжности по нагрузке γf |  | Расчётная нагрузка кгс/м2 q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянная |  |  |  |  |  |
| 1) Вес керамических плиток δ1=1,3 см, ρ1=1800кгс/м3 | 24,0 |  | 1,1 |  | 26,4 |
| 2)Вес слоя цементного раствора δ2=2,0 см, ρ2=2200кгс/м3 | 44,0 |  | 1,3 |  | 57,0 |
| 3)Вес плоской плиты толщиной δ3, ρ3= 2500кгс/м3 | *** |  | 1,1 |  | *** |
| 4)Итого постоянная нагрузка - q | ***(1+2+3) |  |  |  | ***(1+2+3) |
| Временная нагрузка |  |  |  |  |  |
| Временная р = pдл + pкр | *** |  | 1,2 |  | *** |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| 5) длительная pдл | *** |  | 1,2 |  | *** |
| 6) кратковременная pкр | *** |  | 1,2 |  | *** |
| Полная нагрузка |  |  |  |  |  |
| Полная нагрузка q + p | ***(4+5+6) |  |  | ***(4+5+6) |  |
| В том числе постоянная и временная длительная qр + pдл,р | *** (4+5) |  |  | *** (4+5) |  |

1.3 Определение нагрузок на ригель

1.3.1 Определение постоянных нагрузок

Постоянные нагрузки на ригель складываются из постоянных нагрузок, распложенных на перекрытии и собственного веса ригеля  (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 - К определению нагрузки на ригель

Воспользуемся результатами определения нагрузок на 1 м2 плиты перекрытия (таблица 1.1). Тогда полная постоянная нормативная нагрузка на 1 п.м. ригеля определится по формуле

,                                   (3.1)

где - постоянная нормативная нагрузка на 1 м2 плиты перекрытия (таблица 1.1); А = b1 – грузовая площадь, приходящаяся на 1 п.м. ригеля (заштрихована на рисунке 1.2);  – нормативный вес 1 п.м ригеля, определяемого по формуле

= bр·hр·1·ρ  ,           (3.2)

где bр , hр – размеры поперечного сечения ригеля; ρ – плотность железобетона ρ =  2500 кгс/м3 = 2,5 тc/ м3.

Расчётная постоянная нагрузка на 1 п.м. ригеля определится по формуле

qр  = q ·А + Qр,                  (3.3)

где q - расчётная постоянная нагрузка на 1 м2 плиты перекрытия (таблица 1.1);

=   ,           (3.4)

где  - коэффициент надёжности по нагрузке для веса ригеля.

1.3.2 Временные нагрузки

Временные нагрузки определим, пользуясь таблицей 1.1. Для этого временные нагрузки, приходящиеся на 1 м2 перекрытия умножим на грузовую площадь.

Результаты определения нагрузок представим в виде таблицы 1.2

# Таблица 1.2 - Определение нагрузок на 1п.м ригеля

| Нагрузка | Нормативная нагрузка кгс/м | Коэффициент надёжности по нагрузке γf | Расчётная нагрузка кгс/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная нагрузка |  |  |  |
| 1) Вес керамических плиток, вес слоя цементного раствора, вес плиты перекрытия | *** |  | *** |
| 2) вес ригеля | *** | 1,1 | *** |
| 3)Итого постоянная нагрузка –qр | ***(1+2) |  | ***(1+2) |
| Временная нагрузка |  |  |  |
| Временная рр = pдл + pкр | *** | 1,2 | *** |
| В том числе |  |  |  |
| 4) длительная pдл,р | *** | 1,2 | *** |
| 5) кратковременная pкр,р | *** | 1,2 | *** |
| Полная нагрузка |  |  |  |  |
| Полная нагрузка qр + pр | ***(3+4+5) |  | ***(3+4+5) |

1.4 Рекомендации при выполнении вычислений

При вычислении по формулам необходимо помнить, что параметры формулы должны быть в одинаковых единицах измерения. Необходимо производить округление результатов вычисления с оставлением 3 - 4 значащих цифр.

Структура вычислений следующая: формула – строгая подстановка параметров формулы – результат с единицами измерения, например,

.

Многозначные числа рекомендуется представлять в экспоненциальной форме, например, 456786 = 4,57·105 или 0, 00258171=  2,58·10-3. Это в значительной степени облегчит контроль вычислений и позволит избежать ошибок в расчётах. Например,

# 1.5 Контрольные вопросы

- Состав каркаса здания.

- Конструктивные схемы зданий (Связевые, рамные, рамно-связевые).

- Типы плит  и ригелей перекрытия.

- Нагрузки на здания и сооружения (постоянные, временные, длительные, кратковременные, особые).

- Сочетания нагрузок (основные, особые).

- Нормативные и расчётные нагрузки.

- Коэффициент надёжности по нагрузке.

- Коэффициент надёжности по назначению зданий.

- Коэффициент сочетаний нагрузок.