Лекция 13

Тема: «Рычажные механизмы. Классификация.

Основные конструкции и их функции».

Вопрос 1. Основные сведения.

Плоские и пространственные рычажные механизмы применяют: для передачи и преобразования движений,  перемещений, скоростей, силовых воздействий; выполнения математических операций (счетно-решающие устройства); воспроизведения кинематических связей между заданными элементами конструкции (подвесы, растяжки и т. п.); компенсации погрешностей, связанных с несовершенством выбранного принципа действия конструкции или несовершенством свойств материалов, из которых изготовлены отдельные детали и узлы  и т. п.

Вопрос 2. Тангенсный и синусный механизмы.

а)

а)

Рисунок 70

Тангенсный и синусный механизмы (рисунок 70) применяют для преобразования прямолинейного перемещения s толкателя 1 в поворотное перемещение α рычага 2. Принимаем, что в обоих механизмах начальное положение рычага 2 определяется углом α0. Считаем α положитель-ным, если он расположен над горизонтальным поло-жением рычага 2, и отрицательным, если ниже. В тангенсном механизме (рисунок 70, а) расстояние l от оси вращения рычага до толкателя постоянное и

s = l (tg α — tg α0).                                             (87)

Передаточное отношение U1-2 == ds/dα = l/cos2 α.                                (88)

В синусном механизме (рисунок 70, б) длина рычага r остается неизменной. Характеристика механизма

s = l (sin α — sin α0).                                             (89)

Передаточное отношение U1-2 = ds/dα = r cos α.

Вопрос 3. Поводковые механизмы.

Рисунок 71

Поводковые механизмы (рисунок 71) предназначены для передачи вращения между расположенными под углом осями 1 и 2. Наибольшее применение получили механизмы, у которых оси и поводки расположены под углом 90°. Характеристикой механизма является зависимость угла β поворота оси 2 от угла α поворота оси /. Из рисунка 71

s = OК = l1tgα = l2 tgβ.	       (90)

Рисунок 72

а)

б)

Посредством поводковых механизмов, изменяя углы наклона γ1 и γ2 (рисунок 72, а) поводков или придавая им криволинейную форму (рисунок 72, б), можно получить практически любую зависимость между α и β.

а)

Рисунок 73

б)

Вопрос 4. Кривошипно-ползунные механизмы.

Кривошипно-ползунные механизмы (рисунок 73) предназначаются для преобра-зования вращательного дви-жения кривошипа 1 в возвратнопоступательное движе-ние ползуна 3 посредством шатуна 2 и наоборот. Различают аксиальный (рисунок 73, а) и дезаксиальный (рисунок 73, б) механизмы. В последнем направление движения ползуна смещено относительно оси вращения кривошипа на величину   е,   называемую          дезаксиалом.

Характеристикой   механизма является зависимость перемещения s ползуна от угла α поворота кривошипа. В общем случае s = f (α, r, l, е).

Вопрос 5. Кулисные механизмы.

Кулисный механизм (рисунок 74, а) наиболее часто применяют для преобразования вращательного движения кривошипа 1 в качательное движение кулисы 3 при а > r. Камень кулисы 2 перемещается вдоль нее по направляющим. Кулисные механизмы могут быть использованы также для преобразования равномерного вращательного движения в неравномерное вращательное движение при а < r (рисунок 74, б). Кулисы с камнем применяют также в тангенсных (рисунок 70, а), синусных (рисунок 70, б) и других механизмах для замены высших кинематических пар низшими.

Рисунок 74

а)

б)

в)

Зависимость от угла поворота α  кулисы от угла поворота β кривошипа такова:

tgα = r sin β / (α + r cosβ).                                         (91)

Наиболее характерным является применение кулисных механизмов в устройствах для получения прерывистого движения. В таких устройствах используют мальтийский крест (рисунок 74, в). Лопасти 2 креста, имеющие пазы, представляют собой кулисы. Число лопастей не менее трех. При вращении кривошипа 4 поворот креста происходит только тогда, когда цевка 3 кривошипа перемещается в пазу лопасти креста. Крест поворачивается на угол 2α при повороте кривошипа на угол 2β. При угле поворота кривошипа 2π - 2β крест неподвижен.

Вопрос 6. Кулачковые передачи.

Состоит из кулачка и толкателя. Кулачковые передачи преобразуют движение кулачка в поступательное или качательное движение толкателя. Функциональная кулачковая передача служит для воспроизведения заданной функции. Передачи могут иметь силовое или кинематическое замыкание.

На рисунке 75, а – г заостренный, роликовый, округленный и плоский толкатели 2 совершающие поступательное движение, прижимаются к кулачкам 1 пружинами 3. Роликовый толкатель 2 на рисунке 75, д прижимается к поворачивающему плоскому дисковому кулачку 1 пружиной 3. Кулачок 1 на рисунке 75, е двигается поступательно, что вызывает поворот плоского толкателя 2. Поступательное движение кулачка 1 на рисунке 759, ж вызывает поступательное движение толкателя 2.

а)

Рисунок 75

б)

в)

г)

д)

е)

ж)