Машиналық соғу соғатын ғидравликалық баспақтарда жэне соғу балғаларында жүрғізіледі. Тоңпақтарда дайындама металының илем- ді деформациясы секундтың мыңдаған үлесінде жасалады, өйткені балғалар динамикалық эрекетті машиналар болып табылады. Дайын- дама металы балғаның құпайтын бөліктерімен жинакталған энергия есебінен деформацияланады. Тоқпақтар пневматикалық жэне бу- ауалық деп бөлінеді.

Пневматикалық согатын тоқпақтарда (3.29-сурет) ұсақ соғыл- малар (20 кг дейін) жасайды. Балғаның екі цилиндрі бар: жұмыстық 8 жэне компрессорлық 10.

Компрессорлық цилиндр поршенінің жетегі 11 электр қозғалт- қыштан қос иінді-бұлгақ механизмінің 12 көмеғімен жүзеге асырыла- ды. Поршень ауаны цилиндрдің жоғарғы немесе төменгі қуыстарын- да 0,2...0,3 МПа дейін қысады. Қысылған ауа тұтқаның немесе аяқ

басқышынан 2 ауыстырылып қосылатын золотниктер 6 немесе 9 арқылы жұмыстық цилиндрге 8 жіберіледі, онда ол жұмыстық пор- шеньді 7 жоғары-төмен багытта жылжытады. Жұмыстық цилиндрдің поршені жэне онымен қосылған массивті шток тоқпақтың құлайтын бөліктері болып табылады. Жоғаргы 5 жэне төменгі 4 соққыштар сэйкесінше жұмыстық цилиндрдің соташығына жэне болат жастыққа 3 бекітіледі. Жастық массивті төсте 1 орнатылған. Тоқпақ төменгі соққышқа салынған дайындама бойынша бірлі-жарым соққылар сала алады немесе автоматтық режимде жұмыс істей алады. Пневматика- лық тоқпақтардың 50-ден 1000 кг дейін көптеген құлайтын бөліктері бар.

Бу-ауалың согу тоқпаңтары илемделген дайындамалардан жа- салган орташа массалы (20...350 кг) соғылмаларды жасауга арналған. Энергия тасушы ретінде 0,7...0,9 МПа қысыммен қысылған буды немесе ауаны пайдаланады. Бу-ауалық соғатын тоқпақтарды қара- пайым жэне қосарлы әрекетті балғаларға бөледі. Қарапайым эрекет- ті тоқпацтарда бу немесе ауа құлайтын бөліктерді көтеру ұшін ғана қызмет атқарады. Осы типті балғалар сирек қолданьшады. Қосарлы әрекетті согатын тоқпақтарда бу немесе ауа құлайтын бөліктерді

көтеру үшін ғана емес, сонымен бірге токпақтын қүлайтын бөлігі қүлаганда поршеньге қосымша қысым түсіру үшін қызмет атқарады, бүл балғаның соғу энергиясын едэуір үл^айтуга мүмкіндік береді. Бу- ауалық тоқпақтардың 1000-нан 8000 кг-ға дейін қүлайтын бөлігі бар.

Согатын гидравликальщ баспақтар _ статикалық эрекетті маши- налар, оларда дайындаманың деформавдялануы секундтар бірлігінен ондығына дейін жалғасуы мүмкін. Оларда ірі дайындамаларды, негізінде кесектерді өңдейді. Баспақтар 5-тен 100 МН дейінгі күшті дамытады. Еркін соғу үшін қолданыл^тын негізгі үсталық қүрал- сайман З.ЗО-суретге көрсетілген.

Жүмыстық қүрал-сайманнан басқа (зр түрлі пішінді соққыштар), өлшеуіш (кронңиркульдер, бүрыштықтар) жэне қосымша (кысқаш- тар, ашалар, патрондар жэне т.б.) қүрал-саймандарды пайдаланады.

3.2.5 Қалыптау тәсілдерінің жіктелуі. Қалыптау процесінің жабдығы жэне күралы

Көлемді қалыптау. Металдарды арнайы қүрал-сайманда - Қалыпта қысыммен ендеу процесін қалыптау деп атайды. Қалыптау кезінде дайындама қалыптың жүмыстык куысын металмен толтыру жолымен берілген түрді жэне өлшемдерді иеленеді. Ол әлшемдердің *оғары дэлдіғін жэне алынган дайьшдама бетінің сапасын Камтамасыз етеді. Қалыптауды қымбат т^раТын қалыптық жабдықты

жасауға жұмсалган шығындар ақталғанда, ірі сериялы жэне жаппай өндірістерде қолдану мақсатқа сай болады. Қалыптаудың ыстық жэне суық көлемді, қаңылтырлық жэне арнайы түрлерін ажыратады.

Ыстық көлемді қалыптау

Ыстьщ көлемді цалыптау кезінде дайындама металының барлық көлемі деформацияланады және оның ағуы қалыптың қуысымен шектеледі. Әдетте қалып екі көлемді бөліктен тұрады, олар жиналған түрінде жылгапар деп аталатын бір немесе бірнеше ішкі қуысты қүрайды.

Ыстық көлемді қалыптаудың еркін соғумен салыстырғанда бірқа- тар артықшылықтары бар: аса жоғары еңбек өнімділігіне қол жеткізі- леді, металл қалдықтарының мелшері азаяды, бұйымның беті жақсы болғанда оның аса жоғары дэлдігі қамтамасыз етіледі. Ыстық көлемді қалыптаумен шағын эдіптері бар кенермелерсіз күрделі пішін үйлесім- ді дайындамаларды алуға болады, бұл оларды кейіннен кесу арқылы өңдеу көлемш төмендетеді. Металды ыстық қалыптау кезінде дефор- мациялау күші бір типті соғылмаларды соғуға қарағанда жоғары. Сон- дықтан ыстық көлемді қалыптаумен негізінде массасы 20...30 кг жэне тек жеке жағдайдарда ғана массасы 300 кг дейінгі шағын бұйымдарды (согылмаларды) алады. Әдетге ыстық көлемді қалыптау кезінде болаттан, түсті Металдардан жэне басқа материалдардан жасалған эр түрлі пішіпдердің илемі дайындаманың қызметін атқарады.

Ыстық көлемді қалыптаумен автомобильдердің, ауыл шаруашы- лығы машиналарының, станоктардың, темір жол көлігінің, ұшақтар- дың және т.б. әр түрлі тораптарының тетіктері үшін дайындамалар алады. Ыстық келемді қалыптауды екі тэсілмен жүзеге асырады - ашық және жабық қалыптарда (3.31-сурет).

Ашық қалыгітарда қалыптағанда (3.31-сурет, а) дайындаманы деформациялау процесінде қалыптың 1 қуысы ашық болып қалады және қалыптау соғылманың жанында кенеріктің (қылаудың) түзілуі- мен жалғасады. Кенерік - қалыптың жоғарғы 2 жэне төменгі 4 жар- тыларын ажырату орнында болатын жэне тар саңылаудан — «көпірден» 5 жэне кеңейтілген бөліктен — «магазиннен» 3 тұратын кенерлі бунақ- қа ығыстырылгаң металдың артыгы.

Ашық қалыпта қалыптау кезінде кенерік қосарлы технологиялық функцияны орыңдайды: біріншіден, белгілі кезеңде ол қалыпталған соғылманың жақсы пішін түзуін қамтамасыз етіп, қалып қуысынан

металдың ағуын тоқтатады; екіншіден, алғашқы дайындаманың масса- сы бойынша кесінділердің қателігінің орнын толтырады, бұл дайында- маларды бөлудің арзан, жоғары енімді тәсілдерін қолдануға мүмкіндік береді.

Жабьщ немесе кенеріксіз қалыптарда (3.31-сурет, б) металл түйықталған кеңістікте деформаңияланады. Жазықтық түрінде ажыранды беті бар ашық қалыптардан ерекшелігінде жабық қалыптардың қалыптаудың аяғында қалып жартыларының дэл түйісуін қамтамасыз ететін бағыттаушылары бар күрделі бет бойында ажырандысы бар. Кенерсіз қалыптау кезінде металдың шығыны 20%- ға азаяды да, оның жоқтығынан кенерікті қиюға күрделі жабық қалыптар жүмсалатын шығындар болмайды.

Алайда күрделі пішінді тетіктер үшін жабық қалыптар конструк- ция түрінде қиын орындалады, жолдар тез істен шығады. Сонымен қоса, алғашқы дайындаманың массасын есептеу қиын, оның келемі қалыптың түйықталған қуысының келемімен дэл сэйкес келуі тиіс. Металл артық болғанда қалып толығымен жабылмайды да, соғылма- ның механикалық ендеуге үлғайтылған эдіптері бар болады, ал металл жетіспегенде соғылма толығымен ақауға шыгарылмауы мүмкін. Қазіргі уақытта металдың кенерікке елеулі жүмсалуына қарамастан, ашық қалыптарда қалыптау аса кең таралган болып қалады.

Ашық жэне жабық қалыптар бір немесе көп жылгалы болуы мүмкін. Бір жылгалы қалыптарды қарапайым пішінді соғылмаларды алУ үшін қолданады. Күрделі пішінді соғылмаларды көп жылгалы

қалыптау әдісімен жасайды. Дайындаманы алдымен - дайындайтын жылғаларында, сонан сОң таза жылғада өндейді. Дайындайтын жэне таза жылғаларды бір ортақ немесе бірнеше жеке қалыптарда орналас- тырады. Қалыптаудың технолоғиялық процесін жобалау кезінде фа- сондық пішінді дайындамаларды пайдалану арқылы бір жылғалы қа- лыптарды қолдану ұтымдырақ болады.

Ыстық көлемді қалыптаудың технологиялық процесіне: илемді өлшемдік дайындамаларға кесу; дайындамаларды электр немесе жа- лынды пештерде қыздыру; дайындаманың шөгуі; кенерікті (қылауды) эрі қарай кесу арқылы дайындаманы қалыптау жэне от қабыршықтан тазарту кіреді. Осы операцияларға сәйкес ыстық қалыптау цехтарында дайындайтын, қалыптайтын, термиялық жэне оңдейтін бөлімшелер бар болады.

Технолоғиялық процесті жобалау кезінде бірқатар факторларды: дайын бұйымның пішіні мен өлшемдерін, оны жасаудың талап етілетін дэлдігін, металдың илемді қасиеттерін, шығару программасын есепке алу қажет. Осы факторларды есепке алып, ыстық қалыптау үшін машинаның типін таңдайды. Әрі қарай бүйымның сызбасы бойынша механикалық еңдеуге эдіптерді жэне қалыптауға шақтама- ларды есепке алып, соғылма сызбасын орындайды. Соғылманың сыз- басы бойынша алгашқы дайындаманың пішіні мен өлшемдерін анық- тайды. Сонан с-оң онда дайындаманың орналасуын жэне қалыптау кезінде аралық әрекет сипатын есепке алып, қалыпты жобалайды.

Қалыптауды балғаларда, қос иінді, гидравликалық жэне фрикция- лық баспақтарда, көлденең-соғатын жэне басқа машиналарда жүзеге асырады.

Тоқпақта қалыптау

Тоқпақта қалыптау кезінде ашық жэне жабық, бір жылғалы және көп жылғалы қалыптарды қолданады. Тоқпақтың өнімділігін жогары- лату үшін бір жылғалы қалыптау кезінде 2...3 таза жылғасы бар қа- лыптарды пайдаланады. Айналма согу немесе периодтық илемді пай- далану жолымен фасондық дайындамаларды алдын ала дайындап, бал- ғаларда бір жэне екі жылғалы қалыптау аса прогрессті тәсілі болып табылады.

Көп жылғалы қалыпта қалыптау кезінде онда бір немесе бірнеше дайындамалық жылға болуы мүмкін. 3.32-суретте соғылма (3.32-сурет, а), көп жылғалы қалыптың төменгі бөлігі (3.32-сурет, 6) және

алынатын тетіктің (согылманың) қалыптау әрекеттері (3.32-сурет, в) көрсетілген. Қыздырылған дайындама алдымен созба жыпгага 1 беріледі, ол дайындаманың белгілі учаскесінде көлденең киманың ауданын азайту жэне оның ұзындығын ұлғайту үшін кызмет атқарады. Созылған дайындаманы жылжымалы жылгага 2 қайта салады, ол белгілі учаскелерде қиманың өлшемдерін ұлғайту жэне металл көле- мін дайындама осінің бойында қайта үлестіру үшін қызмет атқарады. Бұл жылгада эрбір соққыдан кейін дайындаманы 90°-қа аударады. Сонан соң дайындама иетін жылгаға 5 түседі, онда бір соққымен пішінге ажыранды жазықтығындағы соғылманың пішініне сэйкес келетін пішінді береді.

Иген соң дайындама пішінін соғылма пішініне барынша жақын- дату үшін оны бастапқы (ңаралтым) жылғада 4 деформаңиялайды. Бұл жылғада кенерлі бунақ болмайды, бірақ қалыптардың жоғарғы жэне төменгі жартыларының беттері арасындағы ажыранды қуысын- да шағын кенерік түзілуі мүмкін. Қаралтым жылга соғылманы алдын ала құрап, таза жылғаның тозуын азайтады. Қалыптауды түпкілікті (таза) жылғада 3 аяқтайды, онда соғылмада түпкілікті пішін мен өлшемдер береді, ал металдың артығы қалып қуысының периметрі бойында орналасқан кенерлі бунаққа сығымдалады.

Қарастырылған мысалда барлық жылғалар бір калыпта орналас- қан, бірақ олар қатар тұрған жабдықта орнатылған эр түрлі қалып- тарда да орналасуы мүмкін. Дайындамалық жэне таза жылғаларда қалыптау балғаның бір (сирек) немесе бірнеше соққысында жүргізіле- ді. Соғылмаларды жасағанда сондай-ақ цайта ңысатын және цаііып- тайтын дайындамалық жылғаларды, шөгуге жэне жаншуға арналған аландарды қолданады. Егер соғылма шыбықтан қалыпталса немесе бір мезгілде бірнеше соғылма қалыпталса, онда кесетін жылга немесе пышақ ескеріледі.

Қалыптарда согылмаларды алу үшін әдетте қүлайтын бөліктері- нің массасы 0,5...30 т бу-ауалық балғаларды пайдаланады. Еркін со- ғуға арналған балғалармен салыстырғанда онда балға тоқпағы орна- ласатын олардың бағыттаушыларының үлғайтылған үзындығы бар. Сонымен қоса, оларда төстің массасы артықтау жэне түғыры қатты- рақ. Бүл ерекшеліктер қалыптаудың жоғары дэлдігін қамтамасыз етеді.

Қос иінді және ыстық қалыпталған баспақтарда қалыптау

Үсталық-қалыптау өндірісінде соғылмаларды эр түрлі жабдық- тарда: қос иінді ыстық қалыпталған басқатарда, гидравликалық, бүрандалық фрикциялық баспақтарда жэне доға-статорлық жетегі бар баспақтарда жасаудың ілгері әдістерін кеңінен қолданады.

Қос иінді ыстьщ қалыпталган баспаңтар (ҚЬІҚБ) 5... 100 МН күшпен және минутына 35...90 жүріс санымен жасайды. Олар табысты ауыстырады жэне көптеген жағдайларда технологиялык мүмкіндіктері бойынша бу-ауалық қалыптау балғаларынан артық болады. Өлшемдерінің дэлдігі жоғары соғылмаларды ҚЫҚБ-да баспақ сыргымасы жүрісінің түрақтылығы арқасында алуға болады. ҚЫҚБ-да қалыптау қалыптарда жогарғы жэне төменгі итеріп шығарғыштардың бар болуы есебінен металды пайдалану коэффициентінің жоғарылауына әкеледі, олар қалыптау еңістерін, кенермелері мен әдіптерін азайтуга мүмкіндік береді. Сонымен қоса, ҚЫҚБ-да қалыптау балғада қалыптау бірнеше соққыда болғанда, эрбір жылғада баспақта дайындаманың деформациясы бір жүмыс жүрісінде болатындықтан, 1,5-2 есе өнімдірек. ҚЫҚБ қолайсыз іргетастарды талап етпейді жэне дайындаманы индукциялық қыздырумен үйлесімде цехтағы еңбек жағдайларын жақсартады.

Қалыптау кезінде баспақта металл деформациясы балғада қалып- тау кезіндегі деформациядан едэуір ерекшеленеді. Балғаның соққыла-

рында негізінде соғылманың беттік кабаттары деформацияланады, ал баспақта қалыптау кезінде соғылмаға түсетін жүктеме біртіндеп арта- ды да, деформация металдың барлық көлеміне таралады. Оны баспақ- тарга арналған қалыптарды конструкциялау кезінде есепке алу қажет.

Баспақтарда қалыптағанда, балгалардағы сияқты, соғылманы қалыптастыру алдын ала жылғаларда бірнеше рет өткенде болады. Алайда жылғалар саны минимум болуы тиіс. Сондықтан баспақтарда қалыптау үшін фасондық дайындамаларды қолдану үсынылады. 3.33- суретте бойлық 1 жэне көлденең 2 илеммен алынған периодты пішіндерден жасалған «бүлғақ» тетігінің қалыпталған соғылмасы 3 бейнеленген.

Қалыптаудың алдында қыздырылған дайындаманың бетінен от қабыршықты жою қажет, әйтпесе ол соғылманың денесіне «жаншылуы» жэне эрі қарай қалаусыз салдарларға - тетіктің механикалық қасиеттерінің төмендеуіне, оның ішкі коррозиясына жэне т.б. әкелуі мүмкін. Әдетте от қабыршықты гидравликалық тэсілмен жояды.

ҚЬІҚБ конструкциясына қалыптау кезінде пайда болатын күштің массивті түғырмен қабылдануы жэне іргетасқа берілмеуі тэн. Баспақта соғылмаларды ашық жэне жабық қалыптарда қалыптауға болады. Ыстық қалыптау үшін 6,3-тен 100 кинематикалық сүлбасы 3.34-суретте көрсетілген.

Электр қозгалтқыштан 5 сына-белдікті беріліс 4 арқылы аралык білікте б орнатылған маховик 3 айналыска келтіріледі. Тісті беріліс-

тің 7 көмегімен айналыс қос иінді білікке 8 беріледі. Бұлғақтың 9 көмегімен қос иінді білікпен бекітілген сырғақ 1 қайтымды- ілгерілемелі қозгалысты алады. Қалыптың жоғарғы (жылжымалы) бөлігі - сырғақта 9, ал төменгі (жылжымайтын) бөлігі баспақ үстелінде 11 бекітілген. Баспақ үстелінің сыргақтың шеткі төменгі орнындағы қалыптар арасындағы ара қашықтықты реттеу үшін арнайы сына тэрізді қүрылғы бар болады. Бүлғақта жэне баспақ үсте- лінде қалыптан алынған соғылмаларды жою үшін қызмет атқаратын итеріп шығарғыштар орналасқан.

Қос иін-бүлгақты механизмді қосу жэне сөндіру - пневматикалық муфтамен 10, ал тоқтату таспалы тежегіштің 2 көмегімен жүзеге асырылады. Баспақты басқару батырмалы жэне баспақты. Ыстык көлемді қалыптауды немесе оның жеке операцияларын (июді, созуды, қобылауды және т.б.) сондай-ақ гидравликалық жэне фрикциялық баспақтарда жүзеге асыруға болады.

Гидравликальщ баспақтарда массасы 100...350 кг жэне оның жеткіліксіз қуатынан басқа үсталық жабдықтарда алу мүмкін емес болатын одан артық ірі габаритті соғылмаларды қалыптайды. Бүл жабдықта сондай-ақ оларды қалыптау үшін үлкен жүмыс жүрісі

(терең қобылау кезінде) кажет болатын согылмаларды алады. Гидрав- ликалық баспақтардың баяу жүруі соғылмамен үзақ түйісуден қалып- тык қүрал-сайман жүмысының ауыр шарттарын тудырады.

Қалыптайтын гидравликалық баспактар 750 МН дейінгі күшті қүрай алады. Олардың эрекет ету принципі согатын гидробаспақтар- дың эрекетінен ерекшеленбейді, бірақ олардың аса қатаң конструк- циясы, сыргақтың жылжуының біршама үлкен жылдамдыгы, үстелдің үлгайтылган ауданы бар, итеріп шыгаргыштармен, қалыптарды орна- ту жэне ауыстыруга арналган механизмдермен және т.б. жабдықтал- ган. Баспақтарды жаппай өндіру жагдайларында (мысалы, темір жол- дардың жылжымалы қүрамының доңгалақтарын) жеңіл корытпалар- дан жэне болаттан жасалган согылмаларды қалыптау үшін колданады.

Бұрандалы фрикцияльщ баспақтарда жүмыс істегенде согылма- ның деформациясы негізінде барлық жүйе төмен қарай қозгалганда маховикпен жинақталган айналмалы қозгалыс энергиясы есебінен болады: маховик - айналдырық - сыргақ. Фрикциялық баспақтарды үсақ согылмаларды қалыптау үшін қолданады.

Дога-статорлық жетегі бар бұрандалы баспақтарда қалыптау кэдімгі электр қозгалтқыштарындагыдай дөңгелек емес, қысқа түйық- талган ротор-маховикті жэне онымен байланысты бүранданы айна- лымга келтіретін догалы статорлармен қүрылатын, айналатын электр магниттік өрісті пайдалануга негізделген. Соңгысы баспақ сыргагын жогары немесе төмен қарай жылжытады.

Бүрандалы баспақтар конструкцияларының артыкшылыгы - олар асқын жүктелуге жол береді. Бүл баспақтарда сыргақтың қозгалу жылдамдыгы 0,5...0,9 м/с. Осының салдарынан олардагы қалыптау өнімділігі төмен. Алайда бүл кемшілік согылмаларды деформация- ның жогары жылдамдықтарына сезімтал корытпалардан қалыптау кезінде артықшылық болады. Дога-статорлық жетегі бар бүрандалы баспақтар, жүмыстагы жогары сенімділігі мен үзақ мерзімділігі сал- Дарынан бүрандалы фрикциялық баспақтарды біртіндеп ыгыстырып шығарады.

Көлденең-соғатын және арнайы машиналарда калыптау

Көлденең-согатын машинсиіарда (КСМ) согылмаларды ажыран- Ды матрицаларда кенеріксіз жэне барынша аз қалыптау еңістерімен Қалыптайды. Соғылмалар эдетте бастиегі бар немесе қалыңдатылган 0лттар, тойтармалар жэне т.б.) өзек түрінде болады. Шыбықты кальщтау кезінде соңғыны өлшемді дайындамаларга алдын ала бөлу

қажеттілігі жоғалады, өйткені КСМ қалыптарының кесілетін жылға- сы бар. Машинаның қатты конструкциясы бар, бұл соғылмалардың дэлдігін арттырады. КСМ үшін шыбықты дайындаманы пуансон мен ажыранды матрицалардан тұратын жабық қалыпта көп жылғалы қалыптау процесі тэн болып табылады. Соғылмалардың күрделілігіне байланысты матрицалардың алтыға дейін жылгалары болуы мүмкін. Әрбір жылғаға өзінің пуансоны сәйкес келеді.

3.35-суретте соғылмаларды КСМ-да қалыптау сұлбасы көрсетіл- ген. КСМ арналған қалыптар жылжымайтын 3 жэне жылжымалы 5 жарты матрицалардан, сондай-ақ пуансоннан 1 тұрады. Бүйірлік жағында қыздырылған дайындаманы (шыбықты) 4 таянышқа 2 дейін береді (3.35-сурет, а), ол кейіннен машинаның жұмыс бөлігінде екінші жаққа жіберіліп, дайындама жарты матрицалар арасында қысылады (3.35-сурет, 6). Сонан соң пуансон дайындаманың шыгыңқы бөлігін деформациялайды да, артқа қарай жылжиды (3.35- сурет, в). Сонан соң жартылай матрицалар ашылады да, дайындаманы босатады (3.35-сурет, г). Қалыптың көршілес кесілетін жылғасында соғылма дайындамадан машинаның келесі жүрісінде бөлінеді.

а - дайындаманы беру; б - жарты матрицаларды тұтастыру; в - қалыптау; г - жарты матрицаларды ажырату; 1 - пуансон; 2 - таяныш; 3,5- жарты матрицалары; 4 - дайындама 3.35-сурет - КСМ-да қалыптау сұлбасы

КСМ-да қалыптау әдетте осьтері бірінің артына бірі орналасқан жылғаларда бірнеше әрекетте жүзеге асырылады. Әрбір әрекетке машинаның бір жұмыс жүрісі сәйкес келеді. Көлденең соғатын машинаның кинематикалық сұлбасы 3.36-суретте берілген. Электр қозгалтқыш 1 сына-белдікті берілістің 2 көмегімен маховикті 3 қозғалысқа келтіреді. Айналым жалғастырғыш 4 арқылы берілістік білікке 5 хабарланады. Соңғысы тісті доңғалақтардың 8 көмегімен бас иінді білікпен 7 қосылады, оның қос иіні бұлгақпен 9 бас сырғак 11 арқылы байланысқан. Сонымен қоса, бас иінді білік эксцентриктер

6 арқылы бүйірлік қысқыш сырғақпен 17 бүлғақ жэне рычагтар жүйесі 16 арқылы қосылады.

КСМ жүмыс істеғенде қыздырылған шыбықты жарты матрица- ның 14 бірінші жылғасына салады да, аунақшамен 10 байланысқан таянышқа 13 дейін жылжытады, ол өз кезегінде бас сырғақпен 11 бекітілген багыттаушыда болады. Бас сыргақтың 11 жүмыс жүрісінде бағыттаушыдағы шығыңқылық аунақшаны 10 көтерілуге жэне тая- ныш осін бұрып, пуансонның 12 жүрісін босатып, оның ұшын басқа жаққа жылжытуга мэжбүр етеді. Осы сәтге жарты матрицаның жыл- жымалы бөлігі 15 жылжымайтын жарты матрицамен 14 қосылады да, соғылманы жасау үшін қуыс түзеді. Согылма деформациясы пуансон- мен 12 жүзеге асырылады.

ксм енімділігі жоғары - сағатына 400...600 соғылма. КСМ 0,1...30 МН қалыптау кезіндегі күшпен шығарады. Оларда диаметрі

- .27 мм дөңгелеу шыбықтардан жасалған соғылмаларды қалып- тауға болады. КСМ-да қалыпталатын соғылмалардың үлгілі номен- ^латурасы 3.37-суретте келтірілген.

Қалыптау күшін жуықтап мына формула бойынша анықтайды:

Р = каҒп,

мұнда к - түзету коэффициенті, орта есеппен 4-ке тең; а - қалыптау аяғының температурасындағы металл беріктігінің шегі, Н/м2; Ғ„ - соғылма пуансонның қозғалу бағытына перпендикуляр жазықтықка проекциясының ауданы, м2. Жогарыда қарастырылганнан басқа, тар ауқымда технологиялық тағайындалған машиналарда арнайыланды- рылган калыптау процестері қолданылады. Олардың негізгілері - айналма соғу (айналма соққыштарды қалыптау) жэне ротациялык- соғатын машиналарда қалыптау.

.дЗЕЗ- -ЕфЭ

3 37-сурет - КСМ-да қалыпталатын согылмалар номенклатурасы

Әрі қарай калыптауға арналған дайындамаларды алдын ала қысу үшін сондай-ақ кейбір соғылмаларды, мысалы, гайка кілттерін, турбиналық күректерді жэне т.б. алу үшін соғатын айналма соққыштарды қолданады. Негізінде оларда балгалар мен баспақтарда оларды қалыптау үшін фасондық дайындамаларды алада.

Согылмаларды айналма соққыштарда қалыптау (3.38-сурет) бір жумыс клетіндегі кәдімгі бойлық илемді еске салады, айырмашылы- ғы тек айналма соққыштарда 3 жылғалар сакиналық ойықтарды гана емес соғылманын пішін үйлесімі бойынша орындалған куыстарды білдіреді Согылманы жасау процесі келесіден тұрады; кыздырылган лайындама 1 кысқаштардың 6 кемегімен таянышқа 2 дейщ айналма соққыштар (калыптар) 3 айналма біліктерде 4 бектлген секторлар түрінде диаметрлік қарама-қарсы жақтарда орналасқанда беріледь Біліктер айналғанда дайындама қарпылады жэне ол қалыптын 3 күысында қысылады. Айналма соққыштарда қалыптау кезшде қалып- тардын бір-біріне қатысты ығысуы болмаи қалмаса да, қальш қуысы-

ның (жылғасының) бір айналма соккыш секторында орналасатындай, ал айналма соққыштың екінші бөлігі тегіс болуы жақсы болады.

Қалыптауды үнемдеу мақсатында айналма соққыштар қалыпта- рын біліктерге бекітілген жеке ауысымдык секторлар түрінде жасай- ды.

Ротациялъщ-согатын машинсиіар түтас дөңгелек жэне квадрат дайындамалар мен қүбырларды периодтык түйісетін соққыштармен қысу жолымен суық немесе ыстық күйінде созуға арналған. Бүйым- ның үзындығы бойынша айнымалы пішіні мен өлшемдерін алуга болады. Бүл машиналарда дөңгелек, квадрат жэне басқа қималары бар эр түрлі сатылы соғылмаларды, конустық пішім біліктерді, конус- қа үштарымен тартылған қүбырларды жэне т.б. жасайды. Көптеген жағдайларда жоғары дэлдік (0,1 ...0,3 мм) жэне беттің сапасы бүйым- дарды кейіннен кесіп өндеудегі қажеттілікті жоққа шыгарады.

Ротациялық-согатын машиналар екі типті болып жасалады - айналатын жэне айналмайтын соққыштары бар. Айналмайтын соқ- қыштары бар ротациялық-соғатын машинаның сұлбасы 3.39-суретте көрсетілген.

Дөңгелек қималы шыбық түріндегі алгашқы дайындама 1 айнал- Дырықта 3 орналасқан соққыштардың 2 арасында беріледі. Айналды- Рықтьщ қүрсамада 5 болатын аунақшалардың 4 көмегімен айналуы процесінде соққыштар 2 дайындама бойынша соққылар жасайды да, °ны Деформациялайды. Әрбір соққыдан кейін соққыштар дайындама- Дан центрден тепкіш күшпен лақтырылады. Сонымен бірге соққылар- Дың саны жэне күші айналдырықтың айналу жылдамдыгына, қүрса-

мадағы аунақшалардың санына жэне соқкыштардың санына байла- нысты болады.

Басқа типті машиналарда соққыштар айналмайды, аунақшалары бар айналатын құрсамадан дайындамамен соғылысуға келтіріледі. Соққыштар қайтымды серіппелердің әсерінен алғашқы қалпына келе- ді. Бұл машиналарды квадрат қимасы бар шыбықтарды созу үшін пайдаланады. Қазірғі ротациялық-соғатын машиналар берілғен бағ- дарлама бойынша автоматтық түрде жұмыс істейді жэне минутына бірнеше мыңдаған соққы жасайды. Соғылмаларды жасаған соң оларды эрі қарай операцияларға ұшыратады, оларды таза өңдейтін операциялар деп атайды. Оларға кенерікті (қылауды) кесу, тесіктерді тесу, термиялық өңдеу, от қабыршықтан тазарту, түзету, калибрлеу жэне сапаны бақылау жатады.

Ашық қалыптарда қалыптаудан кейін кенерікті кесуді жэне тесіктерді тесуді әрекет ету принципі бойынша қос иінді қалыптау баспақтарына ұқсас қос иінді баспақтардағы қалыптарда жүргізеді.

Кенерікті кесу жэне тесіктерді тесу сұлбасы 3.40-суретте көрсе- тілген. Кенерікті жою үшін (3.40-сурет, а) соғылманы 4 кесілетін матрицаға 5 салады жэне баспақтың сырғымасына 1 бекітілген пуансонмен 2 жаншиды. Кенерік соғылма томен қарай қозгалғанда матрицаның кескіш жиектерімен кесіледі, согылма төменгі тақтаның 6 ойыгына түседі жэне металл контейнерге немесе конвейерге итеріледі. Алынғыш 3 пуансонда қалған кенерікті лақтыру үшін қызмет атқарады. Әдетте кенерікті соғылманың айтарлықтай жоғары температурасы (700...950 °С) болып тұрғанша, қалыптаудан кейін бірден кеседі. Бұл жағдайда кесу баспағы қалыптау кешенінін

құрамына кіреді. Жұқа кенерігі бар ұсақ соғылмаларды жеке бөлікте орналасқан баспақтарда суық күйінде кеседі.

Соғылмада көлемдік қалыптаумен өтпелі тесіктер алуға болмай- ды. Олардың орнына тесіктер диаметрі 30 мм-ден асатын жағдайда, тесіктерғе арналған белғілеулерді қалыптайды. Тесіктерғе арналған белғілеулерді қалыптастыру кезінде соғылмада түзілетін жалғастыр- ғышты тескіш қалыпта кеседі (3.40-сурет, б), ол оған матрица 5 бекітілғен төменгі тақтадан 6, алынғыштан 3 жэне пуансоннан 2 түрады. Соғылманы 4 матрицаға 5 қаттайды. Баспақ сырғымасы 1 төмен қарай қозғалғанда пуансон 2 соғылмада тесік теседі де, қалдық (жұлынгы) склизғе түсіп кетеді. Қобылаған соң согылма пуансонда қалады және ол жоғары қарай қозғалғанда алынғышпен 3 алынады. Тесіктерді тесу бірлескен эрекетгі аралас қалыптарда кенерікті кесумен бір мезгілде жүргізілуі мүмкін.

Соғылмаларды термиялыц өңдеуді кенерікті кескен соң жэне тесіктерді тескен соң жүргізеді.

Соғылмаларды от қабыршықтан тазартуды кейіннен кесумен өңдеу кезінде кескіш құралдың жүмыс істеу жағдайларын жақсарту және олардың бетінің күйін бақылауды жеңілдету үшін жүргізеді. Тазартуды ойыңдау барабандарында, бытыра-ағынды, бытыралатқыш Қондырғыларда, қышқылдар ерітінділерінде улаумен және басқа тэсщдермен жүргізеді. От қабыршықтың соғылмаға «жаншылуын» °лдырмау үшін суық күйінде түзетудің жэне калибрлеудің алдында тазарту қажет.

Осьтердің кисаюын жэне соғылмалардың көлденең кимасының бұрмалануын болдырмау үшін қалыпталған дайындамаларды түзе- туді орындайды, олар соғылмаларды жылғадан алғанда, кенерікті кескенде, кобылағанда немесе тасымалдағанда түзілуі мүмкін. Еғер ірі және орташа соғылмалар ыстық күйінде болған жағдайда оларды түзетуғе болады; үсақ дайындамаларды суық күйінде түзетуғе бола- ды. Түзетуді қалыптау балғаларында, арнайы түзету қалыбында немесе қалыптың түпкілікті жылғасында жүзеге асырады.

Калибрлеу көптеген жағдайларда металдарды кысыммен өңдейтін операңия болып табылады. Калибрлеуді масса мен өлшемдердің дэлдігін жоғарылату, соғылмалар бетінің кедір-бүдырлығын азайту үшін жүзеге асырады. Ол соғылмаларды термиялық өңдеуден жэне оларды от қабыршықтан тазалаудан кейін орындалады. Калибрлеу- мен не калибрленген бетгерді механикалық өңдеудің толығымен жойылуы, не тек ажарлауды гана қолдану қамтамасыз етілуі мүмкін. Калибрлеу суық жэне ыстық болады.

Суық күйінде калибрлеу (безеулеу) өлшемдердің максимум дэлді- гін жэне беттің жоғары сапасын қамтамасыз етеді. Ыстық күйінде калибрлеу аз дэлдік береді, бірақ үлкен өлшемді соғылмаларды өңдеу үшін қолданылуы мүмкін.

Жазықтықтық калибрлеуді (3.41-сурет, а) соғылманың жеке, басым көпшілігінде параллель жазықтықтары арасында дэл өлшемдер алу жэне оларга тиесілі сапа беру үшін қолданады.

б

а

Көлемді калибрлеу (3.41-сурет, б) бір мезгілде оның барлық өлшемдерінің дэлдігі жогарылағанда жэне тербеліс массасы бойынша азайғанда соғылманың бетін өңдеу үшін қызмет атқарады. Калибр- леуді соғылманың өлшемдеріне жэне оның пішін үйлесіміне сэйкес келетін қуыстары бар қалыпта орындайды. Сонымен бірге қылау

түзілуі мүмкін болады, кейіннен оны зімпара станогында жояды. Көлемді калибрлеуді ыстық күйінде де, суық күйінде де орындайды.

Соғылмалардың сапасын бақылауды оларды өндірудің барлык кезендерінде жүзеге асырады. Түпкілікті бақылау соғылмаларды сыртқы тексеруді, олардың геометриялық пішіні мен өлшемдерін тексеруді, беттік жэне ішкі ақауларды айқындауды, сондай-ақ метал- дың кұрылымы мен механикалық қасиеттерін зерделеуді көздейді. Соғылмаларды жазықтықты жэне көлемді калибрлеуді ажыратады (3.41-сурет).

Суық күйінде көлемді қалыптау

Кейіннен механикалық өңдеусіз шағын соғылмаларды жаппай өндіру үшін металды суық күйінде көлемді қалыптауды қолданады. Суық көлемді қалыптау түрлері суық күйінде шегу және суық түрінде сығымдау.

Суыц күйінде шөгу дайындамаларда (мысалы, тойтармаларды, бүрандаларды, бұрамаларды, гайкаларды жэне т.б. жаппай өндірген- де) жергілікті қалындатуды қалыптастыру үшін қолданылады. Осы тетіктер үшін дайындамалар ретінде аз көміртекті болаттан, түсті металдардан жэне қорытпалардан жасалған диаметрі 0,6...40 мм сымды немесе калибрленген шыбықтарды пайдаланады.

Суық күйінде шөгуді суықтай шөгеру автоматгарда орындайды (3.42-сурет). Бірінші өткенде аунақшалар 2 шыбықты 1 таянышқа 4 дейін береді, сонан соң матриңа 3 шыбықтан өлшемдік дайындаманы кесіп алып, шөгу позиңиясына орын ауыстырады.

Екінші өткенде шөгетін пуансонның 5 соққысымен бастиек шөгіледі. Пуансон алгашқы қалпына келген соң бұйым итергішпен 6 итеріледі, ол да алғашқы қалпына келеді, ал матрица қайтадан дайындаманы беру позициясына кетеді. Шөгуді бір, екі жэне үш соққылы автоматтарда жүзеге асырады, олардың өнімділігі минутына 400 тетікке дейін жетеді. ¥сталық автоматтарда бүйымдарды суык күйінде шөгумен алу, осы бүйымдарды жону станоктарында алумен салыстырғанда металдың 40...70 %-ға үнемделуін қамтамасыз етеді, сонымен бірге суық күйінде шөгу дэлдігі кесу арқылы өндеу дэлдігіне жақындайды.

Суық күйінде сыгымдауды (3.43-сурет) тура, кері жэне аралас тәсілмен механикалық жэне гидравликалық баспақтардағы қалыптар- да жүзеге асырады. Тура сығымдау кезінде (3.43-сурет, а) дайындама металы ағысының бағыты (суретте стрелкалармен көрсетілген) сығымдауды Р күшейту арқылы пуансонның қозғалу багытымен сәй- кес келеді, ал кері сығымдау кезінде - пуансонның козғалу бағытына қарама-қарсы қозғалады (3.43-сурет, б). Аралас тэсілде (3.43-сурет, в) дайындама металының бір бөлігі - пуансонның қозғалу бағыты бойынша, ал екіншісі оған қарсы ағады. Сығымдау алуан түрлі тетік- тердің жоғары өнімділігін жэне жасалу дэлдігін қамтамасыз етеді. Алайда қалыптар қүнының жоғары болуынан сығымдауды ірі серия- лы жэне жаппай өндірістерде қолдану мақсатқа сәйкес болады.

Қаңылтырмен қалыптаудың мәні. Қаңылтырмен қалыптаудың негізгі операциялары

Қаңылтырмен цалыптау - қабыргалары жұқа күрделі пішін үйлесімді тетіктерді алудың ең көп таралган тәсілдерінің бірі. Қаңылтырмен қалыптау жогары өнімділігімен сипатталады, олардың бетінің сапасы жоғары болғанда тетіктер олшемдерінің дэлдігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Ол айтарлықтай қарапайым жэне қатты, сонымен бірге жеңіл тетіктерді жасау мүмкіндігі есебінен металды едәуір үнемдеуге мүмкіндік береді. Бүл тетіктерге олардьщ эрқайсысының қабырғалары қалындығының бірдей дерлік болуы жэне алғашқы материалдың қалыңдыгынан аз ерекшеленуі тэн болып табылады. Қаңылтырмен қалыптау операцияларын толыгымен меха- никаландыруға жэне автоматтандыруға болады.

Қаңылтырмен қалыптау баспақтарда қалыптардың көмегімен дайындамалар пішінін түзудің прогресті эдістерінің бірі болып табы- лады жэне машина жасауда, прибор жасауда жэне электр техникалық өнеркәсіпте кеңінен қолданылады. Қаңылтырмен қалыптаумен авто- мобильдерге, тракторларға, үшақтарға, ауыл шаруашылығы машина- ларына арналған бүйымдарды жасайды. Әсіресе кеме жасауда қаңыл- тырлы қалыптауды қолдану кәлемі үлкен.

Қаңылтырмен қалыптауда алғашқы материал ретінде иленген таспаларды, жолақтарды жэне түсті металдар мен қорытпалардан, аз кеміртекті жэне илемді қоспалы болаттан жасалған қалындығы бірне- ше жүздеген миллиметр үлесінен 5...6 мм-ге дейінгі жэне одан артық қаңылтырды пайдаланады. Қалыңдығы 5...6 мм артық дайындама- ларды ыстық күйінде қалыптайды. Сондай-ақ қаңылтырлы қалыптау кезінде металл емес және кәп қабатты қаңылтырды пайдаланады. Қаңылтырмен қалыптаумен жасалатын тетіктер жақсы озара ауысым- дылығымен, жеткілікті дәлдігімен (12... 11 квалитет) ерекшеленеді, ал Қосымша тазарту жэне калибрлеу операцияларын жүргізгенде дэлдік

- .7 квалитетке дейін жетуі мүмкін. Қаңылтыр металдан қалыптал- ган тетіктерді бір немесе бірнеше тізбекті орындалатын операциялар ішінде жасайды. Коптеген жағдайларда оларды механикалық ондеуге ұшыратпайды да, олар бірден қүрастыру өндірісіне түседі.

Қаңылтырмен қалыптау операцияларын ажырату, пішінін өзгерту, баспалау, аралас жэне қалыптау-қүрастыру операцияларына бөледі.

атериалдың бір бөлігін екіншісінен түйықталған немесе түйықталма- Ған к°нтур бойынша белумен байланысты ажырату (бөлу) операция-

ларына: кесіп алу, шауып түсіру (тіке кесу), қиып кесу, кию, тесіктер тесу және елеу жатады.

Жазық дайындаманы қаңылтыр материалдың қалындығын өзгертусіз берілген пішінді кеңістіктік тетікке айналдырумен байланысты пішін өзгерту операцияларына: ию, кермелеу, көмкеру, түзету, бедерлік қалыптау, қалыптау, кеңейту жэне жаншу жатады. Осы операцияларға қабырғалар материалының қалыңдығын азайту (жұқарту) арқылы кермелеу жатады. Алғашқы қаңылтыр дайындаманың қалыңдығын өзгертетін баспалау операцияларына: суық күйінде сығымдау, безеулеу, таңбалау (маркалау) және нүктелеу (белгілеу) жатады. Аралас қаңылтырмен қалыптау екі және одан артық технологиялық эр түрлі операцияны бір операцияга бірлестіруден түрады. Мүндай операциялар шауып түсіру жэне кермелеу, кесіп алу жэне ию, басқа комбинациялар болуы мүмкін.

Қалыптау-ңұрастыру операциялары бірнеше тетікті бір бүйымға (торапқа) қосу үшін қолданылады. Сонымен бірге баспалау, тойтару, ию, ернеу ию, суық немесе ыстық күйінде илемді (диффузиялық) пісі- ру жэне т.б. процестер пайдаланылады. Аса жиі қолданылатын ажы- рату операциялары кесіп алу жэне шауып түсіру болып табылады.

Кесіп алу - дайындамадан бір бөлігін түйықталмаған контур бойынша толық бөліп алу. Қаңылтыр материалды өлшемдік дайындамаларға кесіп алу процесі қалыптау цехтарының дайындау бөлімшелерінде жүргізіледі. Кесіп алатын қалыптардың комегімен қайшымен немесе баспақтарда кеседі. Негізінде үш типті қайшы қол- данылады: параллель пышақтары бар, көлбеу пышақтары бар (гильо- тинді) жэне дискілі. Қайшымен кескенде кез келген пішінді дайында- маны алуга болмайды. Сонымен қоса, дайындамалардың жиектері төмен сапалы болып шыгады. Сондықтан фасонды қаңылтырлы дайындамалар үшін қалыптарда шауып түсіруді қолданады.

Шауып түсіру - дайындаманы немесе тетікті қаңылтырлы дайындамадан түйықталған контур бойынша толық бөліп алу. Қалыптарда қаңылтыр материалды кескенде (шауып түсіргенде) жоғарғы пышақтың ролін - пуансон, ал теменгі (жылжымайтын) пышақтың ролін матрица орындайды. Сонымен бірге матрицадағы тесікке қарағанда, пуансонның өлшемдері кіші болады. Қалыптардың кәмегімен кесудің келесі негізгі операцияларын жүргізуге болады: кесіп алу, шауып түсіру, тесу, қию, тазарту. Тетіктерді шауып түсіргенде кесу жүзінің қиясы матрицада жасалады, ал пуансон жазық болуы тиіс. Онда алынған тетік те - жазық, ал қалдық (жолак)

иілген болады. Тесікті тескенде қия кесік пуансонда жасалады, ал матрица жазық болуы тиіс. Бұл жағдайда тетік (жолақ) - жазық, ал матрицадан жойылатын қалдық иілген болуы тиіс.

Шауып түсіру процесінде пуансон мен матрица арасында саңы- лаулар болады. Олар өңделетін материалдың қасиеттеріне жэне оның қалындыгына байланысты анықталады. Баспақтың кэдімгі жұмыс режимінде төмен көміртекті болаттан жасалған қалыңдыгы 0,5... 10 мм қаңылтыр үшін минимум саңылаулар материал қалыңдығынан

- . 10 % құрайды.

Параллель кесу жүздері бар құралды пайдаланғанда бөлу опера- цияларының күші мына формула бойынша анықталады:

Р = Ьх<зв,

мұнда Ь - кесу сызығының ұзындығы, м; 5 - металл қалыңдығы, м; ов - металл беріктігінің шегі, Н/м2. Қалыптарда шауып түсіргенде қалдықтарды азайту жэне жарамды дайындамалардың шығысын арттыру үшін олардың жолақ ауданында шахмат түрінде немесе көлбеу орналасуын қолданады. Металды үнемдеу шартынан шауып түсірілетін бұйымдар арасындағы технолоғиялық жалғастырғыштар- дың көлемі шамамен металдың қалындығына сәйкес келеді. Белу операциялары кезінде жарамды бұйымдардың шығысы 70...80 % құрайды. Аса жиі қолданылатын түрін өзгертетін операцияларға: ию, кермелеу жэне көмкеру жатады.

Ию - дайындама бөліктері арасындағы бұрыштардың түзілуі немесе өзгеруі немесе оған қисық сызықты пішін беру (3.44-сурет). Иілген жерлерде дайындаманың сыртқы қабаттары созылады, ал ішкі

- қысылады. Олардың арасында қысуга да, созылуға да ұшырамай- тын бейтарап қабат -Щ орналасқан.

Бейтарап қабаттың жазылған ұзындығы бойынша дайындаманың июге дейінгі ұзындығын анықтайды. Ию серпімді-илемді деформация нәтижесінде жүзеғе асырылады, осыған байланысты июден кейін созылған жэне қысылған қабаттар серпімді күштердің эсерінен алғашқы қалпына келуге ұмтылады. Осының салдарынан тетіктің пішіні июден кейін қалыптың пішініне сәйкес келмейді жэне құралды жасаУ кезінде есепке алу қажет болатын серіппелеу бұрышының шамасына ерекшеленеді. Ғ-тэрізді еркін ию кезінде Р күшін мына формула бойынша анықтайды:

Р = (0,1В$2ов)І(К + з),

м¥нда В - дайындама ені, м; К - пуансон радиусы, м; 5 - дайындама Қалыңдыгы, м.

Кермелеу - жазық немесе қуыс қаңылтырлы дайындамадан қуыс дайындаманың немесе тетіктің түзілуі (3.45-сурет). Қабырганы жұ- қартпай кермелеу кезінде (3.45-сурет, а) алдын ала шауып түсірілген алгашқы дайындаманы 2 пуансонмен 4 матриңаның тесігі арқылы созады. Кермелеген жерде матрицаның 1 жэне пуансонның 4 жүмыр- лау радиустары гм жэне г„ бар. Ернемектің О - сі тең ені бойында (мүнда сі - матрицадагы тесіктің диаметрі, О - алгашқы дайындама- ның диаметрі) радиал созушы (ор) жэне тангенциал қысушы (од) кернеулер пайда болады. Соңгылары деформацияланатын дайында- маның 3 диаметрлік өлшемдерін азайтады, кейде - бүйымның жогар- гы шет жагы материалының қандай да бір қалыңцауына, ал Ә - сі > (18...20)$ болганда қатпарлардың түзілуіне әкеледі. Бүйымның қалындатылган шетінің жүқармауы үшін, пуансон мен матрица бетте- рінің арасында саңылауды г = (1,1.. .1,3)5 көздейді. Алынган бүйымда 5 қатпарлардың түзілуін болдырмау мақсатында матрица жазықты- гында дайындама ернемегін белгілеу үшін қыспақты 6 қолданады.

Қабырганы жұқартып кермелеу кезінде (3.45-сурет, б) матрица 1 жэне пуансон 4 арасындагы саңылау 5) деформацияланатын дайында- ма 3 қабырғасының қалыңдыгынан кіші, ол пуансон мен матрица бет- тері арасында қысылып, жұқарады жэне бір мезгілде үзарады. Алын- ған бүйымда 5 түбінің қалыңдығы өзгеріссіз қалады. Металдың жақ- сы агуы үшін матрицаның қия кесігінде еңіс о = Ю...24°көзделген.

Бір өткенде қабырганың қалындыгы 1,5-2 есе азайтылуы мүмкін. Дайындаманың өлшемін дайындама металының жэне бүйым көлем- дерінің тендігі шартынан анықтайды.

Пішін түзу операцияларының кейбір сүлбалары 3.46-суретте көрсетілген.

Көмкеру (3.46-сурет, а) - қаңылтыр дайындаманың 2 ішкі немесе сыртқы контуры бойынша ернеу түзу. Тесікті көмкергенде деформа- ция аймагындағы металл созылады жэне жүқарады. Бүйымда 1 бой- лық жарықшақтардың түзілуін болдырмау үшін металдың механика- лық қасиеттеріне жэне дайындама қалыңдығына байланысты көмкеру коэффициенті к0 мынаған тең болуы қажет:

= ^\/^о ~ 1,2... 1,8 мұнда й?0 жэне А\ - тесіктің көмкеруге дейінгі жэне кейінгі диаметрі.

Көмкеруге арналған тесіктің диаметрі с/0 мына формула бойынша анықталады:

сі0 = £> - к (гм + 5/2) - 2 һ,

^¥нда £) - ернеудің сыртқы диаметрі, м; гы - матрицаның жүмырлану Усы, м; 5 - дайындама қалындығы, м; һ - ернеу биіктігі, м.

Жаншу (3.46-сурет, б) - қуыс дайындаманың 2 көлденең қимасы периметрін азайту. Деформаңия ошағында бұйым кабырғасының қа- лындығы бірнеше есе ұлғаяды. Жаншылатын бөлікте бойлық қатпар- лардың түзілуін болдырмау үшін жаншу коэффициентінің к сақталуы қажет:

к — Г)дайын^^тет “ 1,2... 1,4, мұнда Лдайын жэне Отет - дайындама жэне тетік диаметрлері.

Бедерлік қалыптау (3.46-сурет, в) - дайындаманы резеңке жас- тықпен 6 жергілікті деформациялау жолымен қаңылтыр дайындамада бедердің түзілуі.

3.2.6 Қацылтырмен қалыптауға арналған құрал

жэне жабдыктар

Суық күйінде қаңылтырмен қалыптау кезінде құрал ретінде калыптарды пайдаланады, олардың жұмыс бөліктері дайындаманы деформациялауға тікелей қатысатын матрица жэне пуансон болып табылады. Блок тетіктері (жоғаргы жэне төменгі тақталар, бағыттай- тын бағандар жэне ұстағыштар) қалыптың жұмыс бөліктерін тіреу, бағыттау жэне бекіту үшін қызмет атқарады. Технологиялық белгісі бойынша қарапайым, тізбекті жэне бірлескен эрекетті қалыптарды ажыратады. Қаңылтырмен шауып түсіруге арналған царапайым әре- кетті қалыпта (3.47-сурет) баспақ сырғағының бір жүрісінде бір опе- рация орындалады, сондықтан оны бір операциялық деп атайды. Қалыпты баспақ үстелінде төменгі тақтасымен 10 орнатады жэне оған

бұрандамалармен немесе қапсырмалармен бекітеді. Шағын калып- тардың жоғарғы тақтасын 5 сағаның 4 көмеғімен баспақ сырғағына бекітеді, ал ірі қалыптарды төменғі тақтадағыдай бекітеді.

Жолақты немесе таспаны бағыттайтын сызғыштармен 1 жолақ- тың немесе таспаның беру қадамын шектейтін таянышқа 12 дейін береді. Матриңада 11 пуансонды 3 дэл ңентрлеу үшін жоғарғы тақта төлкелері 7 бар бағыттайтын бағандар 8 бойымен орын ауыстырады.

Пуансоннан кенермені алу үшін алынғыш 2 қызмет атқарады. Тесуге жэне шауып түсіруге арналған тізбекті әрекетті қалыпта (3.48-сурет) сыргақтың бір жүрісінде эр түрлі позицияда (тесу жэне шауып түсіру) екі немесе одан көп операциялар орындалады, ал баспақтың эрбір жүрісінен кейін дайындама беру қадамына орын ауыстырады.

Шауып түсіруге жэне кермелеуге арналган бірлескен әрекетті қалыпта (3.49-сурет) баспақ сырғагының бір жүрісінде екі жэне одан көп операциялар дайындама беру бағытында орын ауыстырмай бір позицияда орындалады. Сырғақ шауып түсіру пуансонынан 5 (сыртқы жиектері) жэне шауып түсіру матрицасынан 8 төмен қарай Қозғалғанда дайындаманы 6 жолақтан жасайды, ал кермелеу пуансонын 7 - бір мезгілде бүйымды кермелеуді кермелеу матрица- сында 5 (ішкі қуысы) жасайды.

Кермелеу операцияларының тізбектілігі суретте 10, 11 жэне 12 позицияларымен белгіленген. Шауып түсіруден кейін түзілген Қаңылтыр жолақ 6 (қалдық) қайта балқуға кетеді. Тізбекті жэне

бірлескен әрекетті қалыптарды көп операциялык деп атайды. Олар бір операциялықтан өнімдірек, бірақ жасауда күрделі жэне қымбат. Оларды ірі сериялы жэне жаппай өндірістерде пайдаланады. Қаңыл- тырмен қалыптау кезінде эр түрлі баспақтарды қолданады: қос иіқді, гидравликалық жэне т.б. Суық күйінде қаңылтырмен қалыптауды негізінде қос иінді баспактарда жүзеге асырады. Технологиялык белгісі бойынша механикалык баспақтарды қарапайым, қосарлы және үш реттік әрекетті (сәйкесінше бір, екі жэне үш сыргақты) деп бөледі.

<5

8	7

Қарапайым эрекетті крс иінді баспақтар үсақ жэне орташа те- тіктерді қалыптау үшін пайдаланады, қозгалатын бір сыргағы болады жэне бір жэне екі тіреулі болуымүмкін. Қарапайым әрекетті қос иінді қаңылтырмен калыптау баспағшың кинематикалық сүлбасы көбінесе қос иінді ыстық күйінде калыпталған баспақтың сүлбасына үқсас.

Қосарлы әрекетті қос иінді баспақ (3.50-сурет) терең жэне күр- делі тетіктерді кермелеуге арналган. Оның екі сыргагы бар - іщкі 2 және сырткы 1. Жүмыстың басында екі сырғақ та жоғарғы (алғащқы) қалыпта орналасқан (3.50-сурет, а)\ дайындама 5 матрицаға 6 салына-

ды. Бірінші болып төмен қарай қозгалуды қыспақпен 4 дайындаманы 5 қысатын сыртқы сыргақ бастайды. Ол уақытқа қарай дайындамаға пуансон 3 бекітілген ішкі сыргақ келеді (3.50-сурет, б - кермелеудін басы). Сыртқы сыргақ орнында қалады, ал ішкі сыргақ, қозғалысты жалғастырып кермелеу жүргізеді (3.50-сурет, в - кермелеудің аяғы). Бірінші болып қозғалысты ішкі сырғақ бастайды. Сыртқы сырғақтың кешігетін қозғалысы пуансоннан бүйымның алынуына мүмкіндік туғызады. Ішкі сырғақ - басты иінді біліктен 8, ал сыртқы сырғақ жұдырықшалы 7 немесе басты иінді білікпен байланысты иінді- рычагты механизмнен қозғалысқа келеді.

в

Тетіктерді суық күйінде қаңылтырмен қалыптау тәсілімен жаппай өндіру үшін бір өткенде бірнеше операцияны - шауып түсіруді, кер- мелеуді, июді, безеулеуді жэне т.б. орындайтын, баспац-автомат- тарды кеңінен қолданады. Қазіргі заманғы қаңылтырмен қалыптау баспақтары - жолақты немесе таспаны қалыпқа автоматтық беруге арналған құрылғылармен, ал дайындамаларды даналап қалыптау жағ- Дайында оларды қармауға, бағдарлауға жэне қалыпқа беруге арналган кұрылғылармен жасақталған.

Қаңьштырмен қалыптауға арналған гидравликалық баспақтар, сондай-ақ, қарапайым жэне қосарлы әрекетті болып шығарылады.

ЛаРды Қалың жэне ірі габаритті қаңылтырларды суық жэне ыстық кҮиінде қалыптау үшін пайдаланады. Алгашқы қаңылтырды олшем-

дік дайындамаларға әдетте газбен кесу арқылы бөледі. Қаңылтырды ыстық күйінде қаңылтырмен калыптаудың алдында жалынды камера- лық пештерде қыздырады. Мысалы, алынган дайындамаларды қазан- дықтарды, цистерналарды, корабльдер корпустарын жэне көптеген басқа бүйымдарды өндіру үшін пайдаланады. Гидравликалық баспак- тар, сондай-ақ, терең кермелеу жэне тетіктерді қалың қаңылтырдан жасау кезінде басқа операцияларды орындау үшін сэтгі пайдаланады. Қаңылтыр дайындамаларды қысыммен өндеу арқылы алудың арнайы ықшамдалган тәсілдері үлкен топты қүрайды: созылгыш материал- дармен қалыптау, жогары жылдамдықты қалыптау, ротациялық кер- мелеу жэне т.б.

Созымталды материалдармен қалыптаганда (3.51-сурет) қаңыл- тырдан жасалган дайындаманы 2 баспақтың үстеліне 4 орнатылган металл қима үлгіге 3 орналастырады. Қаңылтырдан жасалган дайын- дамага баспақ сыргагымен резецке жастықты 1 қысады жэне қаңыл- тырга қима үлгі бедерін береді.

Егер қима үлгінің үшкір кесу жиектері болса, онда алдымен резеңкені қысу арқылы дайындаманың бос шеттерін иеді, сонан сон оны кесу жиегі бойында үзеді. Шауып түсіру мен тесуді осылай орындайды. Осындай тәсілмен июді, терең емес кермелеуді, көмкеру- ді жэне қалыптауды жүзеге асыруга болады.

Жогары жылдамдъщты қалыптау қысқа мерзімде үлкен күштер- ді түсірудің дайындаманы 150 м/с жететін жылдамдыққа дейін екпін- детуімен сипатталады. Кейіннен ол екпіндеу кезеңінде жинақталған кинетикалық энергия есебінен деформацияланады. Оның алуан түр- лерінің бірі жарылыспен қалыптау болып табылады, оған дайында- мага мыңдаған секунд үлестері ішінде түсірілетін жогары қысымдар (3000 МПа жуық) тән. Жарылыспен қалыптау қүбырларды кермелеу, көмкеру, кеңейту жэне жаншу, қаттылық қырларын қалыптау, калибрлеу, түзету, шауып түсіру жэне басқа операциялар үшін қолданылады.

Жарылыспен қалыптау сүлбасы 3.52-суретте көрсетілген. Дайын- дама 1 матрицаға 6 салынады жэне оған қыспақпен 5 қысылады. Матрицаның ішіндегі ауа келте қүбыр 7 арқылы вакуумдық жүйемен сорып алынады. Дайындаманың үстіне жарылгыш заттар зарядын 2 орналастырады жэне сонан соң бассейнге 3 су 4 толтырады. Заряд жарылғанда пайда болған газды шар суда соққылық толқынды қоздырады, оның қысымы су қабаты арқылы дайындаманың бетіне беріледі. Соққылық толқын энергиясының бір бөлігі - дайындамага үдеу беруге, бір бөлігі илемді деформацияга жүмсалады.

Ротациялъщ кермелеу айналу денелерінің пішіні бар тетіктерді элуға арналған. Ротациялық кермелеу кезінде бүйым қүрал білік бойымен тіркеледі. Бүйымның пішіні 3.53-суретте көрсетілгендей, Қ¥Рал біліктің пішінін көшіреді.

Дайындама 1 құрал білікке 4 қыспақты таянышпен 2 қысылады жэне олармен бірге айналады. Рычаг 3 жаншитын аунақшамен бірге дайындама пішінін қандай да бір бұрышқа өзгертіп, дайындама центрінен шет жагына қарай қозгалады. Сонан соң аунақша кері багытта қозгалады. Дайындама біртіндеп құрал біліктің пішініне жақындайды және онда жаншылады.

4 Қ¥Ю ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГНЯСЫ

Жалпы мәліметтер

Құю өндірісі - эр түрлі корытпалардан фасондык дайындамалар- ды алу тәсілі, ол ішінде қуысы бар, пішін үйлесімі жэне өлшемдері бойынша тетікке барынша көп жакындатылған калыпка балкытпаны кұюдан, металды эрі қарай суытудан, қалыпталатын қүйманың қатаюынан, оны берілген температураға дейін салқындатудан жэне қалыптан қағымдаудан түрады.

Дайындамаларды алудың барлық белгілі тәсілдерінен қүю техно- логиясы аса тиімді, себебі бұйымдарды кесу арқылы өндеуге барын- ша аз әдіптері, жаксы механикалық жэне пайдаланылу қасиеттері бар балқытпадан тікелей алуға мүмкіндік береді. Коптеген жағдайларда кұйма - пішін үйлесімі күрделі жэне массасы бірнеше грамнан жүздеген тоннаға дейінгі тетіктер дайындамаларын алудың жалғыз мүмкін тәсілі. Құю өндірісінің тиімділігі оның эмбебаптылығымен түсіндіріледі, ол жоғары механикалық жэне пайдаланылу қасиеттері жэне бірнеше грамнан жүздеген тоннаға дейін массасы бар кез келген құрамды (соның ішінде аз илемді) корытпалардан салыстырмалы түрде қымбат емес бұйымдарды алуға мүмкіндік береді.

Құйма бұйымдар машиналар мен механизмдер массасының шамамен жартысын құрайды, сондықтан құю өндірісі машина жасаудың негізгі дайындайтын базасы болып саналады. Құйганда металл балқытпаны алдын ала дайындалған цсиіыптарга кұяды, олар бір реттік немесе көп ретгік (ұзақ мерзімді) болады. Бір реттік қалыпты онда кұйманы алған соң бұзады, ал көп ретгік қалып құймалардың көп мөлшерін өндіру үшін жарамды.

Құю тэсілін таңдау тетіктің қызметтік тағайындалуымен, ондіріс- тік бағдарламамен, экономикалық мақсатқа сәйкестігімен, сондай-ақ, талап етілетін дэлдігімен жэне құймалар бетінің сапасымен анықтала- Дьі. Құймалардың коп бөлігі бір реттік қалыптарда - құм қалыптарга Құюмен жасалады. Кейбір жағдайларда бұл құймалар қойылған талап- тарды қанағаттандырмайды. Сондықтан құюдың арнайы тәсілдерін колданады: қабықшалы қалыптарға, қорытылатын модельдер бойын- Ша’ металл қалыптарға (кокильдерге), қысыммен, реттелетін кысым- Мен, Центрден тепкіш құю жэне т.б.

Құм қалыптарда құймаларды жасаудың технологиялық процесі- Н1Ң непзгі операңиялары үш топқа біріктірілуі мүмкін: калыптау

(қалыпты жасау); металды балқыту жэне оны қалыпқа құіо; құйма- ларды қағымдау мен тазарту. Қалыптау процесіне қалыпты жасау бойынша бірқатар операциялар кіреді (қалыптау қоспасын қалыпқа төгу, оны нығыздау, қалыптаудың өзі, өзектерді орнату, қалыпты құрастыру жэне т.б.). Балқыту жэне құю процесіне пешке металды толтыру салу бойынша операциялар, оны балқыту, бабына жеткізу жэне қалыпқа құю кіреді. Қатырылған жэне суытылған соң алынган құймаларды қалыптан қағымдайды, оның қалып жэне өзек қоспасы қалдықтарынан тазартады жэне құю жолдары мен қосылмалардан ажыратады. Ішкі кернеулерді алган соң, металдың берілген құрылы- мы мен механикалық қасиеттерін алу үшін құймаларды сәйкес тер- миялық өндеуге ұшыратады.

4.1 Құм-балшық қалыптарда құймалар жасау

Құю қалыптары

Кез келген қалып алынатын құйманың параметрлері бойынша жа- қын пішіні мен өлшемдері бар жұмыс қуысын түзетін элементтердің жиынтығын білдіреді. Бұл қуысқа балқытпаны құяды, ол онда қатып, құймаға айналады. Жоғарыда айтылғандай, құйма қалыптарды екі түрге бөледі: сұйық металды (балқытпаны) бір реттік құю үшін пайдаланылатын бір реттік жэне көп реттік.

Бір реттік қалыптар тек бір гана құюға төзеді, бір немесе бір мезгілде бірнеше құймаларды алу үшін қызмет атқарады. Бір реттік қалыптарды жасау үшін құм-балшық, құм-шайыр және басқа қалып- тық қоспаларды пайдаланады. Бір реттік қалыптар ылғал, құрғақ, кеп- тірілген, химиялық қатаятын жэне т.б. болуы мүмкін. Қабырғалардың қалыңдығы бойынша оларды қалың қабырғалы (20...250 мм жэне одан артық), жұқа қабырғалы (10...20 мм) жэне қабықшалы (5... 10 мм) деп бөледі. Сондай-ақ бір реттік қалыптарға қорытылатын жэне күйдірілетін модельдер бойынша алынатын ажыратылмайтын қалып- тарга жатқызады.

Көп реттік қалыптар - негізінде шойын мен болаттан жасайды. Олар балқытпаның әрекетіне қарсы жоғары төзімділікті иеленеді жэне құюдың көп мөлшеріне төзеді. Бұл топқа кокильдер (металл қалыптар), қысыммен құюға арналган баспақ-қалыптар, үздіксіз қүю- га арналган кристаллизаторлар, бірнеше ондаған құюдан жүздеген мың құюга дейін төзетін, центрден тепкіш құймаға арналған сауыт қалыптар жэне т.б. жатады.

Құм қалыптарға кұйғанда пайдаланылатын бір реттік қалып, әдеттегідей, құм-балшык коспасынан жасалатын екі жарты калыптан (төменгі 1 жэне жогарғы 2, 4.1-сурет, а) тұрады. Қалыптаудың алдын- да қоспаны металл рамкаларға - цалып жәшіктерге 7 және 9 тегеді, содан соң оны нығыздайды. Болашақ құйманың (біздің жагдайымыз- да сақинаның) кескіні бар қалыптың 3 қуысын модельдің көмегімен алады (4.1-сурет, в). Құймада тесікті алу үшін, оны құрастырғанда қалыпқа өзекті 5 орнатады (4.1-сурет, б). Өзекті екі жартыдан 11 тұратын өзек жэшігіндегі өзек қоспасынан жасайды (4.1-сурет, г), содан соң кептіреді (немесе беріктендіреді). Өзектің дұрыс орнаты- луын жэне сенімді белгіленуін қамтамасыз ету үшін қалыпта ұяларды көздейді, олар модельде орналасқан белгілердің 10 комегімен оны жасаганда қалыпта түзіледі (4.1-суретті қараңыз, в). Қалып қуысын құю жүйесінің 6 арналары арқылы балқытпамен толтырады (4.1- суретті қараңыз, а). Құю алдында төменгі жэне жоғаргы жарты қа- лыптарды құюдың алдында алатын цилиндрлік болат қадалықтардьщ 8 көмегімен қатаң белгіленген қалыпта белгілейді. Жоғарғы жарты қалыптың төменгіге қатысты құю қуысына түсетін балқытпанын гидростатикалық қысыммен көтерілуін ескерту үшін екі жарты қалыпты да қапсырмалармен бекітеді немесе үстіне жүк 4 қояды.

а - құрастырылган калып; б - өзек, в - модель; г - әзек жэшігі;

1,2- теменгі жэне жогаргы жарты калыптар; 3 - калып қуысы; 4 - жұк;

5 - өзек; 6 - құю жүйесі; 7, 9 - жоғаргы жэне төменгі калып жэшіктер;

8 - қадалық; 10 -белгілер; 11 - өзек жэшігінін жартылары

4.1-сурет - Бір реттік калып

Сонымен, қалып құйманың сыртқы бетінің түзілуі үшін қызмет атқаратын куысы бар қалыптың өзінен жэне олардың кәмегімен Құимада тесіктер мен ішкі қуыстар алынатын өзектерден тұрады. Кейде өзектерді құйманың сыртқы бетінің түзілуі үшін де қолданады.

Оны қалыптың бетінде модельдің қалыптан алынуына кедергі келтіретін дөңестер болган жағдайларда жасайды.

Құйма әбзелі

Құм-балшық қалыптарына құіо кезінде технологиялық жабдық- тарға белгілі құйманы алуга арналган аспаптар мен тетіктерді жат- қызады.

Құйма моделінен, құю жүйесі элементтерінің модельдерінен, бір немесе бірнеше өзек жәшіктерінен, модельді плиталардан, қима үлгілерден, кезеулеткіштерден және т.б. тұратын аспаптар жинағын модельді жинақ деп атайды (4.2-сурет). Құм-балшық қалыбында құйманы алудың негізгі жабдығы кұйма моделі, өзек жэшігі жэне қалып жэшік болып табылады.

Модель - құю жабдығының бір бөлігі, ол қалыпта пішін үйлесімі бойынша сәйкес келетін жэне өлшемдері бойынша алынатын қүймаға жакын таңба түріндегі қуыстың түзілуі үшін қызмет атқарады. Модель ажыратылмайтын, ажыратылатын болуы мүмкін (4.2-сурет, а), бір жақты модельді плитада орналасуы мүмкін (4.2-сурет, 6). Сондай-ақ ол қалыпта қүю жүйесі элементтерінің арналарын 4 жэне өзектердің белгілерін 1 шығарады (4.2-суретті қараңыз, б). Сыртқы пішін үйлесімі бойынша модель қүйманың көшірмесі болып табылады жэне соңгысынан, эдеттегідей, қорытпаның сызықтык шөгуін есепке алатын үлкен мөлшерлерімен ерекшеленеді. Егер қүймаларды механикалық өндеуге үшыратса, онда модельдің сэйкес жерлерінде эдіптерді - механикалық өңдеу проңесінде жойылатын металл қабатын есепке алады. Әдіп қүйманың мөлшерлеріне жэне қорытпаның түріне байланысты болады. Қалыпта өзек қалыпқа бекітілетін, өзектердің белгілік бөліктерінің таңбаларын алу үшін, модельдің белгілері - шығыңқы бөліктері болады. Әдеттегідей, модельдер екі симметриялық жартыдан - кертіктермен бекітілетін жарты модельдерден түрады.

Қүю жүйесі элементтерінің модельдері қалыпта арналардың түзі- луі үшін қызмет атқарады, олар бойынша сүйық металл қалыптың қуысына келтіріледі жэне қүйманы оның қату процесінде қоректен- діреді. Модельдерді жіктеудің маңызды белгілері: қолданылатын қүю қорытпасының түрі; өндіру сериялылығы; қалыптарды алу тэсілдері; модельдің материалы, өлшемі, конструкциясы жэне беріктігі; модель- дің күрделілігі, оны жасау дэлдігі жэне т.б. болып табылады.

Қолданылатын қую цорытпасыныц түрі бойынша қүймаларды алу үшін болат, шойын жэне түсті қүймаға арналган модельдерді ажыратады.

Қалыптарды алу тәсілі бойынша қолмен жэне машинамен қалыптауга арналған модельдерді ажыратады.

Материалы бойынша модельдерді жасау үшін олар ағаш, металл, гипс, пластмасса, цемент, аралас (ағаш жэне металл немесе пласт- масса) жэне т.б. бөлінеді.

Конструкциясы бойынша модельдер ажыратылатын жэне ажыра- тылмайтын (4.2-сурет, а), алынатын боліктері бар жэне арнайы (қима Үлгілік жэне қаңқалық) болады.

Ағаш модельдер үш беріктік класына бөлінеді. Бірінші класс Модельдерін ағаштың берік түрлерінен (шамшат, жаңғақ) жасайды, Қолмен жэне машинамен қалыптау кезінде сериялық өндірісте колда-

нады. Екінші класс модельдерін қайыңнан немесе жөкеден орындай- ды жэне аз сериялы өндірісте қолданады. Үшінші класс модельдерін қарағайдан немесе шыршадан жасайды, жеке жэне сирек түрде аз сериялы өндірісте қолданады. Модельдерді жасаған, өндеген жэне өлшемдерін тексерген соң модельдерді арнайы сылақпен тегістейді, олар бойынша жасалатын құймаларға сэйкес маркалайды жэне ылғал өткізбейтін бояумен белгілі түстерге бояйды. Шойын қүймаларға арналған модельдерді - қызыл түске, болатган жасалған құймаларды

- көк түске, ал түсті металдар қорытпаларынан жасалған құймаларды сары түске бояйды. Модельдердегі өзек белгілерін қара түске бояйды, ал модельдің алынатын бөліктерін қара жолақпен көмкереді.

Қатырған кезде металдар мен қорытпалардың шөгуіне байланыс- ты модельдердің сызықтық өлшемдерін оларды жасағанда ұлғайтады. Сонымен, сұр шойыннан құймаларды өндіргенде модельдің өлшем- дері құйма өлшемдерінен 0,5... 1,2 %-га үлкен, көміртекті болаттан (0,1 ...0,8 % С) - 2. ..2,5 %-ға, қоспаланған болаттан (25 % Сг, 20 % №)

- 1,8...2,2 %-ға, түсті қорытпалардан - 1...2 %-ға үлкен. Модельдің қалып қуысынан алынуын жеңілдету үшін оның вертикаль қабырға- ларында қалыптау еңістерін көздейді. Ағаш модельдердің артықшы- лығы - олардың арзандығы, жасалу қарапайымдылығы, ал өлшемдері үлкен болғанда - шағын массасы; негізгі кемшілігі ұзақ мерзімді еместігі болып табылады. Машинамен қалыптау кезінде металл модельдерді кеңінен қолданады.

Ағаш модельдермен салыстырғанда металл модельдердің дэлдігі аса жоғары жэне жұмыстық беті таза. Мұндай модельдерді көбінесе алюминий қорытпаларынан жасайды. Бұл қорытпалардың тығыздығы аз, коррозияға ұшырамайды деуге болады, кесу арқылы жақсы өңделеді. Кейде қуыс алуға арналған модельдің орнына қалыптау қима үлгілерін (айналу қима үлгілері жэне созылған қима үлгілер) пайдаланады. Мысалы, вертикаль айналу осі бар қима үлгілерді (4.3- сурет) айналу денелері типті құймаларды алуға арналған қалыптарды жасау кезінде пайдаланады.

Созылган қима үлгілерді түзу сызықты жэне сирек жағдайда қисық сызықты кескіндерді жасау үшін қолданады.

Айналатын қгша үлгілерін қалыптар мен өзектердің елшемдерін тексеру үшін, сондай-ақ оларды құрастыруды бақылау үшін қолдана- ды.

Моделъді плита - мұқият өнделген металл плита (көбінесе шойын), онда құймалардың, құю жүйесі элементгерінің модельдері

Машинамен қалыптау үшін кейде қүрама модельді жинақтарды: ауысымды ішпектері бар модельді металл плиталарды жэне модельді координаталық плиталарды қолданады (4.4-сурет). Координаталық плиталардың жүмыстық қабырғасына түзу сызықтар торы салынған, олардың қиылысу нүктелерінде штифтерге арналган тесіктер жасалған. Жарты модельдің эрбір штифінде оған қойылуы тиіс болатын тесік шифры қойылған. Бүл плитада бір жарты модельді екіншімен жылдам ауыстыруға мүмкіндік береді.

Өзек жәшігі өлшемдерін қорытпаның шөгуін жэне қүйманы механикалық өңдеуге әдіптерді есепке алып орындайтын озектерді жасау үшін қызмет атқарады. Озек жэшіктері қоспаның біркелкі ныгыздалуын жэне олардан өзектердің жылдам алынуын қамтамасыз етУІ тиіс. Озек жэшіктерін модельдер сияқты материалдардан жасайдьг. Конструкциясы бойынша өзек жэшіктері ажыратылмайтын, ажыратылатын жэне сіліккіш болуы мүмкін (4.2-суреггі караңыз, в).

Өзектерді ыстық күйінде қататын қоспалардан жасауға арналган *эшіктердің қыздыруға арналган қүрылғылары бар. Модельді жэне өзек жэшігін қалыңдығы бойынша қүйманың бір бөлігінен екіншісіне кҮрт өтпейтіндей етіп орындайды. Қүймалардагы қабырғалардың

жэне центрлейтін қадалықтар бекітілген. Ол басым көпшілігінде машинамен қалыптау кезінде қолданылады.

түйіндесуі бірқалыпты, үшкір бүрыштарсыз болуы тиіс. Күймалар- дың ішкі бүрыштарының жүмырлануын - галтель, сыртқы бүрышта- рының жүмырлануын дөңгелету деп атайды.

Қалып жәшіктер - эр түрлі пішін үйлесімді берік металл рамка- лар, қалыпты жасау кезінде де, оны тасымалдау, металмен толтыру жэне суыту кезінде де қалыптау қоспасын үстап түруға арналған (4.5- сурет). Қалып жәшіктерді сүр шойыннан, болаттан және алюминий қорытпаларынан жасайды. Олар түтас қүйылған, пісірілген немесе жеке қүйма бөліктерден қүралған болуы мүмкін. Кейде болат қалып жәшіктерді илемнен пісіру арқылы жасайды. Қалып жәшіктер қабыр- ғаларын олардың массасын азайтуға, қүю кезінде қалыптан газдар- дың шығуын жеңілдетуге жэне қалыптау коспасының қалып жэшік- пен ілінісуін жақсартуға арналған тесіктермен орындайды. Нығыздал- ған қоспаны үстап түру үшін қалыпта ішкі қырларды да қолданады. Қалып жәшіктерді арнайы тесіктерге орнатылатын қадалықтардын көмегімен ңентрлейді. Қалып жэшіктерді бекіту үшін қапсырмалар мен басқа тетіктерді қолданады.

Қүм-балшық жэне кейбір басқа қалыптарды, сондай-ақ өзектерді жасау үшін қалыптау аспабын қолданады, ол шартты түрде екі топка бөлінеді: қалып жэшіктерді жэне өзек жэшіктерді қалыптық немесе өзек қоспасымен толтыруға жэне оны кейіннен нығыздауга арналған аспап (күрек, қол жэне пневматикалық тегістеу, сызгыштар және

т.б.); модельді қалып қуысынан алуға, қалып бетін жэне өзектерді өңдеуге арналған аспап (ілмектер, көтергіштер, тегістегіштер, құйма қасықтар, пульверизаторлар жэне т.б.).

Қалыптау-өзек материалдары мен қоспалар жэне оларға ұсынылатын талаптар

Бір реттік құм-балшық жэне кейбір басқа қалыптар мен өзектерді жасау үшін цалыптау материалдарынан жасалған қоспаларды пайдаланады. Бұл қоспаларға арналған негізгі алғашқы материалдар құм жэне балшық болып табылады. Олармен бірге қосымша заттар (байланыстырғыштар және қосындылар) пайдаланылады. Алгашқы материалдардан басқа қалыптау қоспаларын жасау үшін айналымдъщ (қолданыста болған) қоспаларды пайдаланады.

Қүм - қалып жэне өзек қоспаларына арналған негізгі алғашқы ма- териал. Кварцты құмды аса жиі қолданады, ол отқа төзімділігі жога- РЬ1 (*ш, = 1713 °С), беріктігі, қаттылығы жэне термиялық тұрақтылығы бар кремнийдің оттекпен қосындысынан 8і02 тұрады. Қоспалар ретінде оның құрамында балшық, слюда, дала шпаты, темір оксидте- рі, магнезит жэне т.б. болуы мүмкін. Негізінде қалыптау құмдары кварц түйіршіктерінен және балшық қоспасынан тұрады, оларды шартгы түрде түйірлі жэне балшықты кұраушылар деп атайды.

Құмның түйіршігінің көлемі 22 мкм артық бөлігін - химиялық құ- рамына байланыссыз түйірлі қүрауилы, кұмның түйіршіктерінің есеп- Т1К Диаметрі 22 мкм кем бөлігін балшъщты құраушысы деп атайды.

Қалып қүмдарына - шартты түрде құрамында 50% дейін балшық- ты құраушысы бар материалдарды, ал қалып балшықтарына құра- мында 50 % артық балшықты құраушысы бар материалдарды жатқы-

Баліиьщ - құм-балшық қалып қоспаларындағы екінші алғашқы материал. Ол беріктіғі мен илемділігін қамтамасыз ететін байланыс- тырғыш зат болып табылады. Балшық ылғалданған соң илемділігі жоғары болатын, ұнтақталған тау жыныстарын білдіреді. Қалып балшықтарының көпшілігінде негізгі материал каолинит АІ20з’28і02'2Н20 болып табылады.

Қалып балшықтарын минералогиялық құрамы, беріктігі, отқа тө- зімділігі жэне илемділігі бойынша жіктейді. Минералогиялық құрамы бойынша балшықты бентониттік, каолиндік жэне полиминералдьщ деп бөледі. Бентониттік балшықтың ісінуге қабілеті аса жоғары бола- ды жэне басқалармен салыстырганда аса жоғары беріктікті иеленеді. Байланыстырғыш материал ретінде балшықтың бірқатар кемшіліктері бар. Оның құрамында балшықтың көп мөлшері болган жағдайда гана қоспаның жоғары беріктігі алынуы мүмкін, алайда бұл қалып қоспа- сының газ өткізгіштігінің төмендеуіне экеледі жэне құймалардың бетінде кұйіктің тұзілуіне мұмкіндік туғызады. Осыған байланысты қоспалардагы балшықтың құрамы шектеледі, ал талап етілетін қа- сиеттерді қамтамасыз ету ұшін оларға арнайы қосындылар енгізіледі.

Құймалардың сапасы қоспалардың қасиеттерімен тікелей байла- нысты. Оларды бағалаудың эр турлі критерийлерінің көп саны бар. Олардың арасында негізгілері: беріктік, газ өткізгіштік, отқа төзім- ділік, илемділік, икемділік, аққыштық жэне ұзақ мерзімділік болып саналады.

Беріктік - қоспаның қалыпты (өзекті) оны жасау жэне пайдалану кезінде оның бұзылмай сақталуын қамтамасыз ету қабілеті. Қоспа беріктігі төмен болганда қалып жэне өзек қалыпқа құйылатын балқытпа агысының динамикалық соққысына немесе балқытылған металл бағанының статикалық қысымына төзбейді, нэтижесінде ол бұзылады, бұл құймаларда ақаудың, негізінде бітеліп қалу түрінде пайда болуына әкеледі.

Қоспалардың беріктігін бағалаудың екі тэсілін ажыратады: қысы- луға - ылғал және құрғақ күйлерінде, үзілуге - құргақ күйінде. Қысы-

луға беріктік ылғал қоспалар үшін 1	10 Па құрайды. Кептірген сон

ол біршама жоғарылайды, бұл қоспаның құм қиыршықтарын бүр- кейді, байланыстырғыш заттар қабығының беріктенуіне байланысты. Қоспалардың беріктігі олардың құрамындағы ылғалға, байланыстыр- ғыш заттың мөлшері мен типіне, олардың нығыздалу дәрежесіне, қос- паның түйіршіктің құрылымына, оны араластыру сапасына жэне т.б. байланысты болады.

Газ өткізгіштік қалыптың (кеуектілігі салдарынан) газдарды өткізу кабілетін сипаттайды, газдар одан балқытпаны құю кезінде ығыстырылады, сондай-ақ қалыптың өзінен жэне балқытпадан болінеді. Қалыптың газ өткізгіштігі төмен болғанда ылгалдың булануы кезінде немесе байланыстырғыш материалдардың жануы нэтижесінде түзілетін газдар құйылатын металға түседі жэне газ қабыршэқтарының құймаларында түзілім тудырады. Газ өткізгіштік қоспаның ылғалдылығына, құм түйіршіктерінің өлшемдеріне жэне біртектілігіне, қоспаның нығыздалу дэрежесіне жэне онда балшықтың бар болуына байланысты болады.

Отқа төзімділік - қоспаның қалыпқа құйылган металдың әсері- нен балкымау жэне жабыспау, оның оксидтерімен құймалардың бе- тінде күйіктің - қиын жойылатын металл-керамика қабатының түзі- луіне мүмкіндік тугызатын химиялық қосылыстар түзбеу қабілеттілі- гі. Күйік беттің сапасын нашарлатады жэне құйманың кейінгі өңде- луін қиындатады. Қалыптау қоспасын қорытқанда оның газ өткізгіш- тігі күрт төмендейді. Күйікпен күресу үшін қалып қуысында қалпына келтіру атмосферасын құру қажет, ол үшін қоспалардың құрамына эр түрлі қосындылар енгізеді. Балқытпаның қоспаның қуыстарына механикзлық енуін болдырмау үшін өзектердің бетін бояйды, ал қалыптың жұмыстық бетін отқа төзімді материалдармен тозаңдатады.

Илемділік - қалып қоспасының модельдің (өзек жэшігінің) таңба- сын нақты шығару жэне алынған қалыпты белгілі уақыт бойы сақтау қабілеттілігі. Жақсы илемділік болғанда қоспа нығыздау проңесінде күш түсіру бағытында ғана емес, сонымен бірге оган перпендикуляр бағытта орын ауыстырады, бұл қалып «бұрыштарының» сапалы тол- тырылуын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ илемділікке қалып қоспасын- дагы ылгал мен балшықтың сандық құрамы жэне оның түйіршіктік Құрылымы әсер етеді.

Икемділік - қоспаның суыту процесінде шөгуі кезінде құйманың қысу күштерінің эсерінен қысқару қабілеттілігі. Төмен икемділік құй- мада кернеулердің жэне оның салдарынан жарықшақтардың пайда болуына әкеледі. Икемділік қоспаның оны құймамен қыздырғанда Қандай да бір беріктікті жоғалтуымен байланысты, бұл онда арнайы енгізілетін қосындылардың, мысалы, ағаш жоңқаларының бар болуы- мен байланысты.

Ацқыштың - қоспаның қалыптау кезінде модельді агызу, өзек ЖӘШІГІНІН қуысын толтыру қабілеттілігі. Қоспа бөлшектері қалыптау пР°цесіңде мүмкіндігінше аз күш түсірілгенде орын ауыстыруы жэне

қалыптьщ (өзектің) барлық беліктерінде борпылдақ орындарсыз жэне қуыстарсыз бірдей нығыздалуын қамтамасыз етуі тиіс.

Үзақ мерзімділік - қалыптарды жасағанда жэне оларға балқытпа қүйғанда қалыптау қоспасының оны қайта пайдаланған жағдайда өзінің жұмыстық қасиеттерін сақтауы. Құю өндірісінде алуан түрлі қалып жэне өзек қоспаларының көп мөлшерін қолданады. Қоспаның құрамын тандау оның тағайындалуымен қамтамасыз етілғен. Аса көп таралған құм-балшық қоспаларын: қалыптау кезінде қолдану бойынша (қаптамалық, толтырғыш және бірыңғай); қалыптың құюдың алдындағы күйіне байланысты (ылғал, құрғақ, кептірілетін жэне өзінен-өзі қататын қалыптар үшін); қорытпа түрі бойынша (шойын, болат жэне түсті металдар қорытпалары үшін).

Жоғары сапалы қалып қоспасын қаптамалыц деп атайды, одан балқытпамен жанасатын, қалыңдығы 10...40 мм қалыптың жұмыстық бетін жасайды. Бұл қоспаның жоғары илемділіғі, ғаз өткізгіштіғі, беріктіғі жэне отқатөзімділіғі болуы тиіс. Оның құрамында 50...90 % жаңа қалып материалдары болады (қалғаны - қайта өңделғен қоспа). Қалыпты жасағанда қалып қоспасының жалпы мөлшерінен қаптамалық қалыптың үлесіне - 10.. .20 %, қалғаны толтырғыш қалып қоспасының үлесіне келеді.

Толтыргыш қалып қоспасын қаптамалық қабатты жаққаннан кейін қалған қалыптың көлемін толтыру үшін пайдаланады. Мұндай қоспаның құрамына әдетте 95...98 % айналымдық қайта өңделғен қоспа және 2...5 % жаңа қалып материалдары кіреді.

Сапасы бойынша қаптамалық пен толтырғыш қалыптың арасында ортаңғы орынды алатын бірыңгай қалып қосгіасын жұқа қабырғалы құймаларды алуға арналған массасы бойынша шағын қалыптарды машинамен жасағанда қолданады. Бірыңғай қоспалардың құрамына айналымдық қайта оңделген қоспаның 85...95 %-ы жэне жаңа қалып материалдың 5... 15 %-ы кіреді. Осы қоспалардың барлығының

- .4,5 % ылғалдылығы бар. Қаптамалық жэне бірыңғай қоспалар- дың құрамына балшықпен қатар күйікке қарсы қосындыларды жиі енгізеді.

Ылгал калыптарга арналган қоспалар негізінде балшықты құм түрінде жаңа материалдар қосындысы бар айналымдық қоспаның кеп мөлшерінен немесе құмы бар балшық қоспасынан тұрады.

Құргақ қалыптарга арналган қоспалар ылғал қалыптарға арналған қоспалардан аса жоғары беріктігімен, газ өткізгіштігімен жэне икемділігімен ерекшеленеді. Соңғы екі қасиет қоспаға ағаш

жоңқалары, шымтезек жэне қосымша саңылаулар түзіп, жанатын басқа заттар енгізілуімен қамтамасыз етіледі.

Кептірілетін ңалыптарга арнапган қоспапарды жауапты құйма- лар үшін орташа жэне ірі қалыптарды жасау кезінде кеңінен қолда- нады. Мұндай қоспаларды қаптамалық ретінде пайдаланады. Олар- дың кұрамына сұйық шыны жэне басқа байланыстырғыштар кіреді. Қоспа қоршаған ауамен өзара әрекетгескенде қалыптың бетінде мықты беттік қабат түзіледі.

Химиялъщ қататын қалыптарга арналган қоспсиіарды қаптама- лық қоспалар сияқты қолданады. Олар кварң құмынан тұрады, оның құрамына 4,5...6 % сұйық шыны кіреді. Мұндай қоспалардың берікті- гін көмір қышқыл газымен үрлеу арқылы қамтамасыз етеді. Химия- лық қатаю кезінде су сұйық шынының құрамына кіретін, кремнийдің оттекпен қосындысымен берік қосылысқа түседі. Сонымен бірге түзі- летін кремний қышқылының гелі, құм түйіршіктері арасында орнала- сып, оларды берік монолитке байланыстырады.

Соңғы жылдары байланыстырғыштары - суық немесе қыздыры- латын жабдықта қатаюға қабілетті синтетикалық шайырлары бар қоспалар көбірек қолданылады. Суық күйінде қататын қоспалар үшін карбомид-фуранды (БС^Ю), карбомид-формальдегидті (КФ-Ж), фенолформальдегидті (ОФ-1) жэне фенол-фуранды (ФФ-ІФ) негіздердегі шайырлар кеңінен қолданылады. Қоспадағы шайырдың құрамы 2 %-дан аспайды.

Ыстық күйінде қататын қоспалар катализаторды қажет етпейді, бірақ қыздырылатын жабдықты қолдануды талап етеді. Термо- реактивті шайырдың типтік өкілі пульвербакелит болып табылады, ол ұнтақ немесе ерітінді түрінде өзек қоспасының құрамына енгізіледі. Қалып қоспаларына қарағанда, өзек қоспаларына аса жогары талаптар қояды, өйткені қалыптарды құю жэне металды суыту кезінде өзектер барлық жағынан балқытпамен қоршалған жэне үлкен статикалық, динамикалық жэне жылулық жүктемелерге ұшырайды. Өзек қоспаларының үлкен беріктігі, газ өткізгіштігі жэне отқа төзімділігі болуы тиіс. Қарапайым ірі өзектерді жасау үшін өзек Қоспаларына балшықты енгізеді. Күрделі өзектерге арналған Қоспаларды эр түрлі байланыстырғыштар қосып, кварц құмынан жасайды. Қоспаларга күйікке қарсы қосындылардың (комір, фафит, мазут) жэне өзектің икемділігін қамтамасыз ететін қосындылардың іағаш жоңқалары, шымтезек жэне т.б.) көп мөлшері кіреді.

Ірі құймалардың ұсақ сериялы өндірісінде эр түрлі құрамды

өзінен-өзі қататын сұйық қоспаларды (ӨТҚ) кеңінен қолданады. Аса көп қолданылатын қоспаның құрамына: кварц құмы (негіз), 5% - ақ феррохромды қож, 5% - сұйық шыны, 0,5% - көбік тузгіш (ДС-РАС, Петров байланысы), 0,1% - көбікті тұрақтандырғыш, 1,5 % - су кіреді. Қоспа ақ қождың құрамына кіретін (Са0)2-8і02 сұйық шынымен (Ш20-т$і02 ерітіндісі) өзара әрекеттесуінің арқасында қатады. Көбік көпіршіктерінің түзілуі үшін бетгік-белсенді көбік түзгішті енгізеді, олар құм түйіршіктері арасындағы үйкелу коэффициентін азайтады жэне оның жеңіл орын ауыстыруына мүмкіндік тугызады, яғни қоспаның сұйық қозғалғыштығын қамтамасыз етеді, оның салдарынан ол өзек жэшіктерін оңай толтырады жэне нығыздауды талап етпейді. Өзек жэшігі немесе қалып жэшік толтырылған соң ӨТҚ жылулық кептірусіз 30.. .50 минут бойы қатады.

Қалып қоспаларын жасаудың технологиялық процесіне: жаңа алғашқы материалдарды алдын ала дайындау, айналымдық қоспаны дайындау, айналымдық қоспаны қайта өндеу жэне жұмыс қоспасын дайындаудың өзі кіреді. 4.6-суретте материалдарды дайындау жэне механикаландырылған қоспа дайындау бөлімшесінде қалып қоспасын жасау сұлбасы келтірілген.

Қағымдау торында 1 құйылган қалыптарды қагымдаган соң қоспа кесектерді бұзу үшін біліктердің 2 арасынан өткізіледі жэне магнит- тік айырғышқа 3 беріледі, мұнда одан қалыптарды қағымдау кезінде қоспаға түскен металл кесектерін алады. Сонан соң қоспа полиго- нальды 4 елеуіштерде еленеді жэне араластырғыштың 8 үстінде орнатылған шанаптарға 7 беріледі. Қоспа компоненттерін араластыру үшін вертикаль немесе горизонталь аунақтары бар айналмалар қолда- нылады. Таза құм қоймадан барабандық кептіргіштерге 10 беріледі, сонан соң құмды 9 елеу үшін кұрылғыға жіберіледі жэне эрі қарай шанаптарға 7 төгіледі, одан мөлшерлеуші құрылғы арқылы аралас- тырғышқа 8 беріледі.

Балшық сумен қалақты араластырғыштарда 5 араласады және суспензия түрінде сорғымен 6 қажеттілігіне қарай араластырғышқа 8 беріледі. Қалып қоспасы ылғалдың мөлшерін орташалау мақсатында шанап-тұндырғыштарда 13 сақталады, сонан соң аэраторларда 12 қопсытылады жэне таспалы тасымалдауышпен қалыптау машинала- рының үстінде орнатылған шанаптарға 11 беріледі. Құйылған қалып- тар құймаларды берілген температураға дейін суытқан соң қағымдау торына 1 түседі де, ңикл қайталанады.

Қоспаны дайындаудың маңызды операңиясы оның барлық құрау- шыларын жақсылап араластыру болып табылады, бұл оларды барлық көлемі бойынша біркелкі үлестіру қажет. 4.7-суретге вертикаль ау- нақтары бар тостаған типті периодтық әрекетті араластырғыштар көр- сетілген, оларда негізгі жұмыс органдары аунақтар 1 жэне соқашық- тар 2 болып табылады. Араластырғыштан қоспаны тиеу тостағанның 3 түбінде орналасқан терезе 4 арқылы жүзеге асырылады.

Араластыру процесінде балшық немесе байланыстырғыштар құм түйіршіктерін бүркейді, жеке құраушылар кесектері бұзылады жэне ылғал біркелкі үлестіріледі. Жақсы араластырылған қоспаның жоғары технологиялық қасиеттері - жоғары беріктігі және газ өткізгіштігі болады. Құм-балшық қалыптау қоспаларын дайындау үшін аралас- тыргыштарды пайдаланады. Периодтық жэне үздіксіз эрекетті ара- ластырғыштарды қолданады.

Периодтъщ эрекетті араластырғыштарда қалып қоспасын құрау- шыларды араластыру бөліктермен жүзеге асырылады, олар аралас- тырғыштарға мерзімді тиеледі, сонан соң біркелкі масса түрінде түсі- ріледі. Үздіксіз әрекетті араластырғыштарда араластыру және түсіру бір мезгілде жүргізіледі. Мұндай араластырғыштарды механикалан- Дырылган өндіріс жағдайларында қолданады. Өзек қоспалары үшін

алғашқы материалдарды дайындау сұлбасының қарапайымдау екенін атап кету керек, өйткені олардың кұрамына айналымдық қоспа кір- мейді. Оларды дайындау ұшін таза құрғақ құмды жэне байланыс- тырғышты пайдаланады, оларды араластыргыштарда араластырады. Суық күйінде қататын қоспаларға катализаторларды тікелей өзек жэ- шігін толтырудың алдында енгізеді, ол үшін қоспаны катализатормен қалақты немесе шнекті араластырғыштарда қосымша араластырады.

Құю жүйелері жэне қосылмалар

Қалыпты құю жүйесі арқылы балқытпамен құяды. Құю жүйесі - өз араларында байланысқан арналар мен қуыстардың жиынтығы, олар бойынша балқытпа құю қалыбының жұмыс кеңістігіне баяу түседі. Оған қарапайым жауапсыз құймаларды (плиталар, жүктер жэне т.с.с.) өндіруге арналган ашық қалыптарды құю жатпайды. Құю жүйесі балқытпаның қалыпқа үздіксіз түсуін жэне оның шөгуінің орнын толтыру үшін құйманы қоректендіруді қамтамасыз етуі, қалыптың бұзылуын, оған қождың түсуін жэне балқытпа ағысымен бірге ауаның келуін болдырмауы тиіс. Құймаларды кұм-балшық жэне кейбір