15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АЭРОПОРТОВ.

15.1 Общие требования по охране окружающей среды. Оценка и нормирование уровня авиационного шума.

Для защиты от шума и пыли, а также и для архитектурного оформления территорию аэропорта озеленяют. Зеленые насаждения рассчитывают как на летний, так и на зимний периоды, поэтому среди лиственных деревьев предусматривают и хвойные.

Для снегозащиты, задержания и укрепления подвижных песков устраивают кустарниковые насаждения. Аэродром ограждают по всему периметру колючей проволокой, стальными сетками, железобетонными, деревянными стенами и др.

Для проезда на территорию аэродрома предусматриваются 2-4 контрольно-пропускных пункта. Жилая зона располагается за пределами аэропорта. Здания и сооружения жилой зоны включают: жилые здания, здания культурно-просветительного назначения, коммунально-бытовые здания.

Большое значение при строительстве новых и реконструкции существующих аэропортов имеет проблема окружающей среды и охраны природы. Охрана окружающей среды включает вопросы защиты от шума, возникающего в результате эксплуатации самолетов, загрязнения атмосферы, водоемов, почв, предупреждения эрозии рельефа и затопления вследствие ускоренного стока с участков, имеющих водонепроницаемое покрытие, охрану фауны и флоры.

Загрязнение атмосферного воздуха, связанное с выбросом выхлопных газов авиадвигателей и наземных средств технического обслуживания самолетов, оказывает вредное воздействие на окружающую воздушную среду. Появление на эксплуатации самолетов с газотурбинными и реактивными двигателями привело к возникновению интенсивных шумов, создающих в физиологическом отношении тяжелые условия для работы в аэропортах и проживания населения вблизи лежащих районов к аэропортам. Значительный вред и загрязнение приносят неочищенные сточные воды, содержащие масла различных сортов, антиоблединительные жидкости, керосин, жидкости из гидросистем самолетов. Все эти вещества попадают в сточные воды в результате пролива и потерь при их применении по назначению. При устройстве аэропортов необходимо выполнение ряда требований для охраны окружающей среды.

Для снижения непосредственного воздействия самолетных шумов на население рекомендуется разделение зоны вокруг строительства нового

аэропорта на три кольцевые полосы. В первой запрещается всякое строительство, не связанное с деятельностью аэропорта, во второй разрешается строить промышленные объекты со звукоизоляцией, в третьей – жилые дома, оборудованные хорошей звукоизоляцией.

Основными путями снижения шума в районе аэропортов являются:

– ограничение ночных полетов;

– увеличение угла наклона траектории взлета;

– сооружение на аэродромах экранирующих и шумоглушащих устройств;

– строительство шумоглушащих ангаров и станций по испытанию двигателей.

15.2 Защита окружающей местности от загрязнений поверхностными сточными водами.

Для очистки сточных вод в аэропортах применяют специальные очистители – сепараторы. Важное значение имеет создание «зеленого ковра» и лесопосадок, особенно резко уменьшающих шум и запыленность, особенно в местах скопления людей (аэровокзалы). Хороший дерновый покров полностью устраняет пылимость на летном поле. Особую ценность зеленые насаждения имеют для защиты от снежных заносов подъездных и внутриаэропортных дорог.

Проблема охраны окружающей среды должна решаться при проектировании, строительстве и эксплуатации аэропорта. Важнейшие элементы природы необходимо поддерживать всеми возможными средствами.

При выборе участка для строительства аэродрома и разработке вариантов конструкции аэродромных покрытий следует учитывать степень воздействия аэродрома на окружающую воздушную, водную и наземную среду, как в период строительства, так и во время эксплуатации, отдавая предпочтение решениям, оказывающим минимальное воздействие на окружающую среду.

При строительстве аэродромов (вертодромов) должны осуществляться природоохранные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и активизации неблагоприятных для строительства и эксплуатации аэродромов процессов.

В состав природоохранных мероприятий необходимо включать инженерные решения, предусматривающие:

– компенсацию тепло- и массообмена окружающей среды, измененной при подготовке и освоении территории;

– ограничение и регулирование развития криогенных процессов;

– организацию и регулирование снежного покрова, ливневых и технологических стоков;

– биологическую рекультивацию растительного покрова;

– ограничение и регулирование термоабразии.

Природоохранные мероприятия, предусматриваемые при строительстве и эксплуатации аэродромов, должны удовлетворять требованиям действующего законодательства по вопросам охраны окружающей среды, основ земельного законодательства, основ законодательства о недрах, действующих постановлений, положений, правил, нормативов, инструкций и методических указаний, утвержденных соответствующими органами в их развитие.

Производство всех видов работ допускается только в пределах вынесенных заказчиком на местность границ площадей, отведенных в установленном порядке в постоянное или временное пользование.

При строительстве (расширении) аэродрома должна быть произведена срезка плодородного слоя почвы с целью последующего использования его для восстановления (рекультивации) нарушенных или малопроизводительных сельскохозяйственных земель, озеленения района застройки.

Перед приемкой законченного строительством аэродрома (его участка) прилегающие к аэродрому леса, другие массивы растительности, а также берега и дно водоемов и водотоков должны быть полностью очищены от отходов, образовавшихся при производстве работ.

Земельные участки, отводимые на период строительства аэродрома для размещения временных производственных баз, временных подъездных дорог и для других нужд строительства, после его завершения подлежат возврату тем землепользователям, у которых эти участки были изъяты, после их восстановления в установленном порядке.

Вновь строящиеся аэродромы (вертодромы) необходимо размещать за пределами городов и населенных пунктов. При этом расстояния от границ летного поля аэродрома (вертодрома) до границ селитебной территории следует определять в каждом конкретном случае с учетом:

– обеспечения безопасности полетов воздушных судов;

– допустимых максимальных и эквивалентных уровней авиационного шума, установленных ГОСТ 22283 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»;

– типов воздушных судов, эксплуатируемых на данном аэродроме; интенсивности их полетов;

– количества ВПП на аэродроме;

– расположения границ населенной территории по отношению к ВПП;

– рельефа, температуры и влажности воздуха, направления и скорости ветра, а также других местных условий.

За расчетное приближение границы населенной территории к летному полю аэродрома (вертодрома) следует принимать наибольшее расстояние, полученное на основе учета факторов обеспечения безопасности полетов, допустимых уровней авиационного шума или интенсивности облучения от источников электромагнитных излучений.

Наличие шума самолетов в районе аэропорта порождает две проблемы, одна из которых – ограничения на технические характеристики турбореактивных двигателей, а другая – недовольство живущего поблизости от аэропорта населения.

Первые турбореактивные двигатели развивали тягу, выбрасывая высокоскоростную струю газа, нагретую до высокой температуры в камере сгорания. Их прототипами были двигатели военных самолетов, для которых главным критерием было создание большой тяги при относительно небольших размерах, тогда как уровни шума просто не принимались во внимание. Поскольку в этих двигателях на границе между выхлопной струей и атмосферным воздухом возникала сильная турбулентность, уровень создаваемого ими шума был очень высоким. Кроме того, конструкторы первых двигателей и не пытались подавить высокочастотный свист, порождаемый акустическим взаимодействием между лопатками турбины и компрессора. Таким образом, комбинированное воздействие звука высокой громкости, производимого выхлопной струей, и раздражающего слух визга стало серьезной проблемой при выборе места для строительства аэропорта с момента появления реактивных самолетов на коммерческих авиалиниях.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

- СН РК 3.03-19-2013 Аэродромы.

- СНиП РК 3.03-03.2001 Аэродромы.

- СНиП РК 3.03-09-2006 Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги, Астана 2007.

- СН РК 3.03-19-2003. Строительные нормы РК. Проектирование дорожных одежд        нежесткого типа, Астана 2004.

- СН РК 3.03 – 34- 2006 Инструкция по проектированию дорожных одежд жесткого типа.

- СНиП РК 2.04-01-2001 «Строительная климатология».

- СТ РК 1397 Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации.

- Смирнова Т.Н. Общие требования к содержанию и оформлению учебно-методической литературы и других   текстовых    документов.  У-Ка, ВКГТУ, 2002.

- Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП РК 3.01-01-2008, Астана, 2008.

- Сильянов В.В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц. Учебник для студентов вузов. 2-е изд. –М.Академия, 2008. – 352 с.

- «Автомобильные дороги» периодический журнал - г. Москва – 2006 –  2014 г.г.

Дополнительная литература

- Блохин В.И., Белинский И.А. и др. Аэродромы гражданской авиации. – М:, Воздушный транспорт, 1996. – 400с.

- Бондаренко В.С. О качестве строительства аэродромных покрытий.// Аэропорты- 1998. – 22с.

- Глушков Г.И., Тригони В.Е., и др. Изыскания и проектирование аэродромов. - М.; Транспорт, 1992. – 296 с.

- Ашфорд Н.Т., Раит П.Х., Проектирование аэродромов. – М.; Транспорт, 1988. – 328 с.

- Горецкий Л.И.–Эксплуатация аэродромов.–М.; Транспорт,1986.–280 с.

- Глушков Г.И., Бабков В.Ф., В.Е. Тригони. Под ред. Г.И.Глушкова, Изыскания и проектирование аэродромов. 2- ое издание переработанное и дополненное.– М.; Транспорт, 1992–463 с.

Контрольные вопросы:

Диас

15. Водоотвод и дренаж на аэродромах.

15.1 Основные сведения о водном режиме грунтов.

15.2 Климатическое районирование.

Елдос

15.3 Виды переувлажнения грунтов на аэродромах и инженерные мероприятия по отводу воды.

15.4 Водоотвод и дренажные системы искусственных покрытий и грунтовой части летного поля.