3 Измерения физических величин. Классификация методов измерений

По общим приемам получения результатов измерений различают: 1) пряной метод измерений; 2) косвенный метод измерений. Первый метод реализуется при прямом измерении, второй - при косвенном измерении, которые описаны выше.

По условиям измерения различают: 1) контактный и 2) бесконтактный методы измерений.

Контактный метод измерений основан на том, что чувствительный элемент средства измерений приводится в контакт с объектом измерения (измерение температуры тела термометром).

Бесконтактный метод измерений основан на том, что чувствительный элемент средства измерений не приводится в контакт с объектом измерения (измерение расстояния до объекта радиолокатором, измерение температуры в доменной печи пирометром).

Исходя из способа сравнения измеряемой величины с ее единицей, различают: 1) метод непосредственной оценки и 2) метод сравнения с мерой.

Метод непосредственной оценки - метод, при котором значение величины определяют непосредственно по показанию средства измерений (термометра, вольтметра). Этот метод обеспечивает быстроту процесса измерений, но точность измерения ограничена.

В случае выполнения особо точных измерений применяется метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Например, измерение напряжения постоянного тока с помощью компенсатора сравнения с ЭДС нормального элемента.

К разновидностям метода сравнения с мерой относят метод противопоставления, дифференциальный (разностный) метод, нулевой метод, метод совпадений и метод замещения.

Метод сравнения с мерой, в котором измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения, с помощью которого устанавливается соотношение между этими величинами, называется методом противопоставления. Этим методом взвешивают груз на равноплечих весах, уравновешивая его гирями.

Дифференциальный (разностный) метод характеризуется измерением разности между значениями измеряемой величины и величины, воспроизводимой мерой. Например, измерения путем сравнения мер длины с эталонной мерой на компараторе.

Дифференциальный метод позволяет получать результаты с высокой точностью даже при применении средств измерений с невысокой точностью, но при условии воспроизведения известной величины с большой точностью.

Как применяется дифференциальный метод на практике, можно пояснить на простом примере.

Необходимо произвести измерение длины X с использованием меры длиной L.

Мера воспроизводит длину L с высокой точностью.

Измерение X1 определяется как X1 ± Δ, где Δ - абсолютная погрешность, обеспечиваемая погрешностью в основном применяемого средства измерений.

где  - это относительная погрешность измерения длины X.

Так как L значительно больше X1, то относительная погрешность измерения X значительно меньше относительной погрешности измерения X1:

Например, измеряется длина X = 505 мм, мера L = 500 мм, X1 = 5 мм.

Относительная погрешность измерения X1 равна

Следовательно, для достижения высокой точности можно воспользоваться дифференциальным методом, применяя для измерения разности между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, более грубый прибор, что не внесет значительной погрешности, как показано на приведенном примере. Это дешевле, чем изготавливать средство измерений высокой точности для измерения всей величины в целом.

Нулевой метод - метод сравнения с мерой, при котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения доводят до нуля.

Примером нулевого метода является взвешивание грузов на рычажных весах, измерение электрического сопротивления мостом с полным его уравновешиванием.

Если при дифференциальном методе необходимо иметь меру, значение которой близко к значению измеряемой величины, то преимущество нулевого метода в том, что можно применять меры во много раз меньше измеряемой величины. Например, в рычажных весах гирей в 1 кг можно уравновешивать массы взвешиваемых грузов в 100, 1000 и более килограммов.

Метод совпадений - метод сравнения с мерой, в котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют по совпадению отметок шкал или периодических сигналов.

Принцип совпадений заложен в основу построения нониуса штангенциркуля. Метод совпадений применяется при приеме сигналов времени, при использовании биения, интерференции, стробоскопического эффекта.

Метод замещения - это метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой (метод взвешивания на одном плече).

Измерения - это процесс, завершающим этапом которого является «результат измерения». За результатом измерений обязательно следуют действия.

Можно выделить следующие основные функции измерений:

- с целью учета продукции по массе, длине, объему, расходу, мощности, энергии;

- измерения физических величин, параметров, характеристик процессов, состава и свойств веществ и материалов, проводимые при испытаниях и контроле качества продукции, диагностике и лечении заболеваний, научных исследованиях, контроле состояния окружающей среды и т.д.;

- измерения с целью контроля и регулирования технологических процессов, обеспечения безопасности движения транспорта, качества и надежности связи.

Перед измерениями ставится какая-то задача, цель и полученные результаты обязывают или к действиям, или к бездействию. Если результаты измерений показывают соответствие выпускаемой продукции требованиям нормативных документов, то продолжается выпуск продукции без каких-либо корректирующих действий.

В одних случаях результат измерений имеет небольшое значение, в других от результата измерений могут зависеть открытие в науке, жизнь человека и т.д.

Диапазон значимости целей, ради которых проводятся измерения, определяет диапазон требований, предъявляемых к результатам измерений и качеству этих результатов.

Основой любой формы управления (анализа, прогнозирования, планирования, контроля, регулирования) предприятием или отраслью является достоверная информация о количестве и качестве сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, о ходе каждой технологической операции и всего производственного цикла. Информация основывается на полученных результатах измерений. Информация будет достоверной, если она использует достоверные результаты измерений.