5 Средства измерений. Основные понятия

Средства измерительной техники - это обобщающее понятие, включающее технические средства, специально предназначенные для измерений.

К средствам измерительной техники относятся средства измерений и их совокупности (измерительные системы, измерительные установки), измерительные принадлежности, измерительные устройства.

Средство измерений (СИ) - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

Средство измерений, во-первых, должно иметь нормированные метрологические характеристики - совокупность метрологических характеристик данного типа средств измерений, устанавливаемую нормативными документами на средство измерений.

Во-вторых, согласно определению, средство измерений «умеет» хранить или воспроизводить единицу величины. В-третьих, хранимая единица величины не изменяет размер.

Эти факторы и обусловливают возможность выполнения измерений, т.е. делают техническое средство средством измерений.

Метрологическая характеристика средства измерений - это характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений и на его погрешность.

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений - это метрологические характеристики, устанавливаемые нормативными документами.

Метрологические характеристики, определяемые экспериментально, называются действительными метрологическими характеристиками средств измерений.

Обычно метрологические характеристики средств измерений нормируются для нормальных и рабочих условий применения средств измерений.

Нормальные условия измерений - это условия измерений, характеризуемые совокупностью значений или областей значений влияющих величин, при которых изменением результатов измерений (погрешностью измерений) можно пренебречь из-за его малости.

Что понимают под областью значений влияющей величины? Это область значений влияющей величины, в которой нормируют дополнительную погрешность или изменение показаний средства измерений.

Рабочие условия измерений - это условия измерений, при которых значения влияющих величин находятся в пределах рабочих областей.

Предельные условия измерений характеризуются экстремальными значениями измеряемой величины и экстремальными значениями влияющих величин, которые средство измерений может выдержать без разрушений и ухудшения метрологических характеристик. В предельных условиях средство измерений длительно находиться не может.

Классификация и метрологические характеристики средств измерений показаны на рисунке 17.

Средства измерений подразделяются на стандартизованные и нестандартизованные средства измерений.

Стандартизованные средства измерений - это средства измерений, изготовленные и применяемые в соответствии с требованиями стандартов.

Нестандартизованные средства измерений - это средства измерений, стандартизация требований к которым признается нецелесообразной.