6 Классификация средств измерений

По принципу действия средства измерений делятся на:

- механические;

- физико-химические;

- электрические;

- оптические.

По видам средства измерений подразделяются на:

- меры;

- измерительные приборы;

- измерительные установки;

- измерительные машины;

- измерительные системы;

- измерительные преобразователи;

- стандартные образцы.

Мера - это средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью.

Меры подразделяются на однозначные меры, воспроизводящие физическую величину одного размера, и многозначные, воспроизводящие физическую величину разных размеров.

Набор мер - комплект мер разного размера одной и той же физической величины, которые применяются как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Магазин мер - это набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, имеющее приспособления для их соединения в различных комбинациях.

Измерительным прибором является средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в определенном диапазоне.

Измерительные приборы по степени индикации значений подразделяются на показывающие и регистрирующие, по действию -на интегрирующие и суммирующие.

Кроме того, измерительные приборы подразделяются на приборы прямого действия, приборы сравнения, аналоговые, цифровые, самопишущие и печатающие.

Измерительная установка представляет собой совокупность функционально объединенных в одном месте мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств и предназначена для измерений одной или нескольких физических величин.

Измерительная машина - это измерительная установка крупных размеров, предназначенная для точных измерений физических величин, которыми характеризуется изделие (силоизмерительная машина, делительная машина, машина для измерений больших длин и т.д.).

Измерительная система представляет собой функционально объединенные меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, ЭВМ и другие технические средства, размещенные в различных точках контролируемого объекта, с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому пространству, и выработки измерительных сигналов в различных целях.

Измерительные системы в зависимости от назначения подразделяются на измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и другие.

Измерительные системы, которые перестраиваются в зависимости от измерительной задачи, называют гибкими измерительными системами (ГИС).

Измерительные преобразователи имеют нормированные метрологические характеристики и служат для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований или передачи.

Измерительные преобразователи или входят в состав измерительной техники, или же применяются вместе со средством измерений.

По характеру преобразования измерительные преобразователи подразделяются на аналоговые, цифро-аналоговые, аналого-цифровые преобразователи; по месту в измерительной цепи - на первичные и промежуточные преобразователи. Кроме того, преобразователи бывают масштабными и передающими.

В одном средстве измерений может быть несколько первичных преобразователей.

Первичный измерительный преобразователь - это преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина.

Стандартные образцы (СО) - образцы веществ (материалов) с установленными в результате метрологической аттестации значениями одной или нескольких величин, характеризующими свойства или состав этих веществ (материалов).

Различают стандартные образцы свойств и стандартные образцы состава.

Стандартные образцы свойств веществ и материалов по метрологическому назначению выполняют роль однозначных мер. Они могут применяться в качестве эталонов. Например, стандартный образец относительной диэлектрической проницаемости может использоваться как эталон (при аттестации в качестве эталона ему присваивается разряд по государственной поверочной схеме) при метрологической аттестации установки для измерения электромагнитных характеристик диэлектриков. Стандартный образец высокочистой бензойной кислоты используют как меру удельной теплотворной способности топлива и применяют для поверки калориметров.