7  Метрологические характеристики средств измерений

Средства измерений характеризуются нормируемыми метрологическими характеристиками, такими, как:

- длина шкалы;

- цена деления шкалы;

- вариация показаний измерительного прибора;

- диапазон измерений;

- номинальное значение меры;

- чувствительность средства измерений;

- порог чувствительности средства измерений;

- погрешность средства измерений;

- стабильность средства измерений.

Чем более высокоточное средство измерений, тем больше для него нормируется метрологических характеристик.

Длина шкалы определяется длиной линии, проходящей через центры всех самых коротких отметок шкалы средства измерений и ограниченной начальной и конечной отметками. Длину шкалы выражают в единицах длины независимо от единиц, указанных на шкале.

Цена деления шкалы - это разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерений.

Вариация показаний характеризуется разностью показаний прибора в одной и той же точке диапазона измерений при плавном подходе к этой точке со стороны меньших и больших значений измеряемой величины.

Диапазон измерений средства измерений - область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности средств измерений.

Нижний и верхний пределы измерений ограничивают диапазон измерений.

Во многих приборах используются переключатели, которые позволяют изменить диапазон измерений, и в этом случае говорят об общем диапазоне измерений физической величины данным прибором и об отдельных его диапазонах. Такие многодиапазонные приборы имеют преимущества перед однодиапазонными средствами измерений и одновременно недостатки. Один многодиапазонный прибор заменяет несколько однодиапазонных приборов, занимает меньше места, дешевле, чем все однодиапазонные приборы, которые он заменяет. Но недостатки многодиапазонного прибора в том, что он менее надежен в получении результатов измерений из-за наличия переключающих устройств, которые являются источником дополнительных погрешностей, сложнее ремонт и поверка таких средств измерений.

Номинальное значение меры - значение величины, приписанное мере или партии мер при изготовлении. Зачастую номинальное значение указывается на мере.

Чувствительность средства измерений (S) характеризуется отношением изменения выходного сигнала этого средства к вызывающему его изменению измеряемой величины, т.е.

,

где l - изменение сигнала на выходе;

х- изменения измеряемой величины.

Порог чувствительности средства измерений - это наименьшее значение изменения физической величины, начиная с которого может осуществляться ее измерение данным средством.

Погрешность средств измерений. Погрешность средств измерений - это одна из важнейших метрологических характеристик. Она отражает несовершенство средств измерений и возникает вследствие несовершенства конструкции и (или) технологии изготовления, из-за неудовлетворительного качества сборки измерительных приборов, из-за старения и износа материалов, из которых сделаны средства измерений.

Что касается несовершенства конструкции средств измерений, то имеются в виду те средства измерений, которые имеют подвижные части. При свободе перемещений этих частей возникают так называемые «люфты», «зазоры», «мертвый ход», «свободный ход» или «холостой ход». Кроме того, имеет место трение в сочленениях подвижных деталей. Все вышеизложенное может быть источником погрешности средства измерений.

Погрешности средств измерений вследствие несовершенства или неправильности технологии изготовления возникают у средств измерений, имеющих шкалу, из-за неточности нанесения отметок шкалы (погрешности градуировки). Эти погрешности бывают весьма значительны, так как деления шкалы наносятся приспособлениями, которые также могут быть несовершенны, для них характерны износ и неисправности, что может привести к нанесению смещенных отметок то в одну, то в другую сторону. Если же отметки наносятся вручную, то исполнитель может смотреть не строго перпендикулярно, возможна погрешность от параллакса. Неизбежны градуировочные погрешности и при изготовлении шкал типографским и фотографическим методами.

Старение и износ материалов могут быть причиной погрешности средств измерений.

Под процессом старения подразумевается изменение свойств материалов в течение определенного времени или же в зависимости от условий применения и хранения. Процесс старения может привести к потере каких-либо свойств, что скажется на метрологических характеристиках средств измерений, либо к постепенной стабилизации этих свойств в течение двух-трех лет.

Специально разрабатывают приемы искусственного ускорения процесса старения некоторых материалов. Иногда готовое изделие выдерживают годами без применения, периодически наблюдая за изменением метрологических характеристик (катушки сопротивления высшей точности). Так как полной стабилизации достичь не удается, то для более точных приборов, в которых остаточная нестабильность влияет на показания, в первые годы эксплуатации проводят более частые поверки.

Износ материала также может быть причиной появления погрешности. Этот процесс по сравнению с процессом старения, при котором с течением времени качество и надежность прибора улучшаются, идет непрерывно, и скорость изнашивания зависит от интенсивности эксплуатации средств измерений. Однако износ все-таки происходит медленно и в определенный промежуток времени можно принимать погрешности постоянными и пользоваться соответствующими поправками. Когда же погрешности, вызванные износом, достигнут установленного предела, средства измерений не допускаются к применению. Их отправляют на ремонт (гири, концевые меры длины и др.).

Правильность показания прибора часто зависит от положения его подвижных частей по отношению к неподвижным. Это относится к средствам измерений, принцип действия которых связан с механическим равновесием (весам), к средствам измерений, в конструкцию которых входит маятник или подвешенная подвижная часть (испытательной машине с маятниковым силоизмерителем, гальванометру и т.д.). Такие средства измерений снабжаются уровнями, отвесами.

Многие средства измерений изменяют свои показания вследствие внешних влияний. Это могут быть тепловые и воздушные потоки, магнитные и электрические поля, изменения атмосферного давления, высокая влажность воздуха, вибрация, ионизирующие излучения и т.д.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что номинальные значения мер и показания приборов отличаются от истинных значений измеряемых ими величин. Эти отклонения характеризуют погрешности средств измерений.