10 Погрешности измерений

Погрешность измерения - это отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.

Погрешность измерений представляет собой сумму целого ряда составляющих погрешностей, каждая из которых имеет свою причину. Погрешности результата измерения физической величины дают представление о том, какие цифры в его числовом значении являются сомнительными. Поэтому нет смысла выражать результат измерения большим числом цифр.

Округлять числовое значение результата измерения следует в соответствии с числовым разрядом значащих цифр погрешности, т.е. числовое значение результата измерения должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение погрешности.

Лишние цифры в целых числах заменяются нулями, а в десятичных дробях отбрасываются. Если десятичная дробь в числовом значении результата измерения оканчивается нулями, то нули отбрасываются только до того разряда, который соответствует разряду погрешности.

Погрешность результата измерений от неправильной установки средств измерений возникает у тех средств измерений, принцип действия которых связан с механическим равновесием, применением маятников, со строгим направлением вертикальной составляющей действующих сил и т.д.

Внешние воздействия искажают результаты измерений. Например, при точных измерениях часто воспроизводят постоянные точки температурной шкалы (кипения, плавления, затвердевания), которые находятся в большой зависимости от атмосферного давления. Магнитное поле может влиять на показания любого средства измерений, имеющего подвижные части из магнитного материала. Заметное действие электромагнитное поле оказывает на показание средств измерений в области высоких частот. Влажность окружающего воздуха может быть причиной появления дополнительной погрешности в связи с гигроскопичностью материалов, которые изменяют свои геометрические размеры, электрическое сопротивление и другие свойства.

Погрешности метода измерений - это теоретические погрешности, причиной которых являются те или иные допущения и упрощения.

Выявить источники и исключить методические погрешности - главное в технике эксперимента.

Например, определить плотность р материала цилиндра можно по результатам измерения его геометрических размеров и массы т:

В знаменателе - объем идеального цилиндра. В действительности же диаметр сечения цилиндра не является идеальной окружностью и по длине L имеется нарушение формы. «Неидеальность» формы и выбор величины, принимаемой за диаметр цилиндра, являются первым источником методической погрешности. Вторым источником погрешности являются непараллельность торцов цилиндра и выбор величины, принимаемой за его длину. Третий источник погрешности - это округление числового коэффициента π. И наконец, четвертым источником погрешности является масса как идеального по сплошности материала цилиндра, а в действительности внутри образца могут быть пустоты, пузырьки воздуха, попавшие при отливке.

Субъективные погрешности являются следствием индивидуальных особенностей каждого человека:

- особенностей организма;

- укоренившихся неправильных навыков;

- скорости реакции на полученный сигнал.

По характеру проявления систематические погрешности подразделяются на постоянные, не изменяющие в течение всего времени ни значение, ни знак, и переменные, изменяющие в течение времени значение и (или) знак.

Переменные погрешности могут быть:

- прогрессивными - постоянно или возрастающими, или убывающими;

- периодическими - изменяющими периодически знак и значение (секундомеры, индикаторы часового типа и т.д. из-за несовпадения оси вращения стрелки с центром окружности шкалы);

- погрешностями, изменяющимися по сложному закону.

К способам исключения систематических погрешностей измерений относятся (рисунок 11):

- устранение источников погрешности до начала измерений (термостатирование, экранирование, заземление, установка амортизаторов);

- исключение погрешностей в процессе проведения измерений (исключение инструментальных погрешностей, погрешностей от неправильной установки и от внешних влияний способами замещения, компенсации погрешности по знаку, противопоставления, симметричных наблюдений и т.д.);

- внесение известных поправок в результат измерений;

- оценка границ неисключенных остатков систематической погрешности.

Случайная погрешность - составляющая погрешности измерений, изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины.