11 Описание случайных погрешностей

Случайные погрешности обусловливаются как случайным характером проявления физических процессов, происходящих в работающем приборе (трение, шум), так и случайными изменениями условий измерений, учет которых практически невозможен.

В отличие от систематических погрешностей случайные погрешности нельзя исключить из результатов измерений путем введения поправок, даже если известны причины и источники, их вызывающие. Однако их влияние на результаты измерений может быть уменьшено увеличением числа измерений.

Основной характеристикой любого случайного события, величины является вероятность их появления, которая определяется как отношение числа случаев, благоприятствующих появлению данного события (значения величины), к общему числу всех возможных случаев, т.е. вероятность Р(А) какого-то случайного события А будет равна:

,

где nA - число случаев, благоприятствующих событию А; N - число всех возможных случаев.

Если все N случаев благоприятствуют появлению события А, т.е. nA = N, то такое событие считается достоверным и его вероятность равна 1. Если же во всех N случаях нет ни одного, который бы благоприятствовал появлению события А, т.е. nA = 0, то такое событие считается невозможным и его вероятность равна 0.

Случайные величины и их вероятности изучают статистическим методом, проводя для этой цели большое число наблюдений. Для большого числа встречающихся на практике случайных величин можно ожидать распределение по функции нормального распределения (закон Гаусса).

Плотность нормального распределения для любой случайной величины описывается уравнением:

где у = ρ (х) - плотность вероятности (функции х);

х - значение случайной величины, для которой определяется у;

е=2,7183 - основание натурального логарифма;

а = М(х) и σ - параметры нормального распределения;

М (х) - математическое ожидание случайной величины;

σ - среднее квадратическое отклонение.

Если на оси абсцисс отложить результаты наблюдений над некоторой величиной, содержащей случайные погрешности, а по оси ординат - плотности вероятности их появления, то получим график нормального распределения:

Рисунок 1.1

Если систематические погрешности полностью исключены, то истинное значение измеряемой величины равно математическому ожиданию результатов наблюдений. Абсцисса, соответствующая математическому ожиданию, называется центром распределения.

Если по оси абсцисс откладывать разность полученного и истинного значения (х-а), то у=ρ(δ) можно рассматривать как кривую распределения случайных погрешностей.

Случайные погрешности измерений чаще всего распределяются нормально. Из графика на рисунке 1.1 видно, что наибольшая плотность вероятности соответствует погрешности δ = 0. При возрастании погрешности как в сторону положительных, так и в сторону отрицательных значений (±δ) вероятность уменьшается, т.е. чем больше погрешность δ, тем меньше плотность вероятности ее появления (тем реже можно ожидать ее появление).

Снижение кривой и приближение ее к оси абсцисс означает, что плотность вероятности появления очень больших погрешностей чрезвычайно мала. Из графика видно (он симметричен относительно оси у), что погрешности, одинаковые по значению, но противоположные по знаку, имеют одинаковую плотность вероятности.

Математическое ожидание случайной величины - это такое ее значение, вокруг которого группируются результаты отдельных наблюдений. Математическое ожидание дискретной (прерывистой) случайной величины М(х) определяется как сумма произведений всех возможных значений случайной величины на вероятность этих значений М (х) = Σ хi рi

Для непрерывных случайных величин прибегают к интегрированию, для чего необходимо знать зависимость плотности вероятности от х, т.е. ρ(х), тогда:

Это означает, что математическое ожидание равно сумме бесконечно большого числа произведений всех возможных значений случайных величин х на бесконечно малые площади ρ(x)dx, где ρ(х) -ординаты для каждого х; dx - элементарные отрезки оси абсцисс.

Если построить кривые нормального распределения случайных погрешностей, то они могут иметь различный вид, как представлено в приведенном ниже графике.

Рисунок 1.2

Площадь, расположенная под кривой распределения, для любой кривой соответствует единице, поскольку кривая охватывает все значения случайной величины, т.е. все результаты наблюдений, а сумма вероятностей появления любого из возможных результатов равна единице. Из всего этого следует, что если при измерении будет получен какой-то результат, то он будет достоверным.

Для кривой 1 вся площадь сосредоточена вблизи у. Это означает, что большинство результатов мало отличается от математического ожидания, т.е. от нуля. В этом случае разброс результатов наблюдений (рассеяние) невелико и существует большая вероятность появления значений, близких к математическому ожиданию.

Распределение по кривой 2 характеризуется значительным рассеянием. Вероятность появления больших погрешностей увеличилась, но и уменьшилась вероятность появления погрешностей, близких к нулю.

Рассеяние по кривой 3 еще больше; заметно выше вероятность появления больших погрешностей.

Мерой рассеяния значений случайной величины служит дисперсия Д (х), равная σ2.

Для дискретных распределений

для непрерывных распределений

1.7 Обработка результатов наблюдений, содержащих случайные погрешности

Проведя ряд наблюдений, получаем числовые значения измеряемой величины. Вычислим среднее арифметическое значение:

(1)

где n - число наблюдений;

x - среднее значение;

хi- результат i-гo наблюдения.

Результаты наблюдений свободны от систематической погрешности.

Если расписать каждый результат наблюдений как истинное значение плюс погрешность и применить теорию вероятности, получим следующее выражение:

Теория вероятности устанавливает, что сумма всех случайных погрешностей стремится к нулю.

(2)

Среднее значение результатов наблюдений является приближением к истинному.

В выражении случайной погрешности δi = xi- а, если вместо а, которое неизвестно, взять х , то получим:

(3)

где υi - отклонение i-ro результата наблюдения от среднего арифметического.

В этом выражении все величины известны и можно проводить необходимые вычисления.

Отклонение от среднего имеет два очень важных свойства.

- Алгебраическая сумма отклонений от среднего равна нулю:

Из (2)

Следовательно,

(4)

Это равенство всегда справедливо, если не проводятся округления при вычислении среднего арифметического.

- Сумма квадратов отклонений от среднего имеет минимальное значение:

(5)

Это значит, что если вместо среднего арифметического взять какое-либо другое значение и определить отклонение от него результатов отдельных наблюдений х., то сумма квадратов этих отклонений будет больше, чем сумма квадратов отклонений от среднего.

Среднее квадратическое отклонение при конечном числе измерений n

вычисчисляется по формуле:

(6)

В знаменателе n - 1 связано с тем, что υ=x-x не равно δ=х-а и Συi2<Σδi2 т.e. это связано с заменой теоретических случайных погрешностей δi отклонениями от среднего арифметического результата измерений υi, что, в свою очередь, связано с заменой истинного значения измеряемой величины средним арифметическим результатов наблюдений х.

При приближенном вычислении, когда вместо δ пользуемся υ и вместо истинного значения а берем х, среднее квадратическое отклонение обозначают через S вместо σ.