12  Прямые измерения с многократными наблюдениями.

Методы обработки результатов наблюдений

При обработке группы результатов наблюдений выполняются следующие операции:

1) из результатов наблюдений исключаются известные систематические погрешности;

2) вычисляется среднее арифметическое исправленных результатов наблюдений, принимаемое за результат измерения;

3) вычисляется среднее квадратическое отклонение результата наблюдения;

4) вычисляется среднее квадратическое отклонение результата измерения;

5) проверяется гипотеза о том, что результаты наблюдений принадлежат нормальному распределению (при n≤15 не проверяется принадлежность нормальному распределению);

6) вычисляются доверительные границы случайной составляющей погрешности результата измерения;

7) вычисляются границы неисключенных остатков систематической погрешности результата измерения;

8) вычисляются доверительные границы погрешности результата измерения.

Для определения доверительных границ погрешности результата измерения доверительная вероятность Р принимается равной 0,95.

В тех случаях, когда измерения нельзя повторить, кроме Р=О,95, допускается указывать границы для доверительной вероятности Р=0,99.

Если результаты измерения имеют большое значение для здоровья людей, то выбирается еще более высокая доверительная вероятность.

Показатели точности измерений и формы представления 
результатов измерений

Устанавливаются следующие показатели точности измерений:

- интервал, в котором погрешность измерений находится с заданной вероятностью;

- интервал, в котором систематическая составляющая погрешности измерений находится с заданной вероятностью;

- числовые характеристики систематической составляющей погрешности измерений;

- числовые характеристики случайной составляющей погрешности измерений;

- функция распределения систематической составляющей погрешности измерений;

- функция распределения случайной составляющей погрешности измерений.

Формы представления результатов измерений

1.	При выражении точности измерений интервалом, в котором с установленной вероятностью находится суммарная погрешность измерения, устанавливается следующая форма представления результатов измерения:

Х; ΔΣ от Δн до Δв;Р,

где X - результат измерения измеряемой величины;

ΔΣ, Δн, Δв - соответственно суммарная погрешность измерения с нижней и верхней ее границами;

Р - установленная вероятность.

Например: 121 м/с; ΔΣ, от 1 до 2 м/с; Р = 0,99.

- При выражении точности измерений интервалом, в котором с установленной вероятностью находится систематическая составляющая погрешности измерения, стандартной аппроксимацией функции распределения случайной составляющей погрешности измерения и средним квадратическим отклонением случайной составляющей погрешности измерения, устанавливается следующая:

где Δс, Δсн, Δсв - соответственно систематическая составляющая погрешности измерения, нижняя и верхняя ее границы;

Рс - заданная вероятность, с которой систематическая составляющая погрешности находится в этих границах;

σ(Δ°) - среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности измерения;

fст(Δс°)- стандартная аппроксимация функции распределения случайной составляющей погрешности измерения.

Например: 10,75 м3/с; Δс от 0,15 до 0,23 м3/с; Рс = 0,95; σ(Δ°) = 0,20 м3/с; равн.

Примечание: аппроксимация - это приближенное выражение величины.