13 ДИСКРЕТНOE ПРЕДСТАВЛЕНИE НЕПРЕРЫВЕНЫХ ВЕЛИЧИН

Под непрерывной величиной x(t) следует понимать величину, которая может иметь в заданном диапазоне бесконечно большое число значений в определенном интервале времени при бесконечно большом числе моментов времени.

Под дискретным сигналом понимают сигнал, у которого информация заложена не в размере величины, используемой для передачи этой информации, а в соответствующем ей количестве сигналов, их взаимном расположении и т.д., причем дискретный сигнал в отличие от непрерывного может иметь только определенное конечное число значений.

Дискретная величина может быть прерывной во времени (дискретизированной) или (и)  прерывной по значению (квантованной).

t1

x1

x

t

x(t)

Рисунок 4.1 непрерывная величина

Δt

t1

x1

x

t

Дискретизированная величина является прерывной по времени. Значения величины отличны от нуля только в определенные (заранее известные) моменты времени. Процесс преобразования непрерывной величины в дискретизированную называется дискретизацией. Промежуток времени Δt между двумя ближайшими моментами дискретизации называют шагом дескритизации. Шаг дискретизации может быть как равномерным, так и не равномерным.

Рисунок 4.2 Дискретизированная величина

Квантованная величина является прерывной по значению. Значения величины в заданном диапазоне  принимают конечное число значений. Процесс преобразования непрерывной величины в квантованную называется квантованием.

В процессе квантования текущее значение непрерывной величины заменяется ближайшим фиксированным значением, которые заранее известны. Разность Δt между двумя ближайшими значениями квантования называют ступенью квантования. Ступень квантования может быть как постоянной, так и не переменной.

x

x1

t1

Δx

t

Рисунок 4.3 Квантованная величина

Непрерывная величина может быть одновременно и дискретизированной, и квантованной.

Δt

Δx

x

t

Рисунок 4.4 Дискретизированная и квантованная величина

Под аналоговой величиной понимают некоторую вторичную величину,  все значения которой являются непрерывной функцией значений непрерывной, (исходной) величины. Если первичная величина непрерывна, то аналоговая величина тоже непрерывна. Но если первичная величина дискретна, то аналоговая величина тоже дискретна.

Цифровой сигнал – это частный случай дискретного сигнала, когда соответствующая ему информация представлена в виде цифр.

Кодирование (шифрация) получение по определенной системе правил числового значения квантованной величины в виде комбинации цифр

Для восстановления сигнала необходимо выполнения условия:

где Δt – время дискретизации, fв – частота верхней гармоники входного сигнала.