15 ИНФОРМАЦИОННО-измерительные системы

Усложнение современного производства, развитие научных исследований привело к необходимости измерений одновременно сотен и тысяч физических величин. Значительно увеличились потоки измерительной информации, возросла сложность ее обработки с целью принятия решений, что вызвало появление такого вида средств измерений, как измерительные системы.

Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого пространства (среды, объекта и т.п.) с целью измерения одной или нескольких физических величин, свойственных этому пространству (объекту, среде и т.п.) называется измерительной системой (ИС). Различают: 1) измерительная информационная система (ИИС) – система, предназначенная для целей представления информации в виде, необходимом потребителю; 2) измерительная контролирующая система (ИКС) – система, предназначенная для целей контроля параметров технологического процесса, явления, движущегося объекта и т.п.; 3) измерительная управляющая система (ИУС) – система, предназначенная для целей автоматического управления технологическим процессом, движущимся объектом и т.п.; 4) измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) – функционально объединенная совокупность средств измерений, ЭВМ и вспомогательных устройств, предназначенных для выполнения в составе ИИС конкретных измерительных задач.

Из приведенных определений видно, что данное разделение весьма условно. Все виды измерительных систем взаимно перекрываются, их структурное построение во многом аналогично. На рисунке 13.1 приведена обобщенная структурная схема измерительной системы.

Объект

Устройство

измерения

Устройство

обработки

информации

Устройство

хранения

информации

Устройство

представления

информации

Устройство

воздействия

на объект

Устройство

управления

ЭВМ

Рис. 13.1 Общенная структурная схема измерительной системы

Некоторые составляющие в конкретной ИС могут отсутствовать. Основная область применения ИС: научные исследования, испытания и контроль сложных изделий, управление технологическими процессами. По организации алгоритма функционирования различают:

1) системы с жестким алгоритмом функционирования – алгоритм работы ИС постоянен, не меняется;

2) программируемые системы – алгоритм работы ИС меняется в соответствии с заранее заданной программой, учитывающей особенности функционирования объекта;

3) адаптивные системы – алгоритм работы, а иногда и структура ИС, изменяются в зависимости от изменений измеряемых величин и условий работы объекта исследования.

С целью универсализации ИС все разнообразные измеряемые и контролируемые физические величины представляют унифицированными электрическими сигналами (непрерывные, импульсные, кодово-импульсные сигналы, параметры или диапазоны изменения параметров которых нормируются государственными стандартами).