# 1   ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТРОЛОГИИ. ПРЕДМЕТЫ И ЯВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА КАК ОБЪЕКТЫ ПОЗНАНИЯ, ИХ СВОЙСТВА

1.1. Современная метрология

Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

В более широком плане метрология может быть определена как наука об установлении (определении) количественных характеристик физических объектов. Предметом метрологии являются методы и средства измерений, а также методы и средства достижения и обеспечения установленной точности.

Измерения всегда представляют собой физический эксперимент. Выполняются измерения техническими средствами, к свойствам которых предъявляются требования, гарантирующие установленную точность в оговоренных условиях.

В целом, метрология — комплексная научная дисциплина, охватывающая математические, физические и технические аспекты как самих измерений, так и проблемы обеспечения установленной точности. В соответствии с кругом охватываемых проблем метрология состоит из теоретической метрологии, законодательной метрологии и практической (прикладной) метрологии.

Теоретическая метрология — раздел метрологии, предметом которого является разработка фундаментальных основ метрологии. Она представляет собой исходные положения, результаты анализа физических процессов и явлений, используемых при измерениях, аппарат формализованного описания объектов, условий, процедур и средств измерений, алгоритмическое обеспечение метрологического анализа и метрологического синтеза, принципы выбора и определения единиц измерений, их воспроизведения и передачи от эталонов рабочим средствам измерений.

Законодательная метрология — раздел метрологии, предметом которого является установление обязательных технических и юридических требований по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимости точности измерений в интересах общества. Законодательная метрология обеспечивает формирование нормативной базы создания и использования средств измерений, гарантирующей достижение требуемых характеристик получаемых результатов измерений.

Практическая (прикладная) метрология — раздел метрологии, предметом которого являются вопросы практического применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии. Прикладная метрология обеспечивает практическую реализацию разработанных методов с помощью измерительных средств и создание системы обеспечения единства измерений.

1.2. Основные положения и понятия

В основе метрологии лежат следующие базовые положения.

Физическая величина — одно из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

Единица измерения физической величины — физическая величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное единице, применяемая для количественного выражения однородных с ней физических величин.

Система единиц физических величин — совокупность основных и производных единиц физических величин, образованная в соответствии с принципами для заданной системы физических величин.

Размер физической величины — количественная определенность физической величины, присущая конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу. Предполагается, что размер физической величины существует объективно (вне зависимости от того, измеряем мы эту величину или нет).

Значение физической величины — выражение размера физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц. Конкретное значение физической величины является результатом ее измерения.

Истинное значение физической величины — значение физической величины, которое идеальным образом характеризует в качественном и количественном отношениях соответствующую физическую величину.

Действительное значение физической величины — значение физической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него. Например, при поверке некоторого (испытуемого) вольтметра его показания сравнивают с показаниями более точного (образцового) вольтметра. В этом случае показания образцового вольтметра принимают за действительное значение напряжения.

Измерение физической величины — совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины (установление значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств).

Результат измерения физической величины (значение величины, полученное путем ее измерения) — установленное значение величины, характеризующей свойство физического объекта, представляемое действительным числом с принятой размерностью (размерность определяется выбранной единицей измерений).

Точность измерений — одна из характеристик измерения, отражающая близость к нулю погрешности результата измерения.

Мера точности (погрешность результата измерения) — отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины. Истинное значение величины неизвестно, его применяют только в теоретических исследованиях. На практике используют действительное значение.

Средство измерений (СИ) — техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

Мера физической величины — средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью.

Метрологическая характеристика средства измерений — характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений и его погрешность.

Метрологическое обеспечение измерений — деятельность, направленная на создание эталонных средств измерений, а также разработку и применение метрологических правил и норм, обеспечивающих требуемое качество измерений.

Метрологическая аттестация средства измерений — признание метрологической службой узаконенным для применения средства измерений единичного производства (или ввозимого единичными экземплярами из-за границы) на основании тщательных исследований его свойств.

Поверка средств измерений — установление органом государственной метрологической службы (или другими официально уполномоченным органом, организацией) пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждение их соответствия установленным обязательным требованиям.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗМЕРЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Объекты измерений — это реальные физические объекты (материальные объекты, процессы или явления) природного или технического происхождения, свойства (физические величины) которых подлежат измерению.

Реальные физические объекты имеют множество свойств (характеристик, параметров), часто взаимосвязанных, зависящих от условий реализации, в совокупности определяющих, как правило, чрезвычайно сложную структуру такого объекта. Так как экспериментатор не в состоянии воспринимать объект целиком во всем его многообразии, то он абстрактно представляет реальный объект. Абстрагирование при представлении реального объекта состоит в выделении его наиболее существенных свойств и признаков, представлении этих свойств и признаков в форме, которая необходима для последующего теоретического и экспериментального исследования. А.Эйнштейн писал, что не существует эмпирического метода без чисто умозрительных понятий и систем и не существует систем чистого мышления, при более близком изучении которых не обнаруживался бы эмпирический материал, на котором они строятся.

Такое упрощенное представление реального физического объекта является моделью этого объекта.

Модель объекта — это математическое, физическое или иное описание (представление) объекта, при котором выделяются существенные для конкретных целей измерений свойства объекта.

Один и тот же физический объект может иметь различные модели в зависимости от цели измерений. Здесь следует напомнить, что измерение никогда не является самоцелью. Цель измерений определяется совокупностью требований при проведении исследовательских, технологических или конструкторских работ. Так, моделью резистора на постоянном токе или на низких частотах может быть некоторое постоянное сопротивление. Этот же резистор на повышенных частотах имеет другую модель, включающую в себя кроме постоянного сопротивления реактивные составляющие — емкости и индуктивности.

Выбор модели объекта является весьма ответственной процедурой при проведении измерительного эксперимента. Модель должна быть адекватной и достаточной (полной) для решения поставленной измерительной задачи. При этом погрешность неадекватности не должна превышать допустимых значений.

В общем случае выбор модели объекта можно представить в следующей последовательности. В каждом конкретном случае сначала выбирается измеряемая величина и принимается адекватная модель этой величины, затем при необходимости определяются другие свойства объекта исследования, влияющие на результаты измерений, принимаются модели физических величин отражающие эти свойства. В совокупности эти модели определяют модель объекта измерений для конкретной цели — измерения выбранной физической величины. Для другой цели (измерение другой физической величины) модель объекта будет другой.

Кроме того, для реальных условий эксперимента следует учесть возможное влияние внешних факторов на объект измерений. Это влияние может отразиться на изменении параметров принятой модели объекта, в том числе и на измеряемых параметрах.

Значение измеряемой величины без указания ее модели и измеряемого параметра не имеет смысла. Например, утверждение, что измеренное выходное напряжение некоторого генератора равно 10 В без указания формы выходного напряжения, явно недостаточно, поскольку это напряжение может быть напряжением постоянного тока, действующим значением синусоидального напряжения, амплитудным значением прямоугольных импульсов и т.п.

Измеряемую величину часто называют входным сигналом, или входным измерительным сигналом. Такое определение не является достаточно точным, однако оно широко используется в литературе и весьма удобно, поскольку многие вопросы описания моделей входных сигналов средств измерений подробно рассмотрены в хорошо разработанной теории сигналов.

Модели входных сигналов. В общем случае модели входных сигналов должны включать в себя следующие сведения:

- вид входного сигнала, представленный в той или иной форме;

- диапазон изменения сигнала;

- динамические характеристики сигнала.

Рассмотрим некоторые подходы при описании моделей входных сигналов. В зависимости от характера изменения измеряемой величины могут быть использованы модели квазидетерминированных сигналов и модели случайных сигналов.

В моделях квазидетерминированных сигналов вид сигналов описывается детерминированными функциями, некоторые параметры которых являются случайными величинами (случайнымы процессами). Вид сигнала определяет характер изменения измеряемой величины, а параметр — измеряемое значение этой величины. При измерении определяют конкретное значение измеряемой величины как конкретной реализации случайной величины. Параметр не может быть детерминированной величиной, так как в этом случае пропадает цель измерения, поскольку значение измеряемой величины априори (до опыта) известно.

Примерами таких сигналов являются функция включения и синусоидальная функция (рисунок 2), параметры которых — амплитуда для функции включения и действующее значение (применительно к измерению напряжения) синусоидального сигнала — являются неизвестными. Так, при измерении сопротивления постоянного резистора, например с номинальным значением RH = 5,1 кОм и 10%-м разбросом, в качестве модели может быть использована функция включения, а при измерении напряжения промышленной частоты с UH = 220 В — синусоидальная функция. До измерений возможные значения измеряемых величин могут определяться некоторыми плотностями распределения W(R) и W(U). На рисунке 2, в представлена возможная плотность распределения любой из этих величин, при этом для сокращения числа рисунков приняты обозначения X ≡ R или X ≡ U.

В результате измерений по показаниям приборов (омметра и вольтметра) находят конкретные значения измеряемых величин, например Rпр = 4,9 кОм и Uпр = 215 В. В результате измерений находят оценку измеряемой величины, а не ее истинное значение, что обусловлено погрешностями измерений.