3 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Основными характеристиками измерений являются принципы, методы и точность измерений. Принципы измерений – это физические эффекты (явления), на которых основаны измерения (пьезоэлектрический, термоэлектрический, фотоэлектрический и др.). Обычно они реализуются в преобразователях.

Метод измерения – совокупность использования приемов (способов) сравнения измеряемой величины с ее единицей в соответствии с выбранным принципом измерений. Все методы измерений делятся на методы непосредственной оценки и сравнения.

При методе непосредственной оценки значение величины определяют непосредственно по отсчетному устройству средства измерений (амперметра, вольтметра, микрометра и др.). Мера, отражающая единицу измерения (дольные и кратные ее части), в измерении не участвует. Ее роль в показывающем устройстве играет шкала, проградуированная при его производстве с помощью достаточно точных средств измерений.

Метод сравнения с мерой предусматривает необходимость сравнивать измеряемую величину с величиной, воспроизводимой мерой. В зависимости от путей реализации различают несколько методов сравнения

При методе противопоставления измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения. Примером может служить взвешивание груза на равноплечих весах, когда результат измерения определяется как сумма массы гирь и показания по шкале весов.

При дифференциальном методе измеряемая величина сравнивается с однородной величиной известного размера, воспроизводимого мерой. Характерным примером этого метода, иногда называемого методом неполного уравновешивания, является измерение сопротивления с помощью вольтметра, переключателя и регулируемого потенциометра. С помощью переключателя вольтметр включается в цепь с измеряемым сопротивлением или в цепь с регулируемым потенциометром (мерой). При достижении одинаковых показаний вольтметра искомое сопротивление будет равно сопротивлению потенциометра.

Нулевой метод измерений – частный случай дифференциального – заключается в том, что результаты воздействия на средство измерений измеряемой величины и меры уравновешиваются до нулевого показания. Характерным примером нулевого метода является измерение активного сопротивления мостом постоянного тока (рисунок 2).

Рисунок 2 - Мостовая схема измерения сопротивления

При уравновешенной схеме гальванометр G показывает нуль, при этом выполняется условие rx  r2 = r1  r3. Отсюда rx = r1  r3 / r2.

Метод совпадения заключается в том, что разность между измеряемой величиной и известной величиной (мерой) измеряют, используя совпадения отметок шкал. Например, определение числа оборотов по совпадению частоты вращения метки и известной частоты вспышек генератора на стробоскопе.

При методе замещения измеряемую величину замещают мерой известной величины. Примером использования этого метода служит измерение емкости конденсатора, включенного в колебательный контур. Изменением частоты напряжения, подаваемого на колебательный контур от измерительного генератора, можно добиться резонанса. После этого вместо конденсатора с неизвестной емкостью в контур включается конденсатор с регулируемой известной емкостью (мерой) и вновь настраивается контур в резонанс, при этом неизвестная емкость будет равна известной емкости меры.