- ЭТАЛОНЫ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

Эталон единицы величины - средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы величины (кратных либо дольных значений единицы величины) с целью передачи ее размера другим средствам измерений данной величины, утвержденное в порядке, установленном уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации.

Для обеспечения единства измерений необходимо точное воспроизведение, хранение установленных единиц величин и передача их размера средствам измерений, находящихся в применении в различных отраслях народного хозяйства.

Размер единиц воспроизводится, хранится и передается с помощью эталонов.

Классификация эталонов приведена на рисунке 1.

По международной и национальной принадлежности эталоны подразделяют на международные, межгосударственные и национальные эталоны.

Международный эталон - эталон, принятый по международному соглашению в качестве международной основы сличения с ним по размеру единиц национальных эталонов.

Международные эталоны хранит и поддерживает Международное бюро мер и весов (МБМВ). Важнейшая задача деятельности МБМВ состоит в систематических международных сличениях национальных эталонов крупнейших метрологических лабораторий разных стран с международными эталонами, а также и между собой, что необходимо для обеспечения достоверности, точности и единства измерений как одного из условий международных экономических связей. Сличению подлежат как эталоны основных величин системы СИ, так и производных. Установлены определенные периоды сличения. Например, эталоны метра и килограмма сличают каждые 25 лет, а электрические и световые эталоны - один раз в 3 года.

по ТОЧНОСТИ

Исходные эталоны

Подчиненные эталоны

0 – го разряда

1 – го разряда

Первичные эталоны (ГПЭ)

Вторичные эталоны (ГВЭ)

Рабочие эталоны

2 – го разряда

Государственные эталоны

Эталоны метрологических служб

по

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

по

ХАРАКТЕРУ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочие СИ

Рисунок 1 - Эталоны единиц величин. Классификация эталонов

Межгосударственный эталон - межгосударственный эталон СНГ, утвержденный в установленном порядке, обеспечивающий воспроизведение и хранение единицы физической величины с точностью, удовлетворяющей потребностям стран-членов СНГ, предназначенный и применяемый для передачи размеров единицы эталонам заинтересованных государств Содружества.

Национальный эталон - эталон, признанный официальным решением в качестве исходного для государства.

Национальная система обеспечения единства измерений в любой промышленно развитой стране основывается на принятой в законодательном порядке национальной системе единиц измерений и государственных (национальных) эталонах.

Государственные эталоны являются национальным достоянием, определяют уровень научного, технического и культурного развития страны.

Эталоны по подчиненности подразделяются на первичные (исходные), вторичные и рабочие эталоны.

Первичные эталоны воспроизводят и (или) хранят единицы и передают их размеры с наивысшей точностью, достигнутой в данной области измерений.

К вторичным эталонам относят эталоны сравнения и эталоны-копии.

Эталоны сравнения предназначены для взаимного сличения эталонов, которые по тем или иным причинам нельзя непосредственно сличать друг с другом.

Эталоны-копии предназначены для передачи размера единицы рабочим эталонам.

Рабочие эталоны подразделяются на разряды и предназначены для передачи размера единицы подчиненным, ниже расположенным по поверочной схеме эталонам и для поверки рабочих средств измерений.

Эталоны единиц величин применяются только для работ, связанных с передачей размеров (поверки, калибровки, сличения).

Государственные эталоны хранят, исследуют и применяют в соответствии с утвержденными правилами проведения этих работ, а также в соответствии с требованиями государственных поверочных схем.

За соблюдение правил хранения и применения государственных эталонов несет ответственность ученый хранитель эталона.