Лекция «Экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей среды»

Предприятие наносит  ущерб окружающей среде в результате сверхнормативного загрязнения окружающей среды.

Экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде – это стоимостное выражение затрат, необходимых для восстановления окружающей среды и потребительских свойств природных ресурсов (статья 108 экологического кодекса Республики Казахстан).

Должностные лица уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в месячный срок с даты установления факта нанесения ущерба окружающей среде проводят сбор и анализ необходимых материалов и проводят экономическую оценку нанесенного ущерба.

Экономическая оценка ущерба проводится на основании «Правил экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды», утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 27 июня 2007 года № 535 (с изменениями от 21 июня 2016 года № 367).

Экологический ущерб может определяется прямым или косвенным методами.

Прямой метод экономической оценки ущерба состоит в определении фактических затрат, необходимых для восстановления окружающей среды, восполнения деградировавших природных ресурсов и оздоровления живых организмов посредством наиболее эффективных инженерных, организационно-технических и технологических мероприятий. Должностными лицами уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в первую очередь рассматривается возможность осуществления мероприятий по восстановлению окружающей среды лицом, нанесшим ущерб окружающей среде. Соответствующие обязательства по проведению мероприятий по восстановлению окружающей среды излагаются в гарантийном письме юридического лица, нанесшего ущерб окружающей среде, с указанием конкретных мероприятий и сроков их проведения. Стоимость мер по ликвидации последствий ущерба определяется по их рыночной стоимости. При экономической оценке ущерба прямым методом должностные лица уполномоченного органа в области охраны окружающей среды могут привлекать независимых экспертов. В качестве экспертов могут выступать экологические аудиторы, специалисты проектных, инженерных и научных организаций.

Косвенный метод экономической оценки ущерба применяется в случаях, когда не может быть применен прямой метод экономической оценки ущерба. Экономическая оценка ущерба косвенным методом определяется в зависимости от видов воздействия на окружающую среду путем суммирования ущерба по каждому ингредиенту. Постановлением Правительства РК № 535 от 27 июня 2007 года были утверждены правила экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды.

Превышение фактических объемов эмиссий над установленными нормативами определяется путем инструментального замера либо расчетным путем в соответствии с утвержденной в установленном законодательством порядке методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду.

Уровень экологической опасности и экологического риска нарушения экологического законодательства определяется должностными лицами в области охраны окружающей среды по специально разработанным критериям, о которых будет сказано ниже.

Косвенный метод экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды предполагает применение формул.

Экономическая оценка ущерба косвенным методом от загрязнения атмосферного воздуха

выбросами от стационарных источников и от сжигания газа на факелах, сверхустановленных нормативов по і-ому ингредиенту определяется по формуле:

Ui = (Сфакт i  – Снор i) х 3 600/1 000 000 х А х Т х 2,2 МРП х 10 х K1 х К2

где: Ui – экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха от стационарных источников и от сжигания газа на факелах і-ым ингредиентом, тенге;

Сфакт i – фактический выброс і-ого загрязняющего вещества, выявленный в ходе государственного либо производственного экологического контроля, гр/сек;

Снор i  – норматив выброса і-ого загрязняющего вещества, г/сек;

А – коэффициент относительной опасности, определяемый по формуле:

А = 1/ПДК і

где ПДК  і – предельно допустимая среднесуточная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе;

Перевод фактической массы загрязнителя в условные тонны осуществляется путем умножения его массы в тоннах на коэффициент опасности (А)

Т – время работы оборудования за период нанесения ущерба, принимаемое за время, прошедшее с последней проверки, проведенной в ходе государственного либо производственного экологического контроля (в часах);

МРП – месячный расчетный показатель, установленный законодательными актами на

соответствующий финансовый год;

10 – повышающий коэффициент;

К1  – коэффициент экологической опасности вещества;

К2 – коэффициент экологического риска.

Экономическая оценка ущерба от загрязнения водных ресурсов сверх установленных

нормативов по і-ому ингредиенту определяется по формуле:

Ui = (Сфакті – Снормі) х V х N х МРП х A x 10 х К1 х К2

где: Ui – экономическая оценка ущерба от загрязнения водных ресурсов і-ым ингредиентом (тенге);

Сфакті – фактическая концентрация i-ого загрязняющего вещества в сточных водах, мг/л.;

Снормі – норматив сброса і-ого загрязняющего вещества, мг/л.;

V – объем водоотведения за период, принимаемый за время, прошедшее с последней факт

проверки, проведенной в ходе государственного либо производственного экологического контроля, млн. куб. м;

N = 30 – для сброса сточных вод в водные объекты;

N = 18 – для сброса сточных вод на накопители, рельеф местности и поля фильтрации;

МРП – месячный расчетный показатель, установленный законодательными актами на

соответствующий финансовый год;

A – коэффициент относительной опасности, определяемый по формуле:

А = 1/ПДК і,

где ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в водном

объекте данного вида;

10 – повышающий коэффициент;

K1 – коэффициент экологической опасности

К 2 – коэффициент экологического риска

Экономическая оценка ущерба от размещения і-го вида отходов производства и потребления сверх установленных нормативов определяется по формуле:

Ui – (Fфакті – Fнормі) х С і х 10 х K1 х К2

где: Ui – экономическая оценка ущерба от размещения і-ого вида отходов производства и

потребления, тенге;

F факті – фактический объем размещения і-го вида отходов производства и потребления за проверяемый период, тонн;

F нормі – нормативный объем размещения і-ого вида отходов производства и потребления за проверяемый период, тонн;

С і – ставка платы за размещение 1 тонны і-го вида отходов производства и потребления,

установленная в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, тенге;

10 – повышающий коэффициент;

K1 – коэффициент экологической опасности

К 2 – коэффициент экологического риска

Критерии определения уровня экологической опасности,
  вызванной нарушением экологического законодательства

| Критерии | Коэффициент экологической опасности |
| --- | --- |
| Размещение отходов на территории предприятий, предназначенных для складирования (усовершенствованные свалки, полигоны, склады, навозохранилища и другие территории, разрешенные для складирования и захоронения, а также объекты, отвечающие экологическим требованиям); организованные сбросы в водоемы и накопители; организованные источники выбросов | 1 |
| Размещение отходов на необустроенных территориях предприятий; сбросы сточных вод в примитивные накопители, неорганизованные источники технологически обоснованных выбросов | 1,5 |
| Технологически необоснованные выбросы и сбросы на территории предприятий; размещение отходов на территории сельскохозяйственных угодий и не покрытых лесом земель государственного лесного фонда | 2,0 |
| Выбросы, сбросы, размещение отходов на терри- тории покрытых лесом земель государственного лесного фонда, селитебных и особо охраняемых природных территориях, в водоохранных зонах и акваториях водоемов (включая высохшие), 1 и 2 пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 1 и 2 зоны округов санитарной охраны курортов | 3,0 |

Критерии определения уровня экологического риска,
  вызванного нарушением экологического законодательства

| Критерии | Коэффициент экологического риска |
| --- | --- |
| Нарушение является первым нарушением данного вида за последние три года со стороны юриди- ческих и физических лиц, причинивших ущерб | 1 |
| За последние три года имело место от одного до трех нарушений данного вида со стороны юриди- ческих и физических лиц, причинивших ущерб | 1,1 |
| За последние три года имело место от четырех до десяти случаев нарушений данного вида со стороны юридических и физических лиц, причинивших ущерб | 1,5 |
| За последние три года имело место более десяти нарушений данного вида со стороны юридических и физических лиц, причинивших ущерб | 2 |