Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЕГОРОВ А. А.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

Методические указания к курсовому проекту  по дисциплине «Энергетические установки транспортной техники» для специальности 050713 – Транспорт, транспортная техника и технологии Часть третья

Усть-Каменогорск

2013

УДК 621.43/075.8/

Егоров  А. А. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ Часть третья. Конструирование и расчет основных элементов и систем автомобильных двигателей.  Методические указания к  курсовому проекту для студентов специальности 050713 «Транспорт, транспортная техника и технологии» дневной и заочной форм обучения По дисциплине «Энергетические установки транспортной техники» – Усть-Каменогорск,  ВКГТУ,  2013. — 51с.

В методических указаниях изложена  последовательность и методика  выполнения основных этапов конструирования и расчета на прочность основных деталей, сопряжений, механизмов и вспомогательных систем тепловых энергетических установок для транспортной техники. Приводятся  образцы существующих конструкций, анализ требований к детали и приводится методика и порядок выполнения расчетов по оценке совершенства конструкции и обеспечения длительного срока работоспособности .

Утверждены учебно-методическим советом ФМиТ

Протокол № 5  от 21 января 2010 г.

Подписано в печать   4. 02. 2010  Печать офсетная Формат  60*84/16

Усл. печ. л.  3.0  Уч. изд л 2.8

Тираж 100   Заказ №    Цена договорная

©       Восточно-Казахстанский

государственный   технический

университет  им. Д. Серикбаева

2010.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1Общие положения к расчету | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 Основные показатели конструкции двигателя | 4 |
| 1.2 Постановка задачи | 5 |
| 2 Конструирование и расчетна прочность | 6 |
| 2.1 Обоснование и выбор исходных параметров к расчету | 6 |
| 2.2 Обзор конструкций и расчет корпусных элементов двигателя | 8 |
| 2.3 Обзор конструкций и расчет элементов поршневой группы | 15 |
| 2.4 Конструктивный обзор и расчет элементов шатунной группы | 27 |
| 2.5 Конструктивный обзор и расчет элементов коленчатого вала КШМ | 39 |
| Список литературы | 48 |
| Приложение А – Характеристики прочности конструкционных сталей используемых в транспортном машиностроении | 49 |
| Приложение Б –Примеры выполнения графической части проекта | 50 |

1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТУ

1.1 Основные показатели конструкции двигателя

В качестве основных показателей по оценке совершенства конструкции, надежности и обеспечения ожидаемых положительных показателей в процессе эксплуатации используются мощностные и конструктивные параметры, которые обеспечивают достижение желаемых результатов.

К ним относятся:

- средняя скорость поршня   (м/с) и частота вращения вала - (об/мин);

- отношение хода поршня к диаметру цилиндра – ();

- среднее эффективное давление рабочего цикла -  ( МПа);

- число цилиндров  и диаметр цилиндра - .

Средняя скорость поршня   (м/с) определяет быстроходность двигателя. С увеличением скорости поршня повышается тепловая теплонапряженность поршневой группы двигателя, существенно возрастают силы инерции элементов перемещения пропорционально зависимости -  , пропорционально возростает износ элементов КШМ и сокращается срок ресурса работоспособности.

Для обеспечения приемлемых  скоростей перемещения поршня для высоко оборотных двигателей как правило используется уменьшение  отношения хода поршня к диаметру цилиндра – (). С уменьшением () при сохранении литража увеличивается диаметр цилиндра и вместе с тем  силы давления газов на поршень и другие элементы КШМ.

Среднее эффективное давление рабочего цикла -  ( МПа)  зависит от совершенства организации процессов газообмена, термодинамического процесса подвода и использования энергии теплоты и затрат работы совершаемой рабочим телом на преодоление механических сопротивлений и привод вспомогательных агрегатов и систем;

Число цилиндров  и диаметр цилиндра -  непосредственно взаимосвязаны, при сохранении рабочего литража двигателя. При увеличении диаметра цилиндра возрастают нагрузки на элементы КШМ. При уменьшении диаметра цилиндра и параллельном увеличении числа цилиндров , снижаются инерционные силы перемещения масс, что позволяет получить дополнительную мощность, за счет возможности повышения частоты вращения вала. При увеличении диаметра цилиндра повышается эффективный к п д с понижением тепловых потерь. В двигателя с использованием легкого топлива и воспламенением от энергии искры зажигания, с увеличением диаметра цилиндра возрастает опасность появления детонационного сгорания. Смещение момента воспламенения на такт расширения будет сопровождаться дополнительными тепловыми потерями.

1.2 Постановка задачи

При проектировании энергетических установок, для автомобилей, тракторов, самоходной транспортной техники и техники, используемой в горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве, следует исходить из комплекса взаимосвязей, существующих между экономическими, энергетическими, массовыми показателями, совершенством организации тепловых процессов, методами упрочнения ответственных деталей,  технологией производства, определяющих надежность агрегата в целом.

Высокая надежность энергетических установок при их использовании на  автомобилях (500— 800 тыс, км с дизелями, 250—350 тыс, км с бензиновыми двигателями и 8000 ч работы тракторных дизелей) определяется оптимальным сочетанием принятых значений запаса прочности и ограничением предельно-допускаемых максимальных напряжений, возникающих в блок-картере, головке цилиндров, прокладке газового стыка, коленчатом вале, шатуне, поршневом пальце, поршне, кольцах и деталях механизма газораспределения.

Большое значение имеет также структурная жесткость, с учетом типа выбранной силовой схемы, использования более совершенных конструктивных форм, правильного распределения металла с учетом технологических и термических условий работы, силовых связей и правильного расположения опорных узлов взаимного крепления.

Стабильность теплового состояния двигателя, полнопоточная очистка масла, двухступенчатая очистка поступающего воздуха являются факторами, обеспечивающими длительную и надежную эксплуатацию энергоустановок.

Основными направлениями современного развития легковых и грузовых  автомобилей, строительно-дорожной техники, техники агропромышленных комплексов и хозяйств, самоходной горнодобывающей техники являются:

– повышение средней технической скорости движения;

–повышения мощности и тяговых характеристик энергетических установок;

– увеличение грузоподъемности и производительности транспортной техники;

– снижение собственной массы силового агрегата;

– обеспечение надежности и сохранения первоначальных параметров;

– обеспечение экологической безопасности.

Номинальная мощность энергетических установок определяется из условия обеспечения требуемых скоростей движения при заданной полной массе автомобиля, тягача, трактора, грузодоставочной техники.

Число и расположение цилиндров выбирают с учетом получения оптимальных показателей по массе,  габаритных размеров и расположения  отделения для энергоустановки.

2 КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ

2.1 Обоснование и выбор исходных параметров к расчету

Выполнение расчетов в объеме курсового проекта предполагает выполнение сокращенного варианта по определению геометрических размеров и механических напряжений с учетом режима максимальных нагрузок в основных силовых элементах двигателя, способных проявиться в реальных условиях эксплуатации.

Выбор силовой схемы блок-картера, расположение и число цилиндров при проектировании энергоустановки для нового автомобиля, трактора и другой техники определяется:

1) требованиями к создаваемой конструкции в отношении расположения двигателя на автомобиле или тракторе, получения минимальных габаритных размеров;

2) стремлением получить конструкцию с минимальной массой и  повышенной жесткостью блок-картера;

3) уравновешенностью сил инерции и равномерностью крутящего момента;

4) типом системы охлаждения;

5) материалами, применяемыми   для   изготовления блок-картера, головки цилиндров, прокладки газового стыка и деталей цилиндров и поршневой группы.

Число цилиндров выбирают исходя из значений номинальной мощности, частоты вращения, сил инерции поступательно-движущихся и вращающихся масс  и равномерности крутящего момента.

Для автомобильных конструкций двигателей имеется тенденция сокращения их длины путем перехода от однорядных блоков к двухрядным V-образным.

Длина V-образного двигателя уменьшается примерно на 30% и масса снижается на 20—25%.

Установка восьмицилиндровых V -образных двигателей на легковых автомобилях позволила увеличить полезную длину кузова на 300—400 мм при одновременном снижении массы автомобиля.

При необходимости уменьшения высоты двигателя целесообразно применять конструкции с горизонтальным расположением цилиндров или коротко ходовые V-образные. Наименьший габаритный объем двигателя получается при угле развала цилиндров 90°.

Наименьшую удельную массу имеют двигатели с V-образным расположением цилиндров. Снижение массы достигается за счет уменьшения длины блок-картера и коленчатого вала.

При разработке двигателей с высокими мощностями, рекомендуются двигатели V-образной  конструкции с числом цилиндров десять и с углом смещения кривошипов коленчатого вала 72°.

В настоящее время большее число моделей двигателей выпускаются короткоходовыми с отношением S/D  равным 0,8 — 1,0 для бензиновых двигателей и 0,9 — 1,05 для дизелей. Выбор отношения S/D дает возможность влиять на габаритные размеры и массу двигателя.

К преимуществам коротко ходовых конструкций относятся:

1) возможность повышения частоты вращения вала без повышения средней скорости поршня;

2) повышение срока службы деталей поршневой группы;

3) повышение коэффициента наполнения цилиндров двигателя с уменьшением скоростей впуска, прямо пропорциональных скорости поршня;

4) снижение тепловых потерь в охлаждающую жидкость. 
Конструктивная компактность энергоустановок для транспортных  машин и других видов техники характеризуется габаритной мощностью (в кВт/м3 )

N г = Nе/Vг

После деления и умножения на рабочий объем цилиндров Vл габаритная мощность выразится через произведение коэффициента компактности ψ = Vл/ Vг на литровую мощность Nл , т. е.

N г = ψ Nл

В нашем случае при выполнении проекта основные параметры тип двигателя (бензиновый, дизельный), назначение (для легкового или грузового автомобиля), силовая схема блок картера, номинальная эффективная мощность – , номинальная частота вращения вала -, число цилиндров –, отношение –  (), отношение длинны шатуна к радиусу кривошипа  принять на основании задания.

Размеры цилиндропоршневой группы (диаметр цилиндра –, ход поршня –, общий рабочий литраж двигателя, значение максимального расчетного давления газа на поршень , для режима максимального крутящего момента,   необходимо принять на основании предварительного или ранее выполненного теплового расчета.

Значения массы поршневой группы – , массы шатуна , масса кривошипа   и приведенные массы возвратно-поступательно движущихся деталей , массу деталей вращательного движения , максимальные значения инерционных сил и  других сил , , ,  , оказывающих воздействие на рассматриваемые элементы двигателя , принять на основании предварительного локального расчета или ранее выполненного полного расчета динамических сил по данному двигателю.

2.2 Обзор конструкций и расчет корпусных элементов двигателя

2.2.1 Обзор конструкций корпусных элементов

Блок-картеры. По силовой загрузке, сложности конструкции и по назначению, как опорного элемента,  блок-картеры являются основной несущей деталью энергоустановки. Конструкция блок-картера отражает все особенности организации рабочего цикла и дополнительных систем обеспечения работоспособности энергоустановок. Основным показателем удачной конструкции блок-картера является достаточная жесткость, которая обеспечивает:

- возможно минимальный вес, с обеспечением длительного сохранения первоначальных параметров состояния и формы;

- нормальную работу всех привязанных элементов других узлов, механизмов и отдельных деталей.

Для двигателей с жидкостным охлаждением блок картеры выполняют по следующим силовым схемам.

1) Блок-картеры с несущим блоком цилиндров. Такая конструкция предусматривает наличие силовых шпилек, через которые сила давления газов на плоскость головки блока передается на боковые стенки блок картера.  При вставной мокрой гильзе, в конструкциях с «несущей рубашкой», разрываться будут только стенки водяной рубашки и межцилиндровых перегородок. При отливке блок отливают с верхней половиной картера как одно целое, рисунок 1.

Рисунок 1 – Блок – картер с несущим блоком цилиндров

2) Блок-картеры с несущими силовыми шпильками. При такой конструкции шпильки ввертываются в верхнюю половину картера и сжимаютрубашку охлаждения цилиндров и вставную  мокрую гильзу. Блок картер в подобных конструкциях может быть отлит из алюминиевого сплава, рисунок 2.

Рисунок 2 – Блок – картер с несущими шпильками

Рисунок 3 – Блок – картер V -образного короткоходного дизеля

В однорядных и V-образных двигателях с жидкостным охлаждением, цилиндры обычно отливают в виде одного блока и как одно целое с верхней половиной картера. Такая монолитная отливка обеспечивает большую жесткость в плоскостях действия сил инерции, давления газов и их моментов. Высокая жесткость блок-картера обеспечивает минимальные деформации в зонах коренных подшипников, гильз цилиндров и плоскости стыков блока с головкой цилиндров. В этом случае, наружные стенки и внутренние перегородки блока выполняются более тонкими, что обеспечивает снижение массы блок картера и расход металла.

При отливке блока из чугуна, для крепления головки блока цилиндров устанавливают короткие шпильки и при затяжке головки блок не сжимается.

Жесткость блок-картера может быть повышена путем:

1) оребрения перегородок, лежащих в плоскостях коренных подшипников;

2) расположения плоскости крепления нижней половины картера ниже плоскости разъема коренных подшипников ;

3) размещения коренных подшипников после каждого цилиндра;

4) использования блоков с сухими гильзами и отлитыми как  целое с верхней частью картера.

Толщина стенок и перегородок верхней половины чугунного картера составляет 5—6 мм.  Толщина стенок водяной рубашки и перегородок блока составляет 3—4 мм.

Применение алюминиевых деталей, отлитых под давлением, позволяет создать более тонкие и прочные стенки отливок. Замена чугунных блок-картеров и головок блока цилиндров на алюминиевые, для бензиновых двигателей, позволяет на 50 … 60% уменьшить  массу двигателя.

С использованием новых технологий в настоящее время, толщина стенок чугунных отливок доведена до 3,0—3,5 мм. В этом случае, массы чугунных блок-картеров приближаются к массам алюминиевых блоков.

Наружный диаметр бобышек в зоне коренных подшипников и длина резьбы в бобышках под шпильки должны быть не менее, чем в 2 раза больше их диаметра.

При проектировании блок-картера необходимо обращать внимание на то, чтобы силы давления газов, действующие на силовые шпильки, передавались от головки блока цилиндров непосредственно шпилькам крышек коренных подшипников через укрепляющие ребра во внутренних перегородках.

Чтобы избежать больших деформаций при затяжке силовых шпилек, толщина опорной стенки чугунного блока цилиндров (со стороны газового стыка) должна быть не менее 8—12 мм.

Гильзы. Сухие гильзы устанавливаются  по всей высоте  цилиндра в блоке или  ограничиваются запрессовкой гильз  в  верхней части цилиндра, где предполагается повышенный износ от боковой силы на рассматриваемом участке. Толщина стенки сухой гильзы составляет 2—4 мм. Применение вставных сухих гильз позволяет увеличить износостойкость поверхности при малых затратах дорогостоящих легирующих примесей.

При использовании мокрых гильз достигаются следующие преимущества: упрощается литье блок-картеров, повышается тепловой отвод, уменьшается неравномерность нагрева, снижается трудоемкость ремонта.

Для сохранения геометрической формы во время работы гильза имеет два направляющих центрирующих пояса: верхний и нижний. Опорные плоскости для мокрой гильзы делают в кольцевых приливах блока, жесткость которых должна быть такой, чтобы при затяжке силовых шпилек как можно меньше нарушалась геометрическая форма гильзы.

Уплотнение нижнего стыка мокрой гильзы и блока достигается обычно с помощью двух резиновых колец, канавки для которых протачиваются на наружной поверхности направляющего пояса гильзы. В некоторых конструкциях устанавливают дополнительное уплотняющее опорное кольцо.

Толщину стенок цилиндра выбирают из условия получения достаточной жесткости, при которой овализация цилиндра не будет возникать как при сборке двигателя, так и во время его работы под действием нормальной силы поршня. Толщина стенок мокрых чугунных гильз колеблется в пределах 5—8 мм. Длину гильзы устанавливают из условия выхода нижней кромки поршня при его положении в н. м. т. до 0,2 Dц.

При положении поршня в н. м. т. его уплотняющий пояс должен соприкасаться с гильзой, омываемой охлаждающей жидкостью. Долговечность гильз зависит от следующих факторов: конструкции гильзы; материалов гильзы и поршневых колец и технологии их изготовления; микрогеометрии поверхности гильзы и кольца; твердости ее поверхности; стабильности теплового состояния цилиндра.

В качестве мероприятий, повышающих долговечность гильз, рекомендуется следующее:

1. Установка в системе охлаждения термостата, который позволяет поддерживать стабильное тепловое состояние двигателя в пределах 90—95° С. При применении термостатов износ гильз уменьшается примерно в 2 раза.

2.Размещение перед радиатором управляемых жалюзей.

3.Вентиляция картера для удаления пропущенных газов в объем картера.

4.Установка полнопоточного фильтра тонкой очистки масла.

5.Применение двухступенчатой и трехступенчатой очистки воздуха с обязательным использованием бумажных фильтров.

Головки цилиндров. Силовые напряжения в элементах головки цилиндров возникают при затяжке силовых шпилек в процессе сборки, от сил давления газов в процесс работы и в результате неравномерного нагрева объема головки блока. Термические напряжения как результат неравномерного нагревания силовой плиты головки достигают 250 МН/м2 и могут значительно превышать механические напряжения.

Температура поверхности, омываемой газами, достигает в чугунных головках примерно 350° С. Градиенты температур по толщине стенки составляют 8—10° С/мм и на плоскости в радиальных направлениях 6—8° С/мм. Перепады температур между отдельными точками силовой стенки чугунной головки доходят до 150° С.

Конструкция головки цилиндров зависит от формы камеры сгорания, расположения клапанов, впускных и выпускных каналов, наружных трубопроводов и направления потоков охлаждающей жидкости.

В двигателях внешним смесеобразованием и с верхним расположением клапанов широко распространены полусферические камеры сгорания с двусторонним поперечным или односторонним продольным размещением клапанов,  клиновидные камеры с односторонним расположением клапанов.

а)                                                                               в)

Рисунок 4 – Конструкция головки блока цилиндров бензинового двигателя

а) – конструкция головки блока цилиндров с рядным расположением клапанов;

в) – конструкция головки блока цилиндров с четырех клапанной камерой сгорания на цилиндр.

Наибольший эффект в отношении улучшения энергетических и экономических показаний и снижения токсичности отработавших газов достигается при симметричных камерах сгорания, расположенных в поршне. Конструкция плоской головки при этом упрощается, так как размещение впускных каналов (тангенциальных или винтовых) с необходимыми проходными площадями не вызывает затруднений .

Конструкции головок цилиндров дизелей зависят от способа смесеобразования и типа камеры сгорания Выбор числа шпилек и их равномерное размещение являются основной задачей при проектировании головок. Оба мероприятия обеспечивают надежность газового стыка.

Толщину нижней опорной стенки головки блока цилиндров выбирают из условия получения достаточной жесткости, чтобы избежать коробления седел клапанов при нагрузке головок силами давления газов, и обеспечения  надежного газового стыка.

Толщина нижней опорной стенки головок блока цилиндров с увеличением диаметра цилиндра устанавливается согласно предлагаемой линейными зависимости.

Для дизельных двигателей δг= 1,5+0,09Dц

Для бензиновых  двигателей δг= 0,09Dц

Толщина стенок рубашки охлаждения δг= 2,2+0,03Dц

Толщина опорной стенки в  головках  из  алюминиевого  сплава  принимается  на 2 мм больше.

Силовые шпильки . Силовые шпильки вворачиваются в блок цилиндров и используются для стягивания отдельных элементов двигателя ( блока цилиндров и головки блока) через уплотняющую прокладку головки блока. Стягивание головки блока и блока цилиндров,  через уплотняющую прокладку, обеспечивает уплотнение газового стыка. Таким образом, силовые шпильки в первую очередь подвергаются нагрузке растяжения силой предварительной затяжки Рпр.

При нагревании двигателя в результате неравенства температур и коэффициентов линейного расширения материалов головки, блока и шпильки, возникает дополнительная сила Рt.

Расчет силовой шпильки сводится к определению

1) силы предварительной затяжки Рпр ;

2) силы давления газов на поверхность камеры сгорания Рг ;

3) суммарной растягивающей силы РΣ , приходящейся на шпильку в момент достижения максимального давления сгорания в нагретом двигателе и соответствующего ей максимального напряжения;

4)запаса прочности.

При расчете исходят из предположения, что силу давления газов Рг  при сгорании воспринимают ближайшие к цилиндру шпильки (обычно четыре — шесть) и что сила затяжки их передается только на ближайших к цилиндру участках головки и блока.

Если сгорание произошло не в крайнем цилиндре, то близлежащей частью блока воспринимаются 75—85% силы Рг,  а при сгорании в крайнем цилиндре 85—95% этой силы. Сила давления газов, приходящаяся на одну шпильку на участке достижения максимального значения давления в объеме камеры сгорания, это угол положения вала и поршня φ = 375 … 390 о п.к.в., определяется по формуле

Мн

где Рz — максимальное давление сгорания;

Fпкс — площадь проекции поверхности камеры сгорания на плоскость стыка;

i — число силовых шпилек. 
Сила предварительной затяжки Рпр определяется с использованием зависимости

Мн  ,

где  -- коэффициент затяжки шпильки для соединений с прокладками;

-- коэффициент основной нагрузки резьбового соединения.

Во время тактов впуска и выпуска шпилька нагружается только силой предварительной натяжки Рпр.   Сила газа Рг является переменной составляющей суммарной силы, растягивающей шпильку.

С учетом ранее предложенного решения на этапе предварительных расчетов будем считать, что суммарная и расчетная максимальная сила переменного цикла, действующая на шпильку в нагретом двигателе, определится как сумма двух сил:

Мн

Минимальная растягивающая сила, соответственно, равна

Мн

Минимальные и максимальные напряжения в силовых шпильках определяются по наименьшему  сечению  стержня  шпильки и  по  внутреннему  диаметру резьбы (в МПа)

σmin 0 = Pp min / F0          σmin p = Pp min / F0p

σmax 0 = Pp max / F0        σmax p = Pp max / F0p

где F0   – площадь минимального сечения стержня шпильки , в м2;

F0р– площадь сечения шпильки по внутреннему диаметру резьбы, в м2.

Запас прочности по пределу прочности или по пределу текучести

или                      .

Значения предела прочности и предела текучести для соответствующего металла принять по ранее приведенной таблице.

3.2.3 Материалы блоков, гильз и силовых шпилек

Блок-картеры автотракторных двигателей отливают из чугуна марок СЧ 24-44, СЧ 40-60, СЧ 15-32 и СЧ 32-52.

Цилиндры, отлитые как одно целое с блоком из чугунов указанных марок, обладают недостаточной износостойкостью. Введение легирующих присадок никеля, хрома и меди и изменение структуры чугунов не увеличивает заметно их износостойкость. Одним из способов повышения износостойкости гильз цилиндров является применение антикоррозионных сухих гильз, изготовленных из кислотоупорного высоколегированного чугуна аустенитной структуры, имеющего следующий химический состав: 2,6 --- 3,0% С; 1,4% Si; 0,8—4,3% Мn; 1,8—2% Сг; 16—17% Ni и 5—7% Сu.

Мокрые гильзы изготовляют из легированных чугунов. Твердость гильз после термической обработки должна быть равна НВ363—444.

Для изготовления блоков, картеров и головок с малой массой применяют следующие алюминиевые сплавы:

для блоков — сплавы, имеющие хорошие литейные качества;

для литых головок цилиндров — сплав АЛ5, обладающий высокими механическими показателями при повышенной температуре;

для головок цилиндров двигателей с воздушным охлаждением — сплавы АЛ5 и АК4 (кованные головки).

Материал силовых шпилек блоков должен иметь возможно более высокий предел упругости, так как при повышении его уменьшаются остаточные деформации. При установке шпилек, изготовленных из стали с высоким пределом упругости, уменьшается возможность ослабления газового стыка вследствие понижения силы затяжки. Силовые шпильки двигателей изготовляют из стали 40Х и углеродистых сталей.

Обзор конструкций и расчет элементов поршневой группы

Обзор конструкций элементов поршневой группы

Обзор конструкций поршней. В режиме работы двигателя, поршень воспринимает осевые силы давления газов и инерционные силы, переменные по величине и направлению. Их суммарное действие перераспределяется на нормальную боковую силу, действующую перпендикулярно оси поршневого пальца и прижимающей поршень к стенке цилиндра.

Вместе с тем, отдельные элементы поршня нагружаются силами:

—  от перепада  давления газов над кольцом и под ним;

—  инерции масс поршневых колец;

— от ударов, возникающих при перекладке поршня  в в. м. т..

Рисунок 5 –  Типовые конструкции поршней для  дизельных двигателей:

а — в и е — монометаллические, г — армированные стальными кольцами,

д — с охлаждением маслом

Рисунок 6 –  Типовые конструкции поршней для   двигателей с внешним смесеобразование и воспламенением от импульсного источника:

а — биметаллический, б — биметаллический с поперечными прорезями,

в и г — монометаллический, , д — с симметричной камерой в поршне

При разработке конструкции поршня используются статистические конструктивные параметры, отнесенные к диаметру  цилиндра или к высоте Н поршня .

Высота поршня определяется числом компрессионных и маслосъемных колец, высотой жарового пояса над первым компрессионным кольцом и диаметром пальца.

Теплота, воспринимаемая днищем поршня, передается через кольца и направляющий пояс к стенкам охлаждаемой гильзы, маслу, со стороны картерного пространства и другими путями. В быстроходных двигателях через компрессионные кольца отводится 50—60% теплоты.

У дизелей относительная высота поршня Н/В значительно больше, чем у бензиновых двигателей из-за болъшего числа компрессионных и маслосъемных колец, высокого жарового пояса, большей высоты межкольцевых перемычек и направляющего пояса. Если поршни короткие, то в момент изменения направления боковых сил в в. м. т. наблюдается при малых отношениях Н/В перекидывание поршней, сопровождающееся стуками и повышенным износом.

У поршней бензиновых двигателей относительная высота жарового пояса значительно меньше, чем у поршней дизелей. Несмотря на меньшую высоту Ii (до 0,06 В) и большую среднюю температуру газов за цикл, у бензиновых двигателей температура уплотняющего пояса и колец ниже, чем у дизелей, что определяется характером процесса сгорания бензовоздушной смеси.

Понизить температуру в зоне расположения компрессионных колец в поршнях дизелей можно с помощью следующих мероприятий:

1) удаления кольцевого пояса от днища поршня путем увеличения высоты жарового пояса до ;

2) уменьшения зазоров между жаровым поясом и гильзой и, следовательно, проходной площади для газов к первому кольцу. Чтобы предотвратить заедание поршня при малых зазорах, жаровой пояс и одну-две перемычки между кольцами делают с лабиринтными канавками;

3) увеличения толщины переходов от днища к бобышкам под палец к направляющему поясу для интенсивного отвода теплоты от горячего днища и более равномерного распределения теплоты по всему объему металла;

4) заливки стальных поясов (альфин-процесс) с канавками для одного или двух компрессионных колец, Стыковая поверхность стальных поясов с алюминиевым сплавом является «тепловым дросселем» и препятствует подводу тепла к кольцам.

У поршней бензиновых двигателей уплотняющий пояс иногда отделяют от направляющего двумя симметрично расположенными поперечными прорезями, которые препятствуют отводу теплоты от днища поршня в направляющий пояс. Обе части поршня соединены между собой только в зоне бобышек. В этом случае теплота от днища передается стенкам цилиндра в основном через компрессионные кольца.

Уменьшение количества теплоты, подводимой к направляющему поясу, позволяет сократить зазоры между направляющей частью и гильзой, но температура днища поршня при этом повышается. При наличии поперечных прорезей уменьшается жесткость поршня. Толщину днища поршня выбирают исходя из величины максимальных давлений сгорания, получения необходимой жесткости поршня и интенсивного отвода от него теплоты. Переходы от днища к уплотняющему поясу к бобышкам должны быть массивными. Приливы или ребра увеличивают жесткость поршня и препятствуют его овализации.

Перемычки между компрессионными кольцами нагружаются силами давления газов, инерции масс колец и трения. Перемычку между первым и вторым кольцами, как правило, делают более высокой. В дизельных двигателях высота первой перемычки достигает 0,065 В. В бензиновых двигателях 0,05В. По мере удаления от днища поршня, высоту  перемычек обычно уменьшают. Для повышения прочности перемычек, при сохранении неизменной их высоты, следует уменьшать их ширину и увеличивать радиус сопряжения торцовых плоскостей с боковыми стенками канавок. В канавках для маслосъемных шлицованных колец сверлят 6—12 дренажных отверстий для отвода масла во внутреннюю часть поршня. В канавках для маслосъемных шлицованных колец сверлят 6—12 дренажных отверстий для отвода масла во внутреннюю часть поршня.

Диаметр отверстий для отвода масла примерно равен высоте канавки для масляного кольца. При установке маслосъемных колец скребкового типа дренажные отверстия располагают обычно в поясе ниже кольца.

Таблица 1. 3начения отношений конструктивных параметров поршней

|  | Относительные параметры | Бензиновые двигатели |  | Дизельные двигатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3000 мин-1 |  | 4200 мин-1 |
|  | Высота поршня H/Dц | 0,90—1,30 |  | 1,16—1,54 |  | 1,16—1,22 |
|  | Высота верхней части поршня h1/ Dц | 0.45—0,75 |  | 0,6—1,0 |  | 0,6—1,0 |
|  | Высота юбки поршня hю/ Dц | 0,6—0,8 |  | 0,6—1,10 |  | 0,6—1,0 |
|  | Расстояние от нижней кромки поршня до оси пальца H1 / H | 0,41—0,61 |  | 0,38—0.50 |  | 0,53 |
|  | Диаметр бобышек dб / Dц | 0,3—0,5 |  | 0,3—0,5 |  | 0,3—0,5 |
|  | Расстояние между торцами бобышек b0/ Dц | 0,3—0,5 |  | 0,3—0,5 |  | 0,3—0,5 |
|  | Толщина стенки головки поршня s/ Dц | 0,05—0,1 |  | 0,05—0,1 |  | 0,05—0,1 |
|  | Толщина стенки юбки поршня δю | 1,5—4,5 |  | 2,0—5,0 |  | 2,0—5,0 |
|  | Высота жарового пояса h/ Dц (е) | 0,06—0,09 |  | 0,14—0,20 |  | 0,104—,13 |
|  | Толщина днища hд/Dц поршней: литых штампованных (δ) | 0,07—0,08 0.05—0,07 |  | 0,15—0,20 0,12—0,15 |  | 0,13—0,18 |
|  | Высота первой перемычка hп/Dц | 0,03—0,05 |  | 0,04—0,06 |  | 0,04—0,05 |
|  | Радиальная толщина кольца t Компрессионного маслосъемного | 0,04—0,045 0,04—0,043 |  | 0,04—0,045 0,04—0,043 |  | 0,04—0,045 0,04—0,043 |
|  | Высота кольца а | 2,0—4,0 |  | 3,0—5,0 |  | 3,0—5,0 |
|  | Радиальный зазор кольца в канавке поршня Δ t Компрессионного маслосъемного | 0,7—0,95 0,9—1,0 |  | 0,7—0,95 0,9—1,0 |  | 0,7—0,95 0,9—1,0 |
|  | Внутренний диаметр поршня di | Dц- 2(s+ t+ Δ t) |  |  |  |  |
|  | Число масляных отверстий в канавке масляного кольца | 6—12 | 6—12 |  | 6—12 |  |
|  | Диаметр отверстий в канавке масляного кольца | (0,3…0,5)а | (0,3…0,5)а |  | (0,3—0,5)а |  |
|  | Наружный диаметр поршневого пальца dп/ Dц | 0,22—0,28 | 0,3—0,38 |  | 0,3—0,38 |  |
|  | Внутренний диаметр поршневого пальца dв/ dп | 0,65—0,75 | 0,5—0,7 |  | 0,5—0,7 |  |
|  | Длина поршневого пальца lп/ Dц Закрепленного плавающего | 0,88—0,93 0,78—0,88 | 0,88—0,93 0.8—0,9 |  | 0,88—0,93 0.8—0,9 |  |
|  | Длина втулки шатуна lш/ Dц Закрепленного пальца плавающего пальца | 0,28—0,32 0,33—0,45 | 0,28—0,32 0,33—0,45 |  | 0,28—0,32 0,33—0,45 |  |
|  | Конструктивная масса, кг/м2 | 260—300 | 260—300 |  | 160 —190 |  |

Направляющий пояс высотой Н2 воспринимает нормальные нагрузки и обеспечивает положение поршня, по оси цилиндра. Относительная высота направляющего пояса Н2/Н у дизелей меньше чем у бензиновых  двигателей, что объясняется большим числом компрессионных колец и более широким жаровым поясом у дизелей.

Положение оси пальца выбирают из условия равномерного распределения нагрузки от нормальной силы по несущей высоте поршня.

У дизелей в среднем относительная высота оси пальца Н1/Н = 0,44, 
а у бензиновых двигателей Н1/Н 0,52. 
Поршни бензиновых и дизельных двигателей изготовляют из специальных алюминиевых сплавов, коэффициент линейного расширения которых колеблется в зависимости от их химического состава. этот коэффициент линейного расширения стальной или чугунной гильзы цилиндра значительно меньше и составляет (11 …..12)10-6 1/град. Разница коэффициентов линейного расширения материалов поршня и гильзы и разница их температурного состояния определяет текущее значение зазора между ними. 
Для повышения долговечности поршневой группы зазор между несущей поверхностью поршня и гильзой в нагретом двигателе должен быть по возможности малым и одинаковым по высоте поршня.

В настоящее время в бензиновых двигателях применяют поршни из алюминиевых сплавов следующих конструкций:

1) монометаллические с поперечными прорезями 1 между уплотняющим и направляющим поясами;

2) биметаллические с поперечными прорезями 1  и углублениями в зоне бобышек, перекрытыми стальными пластинами;

3) биметаллические терморегулируемые с поперечными прорезями и с жестким неразрезным направляющим поясом;

4) биметаллические терморегулируемые без поперечных и продольных прорезей с цилиндрическими вставками 5 и 4;

5) монометаллические без прорезей.

Обзор конструкций поршневых колец Выбор формы, конструктивных параметров и методов повышения долговечности поршневых колец выполняется с учетом выполняемых ими функций:

- газоуплотнения надпоршневого пространства;

- отвода теплоты от поршня в стенки гильзы;

- удаления излишков масла. 
Поршневые кольца относятся к лабиринтному типу уплотнений с упругими подвижными элементами. Величина неизбежных утечек газов в подобных уплотнениях для поршневой группы ограничивается относительно небольшими пределами (0,5—1 %).

Газы из над поршневого пространства через зазоры проникают за кольцо и прижимают его к гильзе. Перетекание газов через канавки в сторону направляющего пояса поршня сопровождается дросселированием в зазорах и быстрым уменьшением давления за кольцами по мере удаления их от днища.

Конструктивные формы компрессионных и маслосъемных колец весьма разнообразны. Компрессионные и маслосъемные кольца значительно различаются между собой по конструктивным параметрам. Однако компрессионные кольца частично выполняют также функции масло распределения и маслосъема.

Рисунок 7 Типовые конструкции  компрессионных и маслосъемных колец.

Верхние компрессионные кольца покрывают слоем хрома для повышения износостойкости. У наиболее форсированных двигателей поверх слоя хрома или непосредственно на основной материал кольца наносят молибденовый слой толщиной до 0,25 мм.

Для улучшения маслосъемных свойств компрессионных колец подрезают их несущую поверхность, вследствие чего увеличивается радиальное давление.

Материалы поршней, колец и пальцев. К материалу поршней предъявляются следующие требования: 
1) малые плотность и конструктивная масса деталей; 
2) низкий коэффициент линейного расширения; 
3) сохранение требуемых механических свойств в диапазоне рабочих температур; 
4) высокие теплостойкость и износостойкость. 
Поверхности направляющего пояса поршней для лучшей прирабатываемости покрывают тонким слоем (3 мкм) олова или свинца, что позволяет сократить период обкатки.

Поверхность теплонапряженного днища и жарового пояса у форсированных дизелей покрывают для теплоизоляции пленкой окислов, толщиной до 100 мкм. Поршневые кольца изготовляют путем индивидуального или центробежного литья из серого или легированного чугуна с перлитной или сорбитной структурой с равномерно распределенным пластинчатым графитом. Для повышения долговечности и износостойкости компрессионных колец в условиях работы с граничным трением их рабочие поверхности покрыты слоем пористого хрома.

Поршневые пальцы, подвергающиеся цементации, изготовляют из сталей 15Х, I5ХА, I2ХНЗА и I8Х2Н4МА. Глубина цементации внешней цилиндрической поверхности пальцев достигает 0,8—1 ,2 мм при толщине стенки до 5 мм и 1,0—1,7 мм при толщине стенки более 5 мм с последующей закалкой. Для пальцев бензиновых двигателей применяют сталь 45. Внешнюю цилиндрическую поверхность пальцев закаливают на глубину 1—1,5 мм. Твердость этой поверхности пальца должна быть ВВС 56—65.

2.3.2 Расчет элементов поршневой группы.

Одним из наиболее напряженных элементов поршневой группы является поршень. Высокие газовые, инерционные и тепловые нагрузки в процессе работы двигателя требуют использования материалов с повышенными специальными свойствами. Поршни автотракторных двигателей изготовляют в основном из алюминиевых сплавов и реже из чугуна.

Основные конструктивные размеры элементов поршня принимаются с учетом ранее приведенных соотношений таблица 2 и рисунка 6. Величину верхней части поршня выбирают, исходя из обеспечения одинакового давления опорной поверхности поршня по высоте цилиндра и прочности бобышек,  ослабленных отверстиями для пропуска масла. Это условие обеспечивается при (h1 – h г) > dб/2,  где – h г — высота головки поршня.

Расстояние b между торцами бобышек зависит от способа 
крепления поршневого пальца и обычно принимается на 2— З мм больше длины верхней головки шатуна lш.

Конкретные значения конструктивных элементов поршня принимаются 
по прототипам с учетом соотношений, приведенных в таблице 2. 
Расчету подвергаются  днище поршня, стенка головки поршня, верхняя кольцевая перемычка,  опорная поверхность и юбка поршня.

Днище поршня рассчитывается на изгиб от действия максимальных газовых усилий Рz max , как равномерно нагруженная круглая плита, свободно опирающаяся на цилиндр. Для бензиновых  двигателей наибольшее давление газов достигается при работе на режиме максимального крутящего момента. Для дизелей максимальное давление газов обычно достигается при работе на режиме максимальной мощности.

Напряжение изгиба (МПа) в днище поршня

где  –   изгибающий момент, МН.м;

–  момент сопротивления изгибу плоского днища, м3

— максимальное давление сгорания, МПа;

Значения   принять предельно допустимым с учетом перспективы модернизации двигателя:

- для бензиновых двигателей = 7.2…. 8.0 МПа;

- для дизельных двигателей = 9.2…. 10.0 МПа

— внутренний радиус днища, м.

При отсутствии у днища ребер жесткости допустимые значения напряжений [] (МПа) лежат в пределах:

Для поршней из алюминиевых сплавов ……………20 – 25 МПа

Для чугунных поршней                            ……………40 – 50 МПа
При наличии ребер жесткости[]  возрастают:

Для алюминиевых поршней  …………………… дo 50 – 150 МПа

Для чугунных                          ……………………..…80 – 200 МПа

Рисунок 8 – Схема и обозначения к расчету поршня

Для выполнения расчетов принять конкретные значения согласно соотношений приведенных ранее в таблице 1  и значения занести в таблицу 2.

Таблица 2 Размерные параметры поршня

|  | Конструктивные параметры | Размерные значения в мм |
| --- | --- | --- |
|  | Высота поршня H |  |
|  | Высота верхней части поршня h1 |  |
|  | Высота юбки поршня hю |  |
|  | Растояние от нижней кромки поршня до оси пальца H1 |  |
|  | Диаметр бобышек dб |  |
|  | Расстояние между торцами бобышек b0 |  |
|  | Толщина стенки головки поршня s |  |
|  | Толщина стенки юбки поршня δю |  |
|  | Высота жарового пояса (е) |  |
|  | Толщина днища hд поршня: литых штампованных (δ) |  |
|  | Высота первой перемычкп hп |  |
|  | Радиальная толщина кольца t Компрессионного маслосъемного |  |
|  | Высота кольца а |  |
|  | Радиальный зазор кольца в канавке поршня Δ t Компрессионного маслосъемного |  |
|  | Внутренний диаметр поршня di |  |
|  | Число масляных отверстий в канавке масляного кольца |  |
|  | Диаметр отверстий в канавке масляного кольца |  |
|  | Наружний диаметр поршневого пальца dп |  |
|  | Внутренний диаметр поршневого пальца dв |  |
|  | Длина поршневого пальца lп Закрепленного плавающего |  |
|  | Длина втулки шатуна lш Закрепленного пальца плавающего пальца |  |
|  | Конструктивная масса, кг/м2 |  |

Кроме напряжений от давления газов в днище поршня возникают тепловые напряжения из-за разности температур внутренней и наружной поверхностей. Тепловые напряжения (МПа) охлаждаемых чугунных поршней

где ά = 11·10-6 — коэффициент линейного расширения чугуна, 1/град;

Е (1,0 … 1,2)∙105 — модуль упругости чугуна, МПа;

g — удельная тепловая нагрузка, Вт/м2 ; δ – толщина днища, см;

λтеп = 58 - коэффициент теплопроводности чугуна. Вт/(м . К).

Для четырехтактных двигателей приближенно

g = 11,63 (6000 + 26·п)∙ Pi cp

где п — частота вращения, об/мин (для бензиновых двигателей п= пм, а для дизелей п = пN ; Pi ср — среднее индикаторное давление, МПа.

Для бензиновых двигателей при= пм , принять Pi ср =1.1 …1.3 МПа.

Для дизелей при пN  , принять Pi ср = 1.0 … 1.2 МПа.

Суммарное напряжение (МПа) в охлаждаемом чугунном днище

Допустимые суммарные напряжения в чугунных днищах автомобильных и тракторных двигателей находятся и допускаются в пределах

σΣ = 150 … 250 МПа.

Головка поршня в сечении х — х, рисунок 6, ослабленная отверстиями для отвода масла, проверяется на сжатие и разрыв.

Напряжение сжатия (МПа)

σсж =Pz max / Fx-x

где Pz max = Pz·Fп — максимальная сила давления газов на днище поршня, МН;

Fx-x —площадь сечения х—х, м2 :

Здесь  — диаметр поршня по дну поршневых канавок, м2 ;

— площадь продольного диаметрального сечения 
масляного канала, м2.

Допустимые напряжения на сжатие для поршней из алюминиевых сплавов [σсж] = 30 …. 40 МПа, а чугунных — [σсж] = 60 …. 80 МПа.

Напряжение разрыва (МПа) в сечении x—x

Сила инерции возвратно-поступательно движущихся масс (МН) определяется для режима максимальной частоты вращения при холостом ходе двигателя

где   — масса головки поршня с кольцами, расположенная выше сечения

х — х, определяемая по геометрическим размерам;

= (0,4 … 0,6) mп , кг;

mп — масса поршневой группы, кг;

— радиус кривошипа, м;

—  максимальная угловая скорость холостого хода двигателя, рад/с; 
 — отношение радиуса кривошипа к длине шатуна, по заданию.

Допустимые напряжения на разрыв для поршней из алюминиевых 
сплавов [σр]=4 … 10 МПа, а для чугунных —[σр] =  8 … 20 МПа.

Толщина верхней кольцевой перемычки hп форсированных двигателей с высокой степенью сжатия рассчитывается на срез 
и изгиб от действия максимальных газовых усилий Pz max.

Перемычка рассчитывается как кольцевая пластина, защемленная по окружности основания канавки диаметром

и равномерно нагруженная пластина по площади

силой        .

Напряжение среза кольцевой перемычки (МПа)

,

где  и   – диаметр цилиндра и толщина верхней кольцевой перемычки, мм.

Напряжение изгиба кольцевой  перемычки

Допускаемые напряжения  (МПа) в верхних кольцевых перемычках с учетом значительных температурных нагрузок находятся в пределах: 
- для поршней из алюминиевых сплавов ………..            30 … 40 МПа;

- для чугунных поршней………………………….             60 … 80 МПа;

Максимальные удельные давления (МПа) юбки поршня и всей высоты Н поршня на стенку цилиндра определяются соответственно из уравнений:

и

где — наибольшая нормальная сила, действующая на стенку цилиндра при работе двигателя на режиме максимальной мощности и определяемая по данным динамического расчета.

Для современных автомобильных и тракторных двигателей

и          МПа.

В целях предотвращения заклинивания поршней при работе двигателя, размеры диаметров головки  и юбки  поршня определяют, исходя из наличия необходимых зазоров  и  между стенками цилиндра и поршня в холодном состоянии. По статистическим данным

для алюминиевых поршней с неразрезными юбками

=(0,006… 0,008)∙ и         = (0,00 1…. 0,002) ∙ ,

а для чугунных поршней

=(0,004… 0,006)∙ и         = (0,00 1…. 0,002) ∙ .

Установив  и  определяют

= -                       и                               =-  .

Правильность установленных размеров  и  проверяют по формулам

где  и - диаметральные зазоры в горячем состоянии соответственно между стенкой цилиндра и головкой поршня и между стенкой цилиндра и юбкой поршня; мм;  и  — коэффициенты линейного расширения материалов цилиндра и поршня. Для чугуна  = = 11 . 10-6 1/К; для алюминиевых сплавов  = = 22 · 10-6  1/К; Тц , Тг  и Тю — соответственно, температура стенок цилиндра, головки и юбки поршня в рабочем состоянии. При водяном охлаждении Тц = 383 … 388,  Тг = 473 … 723 и Тю = 403 … 473 К, а при 
воздушном Тц = 443 … 463, Тг = 573+873 и Тю=483 … 613 К; Т0 = 293 К — начальная температура цилиндра и поршня.

При получении отрицательных значений  или , (натяг) поршень непригоден к работе. В этом случае необходимо увеличить 
или и соответственно уменьшить  или , или предусмотреть разрез юбки поршня. При нормальной работе поршня = (0,002 …  0,0025)∙  и = (0,0005 …  0,0015) · .

2.4 Конструктивный обзор и расчет элементов шатунной группы

2.4.1 Конструктивный обзор. Шатуны существующих конструктивных форм рядных двигателей могут быть разделены на три группы:

1) шатуны однорядных и V-образных двигателей с последовательным  расположением одинаковых  шатунов  на одной шейке вала;

2) шатуны с центральным сочленением — вильчатый  и внутренний для V-образных двигателей ;

3) главный —и прицепной  шатуны для  V-образных двигателей.

а)                                                            б)

Рисунок 9 – Схема расположения шатунов V – образных двигателей

В шатунах однорядных двигателей, а также в вильчатых, внутренних и главных шатунах кривошипные головки совмещены  по оси с основной осью шатунных шеек коленчатого вала.

Последовательная установка шатунов на одну шейку вала в V-образном двигателе является наиболее простым конструктивным решением, преимущественно распространенным в конструкциях автотракторных двигателей. Конструкция шатуна должна обеспечивать необходимую жесткость при минимальной массе.

Конструкция и форма верхней под поршень головки шатуна определяется из условий обеспечения надежности соединения, размерами и способом крепления поршневого пальца. Преимущественное распространение, для энергетических установок транспортной техники,  получили конструкции шатунов с  плавающими пальцами.

В случае установки поршней из алюминиевого сплава проворачивание в бобышках возможно только после нагрева поршня до 100—120 °С.

Конструкции верхних головок шатунов с защемленными пальцами изображены на рисунке 10.

а)                                      б)                     в)

Рисунок 10 – Конструктивные схемы верхней части шатунов

а) – для бензиновых двигателей;  б) – для дизельных двигателей

К преимуществам защемленных пальцев следует отнести:

1) уменьшение диаметра пальца, сокращение опорной поверхности в шатуне и увеличение ее в бобышках поршня;

2)уменьшение возможных перекосов стержня шатуна, возникающих вследствие нарушения параллельности осей пальца и шатунной шейки.

В двигателях с плавающими пальцами в поршневые головки запрессовывают с некоторым натягом бронзовые или биметаллические (стальные с заливкой тонкого слоя бронзы) втулки. Радиальная толщина стенки втулки обычно составляет 0,080—0,085 диаметра пальца.

В конструкциях с плавающими пальцами зазор между поверхностями пальца и бронзовой втулки в зависимости от наружного диаметра dн пальца колеблется в пределах Δ = (0,0004 … 0,0015) dн .

Длину поршневой головки выбирают из условия допустимого давления на палец или условий его защемления.

Для упрочнения поршневой головки путем повышения ее жесткости и уменьшения концентрации напряжений выполняют следующее:

1) увеличивают радиус перехода от полки стержня шатуна к наружной окружности радиуса и уменьшают сужение до полного его устранения;

2) располагают крайние полки шатуна в плоскости движения, что позволяет устранить консольность поршневой головки в плоскости, продольной оси пальца;

3) эксцентрично располагают отверстие под палец;

4) применяют трех полочный стержень, что также устраняет консольность поршневой головки и уменьшает изгиб пальца.

Отверстия для смазки поршневого пальца разбрызгиванием следует располагать в верхней части поршневой головки — вне зон концентрации напряжений.

Стержень шатуна симметричен относительно продольной оси кривошипной головки. Длину стержня шатуна выбирают при проектировании в зависимости от высоты двигателя и габаритных размеров картера.

Стержень шатуна изготовляют двутаврового сечения. Шатуны такого сечения хорошо штампуются и имеют большую жесткость при относительно малой массе. В автомобильных двигателях отношение высоты двутаврового сечения к ширине изменяется в пределах 1,4—1,8. Ширину наружных полок двутавра по длине шатуна делают в некоторых моделях неодинаковой — с расширениями  в местах перехода у поршневой и кривошипной головок, что повышает жесткость этих узлов.

Рисунок  11 – Конструктивные схемы  шатунов

а) – для дизельных двигателей;  б) – для бензиновых двигателей

К кривошипной головке шатуна предъявляются следующие требования:

1) высокая жесткость;

2) минимальные габаритные  размеры,  определяющие контуры картера и положение распределительного вала;

3) плавность форм, чтобы избежать больших концентраций напряжений, в местах изменения сечений и переходов;

4) возможность прохождения через цилиндр при демонтаже.

Кривошипные головки в многоцилиндровых двигателях выполняют разъемными. Крышку подтягивают с помощью болтов или шпилек, сила затяжки которых должна обеспечивать плотность стыка при работе двигателя на любом скоростном режиме.

Крышки кривошипных головок фиксируют от смещений в поперечном направлении призонными болтами, выступами в крышке или теле шатуна или треугольными шлицами.  Крышка может быть прикреплена к шатуну болтами или шпильками, ввертываемыми в тело верхней половины кривошипной головки.

а)                                                б)

Рисунок 12– Конструктивные схемы нижней головки шатунов

а) – с косым разрезом;     б) – с прямым разъемом

Верхние и нижние половины шатунных вкладышей четырехтактных двигателей работают в различных условиях. Верхнюю половину вкладыша нагружают в основном силы давления газов, которые передаются в течение сравнительно короткого отрезка времени рабочего цикла (в конце сжатия и в начале расширения). Нижнюю половину вкладыша нагружают силы инерции поступательно движущихся и вращающихся масс шатуна, действующие на вкладыши в течение значительно большего времени — около 75 % времени рабочего цикла.

Практически все шатуны имеют тонкостенные вкладыши , верхняя и нижняя половины которых взаимозаменяемы. Тонкостенные вкладыши устанавливают в кривошипную головку с натягом. Для обеспечения натяга высота вкладыша должна быть больше радиуса постели. Толщина стенок вкладыша в существующих двигателях изменяется в пределах примерно (0,03 … 0,05) dш.ш , толщина слоя заливки 0,2—0,5 мм.

Минимальный относительный зазор в подшипнике ограничивается его пропускной способностью масла и составляет 0,0005 мм. Осевой зазор вдоль шатунной шейки вала не превышает 0,10— 0,15 мм. Большие осевые зазоры могут привести к «центробежной откачке» масла из подшипника и к падению давления в масляном слое.

Вкладыши шатуна устанавливают с натягом. Величина натяга для автотракторных двигателей колеблется в пределах 0,04— 0,08 мм. При затяжке болтов в стенках вкладыша возникают предварительные касательные напряжения, достигающие 120—150 МН/м2 при натяге 0,08 мм. Меньшее напряжение относится к толщине вкладыша 4,5 мм и большее — к 2 мм. Для предупреждения возникновения вибраций вкладыша предварительное напряжение должно быть не более 100 МН/м2.

Шатунные болты подвергаются однозначным переменным нагрузкам. Основной нагрузкой является сила инерции поступательно движущихся частей и центробежная сила массы вращающейся части шатуна за вычетом массы крышки.

При малой жесткости кривошипной головки опорные поверхности головки и гайки болта перекашиваются — становятся непараллельными, в результате чего болт начинает изгибаться и в нем возникают дополнительные изгибные напряжения, не учитываемые расчетом.

Рисунок 13– Конструктивные схемы  шатунных болтов

При проектировании шатуна в первую очередь стремятся уменьшить возможность возникновения изгибных напряжений в болтах путем повышения жесткости бобышек кривошипной головки, уменьшения кольцевых опорных площадей головки и гайки болта, а также применения сферических самоустанавливающихся опорных поверхностей головки и гайки.

Диаметр стержня болта должен быть меньше внутреннего диаметра резьбы На практике площадь поперечного сечения болта принимается равной 80% площади поперечного сечения резьбы по внутреннему диаметру. Длина стержня болта с уменьшенным диаметром должна быть возможно большей.

Упругий длинный стержень подвергается изгибу в большей степени; при этом разгружается резьбовая часть болта. Для предохранения болтов от проворачивания делают подрезы головки болта, несимметричных головок  или фиксирующего выступа, расположенного с наружной стороны головки во избежание концентрации напряжений вблизи стержня.

2.4.2 Расчет элементов шатуна на прочность

Различные элементы шатуна работают в условиях знакопеременных и переменных напряжений, изменяющихся в широких пределах.

Расчет шатуна сводится к определению напряжений, деформаций и запасов прочности в поршневой головке, стержне, кривошипной головке и в стяжных болтах.

Поршневая головка шатуна во время процессов впуска и выпуска, подвергается разрыву силами инерции  поршневой группы, достигающими максимального значения при положении поршня в в. м. т. и сжатию от силы давления газов  за вычетом силы инерции .

Напряжения в стенках поршневой головки от сил инерции подсчитывают на режиме максимальной частоты вращения nхх max , устанавливаемой регулятором. В случае определения напряжений от сжимающих сил и запасов прочности расчет должен проводиться для режима, при котором размах цикла изменений напряжений максимален.

Расчетная разрывающая сила инерции при положении поршня в в. м. т.

,

сила сжатия

,

При этом обычно пренебрегают некоторым смещением максимальных значений силы   по отношению к в. м. т.

Кроме напряжений, вызываемых разрывающими и сжимающими силами, в поршневой головке шатуна возникают предварительные напряжения от запрессовки в нее с некоторым натягом Δ бронзовой втулки и от последующего увеличения натяга на величину Δt  вследствие разных коэффициентов линейного расширения материалов головки и втулки при нагреве до 100—130 °С.

При подсчете напряжений, температурный натяг, определяется из зависимости

Δt  = d ∙t·(άв — άс ),

где — внутренний диаметр верхней головки шатуна ; t — температура подогрева шатуна и втулки; άв — термический коэффициент расширения материала втулки; для бронзы άв =1,8·10-5 1/°С; άс — термический коэффициент расширения материала головки шатуна; для стали άс =  1,0∙10-5 1/°С.

Натяг Δ, при запрессовке втулки, принимают наибольшим согласно принимаемой  посадке.

От суммарного натяга Δ + Δt  на внутренней поверхности соприкосновения поршневой головки возникает давление, которое, исходя из его постоянства по всей цилиндрической поверхности, определяют из зависимости

— внешний диаметр головки (см. рис. 272);  — внутренний диаметр втулки;  — коэффициент Пуассона;  = 0,3;  — модуль упругости материала шатуна;  = 22· 104 МН/м2;  — модуль упругости материала втулки;  = 11,5·104  МН/м2.

Зная давление втулки на поршневую головку, по формулам Ляме подсчитываем  напряжения на внешней и внутренней поверхностях поршневой головки.

Напряжение на внешней поверхности головки

напряжение на внутренней поверхности

.

Напряжения  и   могут достигать 100—150 МН/м2.

Стержень шатуна работает в условиях знакопеременных нагрузок по асимметричному циклу — разрывается силами инерции поступательно движущихся масс, расположенных над расчетным сечением, и сжимается в момент сгорания силой, равной разности силы давления газов и силы инерции. Размах цикла напряжений не зависит от абсолютных величин сил инерции и достигает наибольшего значения при максимальном давлении сгорания.

Основными конструктивными параметрами стержня шатуна при оценке его прочности принимаются размеры среднего сечения В – В . Для современных автомобильных и тракторных двигателей эти значения можно получить при использовании зависимостей приведенных в специальной таблице 3.

Таблица 3 Определение параметров шатуна

| Размеры сечения шатуна | Бензиновые двигатели | Дизельные двигателя |
| --- | --- | --- |
| hш min | (0,5…0,55) dг | (0,5…0,55) dг |
| hш | (1,2…1,4) hш min | (1,2…1,4) hш min |
| bш | (0,5…0,6) lш | (0,55…0,75) lш |
| aш= tш | (2,5…4,0) | (4,0…7,5) |

Стержень шатуна рассчитывают на усталостную прочность в среднем сечении В – В от действия знакопеременных суммарных сил, возникающих при работе двигателя на режимах номинальной мощности  или режиме максимального крутящего момента.

Напряженное состояние стержня шатуна следует оценивать как по абсолютным значениям напряжений, так и по запасам прочности. Запас прочности сечения определяется в плоскости качания шатуна и в перпендикулярной плоскости. Условием равнопрочности стержня шатуна в перпендикулярных плоскостях x и   y является равенство  nx = ny

Сила, сжимающая стержень шатуна, достигает максимального значения на участке максимального давления рабочего хода. Его значение можно опредилить непосредственно или по результатов предварительно выполненного динамического расчета.

где   — сила инерции в в. м. т. поступательно движущихся масс, включая массу шатуна, расположенную над расчетным сечением;  — площадь поршня.

Растяжение стержня шатуна силой инерции   происходит во время впуска и выпуска в в. м. т., когда сила давления газов невелика.

Разрывающая сила при положении поршня в в. м. т.

,

Стержень шатуна рассчитывают по минимальному сечению, расположенному под поршневой головкой в зоне максимальной концентрации напряжений или по среднему значению поперечного сечения стержня шатуна. Максимальные напряжения от силы сжатия в сечении В – В

В плоскости качания шатуна

,

где  –   коэффициент учитывающий влияние продольного изгиба шатуна в плоскости его качания;

— предел упругости материала шатуна,

- момент инерции сечения В – В относительно оси x—x , м4 ;

–  площадь среднего сечения шатуна, м2 .

В плоскости, перпендикулярной плоскости качания шатуна

,

где  – коэффициент учитывающий влияние продольного изгиба шатуна в плоскости перпендикулярной плоскости качания шатуна;

– длина стержня шатуна между поршневой головкой и нижней головкой шатуна;

- момент инерции сечения В – В относительно оси y – y , м4

Максимальные напряжения, подсчитанные с учетом концентрации напряжений в зоне поршневой головки и изгиба стержня по приведенным выше уравнениям, достигают для дизелей 230—320 МН/м2 и для бензиновых двигателей 180—250 МН/м2.

Минимальное напряжение, в сечении В – В от растягивающей силы , определяется в плоскости качания шатуна и в перпендикулярной плоскости:

=

,

Средние и  амплитуды  напряжения цикла:

После этого определяют запасы прочности стержня шатуна по ранее приведенным уравнениям без или с учетом технологического фактора .

Запасы прочности для стержня вновь проектируемых автомобильных двигателей рекомендуется выбирать не ниже 2,0—2,5, чтобы в случае возможного заедания поршня при перегреве двигателя не произошло обрыва шатуна.

Напряжения изгиба, вызываемые касательными силами инерции стержня, как показали испытания, не превышают 6 % напряжения сжатия. Вследствие малых значений этих напряжений, а также сдвига по фазе с напряжениями сжатия их можно не принимать во внимание.

Определяем коэффициент запаса прочности по пределу усталости:

и

Здесь   -- коэффициент приведения ассиметричного цикла к равноопасному симметричному, принимается с учетом марки сталей и ее пределов прочности. Для сталей шатунов бензиновых двигателей (сталь40, сталь45, сталь40Х    принимают в пределах  = 0,12….0,17, для сталей шатунов дизельных двигателей  и принимают в пределах  = 0,16….0,23.

Расчет нижней кривошипной головки шатуна

Перед выполнением расчетов по определению напряжений в элементах нижней головки шатуна необходимо предварительно определится с основными конструктивными размерами. Для этого используем принятые конструктивные соотношения, полученные на основе статистических проверенных зависимостей. Такие зависимости приведены ниже в виде таблицы 4 .

Таблица 4 Определение конструктивных размеров кривошипной головки шатуна

| Конструктивные размеры кривошипной головки | Конструктивные соотношения и пределы изменения | Конструктивные размеры кривошипной головки | Конструктивные соотношения и пределы изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шатунной шейки | (0,56...0,75) Dц | Расстояние между шатунными болтами | (1,3 … 1,75) |
| Толщина стенки вкладыша Тонкостенного толстостенного | (0,03 … 0,05) 0,1 | Длина кривошипной головки | (0,45 … 0,95) |

Крышка нижней кривошипной головки шатуна нагружается в в. м. т. в начале такта впуска силами инерции поступательно движущихся и вращающихся масс, расположенных над плоскостью разъема кривошипной головки шатуна

где  — масса поршневой группы;    и   – соответственно массы шатунной группы, отнесенной к поршневой и масса шатунной группы отнесенной к кривошипу; –масса крышки кривошипной головки; –масса    шатунной группы, в кг.

Напряжение изгиба крышки (МПа) с учетом совместной деформации вкладышей определится из формулы

,

где   – расстояние между шатунными болтами , м;

и

–момент инерции расчетного сечения, соответственно вкладыша и крышки, м4;

– момент сопротивления расчетного сечения крышки без учета ребер жесткости, м3 ;

– внутренний радиус кривошипной головки, м;

– диаметр шатунной шейки, м;    – толщина стенки вкладыша,м;

– суммарная площадь крышки и вкладыша в расчетном сечении, м2.

Значение  изменяется в пределах 100 – 300 МПа.

Расчет шатунных болтов

Основным назначением шатунных болтов является обеспечить плотное стягивание разъема нижней головки шатуна и необходимую жесткость соединения и узла. Основной силой обеспечивающей необходимую жесткость и работоспособность узла можно назвать силу предварительной затяжки болта при стягивании верхней и нижней частей кривошипной головки шатуна. В процессе работы соединение  и болты дополнительно нагружается инерционными силами от сил инерции поступательно движущихся масс поршня и шатуна и вращающихся масс, расположенных над плоскостью разъема кривошипной головки шатуна. Силы инерции  стремятся разорвать болты. В связи с этим болты должны быть предварительно затянуты так, чтобы в процессе работы не была нарушена плотность соединения.

Разрушение и разрыв шатунных болтов происходит вследствие:

1) недостаточной силы затяжки болтов, что сопровождается раскрытием стыка и образованием на его поверхности наклепа;

2) чрезмерной затяжки болтов, сопровождающейся текучестью материала с дальнейшим ослаблением затяжки.

Величина сил инерции определяется из зависимости

Сила предварительной затяжки, соответственно

И суммарная сила растягивания болта составит

,

где  – коэффициент основной нагрузки резьбового соединения

где и  – податливость стягиваемых частей шатуна и податливость болта. Значение   принимается, согласно опытным данным, в пределах 0,15….0,25.

Максимальные и минимальные напряжения в теле болта определяем в сечении по внутреннему диаметру резьбы:

и          ,

где  ,  мм;

- диаметр шатунного болта,  мм;       -- шаг резьбы, мм.

Определив средние и амплитудные значения напряжений по циклу

.

Значение запаса прочности определяем по пределу текучести

Для болта запас прочности должен быть не ниже 2.

Материалы деталей шатунной группы

Шатуны бензиновых двигателей изготовляют из сталей  45, 45Г2, 40Х, 40ХН.

Для дизельных двигателей, работающих в условиях высоких давлений сгорания, — из легированных сталей 18Х2П4МА и 40Х2Н2МА с высокими пределами прочности и текучести.

Для изготовления болтов используются стали с высокими характеристиками прочности (35Х, 40Х, 40ХН). При больших напряжениях затяжки применяют легированные стали 18Х2Н4ВА, 20ХНЗА п 40ХНМА, у которых пределы текучести в 2,5—3,0 раза выше, чем у углеродистых сталей.

Для втулок поршневых головок шатунов форсированных двигателей можно применять алюминиевожелезистую бронзу Бр. АЖ 9—4, имеющую высокую твердость {НВ 110), оловянноцинковые бронзы твердостью НВ 80—90 и БрОЦС 4—4—2,5 {НВ 65—75), а также оловяннофосфористые бронзы {НВ 90—120). Указанные бронзы имеют хорошие износостойкость и сопротивляемость усталостным разрушениям.

Увеличение давления на шейки коленчатого вала обусловило необходимость применять антифрикционные сплавы с высокой сопротивляемостью усталостным разрушениям по сравнению с баббитовыми сплавами. Это позволило изготовлять надежно работающие биметаллические подшипники без значительного увеличения опорных поверхностей. В качестве такого сплава для заливки подшипников шатунов применяют свинцовистую бронзу Б р. СЗО (30% свинца) с твердостью НВ 30. Конечная толщина слоя свинцовистой бронзы после растачивания вкладыша равна 0,3—0,7 мм. Для уменьшения коррозии применяют электролитическое покрытие свинцовистой бронзы тонким слоем (толщиной 15—20 мк) сплава свинца с оловом или свинца с индием.

2.5 Конструктивный обзор  и расчет элементов коленчатого вала КШМ

2.5.1 Конструктивный обзор

Коленчатый вал работает в условиях переменных сил и моментов. Суммарное  действие сил и моментов приводит к появлению знакопеременных напряжений.

Надежность и работоспособность коленчатого вала определяется:

1) формой и размерами отдельных элементов вала;

2)характеристиками прочности используемого материала — пределом текучести, пределами усталости при изгибе и знакопеременном кручении;

4)применением методов упрочнения — механическими, химико-термическими;

5)расположением волокон материала при  формировании элементов кривошипов;

6) совершенством исполнения технологических операций.

Размеры коленчатого вала рядных двигателей определяются следующими размерными и технологическими параметрами:

1) числом опорных подшипников и шатунных шеек;

2) типом сочленения шатунов в V-образных двигателях;

3) конструкцией блока цилиндров;

4) конструкцией головок и головки цилиндров;

5) технологические параметры: способ изготовления, материал вала, методы упрочнения.

В бензиновых энергоустановках с меньшими значениями максимальных давлений применяются в основном полноопорные коленчатые валы (рисунок 7, а. Применение полноопорпых валов позволяет сократить междуопорные расстояния и способствует повышению его жесткости.

Для быстроходных дизелей, обычно предлагаются к использованию полноопорные валы. В V-образных двигателях коренные опоры вала располагают через каждый отсек цилиндров, шатуны которых опираются на общую для них шатунную шейку вала.

Размеры коренных шеек выбирают с учетом получения необходимой прочности, допускаемых условных давлений и жесткости на кручение, влияющей на частоту собственных колебаний системы вала.

Согласно статистическим данным ширина щеки у валов бензиновых двигателей изменяется в пределах (1,0…1,25) . Для полноопорных валов толщина щек составляет (0,20 ~ 0,22) . Ширина эллиптической щеки находится в пределах (1,05… 1,30) , толщина достигает (0,24…0,27) .

Рисунок 14 – Стальные штампованные коленчатые валы:

а — с опорами через два цилиндра, б — полноопорный вал, в — сборный кривошип вала.

Переходы (галтели) от щек к коренной и шатунной шейкам, во избежание возникновения больших концентраций напряжений, делают радиусом равным 0,06—0,08 диаметра шейки.

С повышением частоты вращения вала многоцилиндровых двигателей стали устанавливать противовесы, разгружающие коренные подшипники. При наличии противовесов все промежуточные шейки вала могут иметь одинаковую длину.

Однако применение противовесов имеет и отрицательные стороны. При наличии противовесов момент инерции приведенных масс кривошипа значительно повышается, что приводит к понижению частоты собственных колебаний системы вала. Число противовесов и их установочный угол подбирают так, чтобы как можно полнее разгрузить подшипники при минимальном увеличении массы коленчатого вала.

Для свободного теплового расширения вала относительно картера следует предусматривать возможность его осевого перемещения.

Осевая фиксация коленчатого вала при его тепловом расширении относительно картера осуществляется упорными кольцами и полукольцами. Упорные подшипники у большинства двигателей  располагаются со стороны маховика.

В некоторых двигателях упорные подшипники устанавливают со стороны привода механизма газораспределения или у среднего коренного подшипника.

Масло к коренным шейкам подводится от общей магистрали,  рисунок 8, по каналам  в стенках верхней половины картера со стороны малонагруженной половины вкладыша подшипника. От коренных шеек к шатунным, масло подается по  каналам  в вале или по запрессованным трубкам,  в случае полых шеек.

Задний конец коленчатого вала обычно имеет фланец для установки маховика.

В настоящее время получили более широкое распространение цельнолитые коленчатые валы  хорошо себя зарекомендовавшие в условиях работы как для бензиновых так и для дизельных двигателей. Литые чугунные коленчатые валы обладают меньшей прочностью, чем штампованные стальные.

К преимуществам литых коленчатых валов относятся:

1) меньший расход металла по сравнению со штампованными валами;

2)возможность придания оптимальных форм (в отношении распределения металла и усталостной прочности) отдельным элементам коленчатого вала.

В литых коленчатых валах при меньшей механической прочности чугуна

допускаются повышенные амплитуды напряжений при изгибе и кручении (90—100 МН/м2). Масса полностью обработанного литого коленчатого вала в существующих конструкциях уменьшается на 10-15%.

Рисунок 15  Конструкции литых чугунных валов

2.5.2 Расчет коленчатого вала на прочность

Коленчатый вал находится под воздействием внешних сил и моментов от сил давления газов и сил инерции движущихся масс, являющихся периодическими функциями угла поворота кривошипа. Одновременно в теле вала могут возникнуть напряжения от крутильных и изгибных колебаний.

Резкое изменение поперечных сечений и направления отдельных элементов кривошипа, а также характер распределения действующих сил приводят к неравномерному распределению напряжений по длине вала и по его поперечным сечениям. Неравномерность напряжений усиливается концентрацией напряжений в галтелях щек и у краев масляных отверстий шеек вала. Номинальные нормальные и касательные напряжения при расчетах коленчатых валов получаются низкими и не позволяют правильно оценить напряженное состояние его элементов. Поэтому наряду с определением номинальных напряжений вал необходимо рассчитывать на усталость с учетом возникающих концентраций напряжений и определять запасы прочности на характерных режимах работы двигателя.

В настоящее время общепринятой расчетной схемой является схема, представляющая собой вырезанный из коленчатого вала кривошип, работающий в условиях максимального размаха знакопеременных изгибающих и скручивающих моментов и сил.

Поломки коленчатого вала, как показала статистика дефектов, носят обычно усталостный характер и вызываются переменными напряжениями изгиба и кручения.

Понятие о крутильных колебаниях системы коленчатого вала.

На отдельные шатунные шейки многоколенного вала действуют периодически изменяющиеся индикаторные крутящие моменты, смещенные по фазе в соответствии с порядком работы цилиндров и углами расположения кривошипов. Вследствие этого крутящие моменты, приложенные к соседним шейкам вала, для одного и того же момента времени будут неодинаковыми. Поэтому в различных участках упругого вала, расположенных между плоскостями действия указанных крутящих моментов, возникают деформации кручения с неодинаковыми углами закручивания. Эти углы определяют как разность между углами отклонений двух соседних масс, включающих в себя массу кривошипа , массу части шатуна  и поступательно движущуюся массу , заменяемую эквивалентной вращающейся массой. Вследствие неравномерного вращения на шатунных шейках возникают инерционные моменты от касательных сил инерции указанных масс, а в элементах кривошипа на участках между соседними массами — упругие моменты . Появляющиеся при этом периодические колебания масс, при которых участки вала между соседними массами закручиваются, называются крутильными колебаниями.

Под действием возбуждающих индикаторных крутящих моментов, приложенных к шатунным шейкам, коленчатый вал совершает вынужденные колебания с частотой возмущающего момента.

Индикаторный крутящий момент, приложенный к шатунной шейке, представляет собой сложную кривую, которую можно рассматривать как результат сложения синусоидальных моментов (гармоник) с различными фазами, частотами и амплитудами. Суммарное действие этих гармонических моментов равняется действию на данной шейке суммарного индикаторного момента. В многоколенном валу число колеблющихся масс равно числу кривошипов плюс масса маховика. При наличии m масс число собственных частот колебаний системы вала может быть m—1 соответственно числу степеней свободы. Одновременно могут возникнуть собственные колебания различной частоты, наложенные одно на другое. Каждое из этих колебаний имеет определенную форму, под которой понимают диаграмму угловых отклонений отдельных масс от положения покоя по длине вала с присущим этой форме числом узлов колебаний (одноузловая, двухузловая, m—1 — узловая). Под узлом колебаний понимают сечение вала, находящееся в положении покоя.

При совпадении одной из собственных частот колебаний многомассовой системы с частотой одного из гармонических моментов k-го порядка возникают резонансные колебания, происходящие под действием гармонического момента k-го порядка с частотой, равной одной из собственных частот системы вала.

Резонансные колебания могут быть устранены изменением жесткости коленчатого вала, уменьшением масс деталей поршневой группы, шатуна, кривошипа и противовеса, применением гасителей колебаний (демпферов), при установке которых уменьшаются амплитуды резонансных колебаний.

2.5.2  Расчет элементов коленчатого вала.

Коленчатый вал следует рассматривать как  наиболее сложная  и напряженная деталь, которая определяет совершенство и работоспособность конструкции.

Сложные и тяжелые условий работы вала требуют особого подхода при выборе  материала для изготовления коленчатых валов. Материал вала должен обладать высокой прочностью, большой сопротивляемостью износу и усталостным напряжениям, сопротивлением действию ударных нагрузок, твердостью и  вязкостью. Такими свойствами  обладают углеродистые, легированные стали и высококачественный чугун. Для автомобильных и тракторных двигателей коленчатые валы изготовляют из сталей 40, 45, 45Г2, 50, специального чугуна и высоколегированных сталей 18ХНВА, 40ХНМА и др.

Сложная форма вала и  многообразие действующих сил и моментов не позволяют провести полный и точный расчет коленчатого вала. В тоже время, статистические материалы выполненных исследований, конструкторский опыт и глубокое понимание происходящих процессов допускает использование приближенных  методов выполнения  расчета. Общепринятой расчетной схемой коленчатого вала является схема разрезной двухопорной балки с одним или двумя  пролетами между опорами, рисунок 10.

При расчете коленчатого вала принимается, что:

кривошип (одинарный или двойной) свободно лежит на опорах;

опоры и точки приложения сил проходят через средние плоскости шеек;

весь пролет между опорами представляет собой абсолютно жесткую балку.

■M,

Рисунок 16 –  Cхемы к расчету коленчатого вала:

а, б—одно- и   в, г — двухпролетного

Поверочный расчет коленчатого вала принято выполнять для номинального режима (). с учетом суммирующего  действия присутствующих сил и моментов, рисунок 10 :

1) — силы, действующие на колено вала по кривошипу, без учета противовесов,

где — суммарная сила, по радиусу кривошипа;

— центробежная сила инерции вращающихся масс;

—сила инерции вращающихся масс шатуна;

—сила инерции вращающихся масс кривошипа.

2) — суммарной силы, действующей в плоскости кривошипа, где — центробежная сила инерции противовеса.

3) — тангенциальной силы, действующей перпендикулярно плоскости кривошипа.

4) — реакции опоры от суммарных сил, действующих в плоскости кривошипа, где  и ;

5) — реакции опоры от тангенциальной силы, действующей в плоскости, перпендикулярной кривошипу;

6) значение набегающего крутящего момента, передаваемого расчетному колену со стороны передней части вала;

7) —значение крутящего момента, создаваемого тангенциальной силой;

8) — сбегающего крутящего момента, передаваемого расчетным коленом следующему колену.

Размеры коренных и шатунных шеек выбирают с учетом получения необходимой прочности, жесткости вала и допустимых значений удельных давлений на подшипники. Сокращение длины шеек и увеличение их диаметра повышает жесткость вала и уменьшает габариты и массу двигателя. Перекрытие шеек () также повышает жесткость вала и увеличивает прочность щек.

Радиус галтелей коленчатого вала во избежание возникновения больших концентраций напряжений не должен быть менее 2—3 мм, в практике расчетов его принимают в пределах 0,035—0,080 соответственно от диаметра коренной или шатунной шейки. Согласно статистическим данным ширина щек коленчатых валов автомобильных и тракторных двигателей изменяется в пределах (1,0—1,25)   для бензиновых двигателей и (1,05—l,30)   — для дизелей, а толщина щек — в пределах соответственно (0,20—0 22)    и (0,24—0,27)  .

Основные конструктивные соотношения элементов коленчатого вала, необходимые для поверочного расчета, приведены в табл. 5.

Таблица  5 Основные конструктивные соотношения элементов коленчатого вала

| Тип двигателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензиновые; однорядные | 1,20—1,28 | 0,60—0,70 | 0,45—0,65 | 0,60- 0,80 | 0,45—0,60 0,74_0,84 |
| V-образные с последовательным расположением шатунов | 1,25—1,35 | 0,56—0,66 | 0,8—1,0 | 0,63- 0,75 | 0,50—0,70 0,70—0,88 |
| Дизели: однорядные | 1,25—1,30 | 0,64—0,75 | 0,7—1,0 | 0,70- 0,90 | 0,45—0,60 о,75_0,85 |
| V-образные с последовательным расположением шатунов | 1,47—1,55 | 0,65—0,72 | 0,8—1,0 | 0,70- 0,75 | 0,50—0,65 0,65-0,86 |

— диаметр цилиндра двигателя; — полная длина шейки   с учетом галтелей.

В рамках выполнения курсового проекта достаточно ограничиться расширенным описанием конструктивных особенностей коленчатого вала, описанием сил и моментов, действующих в элементах коленчатого вала и выполнения расчетов по определению удельного давления на поверхности шатунных и коренных шеек вала. Значения ( и ) и среднее ( и ) принять по результатам предварительного динамического расчета.

Определение удельного давления на поверхности шеек.

Величина удельного давления на рабочую поверхность шейки определяет условия работы подшипника и срок его службы. При работе подшипников стремятся не допускать выдавливания масляного слоя, разрушения антифрикционного материала и ускоренного износа шеек вала. Расчет шеек ведется от действия средних и максимальных результирующих всех сил, нагружающих шейки.

При выполнении расчетов максимальные () и среднее () значения результирующих сил принимают из предварительно выполненного расчета динамических сил и развернутых диаграмм нагрузки на шатунные шейки.

Среднее удельное давление (МПа):

на шатунную шейку

где      —среднее результирующее значение силы, действующей на шатунную шейку, МН;  ,   —  диаметр шатунной шейки, м;

—рабочая ширина шатунного вкладыша, м.

Величина среднего удельного давления достигает значений:

Для бензиновых двигателей............   4 …12 МПа

Для дизельных двигателей.............   6  … 16 МПа

Максимальное удельное давление на поверхность шейки от действия максимальной  результирующей силы определяется по  формулам

Значения максимальных удельных давлений на шатунную шейку (МПа) изменяется в пределах:

Для рядных бензиновых двигателей..............      7 … 20 МПа

Для V-образных бензиновых двигателей......     18 … 28 МПа

Для дизельных двигателей .....................             20 … 42 МПа

Список литературы

1 Двигатели внутреннего сгорания. В 3-х кн. Кн1,.Учебник / В.Н. Луканин и др./ под редакцией В. Н. Луканина, М.П. Шатрова.- 2-е издание.—М.: Высшая школа. 2005. – 479с

3   Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. – М.:  Высшая школа, 2003. – 496 с.

4 Егоров А. А. Расчет и проектирование автотракторных двигателей. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Автотракторные двигатели». Часть первая. Часть вторая – Усть-Каменогорск.: ВКГТУ им. Серикбаева, 2006. – 54с.

5 Егоров А. А. Краткий анализ  рабочего цикла и характеристики двигателей  внутреннего сгорания. Учебное пособие . ВКГТУ, 2001.-- 206с

4  Егоров А.А. Двигатели внутреннего сгорания (методические указания к контрольной  работе) –  ВКГТУ. 2003.  -55 с.

5 Егоров А. А. Краткий анализ  рабочего цикла и характеристики двигателей внутреннего сгорания. Учебное пособие. ВКГТУ , 2001.- 206с.

6   Системы топливоподачи автомобильных и тракторных двигателей.        / И.М.Ленин, О.М. Малашкин, Г.И. Самаль, А.В. Костров  / - М: Машиностроение, 1976. – 287с.

7 Тракторные дизели. Справочник. / Б.А. Взоров, А.В. Адамович, А.Т. Арабян и др. / Под об. ред. Б.А. Взорова. – М.: Машиностроение, 1981. – 535с.

8 Дмитриевский А.В., Каменев В.Ф. Карбюраторы автомобильных двигателей. – М.: Машиностроение, 1990. – 224с.

9 Михайловский Е. В., Серебряков К. Е., Тур Е. А. Устройство автомобиля. – М.: Машиностроение, 1985.-352с