Лекция 7

7 ЖОЛ ЖӘНЕ ЖОЛ ҚҰРЫЛЫМДАРЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУ, ПАСПОРТТАУ

  - Жолды есепке алу және паспорттау мақсаты және жүргізу реті

Уақыт өткен сайын жол және жол құрылымдары автомобиль және табиғи деректер әсерлерінен тозады. Соның әсерінен жолдар және жол құрылымдарының ұзындығы мен техникалық жай-күйі туралы мәліметтерді құру қажет. Осындай мақсатпен жолдарды техникалық есепке алады.

Автомобиль жолын мемлекеттік есепке алу – бұл автомобиль жолының техникалық жағдайы туралы барлық ақпараттарды жинау, инженерлік жабдықтау, безендіру мен жасанды ғимараттардың автомобиль жолында паспорттық негізде жұмыс жасауын қадағалау.

Жолды техникалық есепке алу – бұл автомобиль жолына техникалық паспорт жасау үшін жолдың техникалық және пайдаланымдық сипаттығы туралы ақпарат жинау.

Автомобиль жолдарын техникалық есепке алу негізінен қанша жол бар екендігін олардың ұзындығы мен жол құрлыстары, техникалық жагдайы, сапасы, жекелеген элементерінің тозу дәрежесі, инженерлік жабдықтырдың саны, жолды безендіру, жол бойы ғимараттар мен үймереттері туралы толық мағұлұматтар алу үшін іске асырылады. Паспорттау үшін жинаған мәндер мен мәліметтер жолды пайдаланудағы жүмыстарды жоспарлау және автомобиль жолдарын қайта салу мен жөндеу кезіндегі экономикалық негізделген техникалық шешімдер қабылдау үшін қолданылады.

Техникалық есепке алу және паспорттауға кіреді:

- 8-10 жылда бір рет өткізілетін үздіксіз түгендеу (инвентеризация);

- жыл сайын жүргізілетін автомобиль жолдарын құжаттау.

Техникалық есепке алу және паспорттауға жалпы пайдаланымдық барлық жолдар мен сол жолдардағы барлық ғимараттар жатады. Техникалық есепке алу және паспорттау әрбір жолда жеке-жеке жүргізіледі.

Жалпы пайдаланудағы жолдарды техникалық есепке алу және паспорттау кезеңі алғашқы, қайта және ағымдық болып үшке бөлінеді.

Алғашқы техникалық есепке алу жаңадан немесе қайта салынып пайдалануға берілген автомобиль жолдары үшін, сонымен бірге, бұрынғы қолданыстағы, бірақ паспорты жоқ жолдар үшін толық көлемде ҚР ЕҰ 218-28-03 нұсқауға сәйкестендіріліп жүргізіледі. Техникалық есепке алу бұл жағдайда Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі бекітіліп, жол пайдалануга берілген соң алты ай мерзім ішінде жүргізілуі тиіс.

Қайта техникалық есепке алу бұрын паспортталған, бірақ қайта жаңарту барысында жолдың тұрақты өлшемдері (жол жоспары мен қиманың негізгі геометриялық элементтері) өзгеріске ұшырағанда, яғни, техникалық дәрежесі артқанда жүргізіледі.

Ағымды техникалық есепке алу жыл сайын, арнайы бағдарламаға сәйкес, бұрынғы паспорттың ақпараттарына сүйене отырып жолдың өзгеріске көп үшырайтын (беріктік, тегістік, жамылғының ілінісу қасиеті т.с.с.) бөліктерін өлшеу арқылы жүргізіледі. Ағымдық есепке алудың мәндеріне байланысты жылына бір рет 1-ші қаңтардан бастап жолдың паспортына өзгерістер еңгізіледі.

Техникалық есепке алуға жататын жолдың негізгі элементтері:

- жолға бөлінген жолақ;

- топырақ үйіндісі;

- жүру бөлігі, жол жамылғысы;

- жасанды ғимараттар;

- жол қызметтерінің үймереттері;

- жол үстіндегі қондырғылар;

- автокөлік қызметтерінің үймереттері.

Техникалық паспорты жоқ немесе онда берілген мәліметтер анықтауды қажет еткен жағдайда жолдарды техникалық инвентаризация жүргізіледі. Техникалық инвентаризациялау үдірісінде жүргізіледі:

- жалпы пайдаланылатын жолдардың тізімін, олардың атауын және ұзындықтарын нақтылайды;

- автомобиль жолдарының геометриялық параметрлерін тағайындайды және нақтылайды;

- жол жамылғысы төсемелерінің типі және жай-күйін анықтайды, беріктілігін бағалайды;

- көпірлер, өтпе жолдар, эстакадалар, құбырлар, туннельдер, галереялар және басқа да жасанды құрылымдарға инвентаризация жүргізеді;

- қызметтік, техникалық және азаматтық үймереттер мен ғимараттарды есепке алады;

- инженерлік құрылымдар және жағдайларды есепке алады, оларға жалпы баға береді;

- қозғалыс қарқындылығы және көліктер құрамдары туралы берілгендерді жинайды;

- жолдың және жолға қатысты ғимараттардың балансты бағаларын тағайындайды.

Техникалық есепке алу материалы болып саналады:

- жолдың сызықтық графигімен техникалық паспорты;

- көпірлер, жол өтпелері, құбырлар, кеңсе, өндірістік және тұрғын үйлер үшін тіркеу карточкалары;

- көпірлер, туннелдер, құбырлар, паром өткелдері, жол қызметтерінің үймереттері, атобус аялдамалары, өтпелі-жылдамдықты жолақтар, тіреуіш қабырғалар, жол белгілері, қоршаулар, бағыттағыш құрылымдар, тротуарлар және жолаушылар жолдары, беріктірілген жол жағасы, жолға бөлінген жолақ ішіндегі коммуникациялар туралы берілгендер және техникалық жағдайларының тіркеу тізімдері;

- жолға бөлінген жолақ өлшемдерінің тізімі;

- жолдар мен жол құрылымдарының бар болуының қысқаша тізімі;

- жол жамылғысын тексерудің далалық журналы.

Техникалық есепке алудың барлық материалдары жол паспортына біріктіріледі, ол жолдың техникалық және экономикалық жағдайы туралы мәліметтерді қамтитын және барлық алғашқы (қабылдау кезінде) және жол қызметі туралы барлық ақпаратты қамтитын, соның ішінде ағымдағы және күрделі жөндеу, реконструкциялау туралы мәліметтерді қамтитын бірыңғай құжат болып табылады.

Паспортизация – это комплекс полевых и камеральных работ по обследованию и измерению дорог и дорожных сооружений, обработке и анализу этих данных в целях составления документов технического учета.

Порядок технического учета и паспортизации, применяемые средства.

Общее руководство техническим учетом и паспортизацией автомобильных дорог осуществляют дорожные управления и их подразделения, создающие специальные партии или группы для паспортизации дорог. К проведению технического учета и паспортизации привлекают научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие специализированные организации по договорам, заключаемым в установленном порядке.

Работы по техническому учету и паспортизации подразделяют на полевые и камеральные.

К полевым работам относят натурные обследования и обмер дорог и дорожных сооружений. Проводят первичные и ежегодные натурные обследования. Первичные обследования выполняют не чаще чем через 15 лет или в тех случаях, когда в состоянии дороги произошли такие изменения, выявить которые без натурных обследований невозможно. Ежегодные обследования проводят в целях выявления изменений, происшедших на дорогах и сооружениях за истекший год, для того чтобы внести эти изменения в документы технического учета и паспортизации по состоянию на 1 января следующего года. Технический учет и паспортизацию вновь построенных или реконструированных дорог проводят не позднее, чем через полгода после утверждения актов государственной приемочной комиссией.

К камеральным работам относят обработку материалов полевых обследований, на основании которых оформляют документы технического учета.

Все технические данные, включаемые в паспорт и документы технического учета, получают по результатам полевых и камеральных работ. Полевые работы выполняют специализированные партии, создаваемые дорожными управлениями, организациями и подразделениями.

Качество дорожного покрытия оценивают по результатам натурного осмотра с учетом проводимых сезонных осмотров детальных обследований автомобильных дорог по трехбалльной системе. Толщину дорожной одежды определяют на каждом поперечнике в трех местах из расчета три поперечника на 1 км. Замер с устройством лунок делают только при отсутствии технической документации. На мостах и путепроводах снимают все основные размеры и габариты, в том числе подмостовые.

Собранные в результате полевых обследований сведения о состоянии автомобильной дороги и сооружений на ней заносят в паспорт, который представляет собой книгу в жестком переплете размером 297 x 420 мм и содержит схему автомобильной дороги, общие данные о ней, экономическую и техническую характеристики, денежные затраты и основные объемы выполненных работ, линейный график. Схему автомобильной дороги (разд. 1 паспорта) составляют в произвольном масштабе в зависимости от ее протяженности. В разд. 2 паспорта «Общие данные об автомобильной дороге» вносят все сведения о ней, предусмотренные соответствующими графами. В разд. 3 «Экономическая характеристика» отражают данные экономических обследований, изысканий, учета движения, статистических и экономических обзоров. В разд. 4 «Техническая характеристика» приводят данные, характеризующие наличие и состояние отдельных сооружений и конструктивных элементов автомобильной дороги (земляное полотно, проезжая часть, искусственные сооружения и т.д.). В разд. 5 «Денежные затраты и основные объемы выполненных работ» приводят данные о денежных затратах на ремонт, содержание и реконструкцию автомобильной дороги с момента ввода в эксплуатацию. При этом указывают сведения об основных проведенных работах по реконструкции и ремонтам, которые меняют транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильной дороги. Работы по текущему ремонту (содержанию) в паспорте не указывают.

Линейный график (разд. 6 паспорта) вычерчивают в масштабе 1:20000. Для сбора информации о состоянии дорог, необходимой при составлении паспорта, применяют передвижные лаборатории, приборы и оборудование.

- Автоматизированная система технической паспортизации дорог и создание банка дорожных данных

Автоматизированная система сбора и обработки информации о параметрах и состоянии дорог имеет целью установить фактический уровень качества дорог, сооружений, дорожного движения.

Система должна обеспечивать быстрый и всесторонний сбор информации о техническом состоянии дорог и сооружений. Это может быть выполнено традиционными методами обследований, полуавтоматическими или автоматизированными, с применением современных ходовых лабораторий по записи геометрических характеристик (типа «Трасса», прочности одежд УДН, МАДИ, УНК, КДЦИ, ДИНА), ровности, сцепных качеств и шероховатости покрытий толчкомерами или установками ПКРС.

Система должна допускать автоматизированную обработку собранных данных, накопление, хранение и выдачу необходимой информации. В результате накопления информации дорожная служба на различном уровне должна иметь банк данных о состоянии дорог и сооружений на любом участке и возможность их быстрого получения.

Автоматизированные системы сбора и обработки информации о состоянии дорог должны допускать решение инженерных и экономических задач для дорожной службы: определение технического состояния (уровня) дорог и сооружений на любом участке и в любой период года, технический учет и паспортизацию дорог, установление и прогнозирование межремонтных периодов, оптимальное планирование ремонтных работ, данные о ДТП, оценку безопасности движения на различных участках, оценку дорожного движения и пропускной способности дорог на напряженных участках и т.д.

Разработка и внедрение таких систем требуют значительных средств и подготовленного персонала. Созданы информационнопоисковые системы (ИПС) типа «Мост», «Дорога», «Дорожное движение» и др. Ведутся активные работы по созданию автоматизированной системы технической паспортизации автомобильных дорог (АСТП АД) и автоматизированного банка дорожных данных (АБДД).

В общем случае техническая паспортизация как система состоит из двух подсистем: информационно-измерительной (ИИС) и информационно-поисковой (ИПС). Разрабатываемая и частично функционирующая АСТП АД решает эти вопросы комплексно.

Основными задачами АСТП АД являются:

- обследование и измерение плана трассы, продольного и поперечного профилей, ровности и скользкости покрытия, прочности дорожных одежд;

- оценка степени разрушения покрытия, состояния земляного полотна и искусственных сооружений, обстановки пути и обустройства;

- измерение характеристик транспортного потока и условий движения;

- обработка данных и оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог и сооружений на них;

- хранение и обновление данных;

- обеспечение отрасли исчерпывающей информацией об обслуживаемых автомобильных дорогах с подготовкой справок на запросы, данных по статической отчетности, паспортов автомобильных дорог.

В состав АСТП АД входят подсистемы сбора и обработки:

- информации по основным геометрическим параметрам автомобильных дорог («Трасса»);

- данных о прочностных характеристиках дорожных одежд («Прочность»);

- информации об эксплуатационном состоянии проезжей части («Состояние»);

- данных о движении («Движение»);

- информации о технических характеристиках и состоянии земляного полотна (неавтоматизированная подсистема);

- информации о состоянии водоотводных и водопропускных сооружений, элементов обустройства дороги, обстановки, а также данных по дорожно-транспортным сооружениям («Обустройство»).

Как и при традиционном способе паспортизации автомобильных дорог основным документом АСТП АД является технический паспорт, который представляет собой отпечатанные формуляры, содержащие таблицы технических и эксплуатационных характеристик автомобильной дороги. Все формуляры брошюруют в йшгу, образующую технический паспорт формата 422 х 305 мм. В последующем в эти формуляры вносят все изменения в состоянии дороги.

Постоянно обновляемые сведения о состоянии автомобильных дорог служат основой АБДД. Под автоматизированным банком понимается организационно-техническая система, представляющая собой совокупность баз данных пользователей, технических (мощные ЭВМ, мини-ЭВМ) и программных средств формирования и ведения этих баз и специалистов, обеспечивающих функционирование системы.

Структура АБД Д включает в себя справочно-информационный фонд и программное обеспечение. Справочно-информационный фонд составляют базы данных «Словари», «Структура», «Состояние дорог», «Нормативы», «Архив» и «Администратор». Информацию о технико-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог группируют по однородности в оперативные файлы и образуют базу данных «Состояние дороги».

Программное обеспечение АБДД включает в себя общее математическое обеспечение и специальное математическое обеспечение. Специальное математическое обеспечение включает в себя прикладные программы, расширяющие возможности общего математического обеспечения и придающие направленность, соответствующую специфике АБДД. В пакет прикладных программ входят программы обращения пользователя к АБДД и программы, направленные на решение определенных задач. Эти задачи для первой очереди АБДД можно разбить на три класса: информационно-справочные; сопоставительные (оценочные); задачи, характеризующие изменение параметров дорог во времени.