Лекция 14

14.1 ЖЕР ТӨСЕМЕСІ МЕН СУ ӨТКІЗГІШТЕР ЖАҒДАЙЫН КӨЗБЕН БАҒАЛАУ БОЙЫНША ДАЛА ЖҰМЫСТАРЫН АТҚАРУ

Топырақ үйіндісі, жол жағасы және бүйірлік құлама жағдайын көзбен бақылау жол жамылғысы беріктігі мен жамылғы төсемесінің жай-күйін қатар бағалау арқылы орындалады.

Жолдағы ақаулар мен деформациялар дала журналына 14.1.1 – кестеде көрсетілген классификатор бойынша жазылып отырады.

14.1.1 – кесте

Топырақ үйіндісі, жол жағасы және бүйірлік құлама ақаулары мен деформацияларының (түрөзгерістерінің) класснфикаторы

| № | Деформациялар мен ақаулар түрі | Сипаттамалық ерекшеліктері |
| --- | --- | --- |
| 1. Топырақ үйіндісі |  |  |
| 1.1 | Үйіндінің отыруы | Вертикальное опускание (понижение) всей толщи грунта земляного полотна вследствие недостаточного уплотнения или переувлажнения. |
| 1.2 | Просадка насыпи | Локальное понижение грунта земляного полотна на участках со слабыми подстилающими грунтами, появление понижений у подошвы насыпи, либо бугров при выпирании материала основания, вследствие нарушения водно-теплового режима, медленного уплотнения слабых оснований в процессе эксплуатации. |
| 1.3 | Пучины | Локальное поднятие, взбугривание земляного полотна, вызванное промерзанием определенных разновидностей грунтов с их последующим переувлажнением. |
| 1.4 | Размывы | Изменение формы и объема (массы) земляного полотна при воздействии талых поверхностных вод и атмосферных осадков. Повреждения дна откосов канав (резервов). |
| 1.5 | Сдвиг | Смещение насыпи по наклонному основанию участка дороги в направлении поперек оси дороги с просадкой и выпиранием грунта с низовой стороны. |
| 1.6 | Сползание насыпи | Смещение откосов насыпи к подошве по поверхности скольжения на косогорных участках. Резкое искажение поперечного профиля с появлением уклона в сторону откоса. Возникновение продольных трещин на обочинах, откосах, отложение отделившегося грунта у подошвы насыпи. Причинами сползания могут быть: некачественное строительство насыпи земляного полотна, наличие слабопрочных грунтов, повышенное увлажнение, недоуплотнение нижних слоев насыпи. |
| 2. Жол жағасы |  |  |
| 2.1 | Жол табан | Жеткіліксіз бекітілген немесе тығыздалған жол жағасымен бойлық бағытта автомобильдердің бір ізбен үздіксіз қозғалысы салдарынан көлденең қималық пішіннің өзгеріске үшырауы |
| 2.2 | Бекітілмеген жол жағасы | Жылжуға жол бермеу мақсатымен жол жағасы арнайы материалдармен бекітілмеген, күшейтілмеген. |
| 2.3 | Жол жағасының кері еңістігі | Жол жағасында кері еңістік болғандықтан іркін су қозғалыс бөлігі мен жол жағасының жапсарласқан жерінде жиналып қалады. |
| 2.4 | Нашар жапсарласу | Жол жағасының жол жамылғысынан 3 см төмен немесе биік болуы. |
| 2.5 | Шөгу | Дөңестеніп келген жол жамылғысы қимасының пішіндік ауытқуы |
| 2.6 | Сынулар | Жол жамылғысы негізгі қабатты деңгейі қалыңдығына дейін жол жағасының қима үлгісінің күрт өзгеріске түсуімен сабақтасып бүлінуі. |
| 2.7 | Су шаю | Беттік сулардың әсерінен жол жағасының жолға көлденең шайылуы. |
| 2.8 | Сырғулар | Көлденең қиманың бүйірлік құламаға қарай аса еңістікпен ауытқуы. Бұл әдетте, бүйірлік еңістіктің нәтижесінде болады. |
| 3. Құламалар |  |  |
| 3.1 | Су шаюлар | Беттік сулардың әсерінен құламалардың жолға көлденең бағытта шайылуы. |
| 3.2 | Сынулар | Жол жағасының сынуы салдарынан құламалардың бүлінуі. |
| 3.3 | Сырғанаулар | Қиғаш телімдерде еңістік бетімен үйінді құламасының ығысуы. Жол жағасында және құламаларда бойлық жарықшақтардың пайда болуы. |

Жол жағасының жағдайын бағалау үшін 2 балдық шкала қолданады:

- қанағаттанарлық – жол жағасы бекітілген және ешқандай да деформациялар мен ақаулар байқалмайды, көлденең еңістік жауын-шашын суларының ағып кетуін толық қамтамасыз етеді, жамылғымен жапсарласқан жерлері нормативтік қүжаттардың талабына толық орындайды;

- қанағаттанарлықсыз – жол жағасы бекітілмеген және беттік сулардың жиналуын тудыратын деформациялар орын алған, немесе, көлденең еңістік беттік су ағуын қамтамасыз етпейді, немесе, жол жағасының көлденең еңістігі 100‰ -ден артық, жол жамылғысы жол жағасымен нашар жапсарласқан.

Бүйірлік құламаларды бағалау үшін 2 балдық шкала қолданады:

- қанағаттанарлық – бүйірлік құлама бекітілген, деформация жоқ, шөбі шабылған, көзбен қарағанда тегіс және құлама еңістігі 1:1,5, ал 1985 жылдан кейін салынған І-ІІІ санатты жолдар үйінді биіктігі 3 м жағдайда құлама еңістігі 1:4, ІV-V санаттық жолдарда үйінді биіктігі 2 м -ге дейін – 1:3.

- қанағаттанарлықсыз - бүйірлік құлама бекітілмеген және көзге анық байқалатын 14.1.1- кестеде көрсетілгендей деформациялары бар, құламаның еңіс мәндері жоғарғыдағы талаптардан әлде қайда төмен.

Ақаулардың түсніктемесі мен бағасы туралы классификатор (14.1.1 – кесте) километрлік бағанадағы көрсеткішке байланыстырылып, тура бағыт бойынша оңы мен солы жеке толтырылады. Жол жағасының жағдайы немесе бүйірлік құлама километр ішінде айқын ауытқыған болса, онда километрлік бағанаға ±100 м дәлділікпен байланыстырылады.

Автомобиль жылжып келе жатқандағы көзбен бағалау тек жол жағасы мен құлама үшін емес, сонымен қатар, судың қозғалыс бөлігі мен құламалар ағып кетуіне де қатысты жүргізіледі (бүйірлік арықтар мен резервтерсіз). Ал журналға: су ағар қамтамасыз етілген жерге - «бар» немесе қамтамасыз етілмеген болса «жоқ».

15 ДАЛАЛЫҚ ҚОСЫМША ЖҰМЫСТАР

  - Көлік легі қозғалысының қарқындалығы мен құрамын есепке алу

Көлік легі қозғалысының қарқындалығы мен құрамы туралы мәліметтер болмаған жағдайда СТ РК 1378-2005 «Дороги автомобильные. Учет интенсивности движения» и методическим положениям ПР РК 218-04-05 «Инструкция по учету и прогнозированию интенсивности движения транспортного потока на автомобильных дорогах» құжаттарына сәйкес қозғалыс қарқындылығы мен оның құрамын қысқа мерзімде есепке алу жүргізілуі тиіс.

Көлік легі қозғалысының қарқындалығы мен құрамын есепке алу үшін жолмен өтетін әр түрлі жүк көтерімділікті және ось санды автомобильдер санын санау (қарап немесе автоматты санағыштармен) жүргізеді.

Қозғалыс қарқындылығын есепке алу тәулік бойы немесе қысқа мерзімді болуы мүмкін және алдын-ала белгіленген күндер мен сағаттарда белгілі бір есеп нүктелерінде жасалуы мүмкін.

  - Автомобиль жолдары элементтерінің геометриялық параметрлерін бағалау

Жолдардың геометриялық параметрлерін бағалау кезінде анықтайды:

- жүру бөлігінің, шеткі беріктергіш жолақтардың, жол жағасының, бөлу жолағының нақты енін;

- топырақ үйіндісі жиегінің биіктігін;

- үйінді құламасының тіктілігін;

- көлденең еңістіктер шамаларын;

- жоспардағы және бойлық профильдегі қисықтар радиустарын;

- жоспардағы және бойлық профильдегі көру қашықтығын;

- үйінді биіктігі мен қазыңдылар тереңдігін және басқа параметрлерді.

Мәліметтердің берілім үлгісі (МБҮ) 15.2.1 кестесінде көрсетілген.

15.2.1 - кесте

Жол көлденең қимасының параметрлері әр сипатты жол телімінде тағайындалынады, бірақ 1 км ішінде бір өлшемнен кем болмау керек.

Автомобиль жолының геометриялық параметрлерін анықтау үшін сәйкес өлшегіш құралдар және арнайы программалармен (мысалы, бойлық және көлденең еңістіктерді, жоспардағы бұрылу бұрыштары және қисықтар радиустарын, көру қашықтығын, жүрілген жол ұзындығын, биіктілік белгілерді өлшейтін гигроскопиялы датчиктер, геодезиялық және басқа да құралдар) қамтамасыз етілген жылжымалы зертханалар қолданылады

11.2.6 Измерение расстояния геометрической видимости поверхности дороги выполняют с помощью дальномера. Порядок проведения измерений и обработки результатов изложен в паспорте на данный прибор. Видимость поверхности дороги может быть измерена также мерной лентой.

11.2.7 Высоту насыпей, глубину выемок и крутизну откосов измеряют на каждом характерном участке.

11.2.8 Из простейших приспособлений для определения уклонов обочин и откосов земляного полотна, а также продольных и поперечных уклонов дорожных покрытий используют угломерную линейку (типа КП-135) или другие подобные инструменты.

11.2.9 При отсутствии данных о категории дороги на момент обследования ее определяют путем сопоставления основных геометрических параметров с нормативными согласно требований СНиП РК 3.03-09-2006*.

Пландағы қисықтарды радиустарын өлшеу үшін «Трасса» құралын пайдаланады. Бағыт бойынша барлық қисықтар өлшенеді.

Пайдаланымдағы жолдың тексеріс кезіндегі нақтылы санатын анықтау үшін басты геометриялық параметрлерін нормативтік көрсеткіштермен салыстырады. Айтылған параметрлерге қозғалыс бөлігінің ені (негізгі бекітілген беттің ені), бойлық еңістіктері мен пландағы қисықтардың радиусы жатады.

Қарастырылып отырған жер рельефіне байланысты бүл парметрлер жолдың санаттылығын анықтауда негізгі және қосымша қағидалар болып саналады (15.2.2 –кесте). Аймақтық рельеф жолдың жобалық құжаттарына байланысты қабылданады.

15.2.2 – кесте

Жолдың нақтылық санатын қабылдау қағидалары

| Аймақ рельефі | Жолдың нақтылық санатын анықтаү қағидалары |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Қозғалыс бөлігінің немесе негізгі бекітілген беттің ені | Бойлық еңістілік | Пландағы қисықтардың радиусы |
| Тегіс | басты | қосымша | қосымша |
| Қыратты | басты | басты | қосымша |
| Таулы | басты | басты | басты |

15.3 Жол-көлік оқигалары шоғырланган орындарды тексеру

ЖКО туралы айқын ақпараттар болмаған жағдайда олар шоғырланған орындардарға егжей-тегжейлі зерттеулер жүргізу қажет. Оларға төмендегідей жұмыс түрлері жатады:

- ЖКО болған жерлерде көзбен қарап зерттеу және сол жердің сипаттамысы;

- құралдарды пайдаланып немесе құмдағы тәсілін пайдаланып жолдың ілініс қасиетін бағалау;

- қажетті болған жағдайда жамылғы тегістігін, еңістікті көру қашықтығы және басқа да параметрлерін анықтап бағалау керек.

ЖКО шоғырланған жерлерде оның себептеріне қарамастан зерттеулер жүргізу қажет. Зерттеулер кезінде ЖКО жерлерінің екі жағынан 1 км жол кескінін бағалау қажет (елді-мекендерде 100 м). ЖКО зерттеу кезінде сараптау және себебін зерттеуге керек параметрлер тізімі Г қосымшада келтірілген.

ЖКО сараптауды талдау әдістерін білетін маман жасау қажет.