Задача 1. Линия предназначена для обработки изделий, масса которых до обработки составляет2,3 кг. Суточное задание выпуска-450 шт. Технологические потери составляют 1,5%. Шаг конвейера- 1,5 м. Работа линии производится в две смены, продолжительность смены- 8 ч. Нормы времени на выполнение операций:

| Операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tшт, мин | 6,4 | 4,4 | 8,6 | 6,5 | 8,7 |

Определить:

а) количество рабочих мест и степень их загрузки;

б) количество рабочих на линии;

в) основные параметры конвейера.

Задача 2. Линия предназначена для обработки кронштейнов массой 30 кг. Суточное задание - 230 шт. Работа линии производится в две смены. Продолжительность смены -8 ч. Регламентированные перерывы составляют 15 мин. в смену. Нормы времени на операции:

| Операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tшт, мин | 9,4 | 12,4 | 4,7 | 4,6 | 6,5 | 2,3 |

Определить:

а) количество рабочих мест и степень их загрузки;

б) количество рабочих на линии;

в) тип поточной линии и ее основные параметры.

Задача 3. Работа линии производится в одну смену; продолжительность смены - 8 ч. Нормы времени на выполнение операций составляют:

| Операции | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tшт, мин | 2,1 | 4 | 1,9 | 2,0 |

Определить, при какой программе выпуска за смену и при каком числе рабочих мест линия будет работать как непрерывно - поточная.

Задача 4. Синхронизировать технологический процесс сборки и определить потребное число рабочих, если при такте 4 мин. линия должна работать в две смены. Продолжительность смены -8 ч. Нормы времени на выполнение операций составляют:

| Операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tшт, мин | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 2,0 | 1,9 | 3,9 | 8,0 | 4,0 |