4 1кВ - ДЕЙІНГІ ЖЕЛІНІ ҚОРҒАЙТЫН ҚҰРЫЛҒЫЛАР

Өткізгіштерден жасалынған желілер қалыпсыз жұмыс режимінен қорғанысқа ие болуы мүмкін. Оларды қысқа тұйықталу тогы және апаттық жүктелу токтарынан қорғау керек. Желілер автоматты ажыратқыштармен, балқығыш сақтандырғыштармен қорғалынып, магниттік іске қосқыштармен, байланыс қыштармен басқарылады.

Қорғаныс құрылғыларының маңызды функциялары – электр қабылдағыш тораптарын сөндіріп, қосу, аса жүктелуден, қысқа тұйықталу тогынан қорғау.

Басқару құрылғыларының маңызды функциялары: электр қабылдағыштарының қозғалтқышын тоқтату және іске қосу, өздігінен қосылу немесе кернеудің төмендеуінен қорғау, жылдамдықты реттеу, реверсивтеу, электрлік тежелу.

Аталған құрылғылардың әрқайсысы бір немесе бірнеше функцияларды атқарады.

4.1 Балқығыш сақтандырғыштарды таңдау

Балқығыш сақтандырғыштарды желілер мен электр қабылдағыштарды қысқа тұйықталу тогынан қорғау үшін қолданылады. Балқығыш сақтандырғыштар номиналды токтан 30-50% жоғары токтарды бір және одан да көп сағат шыдаса, 60-100% бір сағат аз шыдайды. Егер осы уақыт аралығында жүктеме тогы номиналдыға дейін азайса, балқығыш тіреу бүтін болып қалады. Балқығыш сақтандырғыштар – көп жылулық инерциялы, жүктелуге қарсы шектеулі қабілеті бар инерциясыз болып бөлінеді. Инерциондыға ойығы және қорғасын ток өткізетін көпірі бар сақтандырғыштар жатады. Инерционсызға трубалы мысты ток өткізгішті көпірі және ашық типті штампты тіреуі бар сақтандырғыштар жатады. Конструкциясы бойынша сақтандырғыштарды екі топқа бөледі – толтырғышпен, ұсақ кварц құм толтырылған ПН2, НПН2, ПП17, ПП18 типті және толтырғышсыз ПР2. Кейбір сақтандырғыш типтері: алмалы салмалы сақтандырғыш, алмалы салмалы толтырғышты сақтандырғыш,алмалы салмасыз толтырғышты сақтандырғыш, НПН және ПН.

Балқығыш сақтандырғыштарды таңдау шарттары.

Инерциясыз балқығыш тірегі бар сақтандырғыштың номинальды тогы желінің есптелген тогында ағу ұзақтығы шарты бойынша таңдалады (4.1)

.                                            (4.1)

Инерционды сақтандырғыштың номиналды тогы мүмкін токтың еселілігінің сәйкес келуі керек.

Электр энергиясын тарататын түйіндерге балқығыш сақтандырғыш таңдау жеріне, яғни күшті жинақтарды, магистральдарда, шина өткізгіштерде

4.1 Кесте - НПН және  ПН2 сақтандырғышының техникалық мәлімдемесі

| Сақтандырғыш түрі |  | Номиналды ток |  | Сөну тогының шектік мәні (әсерлік мәні), А | Сақтандырғыштың орналасу түрі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сақтандырғыштар А | Балқығыш тіреу, А |  |  |
| НПН-15 НПН-60М |  | 15 60 | 6; 10; 15 20; 25; 35; 45; 60 | – – |  |
| Алмалы-салмалы патрондар | ПН2-100 | 100 | 30; 40; 50; 60; 80; 100 | 50000 | Тік және көлденең жағдайында |
|  | ПН2-250 | 250 | 80; 100; 125; 150; 200; 250 | 40000 |  |
|  | ПН2-400 | 400 | 200; 250; 300; 400 | 25000 | Тік жағдайында |
|  | ПН2-600 | 600 | 300; 400; 500; 600 | 25000 |  |
|  | ПН2-1000 | 1000 | 500; 600; 750; 800; 1000 | 10000 |  |

қабылдағыш тобы үшін мүмкін ток есептеу тогына тең деп, ал жеке қабылдағыштарды қорғау үшін мүмкін ток номиналдығы тең деп аламыз.

Желілер мен электр қабылдағышының қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін балқығыш сақтандырғышты аз уақытты жүктелу тогына келтіреді. .

Жеке қабылдағыштырдың аз уақытты тогы ретінде іске қосу токтары, ал қабылдағыш тогтары үшін пиктік токтар алынады.

(4.2)

мұнда  қабылдағыш топтар үшін,

жеке қабылдағыш үшін

- электр қабылдағышының іске қосу тогын төмендеті коэффициенті, жеңіл іске қосылуда =2,5; ауыр іске қосылуды =1,6 орташа кезінде  =2,0.

Желдеткіштердің, насостардың, компрессорлардың электр қозғалтқыштарының біртекті қолдану графигі бар балқығыштардың жеңіл іске қосылу болады. Орташа іске қосылуға метал өңдейтін станоктар жетегін жатқызуға болады.

Жиі және тартылу іске қосылуы бар жалғыз қабылдағыштарға балқығыш сақтандырғыш таңдау кезінде  тең болады.

Қабылдағыш топтараның пик токтар келесі формуламен есептеледі

(4.3)

мұнда  - топта максималды ток тудыратын қабылдағыштың іске қосу тогы, А

- топтың есептік тогы, А

- аталған қабылдағыштың номиналды тогы, А

- осы қабылдағыштың қолдану коэффиценті

Қабылдағыштың іске қосылу тогы келесі формуламен анықталады.

(4.4)

мұнда КПУС – іске қосу тогының еселігі, А.

Құрылғылардың, сонымен қатар балқығыш сақтандырғыш қорғанысы реттелмелі болуы қажет. Бұл қажеттікке жеке аймақтарда қорек түйініне қарай артуымен балқығыш тіреу таңдау арқылы жетуге болады. Бұл кезде сақтандырғыштың жоғары сатысындағы ток төменгісінен 2 есе көп боады..

Қорғаныстың таңдауын қамтамассыз ету үшін желінің аралас екі бөлімінде балқығыш тіреу тек керекті желіні сөндіретіндей таңдауымыз керек.

Балқығыш сақтандырғышты таңдау мысалы номиналды кернеуі UН=380В, есептік тогы IP=338 А.

Жүктік құрам ШРС-11 түріне балқығыш сақтандырғышты таңдау топтағы ең үлкен іске қосылу тогын тудыратын электр қабылдағыштың берілгені:

РН=28 кВт; КИ=0,55;  соs=0,75; іске қосылу тогының еселігі  КП=5.

Шешуі:

1) Электр қабылдағышының номиналды тогы есептеледі

(4.5)

.

2) электр қабылдағышының іске қосылу тогы

,                                       (4.6)

.

3) (4.3) бойынша топтың пиктік тогы

.

4) Созылмалы режимнің ұзақ тогы бойынша сақтандырғыштың балқығыш тіреуін таңдау шарты және іске қосылу тогынан келтірілуі

.

5) ПН2-400 сақтандырғышы таңдалады, патронның номиналды тогы , және балқығыш тіреудің тогы тең.