Бетті нивелирлеу-топографиялық түсірудің бір тәсілі, онда белгілі бір ереже бойынша биіктіктері геометриялық нивелирлеумен анықталатын нүктелер орналасады.

Беттік нивелирлеу үлкен құрылыстардың құрылыс алаңдарында, тау-кен компанияларының өнеркәсіптік алаңдарында, Ашық тау-кен жұмыстары учаскелерінде, құрғату және суару жүйелерін жобалау үшін және т. б. жер бедерінің егжей-тегжейлі бейнесі үшін жасалады.

Жер бедерінің сипатына және жергілікті жердің жағдайына, сондай-ақ нивелирленетін беттің ауданына байланысты нивелирлеудің әртүрлі әдістері қолданылады: квадраттар бойынша, параллель сызықтар, магистральдар (полигондар), олардан квадраттар бойынша нивелирлеу әдісі ең көп таралған.

1. Параллель сызықтар бойынша нивелирлеу кезінде параллельді магистральдық жүрістер төселеді, жиі рельефтің тән сызықтары бойынша, әрбір жүрістің екі жағынан перпендикулярлы сызықтар (көлденең) бөлінеді. 1:2000 және 20 м масштабтағы түсіру кезінде 40 м кейін жүрістер мен көлденең бойынша — 1:1000 және 1:500 масштабтағы түсіру кезінде пикеттерді бекітеді және жағдайды шешеді. Пикеттер биіктігін геометриялық нивелирлеумен анықтайды.

Басты бет таңдаулы Популярное новые добавления кездейсоқ мақала

Беттік нивелирлеу

Бетті нивелирлеу-топографиялық түсірудің бір тәсілі, онда белгілі бір ереже бойынша биіктіктері геометриялық нивелирлеумен анықталатын нүктелер орналасады.

Беттік нивелирлеу үлкен құрылыстардың құрылыс алаңдарында, тау-кен компанияларының өнеркәсіптік алаңдарында, Ашық тау-кен жұмыстары учаскелерінде, құрғату және суару жүйелерін жобалау үшін және т. б. жер бедерінің егжей-тегжейлі бейнесі үшін жасалады.

Жер бедерінің сипатына және жергілікті жердің жағдайына, сондай-ақ нивелирленетін беттің ауданына байланысты нивелирлеудің әртүрлі әдістері қолданылады: квадраттар бойынша, параллель сызықтар, магистральдар (полигондар), олардан квадраттар бойынша нивелирлеу әдісі ең көп таралған.

1. Параллель сызықтар бойынша нивелирлеу кезінде параллельді магистральдық жүрістер төселеді, жиі рельефтің тән сызықтары бойынша, әрбір жүрістің екі жағынан перпендикулярлы сызықтар (көлденең) бөлінеді. 1:2000 және 20 м масштабтағы түсіру кезінде 40 м кейін жүрістер мен көлденең бойынша — 1:1000 және 1:500 масштабтағы түсіру кезінде пикеттерді бекітеді және жағдайды шешеді. Пикеттер биіктігін геометриялық нивелирлеумен анықтайды.

6 пикетажды бір уақытта жағдайды түсіреді. Магистраль бойынша теодолиттік жүрісті кейінге қалдырады,ал пикетаж бойынша геометриялық нивелирлеу жүргізіледі. Жағдайды түсіру нәтижелерін абриске, нивелирлеу нәтижелерін нивелирлік журналға енгізеді.

2. Полигондардың тәсілі бедері жақсы айқындалған жерлерде қолданылады. Түсірілімнің тірегі әдетте су бөлімдері мен тальвегалар бойынша төселетін өзара тұйықталған жүріс (магистральдар) болып табылады. Магистральдарға перпендикуляр көлденең бөлінеді. Магистральдар мен көлденең жолдар бойынша пикетажды сындырады; жолай жағдайды түсіреді.

3. Квадрат бойынша әдіс тік жоспарлау жобасын жасау және жер жұмыстарының мөлшерін есептеу мақсатында үлкен масштабтағы (1:500-1:5000) рельефі қимасының биіктігі аз (0,1—0,5 м) жер учаскелерін топографиялық түсіру кезінде пайдаланылады.

Жоспарды алу үшін келесі дала және камералдық жұмыстар кешенін орындау қажет:

1. произвести рекогносцировку жерде

2. жергілікті жерде шаршы желі салу

3. учаскені геометриялық нивелирлеуді орындау

4. нивелирлеу нәтижелерін өңдеу

5. нивелирлеу жоспарын құру

Рекогносцирлеу процесінде нивелирлеу учаскесінің шекарасын, рельефтің сипатын, квадрат торының сызбасын, сондай-ақ квадрат жақтарының ұзындығын нақтылайды. Квадраттар торын құру теодолитпен және жалпыдан жеке адамға өту принципі бойынша лентамен жүргізіледі.