Зайков жіктемесі бойынша қоректендіру түрін анықтау,  өзендердің гидрографын тұрғызу

| айлар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульдік коэффициенттер | 0,36 | 0,4 | 1,20 | 2.6 | 3,80 | 4,60 | 0,8 | 0,90 | 1.6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |

Жылдық орташа шығыны  Qср.год=   100  м3/с

#

Зайков жіктемесі бойынша қоректендіру түрін анықтау,  өзендердің гидрографын тұрғызу

| айлар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульдік коэффициенттер | 0,36 | 0,4 | 4.2 | 2.8 | 2,80 | 3,60 | 1.6 | 0,90 | 1.2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |

Жылдық орташа шығыны  Qср.год=  50   м3/с

#

Зайков жіктемесі бойынша қоректендіру түрін анықтау,  өзендердің гидрографын тұрғызу

| айлар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульдік коэффициенттер | 0,36 | 0,4 | 1,20 | 4,00 | 3,80 | 5.6 | 0,8 | 0,90 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |

Жылдық орташа шығыны  Qср.год=    40 м3/с

#

Зайков жіктемесі бойынша қоректендіру түрін анықтау,  өзендердің гидрографын тұрғызу

| айлар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульдік коэффициенттер | 0,36 | 0,4 | 1,20 | 2.6 | 3,80 | 4,60 | 0,8 | 0,90 | 1.6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |

Жылдық орташа шығыны  Qср.год=   100  м3/с

#

Зайков жіктемесі бойынша қоректендіру түрін анықтау,  өзендердің гидрографын тұрғызу

| айлар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульдік коэффициенттер | 0,36 | 0,4 | 4.2 | 2.8 | 2,80 | 3,60 | 1.6 | 0,90 | 1.2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |

Жылдық орташа шығыны  Qср.год=  50   м3/с

#

Зайков жіктемесі бойынша қоректендіру түрін анықтау,  өзендердің гидрографын тұрғызу

| айлар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульдік коэффициенттер | 0,36 | 0,4 | 1,20 | 4,00 | 3,80 | 5.6 | 0,8 | 0,90 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |

Жылдық орташа шығыны  Qср.год=    40 м3/с

#

Построить совмещенный график притока и отдачи водохранилища согласно данных таблицы характера работы водохранилища. Определить полезный  и полный объемы водохранилища. Мертвый объем составляет VМО=0,5 млн.м3.

| Параметры | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Приток в водохранилище WP% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдача из водохранилища U | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 3619,08 |
| Избыток «+», недостаток «-» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расход необходимой обеспеченности – Q85%=100 м3/с.

Определить объем стока  необходимой обеспеченности WР% . Таблица распределения модульных коэффициентов по месяцам расчетн6ого года приведена ниже:

Таблица 1 - Данные по внутригодовому распределению стока в бассейнах некоторых рек (в виде модульных коэффициентов)

| Река | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Валдай | 0,5 | 0,02 | 0,6 | 3,91 | 1,9 | 0,87 | 0,55 | 0,54 | 0,3 | 0,31 | 0,47 | 0,65 |

#

Построить совмещенный график притока и отдачи водохранилища согласно данных таблицы характера работы водохранилища. Определить режим, полезный  и полный объемы водохранилища. Мертвый объем составляет VМО=2 млн.м3.

| Параметры | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Приток в водохранилище WP% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдача из водохранилища U | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Избыток «+», недостаток «-» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расход необходимой обеспеченности – Q85%=240 м3/с.

Определить объем стока  необходимой обеспеченности WР% . Таблица распределения модульных коэффициентов по месяцам расчетн6ого года приведена ниже:

Таблица 1 - Данные по внутригодовому распределению стока в бассейнах некоторых рек (в виде модульных коэффициентов)

| Река | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Валуй | 0,05 | 0,02 | 0,6 | 3,91 | 1,9 | 0,87 | 0,55 | 0,54 | 0,29 | 0,31 | 0,47 | 0,65 |

#

Построить совмещенный график притока и отдачи водохранилища согласно данных таблицы характера работы водохранилища. Определить режим, полезный  и полный объемы водохранилища. Мертвый объем составляет VМО=14 млн.м3.

| Параметры | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Приток в водохранилище WP% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдача из водохранилища U | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Избыток «+», недостаток «-» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расход необходимой обеспеченности – Q95%=300 м3/с.

Определить объем стока  необходимой обеспеченности WР% . Таблица распределения модульных коэффициентов по месяцам расчетн6ого года приведена ниже:

Таблица 1 - Данные по внутригодовому распределению стока в бассейнах некоторых рек (в виде модульных коэффициентов)

| Река | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Днепр | 0,01 | 0,02 | 0,6 | 2,91 | 2,9 | 0,87 | 0,55 | 1,54 | 0,89 | 0,31 | 0,47 | 0,4 |

#

Построить совмещенный график притока и отдачи водохранилища согласно данных таблицы характера работы водохранилища. Определить режим, полезный  и полный объемы водохранилища. Мертвый объем составляет VМО=2  млн.м3.

| Параметры | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Приток в водохранилище WP% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдача из водохранилища U | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Избыток «+», недостаток «-» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расход необходимой обеспеченности – Q85%=100 м3/с.

Определить объем стока  необходимой обеспеченности WР% . Таблица распределения модульных коэффициентов по месяцам расчетн6ого года приведена ниже:

Таблица 1 - Данные по внутригодовому распределению стока в бассейнах некоторых рек (в виде модульных коэффициентов)

| Река | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Валуй | 0,05 | 0,02 | 0,6 | 3,91 | 1,9 | 0,87 | 0,55 | 1,2 | 0,92 | 0,31 | 0,47 | 0,65 |

#

Построить совмещенный график притока и отдачи водохранилища согласно данных таблицы характера работы водохранилища. Определить полезный  и полный объемы водохранилища. Мертвый объем составляет VМО=0,7 млн.м3.

| Параметры | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Приток в водохранилище WP% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдача из водохранилища U | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 301,59 | 3619,08 |
| Избыток «+», недостаток «-» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расход необходимой обеспеченности – Q85%=120 м3/с.

Определить объем стока  необходимой обеспеченности WР% . Таблица распределения модульных коэффициентов по месяцам расчетн6ого года приведена ниже:

Таблица 1 - Данные по внутригодовому распределению стока в бассейнах некоторых рек (в виде модульных коэффициентов)

| Река | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Валдай | 0,5 | 0,02 | 0,6 | 3,91 | 1,5 | 0,64 | 0,55 | 0,54 | 0,3 | 0,31 | 0,47 | 0,65 |

#

Построить совмещенный график притока и отдачи водохранилища согласно данных таблицы характера работы водохранилища. Определить режим, полезный  и полный объемы водохранилища. Мертвый объем составляет VМО=2 млн.м3.

| Параметры | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Приток в водохранилище WP% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдача из водохранилища U | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Избыток «+», недостаток «-» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расход необходимой обеспеченности – Q85%=210 м3/с.

Определить объем стока  необходимой обеспеченности WР% . Таблица распределения модульных коэффициентов по месяцам расчетн6ого года приведена ниже:

Таблица 1 - Данные по внутригодовому распределению стока в бассейнах некоторых рек (в виде модульных коэффициентов)

| Река | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Валуй | 0,05 | 0,02 | 0,6 | 2,15 | 1,9 | 0,87 | 0,55 | 0,54 | 0,29 | 0,31 | 0,55 | 0,65 |

#

Построить совмещенный график притока и отдачи водохранилища согласно данных таблицы характера работы водохранилища. Определить режим, полезный  и полный объемы водохранилища. Мертвый объем составляет VМО=2 млн.м3.

| Параметры | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Приток в водохранилище WP% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдача из водохранилища U | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Избыток «+», недостаток «-» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расход необходимой обеспеченности – Q95%=280 м3/с.

Определить объем стока  необходимой обеспеченности WР% . Таблица распределения модульных коэффициентов по месяцам расчетн6ого года приведена ниже:

Таблица 1 - Данные по внутригодовому распределению стока в бассейнах некоторых рек (в виде модульных коэффициентов)

| Река | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Днепр | 0,01 | 0,02 | 0,6 | 2,91 | 1,98 | 0,87 | 0,55 | 1,54 | 0,56 | 0,31 | 0,47 | 0,4 |

#

Построить совмещенный график притока и отдачи водохранилища согласно данных таблицы характера работы водохранилища. Определить режим, полезный  и полный объемы водохранилища. Мертвый объем составляет VМО=0,2  млн.м3.

| Параметры | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Приток в водохранилище WP% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдача из водохранилища U | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Избыток «+», недостаток «-» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расход необходимой обеспеченности – Q85%=95 м3/с.

Определить объем стока  необходимой обеспеченности WР% . Таблица распределения модульных коэффициентов по месяцам расчетн6ого года приведена ниже:

Таблица 1 - Данные по внутригодовому распределению стока в бассейнах некоторых рек (в виде модульных коэффициентов)

| Река | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Валуй | 0,05 | 0,02 | 0,6 | 2,4 | 1,9 | 0,87 | 0,55 | 0,65 | 0,92 | 0,31 | 0,47 | 0,65 |