1. Состояние рабочего тела. Параметры состояния.

Состояние рабочего тела характеризуется параметрами состояния.

1. Удельный объем; плотность:

Удельным объёмом υ в термодинамике называют объём 1 кг массы вещества. Таким образом, размерностью удельного объёма будет м3 /кг. Величину, обратную удельному объему, называют плотностью вещества (кг/м3):

- ρ = 1/υ

2. Удельный вес:

2. Давление – сила, приходящаяся на единицу площади ограничивающей оболочки. Абсолютное давление:

Приборы чаще показывают разность абсолютного и барометрического давления. В случае разрежения применяют вакуумметры:

Давлением в технической термодинамике называют силу воздействия вещества на ограничивающую его поверхность, отнесенную к единице этой поверхности. Давление, создаваемое атмосферным воздухом, называют барометрическим. Если абсолютное давление рv а вещества в каком-либо сосуде больше барометрического В, то разность между ними (ра – В) называют избыточным давлением:

pи =ра –В.

Когда абсолютное давление газа или пара в сосуде ниже барометрического, т. е. при р а < В, разность (В – р а) называют разрежением, или вакуумом :

W =В –ра.

Параметром состояния является только абсолютное давление.

Согласно Международной системе единиц, давление измеряют в ньютонах на квадратный метр (Н/м2) и называют паскалем (Па). Давление в 10 6 Н/м2 - называют мегапаскалем (MПа), давление в 10 5 Н/м 2 – баром.

В технических установках до настоящего времени пользуются старой единицей удельного давления – технической атмосферой, представляющей собой силу 1 кгс, действующую на 1 см2 площади:

1 атм =1 кгс/см2 = 10 4 кгс/м2 = 9,8·104 Н/м2 = 0,981 бар;

1 бар = 1,01972 кгс/см2.

3. Температура – определяет степень нагретости тела косвенным путем – характеризует среднюю кинетическую энергию движения молекул.

Для практических измерений температуры пользуются международной шкалой Цельсия. Соотношение между этими шкалами следующее:

T= t +273,15 К.

Градус абсолютной шкалы (К) численно равен градусу шкалы Цельсия (o C), так как ΔT, K= Δt, o C.

Любое свойство рабочего тела характеризуются двумя заданными параметрами, третий параметр определяется из уравнения состояния идеального газа.

Температура, согласно кинетической теории газов, характеризует среднюю кинетическую энергию поступательного движения элементарных частиц вещества (молекул). Между средней кинетической энергией молекул газа и температурой имеется прямая связь, а именно:

Е к = mw2 / 2 = 3/2kT

где m – масса молекулы; w – средняя квадратичная скорость поступательного движения молекул; k – константа Больцмана; T – абсолютная температура.