Энтальпия

Уравнение первого закона термодинамики, выражающее закон сохранения энергии в термодинамических процессах, можно преобразовать к следующему виду:

dq = du + pdv = du + pdv + vdp – vdp = d(u + pv) – vdp.

Выражение (u + pv), обозначающее элементарную сумму внутренней энергии и произведенной работы, называют энтальпией и обозначают буквой i.

i = u + pv.

Слово энтальпия в переводе с греческого означает "нагреваю".

Энтальпия тоже является параметром состояния, поскольку составляющие u и pv имеют для каждого состояния вполне определенные значения. Тогда первый закон термодинамики можно записать в виде:

dq = di – vdp.

Чтобы понять суть параметра энтальпия газа представим цилиндр с подвижным поршнем под которым находится 1 кг газа под давлением p, и давление этого газа уравновешивается весом поршня G.

Поскольку G = pS, где S – площадь поршня, то энергия системы будет равна

u + Gh = u + pSh,

где: u – внутренняя энергия газа;
Gh = pSh – потенциальная энергия груза (поршня), поднятого на высоту h.

Учитывая, что Sh = V и приведенное выше определение энтальпии, можно записать, что в данном случае энергия системы равна энтальпии: u + pv = i.
Подставив в это уравнение значение u и pv при температуре T, а именно: u = cvT   и   pv = RT, получим:

i = cvT + RT = (cv + R)T.

Выражение (cv + T) в соответствии с уравнением Майера можно выразить через cp:

cp – cv = R     или     cv + T = cp.

Тогда можно записать: i = cpT, т.е. энтальпия газа при температуре T численно равна количеству теплоты, подведенной к рабочему телу при его нагревании от 0К до температуры Т при постоянном давлении.

Существует и другое определение энтальпии - это количество энергии системы или материального тела, которая доступна для преобразования в теплоту при определенной температуре и давлении.

Энтальпия есть полная энергия расширенной системы, представляющая сумму внутренней энергии и внешней – потенциальной энергии давления.

Очевидно, что не вся энергия материальных тел, в т. ч. и газов доступна для преобразования в теплоту. Какая-то часть энергии необходима для поддержания молекулярной структуры тела.
Полная энергия, заключенная в материальном теле массой m, в соответствии с известным уравнением Эйнштейна равна E = mc2.

Лишь часть этой энергии можно превратить в тепло, остудив тело до температуры абсолютного нуля, и эта доля полной энергии (доступной для получения теплоты) – энтальпия.
Не следует забывать, что энтальпия характеризует доступное количество теплоты для конкретного состояния p-V.

Полная энтальпия обладает свойствами аддитивности (суммирования), т.к. внутренняя энергия U и объем V - величины экстенсивные, а давление Р - величина интенсивная. Удельная энтальпия h обладает свойствами интенсивной величины. Энтальпия относится к энергетическим (калорическим) параметрам.

Энтальпия имеет определенный физический смысл.

Значение энтальпии различных веществ в разных состояниях приведены в справочниках.
Энтальпия используется в вычислениях для определения разницы уровней энергии между двумя состояниями термодинамической системы.
Это бывает необходимо для настройки оборудования и определения коэффициента полезного действия процесса.