Суармалау жүйесін, бұйрықты нүкте, басты жол, (КТОС) және есептік шығындарды анықтау

Көтеру станциясының максималды шығынын анықтау үшін басты жол таңдалады, бұл жол ең алыста жатқан гидранттан көтеру станциясына дейін таңдалады.

Бірдей жұмыс істейтін жаңбырлатқыш машиналардың шығыны егіс құбырының бруттосын анықтайды:

, л/с

Qnmbr=1nQsdηnm,

Мұндағы: Qбрп –егісті құбырдың шығыны; л/с;

Qдм – жаңбырлатқыш машиналардың шығыны;, л/с;

ηп – егісті құбырдың КПДсы:

0,8- ашық суармалы жүйе үшін;

0,9- жүйеленген үшін;

0,95 – жабық үшін;

n- жаңбырлатқыш машиналардың бірдей жұмыс істегендердің қосындысы.

Құбырдың максималды шығыны біркелкі жұмыс атқарған КПД жүйесінің шығындер қосындысы:

, л/с

Qnmbr=1nQsdηnm,

Мұндағы: Qбррт – құбырдың бас жағындағы шығыны;  л/с;

Qп Qnm– егісті құбырдың шығыны;  нетто, л/с;

ηр ηpm— жіктеуші құбырдың КПД:

0,8- ашық суландыру жүйесіне;

0,9- жүйеленген ;

0,95 – жабық жүйе үшін;

Бірдей уақытта жұмыс істейтін жаңбырлатқыш машиналардың шығыны:

Мұндағы: Qбрмт – магистралды құбырдың шығыны; л/с;

Qрт Qnm– жіктеуші құбырдың шығыны;

ηр ηpm— магистралды құбыр КПДсы:

0,8- ашық суландыру жүйесіне;

0,9- жүйеленген ;

0,95 – жабық жүйе үшін;

  - Жабық жүйенің гидравликалық есептеуі

Жабық суармалау жүйесіне әдетте, цементті, темірбетонды, пластмассалы құбырларды таңдау дұрыс деп есептеледі. Болатты құбырларды жасанды кедергілер үшін олдану жөн болады. Әкцементті құбырлар үшін 0,8-1,5 м/с, темір, болат, шойын құбырларында 1,,,,3м/с жылдамдық рұқсатталады.

Темір, болат, шойын құбырларды Ф.А. Шевелёва кестесі арқылы есептеуге болады.

Таблица 6 – Суландыру жүйесінің гидравликалық есептеуі

| аудан | шығын, q л/с | Аудан ұзындығы L, м | Диаметр, d мм | Жылдамдық V, м/с | 1000i | hl=i∙L | жоғалулар 1,1∙hi, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 2 | 105,26 | 120 | 350 | 1,3 | 4,61 | 0,553 | 0,0553 |
| 2 - 3 | 105,26 | 120 | 350 | 1,3 | 4,61 | 0,553 | 0,0553 |
| 3 - 4 | 105,26 | 120 | 350 | 1,3 | 4,61 | 0,553 | 0,0553 |
| 4 - 5 | 105,26 | 120 | 350 | 1,3 | 4,61 | 0,553 | 0,0553 |
| 5 - 6 | 105,26 | 120 | 350 | 1,3 | 4,61 | 0,553 | 0,0553 |
| 6 - 7 | 105,26 | 60 | 350 | 1,3 | 4,6 | 0,276 | 0,0276 |
| 7 - 8 | 110,8 | 120 | 350 | 1,37 | 5,28 | 0,634 | 0,0634 |
| 8 -9 | 110,8 | 120 | 350 | 1,37 | 5,28 | 0,634 | 0,0634 |
| 9 - 10 | 110,8 | 120 | 350 | 1,37 | 5,28 | 0,634 | 0,0634 |
| 10 - 11 | 110,8 | 120 | 350 | 1,37 | 5,28 | 0,634 | 0,0634 |
| 11 - 12 | 110,8 | 65 | 350 | 1,37 | 5,28 | 0,343 | 0,0343 |
| 12 - 13 | 116,6 | 185 | 350 | 1,42 | 5,55 | 0,832 | 0,0832 |
|  |  |  |  |  |  | ∑hl = 6,752 | ∑hм=0,6752 |

Арын:Н= Нг +hl+ hм+hс, м

Мұндағы. Нг – геодезиялық биіктік, м;

hl  - жолдың жоғалуларының қосындысы;

hм  - жергілікті жоғалулар,м;

hс – гидранттағы ашық арын;жаңбырлатқыш машинаның паспорты бойынша таңдалады;

Нг = 54,30 – 45,00 = 9,30м;