ФОТОТРИАНГУЛЯЦИЯ. КЕҢІСТІКТЕГІ ФОТОТРИАНГУЛЯЦИЯ

Ғылыми өңдеу жұмыстарының міндеті – жергілікті жердің топографиялық планын жасау үшін аэросуреттерді біржола өңдеу болып табылады. Бұл жұмыстарға аэросуреттердегі бұрмалаушылықтарды түзету, оларды бір масштабқа келтіру, пландардың түп нұсқаларын жасау және стереотопографиялық түсіру кезінде жер бедерін салу енеді.

Трансформациялау үшін қажетті тірек нүктелері далалық геодезиялық жұмыстар процесінде алынуы мүмкін. Алайда бұл көп еңбек пен уақыт жұмсауды талап етеді, сондықтан суреттерді негіздеу үшін қажетті тірек нүктелерінің шектеулі мөлшерін ғана анықтайды. Тірек нүктелерін трансформациялау үшін қажетті мөлшерде одан әрі жиілендіру ғылыми өңдеу жағдайларында, триангуляциялық жүйелерді, аэросуреттерден алынатын бұрыштық элементтерді құрудың көмегімен жасайды. Контурлық нүктелердің жағдайын анықтаудың мұндай әдісі фототриангуляция деп аталады; мұнда нүктелердің орналасу жағдайы планның жазықтығында ғана болса, ол жазықтық, ал нүктелердің орналасу жағдайы кеңістікте ғана белгіленсе, онда кеңістіктік болуы мүмкін. Фототриангуляциялау әдісі аэросуреттің нөлдік бұрмалау нүктелерінен жүргізілген бағыттардың арасындағы бұрыштар жергілікті жердегі сондай бағыттардың арасындағы горизонталь бұрыштарына тең болуына негізделген.

Аэросуреттердің енкіш бұрышы шағын (30-қа дейін) пландық аэросуреттерде  және биіктіктерінен айырмашылығы аз жергілікті жердің бедері кезінде, нөлдік бұрмалаушылықтардың нұктелерінің орнына суреттердің басты нүктесін немесе оның жанындағы бұл жағдайда орталық нүкте деп аталатын кез келген контурлық нүкте пайдаланылса, онда іс жүзінде бағыттарда елеулі қателіктер болмайды. Биіктіктерінде үлкен айырмашылықтар бар таулы жер үшін фототриангуляциялық торларды құру кезінде бағыттардың бастамасын надир нүктесі атқарады.

Маршруттық фототриангуляцияны алаңның 55%-тен астамын бойлай қамтыған аэросуреттерден тікелей құруға болады. Мұның өзі әрбір суреттерде үш мәрте қамту аймағының болуына мүмкіндік береді, соның арқасында сабақтас екі суретте (а, б-сурет) әрбір аэросуретінің орталық нүктесі бейнеленеді. Мысалы, с2 нүктесі II суреттің  центрі I және  III суреттерде бейнеленеді. Әрбір суретте оның орталық нүктесін және көршілес суреттердің танымдық орталық нүктелерін инемен шаншып белгілейді және осы нүктелерді жалғастыратын сызықтар базистер немесе бастапқы бағдарлағыш бағыттар деп аталады. Суретте с1с2, с2с3, с3с4 және т.б. сызықтар осындай бағыттар болып табылады. Әрбір суреттегі с1 орталық нүктелері шаншылған жерлер айқын көрінетін 1 және 2, 3 және 4 контурлық нүктелерін анықтайды (б-сурет); оларды байланыстырушы  нүктелер деп атайды. Содан соң әрбір аэросуретінің орталық нүктесінен осы суреттерде танылған барлық байланстырушы  нүктелерге бағыттар жүргізіледі (а-сурет). Осыдан кейін қағаз бетінде суреттердегі барлық базистерден, мысалы, с1с2 базисінің орташа мәніне қарағанда 1-2 см үлкен көлемде бірінші базисті құрады және кальканың көмегімен осы базиске аэросуреттерден сол базистің уштарынан аттас нүктелерге сызылған бағыттарды көшіреді. Мұндай бағыттардың қиылысатын жерлерінде 1 және 2, 3 және 4 т.б. нүктелердің пландық орналасу жағдайы алынады (в-сурет). Осылайша с1с2 бірінші базисі түсірілген масштабта бағдарланбаған жазықтық фототриангуляцияның торын алуға болады. Мұндай тор аэросуреттерді трансформациялау және фотопландарды жасау үшін, пландық негіз ретінде пайдалану үшін, оны редукциялау, яғни тиісті геодезиялық өлшеулерден  анықталған ең кем дегенде екі нүкте болуы қажет, мұндай нүктелер әдетте, фототриангуляциялық тордың жиектерінде болуға тиіс.

Жер бедерін салу үшін қажетті жергілікті жердің нүктелерінің  биіктігінін аэросурттер бойынша  анықтау олардың суретті сырттай бағдарлау элементтерімен және түсіру үшін қабылданған  координаталар нүктелеріндегі фотографияға түсірілген нүктелердің орналасу жағдайы арасындағы тәуелділікке негізделген. Бұл тәуелділік мына формуламен өрнектеледі:

мұндағы Н- суретке түсіру биіктігі;

в – суретке түсіру базисі;

∆р – аттас нүктелерінің абсциссалар айырмашылығы. Бұл кейде бойлық параллакстар айырмашылығы деп аталады.

Бойлық параллакстар  айырмашылығы мен базистердің шамалары арнаулы аспаптардың  аэросуреттердің нүктелерінің сызықтық координаталарын стереоскопиялық өлшеу мүмкіндігіне негізделген стереометрлердің көмегімен анықталады.

Жергілікті жер суретінің горизонтальдарын сызу кезінде жер бедерін салғанда қаңқа ретінде пайдаланылатын оның өзіне тән белгілерін анықтау үшін стереоскопты қолданады. Ғылыми өңдеу жұмыстарының  ақырғы кезеңі –шартты белгілері түсірілген жер бедері бейнеленген планды (картаны) жасау.

КЕҢІСТІКТЕГІ ФОТОТРИАНГУЛЯЦИЯ

Кеңістіктегі фототриангуляция сурет бойынша тірек нүктелерінің биіктігін және пландық орналасуын табуға мүмкіндік береді, топографиялық карта, пландар, фотопландар және тағы басқа жергілікті жер туралы құжаттарды құруға керекті.

Кеңістіктегі фототриангуляцияның басты мақсаты – қиындағы көп далалық геодезиялық жұмыстарды максималды азайтып, оларды камералды жұмыстармен ауыстыру.

Кеңістіктегі фототриангуляция топографиялық емес есептерді шешугеде қолданылады. Мысалы, ұшып келе жатқан ұшақтың жүрісін мінездеуге оның траекториясын, жылдамдығын және басқа параметрлерін қарастырған уақытта анықтау.

Кеңістіктегі фототриангуляцияның негізгі болып бір және бірнеше маршруттарға  жататын суреттер бойынша жергілікті жердің моделін құру  және оны геодезиялық координаталар жүйесіне байланысты бағыттау. Жергілікті жердің моделін құруға қолданалатын маршруттар санына байланысты кеңістіктегі фототриангуляцияны  бір маршруты және маршрутты, көп маршрутты  немесе блоктық деп бөледі.

Маршруты фототриангуляция бір маршрутқа жататын суреттер бойынша құрылады. Соның өзінде бұл маршрут моделінде геодезиялық координаталар жүйесіне байланысты  модельді бағыттау үшін тірек нүктелері болу керке.

Көп маршруты фототриангуляция немесе блоктық фототриангуляция екі не одан көп маршруттарға жататын суреттер бойынша дамиды. Осы маршруты құру үшін әрбір маршруты тірек нүктелерімен қамтудың қажеттілігі жоқ, яғни барлық блоққа  бірнеше тірек нүктелері болса жеткілікті. Сондықтан да блоктық фототриангуляция  маршруттыққа қарағанда далалық геодезиялық жұмыстарды үлкен деңгейде азайтуға мүмкіндік береді, бұның үлкен мағынасы бар, әсіресе картографияда қиын және қол жетпейтін территорияларды есептегенде.

Техникалық құралдарды қолданумен байланысты кеңістіктегі фототриангуляция  екі түрге бөлінеді: аналитикалық және аналогтық.

Аналитикалық фототриангуляция әрбір жұп суреттерінің есептелген нүкте координаталары бойынша есептеледі. Қазіргі аналитикалық фототриангуляция жоғары дәлдікті автоматы стереокомпаратор және электронды есептеу машиналарын қолдануға негізделген.

Аналитикалық фототриангуляция негізіне әмбебап стереоқұралдарды қолдану жатады, бұлар бірлік модель және толық модельді әрбір маршрут негізінде құруға көмектеседі.

Суреттердің сыртқы бағдарлау элементтерін қолданбайтын және суреттердің сыртқы бағдарлау элементтерін қолданатын фототриангуляцияны ажыратады. Сыртқы бағыттау