Задания для контрольных работ

Выполнению контрольных работ должно предшествовать глубокое изучение соответствующих разделов данного учебного пособия.

Задания индивидуальны и представлены в виде вариантов.

Эпюры  выполняются на чертежной бумаге формата А3 (297 х 420) мм. Качество оформления эпюров должно соответствовать требованиям стандартов ЕСКД:

– ГОСТ 2.104-68 – Основные надписи;

– ГОСТ 2.301-68 – Форматы;

– ГОСТ 2.302-68 – Масштабы;

– ГОСТ 2.303-68 – Линии;

– ГОСТ 2.304-81 – Шрифты чертежные.

Изображения на чертежах строят в точном соответствии с размерами, указанными в задании, в масштабе 1:1.

Компоновка чертежа производится в соответствии с примерами, приведенными в данном учебном пособии. Заданные элементы изображений следует располагать на поле чертежа таким образом, чтобы обеспечивалось примерное равенство свободных промежутков справа и слева, сверху и снизу от изображения; при этом надо учитывать возможность размещения последующих построений.

Оформляется  рабочее поле чертежа формата А3: наносится  рамка,  вычерчивается и заполняется  основная надпись (размеры и образец заполнения  основной надписи приведен на рисунке  ниже)

Вспомогательные построения выполняются в тонких линиях твердым карандашом и должны быть сохранены для проверки правильности решения задачи.

Рисунок В.1 - Образец заполнения основной надписи

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ПРИЛОЖЕНИЯ  В

Эпюр 1.   Определение натуральной величины отрезка прямой.

По   заданным    координатам  построить  две  проекции  отрезка  прямой.

Определить натуральную величину отрезка АВ и углы наклона к плоскостям проекций П 1 и П 2. Построить прямую, параллельную заданной прямой АВ. Построить прямую, пересекающую заданную прямую АВ в точке С (она задается самостоятельно). Исходные данные для выполнения работы приведены в таблице В.1 .

Таблица В.1 -  Исходные данные для решения задач  (координаты в мм)

Указания к решению задачи.  Для решения задачи используется метод прямоугольного треугольника. Для этого  на эпюре  из точки B1  под углом 900 проводим отрезок |B1B1*|=DZ, полученный в результате построений отрезок A1B1*  и будет натуральной величиной отрезка АВ, а угол B1A1B1*=a. Рассмотренный метод называется методом прямоугольного треугольника.

Рисунок В.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ПРИЛОЖЕНИЯ  В

Эпюр 2.  Построить линию пересечения треугольников ABC и EDK и показать их видимость в проекциях. Определить натуральную величину треугольника АВС. Исходные данные для выполнения работы приведены в таблице В.2.

Таблица В.2 -  Исходные данные для решения задач  (координаты в мм)

| № | Ах | Аy | Az | Bx | By | Bz | Cx | Cy | Cz | Dx | Dy | Dz | Ex | Ey | Ez | Kx | Ky | Kz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 117 | 90 | 9 | 52 | 25 | 79 | 0 | 83 | 48 | 68 | 110 | 85 | 135 | 19 | 36 | 14 | 52 | 0 |
| 2 | 120 | 90 | 10 | 50 | 25 | 80 | 0 | 85 | 50 | 70 | 110 | 85 | 135 | 20 | 35 | 15 | 50 | 0 |
| 3 | 115 | 90 | 10 | 52 | 25 | 80 | 0 | 80 | 45 | 65 | 105 | 80 | 130 | 18 | 35 | 12 | 50 | 0 |
| 4 | 120 | 92 | 10 | 50 | 20 | 75 | 0 | 80 | 46 | 70 | 115 | 85 | 135 | 20 | 32 | 10 | 50 | 0 |
| 5 | 117 | 9 | 90 | 52 | 79 | 25 | 0 | 48 | 83 | 68 | 85 | 110 | 135 | 36 | 19 | 14 | 0 | 52 |
| 6 | 115 | 7 | 85 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 135 | 40 | 20 | 15 | 0 | 50 |
| 7 | 120 | 10 | 90 | 48 | 82 | 20 | 0 | 52 | 82 | 65 | 80 | 110 | 130 | 38 | 20 | 15 | 0 | 52 |
| 8 | 116 | 8 | 88 | 50 | 78 | 25 | 0 | 46 | 80 | 70 | 85 | 108 | 135 | 36 | 20 | 15 | 0 | 52 |
| 9 | 115 | 10 | 92 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 135 | 35 | 20 | 15 | 0 | 50 |
| 10 | 18 | 10 | 90 | 83 | 79 | 25 | 135 | 48 | 83 | 67 | 85 | 110 | 0 | 36 | 19 | 121 | 0 | 52 |
| 11 | 20 | 12 | 92 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 0 | 35 | 20 | 120 | 0 | 52 |
| 12 | 15 | 10 | 85 | 80 | 80 | 20 | 130 | 50 | 80 | 70 | 80 | 108 | 0 | 35 | 20 | 120 | 0 | 50 |
| 13 | 16 | 12 | 88 | 85 | 80 | 25 | 130 | 50 | 80 | 75 | 85 | 110 | 0 | 30 | 15 | 120 | 0 | 50 |
| 14 | 18 | 12 | 85 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 80 | 70 | 85 | 110 | 0 | 35 | 20 | 120 | 0 | 50 |
| 15 | 18 | 90 | 10 | 83 | 25 | 79 | 135 | 83 | 48 | 67 | 110 | 85 | 0 | 19 | 36 | 121 | 52 | 0 |
| 16 | 18 | 40 | 75 | 83 | 117 | 6 | 135 | 47 | 38 | 67 | 20 | 0 | 0 | 111 | 48 | 121 | 78 | 86 |
| 17 | 18 | 75 | 40 | 83 | 6 | 107 | 135 | 38 | 47 | 67 | 0 | 20 | 0 | 48 | 111 | 126 | 86 | 78 |
| 18 | 117 | 75 | 40 | 56 | 6 | 107 | 0 | 38 | 47 | 135 | 0 | 20 | 68 | 48 | 111 | 15 | 86 | 78 |
| 19 | 100 | 80 | 19 | 50 | 35 | 80 | 10 | 90 | 40 | 60 | 100 | 75 | 30 | 50 | 40 | 18 | 70 | 60 |
| 20 | 90 | 100 | 80 | 52 | 25 | 60 | 0 | 73 | 38 | 58 | 78 | 78 | 110 | 135 | 85 | 20 | 0 | 50 |
| 21 | 115 | 7 | 85 | 50 | 80 | 25 | 52 | 82 | 65 | 80 | 110 | 108 | 0 | 35 | 20 | 120 | 0 | 50 |
| 22 | 115 | 10 | 92 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 135 | 20 | 35 | 15 | 50 | 0 |
| 23 | 20 | 12 | 92 | 85 | 80 | 25 | 135 | 48 | 83 | 67 | 85 | 110 | 130 | 38 | 20 | 15 | 0 | 52 |
| 24 | 18 | 90 | 10 | 83 | 25 | 79 | 135 | 83 | 48 | 70 | 110 | 85 | 135 | 20 | 35 | 15 | 50 | 0 |
| 25 | 120 | 10 | 90 | 48 | 82 | 20 | 0 | 52 | 82 | 65 | 105 | 80 | 130 | 18 | 35 | 12 | 50 | 0 |

Указания к решению задачи. В левой половине листа намечают оси координат и по координатам точек А, В, С, D, Е, К  из таблицы В.2, согласно своему варианту, строят проекции вершин треугольников.

Для построения линии пересечения треугольников находят точки пересечения стороны AB с плоскостью треугольника EDK, а затем точку пересечения стороны KD с плоскостью треугольника ABC. Соединив эти точки, строят линию пересечения треугольников ABC и EDK.

Задача построения каждой точки есть задача на пересечение геометрических образов третьего вида. Поэтому для решения используют вспомогательные секущие плоскости.

Через сторону AB проводят горизонтально-проецирующую плоскость , находят линию пересечения [1-2] этой плоскости с плоскостью треугольника EDK, а затем точку M – точку пересечения прямой [1-2] со стороной AB (рисунок В.3, а).