P-CAD:

## Создание углового штампа в редакторе Schematic

СОДЕРЖАНИЕ

- Запуск схемного редактора	3

- Создание рамки основной надписи	4

- Нанесение надписей на угловой штамп	4

- Работа с полями	5

- Создание шаблона формата А1	8

Цель: Создание шаблона для проекта в редакторе Schematic с угловым штампом, соответствующим ЕСКД.

# Запуск схемного редактора.

## Нажмите	ПускВсе	программы

## P-CAD2001Schematic.

  - Откройте файл

## С:\<ваша_фамилия>\Shablon\Shablon_А3.sch.

  - Затем cохраните проект с адресом

## С:\<ваша_фамилия>\Shablon\Stamp_А3.sch.

  - Для рисования штампы потребуется знание набора инструментов программы Schematic. Назначения кнопок панели инструментов перечислены в таблице 1.

Табл. 1 Панель инструментов

## Вид панели

№ кнопки	Перевод и назначение

|  | 1 – Place Part | Разместить компонент. Позволяет добавить компонент из библиотеки на чертеже |
| --- | --- | --- |
|  | 2 – Place Wire | Разместить проводник. Предпологает создание электрических связей между компонентами. |
|  | 3 – Place Bus | Разместить шину. Создание групповой связи. |
|  | 4 – Place Port | Разместить порт. Порты позволяют создавать электрические связи в многостраничных проектах, а так же используются для создания шин. |
|  | 5 – Place Pin | Разместить вывод. Инструмент позволяющий создавать электрические выводы у компонентов. |
|  | 6 – Place Line | Разместить линию. Рисование простых линий (не имеет отношения к созданию электрических связей) |
|  | 7 – Place Arc | Разместить окружность. Инструмент необходимый для рисования лекальных кривых. |
|  | 8 – Place Polygon | Разместить полигон. Инструмент, необходимый для создания простых многоугольных фигур различной формы. |
|  | 9 – Place RefPoint | Разместить точку привязки. Это точка, относительно которой происходит вращение компонента, и является его неотъемлемой частью. |
|  | 10 – Place Text | Разместить текст. |
|  | 11 – Place Attribute Разместить атрибут. Позволяет задавать параметры объектов (тип, номинал, условное обозначение и т.д.) |  |
|  | 12 – Place Filed | Разместить поле. Внесение полей данных в проект. |
|  | 13 – Place IEEE Symbol | Разместить символ института инженеров электротехники и электроники. Предполагает использования объектов, предназначенных для моделирования процессов (генераторов, измерительных приборов, источников и т.д.) |

# Создание рамки основной надписи.

  - Используя	быструю	клавишу	G	(несколько	нажатий) установите шаг сетки равный 5.000мм.

  - Сделайте активным инструмент Place Line.

  - Установите толщину линии 0.762мм.

  - Нарисуйте внешний контур чертежа. Для этого необходимо сначала отмечать начало, а затем конец линии. Координаты начал и концов всех линий приведены в таблице 2.

Табл. 2 Координаты линий внешнего контура чертежа

|  | Координаты начала | Координаты конца |
| --- | --- | --- |
| Линия 1 | (20.000;5.000) | (415.000;5.000) |
| Линия 2 | (415.000;5.000) | (415.000;292.000) |
| Линия 3 | (415.000;292.000) | (20.000;292.000) |
| Линия 4 | (20.000;292.000) | (20.000;5.000) |

Координаты курсора отображаются в левом нижнем углу экрана.

Для рисования верхней линии необходимо переключение шага сетки. Это можно сделать не выходя из режима рисования при помощи клавиши G.

  - Нарисуйте	угловой	штамп	основной	надписи.	Размеры углового штампа указанны на рис. 1.

Рис. 1 Штамп основной надписи.

# Нанесение надписей на угловой штамп.

  - Выберите	инструмент	Place	Text,	щелкнув	по соответствующему значку на панели инструментов.

  - Щелкните по экрану левой кнопкой мыши примерно в том месте, где должна находиться надпись. На экране появится окно ввода текста, изображенное на рис. 2.

Рис. 2 Окно ввода текста

  - Введите текст в окно.

  - Стиль устанавливается в окне Text Styles. Выберите стиль

## Текст3_5_курсив.

  - После ввода текста кнопка Place становиться активной. Для размещения текста в поле чертежа нажмите на нее.

  - Установите шаг сетки 0.100мм и разместите текст в том месте, где он должен находиться.

  - Повторяя операции пунктов 3.1-3.6 введите все необходимые надписи в поля штампа. Штамп с полностью заполненными полями изображен на рис. 3.

Рис. 3 Угловой штамп с надписями.

# Работа с полями.

Поля позволяют автоматически заполнять чертежный штамп.

Для начала необходимо разместить поля на чертеже.

  - Выберите инструмент Place Field. Перед вами появится диалоговое окно, изображенное на рис. 4. Ознакомьтесь со списком предлагаемых системных полей данных,

приведенном в табл. 3. Жирным шрифтом в табл. 3 выделены те поля, которые необходимо будет нанести на чертежный штамп.

Рис. 4 Окно инструмента Place Field

Табл. 3 Системные поля

## Название	Назначение

Approved By	Одобрил (можно разместить в графу Утв.)

Author	Автор (разместить в графу Разраб.)

Checked By	Проверил (разместить в графу Проверил)

Company Name	Название компании

Current Date	Текущая дата

Current Time	Текущее время

Date	Дата

Drawing Number	Номер чертежа (разместить в графу Децимальный номер)

Drawn By	Чертил

Engineer	Инженер (разместить в графу Т.контр)

Filename	Имя файла

Modified Date	Дата изменения

Note	Заметки

Number of Sheets	Количество листов (разместить в графу Листов:)

Revision	Версия

Revision Note	Заметки к версии

Sheet Name	Имя листа

Sheet Number	Номер листа (разместить в графу Лист:)

Time	Время

Title	Название проекта

  - Создайте дополнительное поле данных.

  - Выберите пункт меню FileDesign Info. В появившемся окне Design Info (рис. 5) выберите вкладку Fields.

  - Нажмите	кнопку	Add.	Перед	вами	появится	окно, изображенное на рис. 6.

  - В графу Name занесите Н.Контр. Графу Value оставьте пустой.

  - Для завершения диалога создания нового поля нажмите кнопку ОК.

Рис. 5 Design Info, вкладка Fields

Рис. 6 Задание имени нового поля

  - Заполните основную надпись полям данных так, как это показано на рис. 7.

Стиль текста, с которым происходит вставка полей, зависит от того, какой стиль текста текущий. Перед началом размещения полей данных на чертеже сделайте текущим стиль Текст3_5_курсив. Стиль текста также можно менять после размещения поля. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по полю данных.

Рис. 7 Чертежный штамп с полями

  - Поле {Title} необходимо выровнять по центру. Для этого щелкните два раза по этому полю. Перед вами появится окно редактирования свойств поля (рис. 8). В поле Justification (выравнивание) установите точку посередине. Теперь независимо от введенной надписи она будет выравниваться по центру.

Рис. 8 Задание свойств поля

  - Обратите внимание, что поле Value недоступно. Для присвоения полям значений необходимо зайти в команду FileDesign Info и перейти на вкладку Fields.

  - Выделите необходимое поле и нажмите кнопку Properties. Теперь значение поля Value доступно для редактирования, то есть здесь можно ввести имя автора, децимальный номер и т.д.

# Создание шаблона формата А1.

  - Сохраните файл Stamp_A3.sch.

  - Находясь	в	файле	Stamp_A3.sch	выберите	команду

EditSelect All для выделения всего поля чертежа.

  - Скопируйте все выделенные элементы в буфер обмена (Ctrl+C).

  - Запустите файл

## С:\<ваша_фамилия>\Shablon\Shablon_А1.sch.

  - Сохраните его с именем

## С:\<ваша_фамилия>\Shablon\Stamp_А1.sch.

  - Вставьте содержимое буфера обмена (Ctrl+V). После нажатия этих клавиш курсор мыши будет отображаться в виде диагонального креста. Это значит, что объект доступен для вставки. По нажатию левой кнопки мыши происходит размещение объекта на рабочем поле.

  - Если выводится сообщение с текстом Item(s) fall outside of workspace значит габариты вставляемого объекта выходит за пределы чертежа. Повторите попытку, вставляя рамку в другие области рабочего поля.

  - Выровняйте рамку по левому нижнему углу и нарисуйте новую внешнюю рамку.