Организация пассажирских перевозок. Схема линий     пассажирских сообщений. Понятие о графике движения флота.

В зависимости от назначения, дальности перевозок, удобств и предоставляемых услуг пассажирские линии делятся на транспортные, туристские и экскурсионно-прогулочные.

Транспортные линии организуются для перевозки пассажиров между определенными пунктами, чаще всего - крупными административными, культурными, промышленными центрами с регулярным (по расписанию) отправлением судов.

На туристских линиях перевозятся отдыхающие пассажиры по специальным туристским маршрутам с предоставлением им питания, культурного и экскурсионного обслуживания. Продолжительность поездки превышает 24 ч.

Экскурсионно-прогулочные линии предназначаются для перевозки коллективов или отдельных групп трудящихся с целью отдыха и ознакомления с историческими памятниками и другими достопримечательностями. Продолжительность поездки не более 24 ч.

Пассажирские суда являются разновидностью транспортных судов и классифицируются по тем же признакам. Однако по ряду признаков эти суда имеют особую классификацию.

1. По принципу движения весь пассажирский  флот делится на водоизмещающие суда, глиссирующие, на подводных крыльях, на воздушной подушке и экранопланы.

2. По архитектурному исполнению - одно-, двух-, трех-и четырехпалубные суда.

3. По характеру перевозок и комфортабельности -линейные, туристские и экскурсионные.

Работа, которая выполняется пассажирскими судами, измеряется количеством перевезенных пассажиров и пассажирооборотом.

Общее количество перевезенных пассажиров определяется численностью и его подвижностью. Подвижность населения представляет собой число поездок, приходящихся  среднем на одного человека в год.

На этапе стратегического планирования устанавливается влияние различных факторов на подвижность населения. Основные из них следующие:

- рост численности населения и повышение его материального и культурного уровня;

- развитие производительных сил отдельных регионов;

- строительство оздоровительных объектов: домов отдыха, курортов, санаториев, развитие туризма;

- внедрение на речном транспорте комплекса мер по улучшению обслуживания пассажиров: эксплуатация новых комфортабельных и быстроходных судов, современных вокзалов, открытие новых маршрутов и т.п.

Стратегическому планированию обычно предшествуют маркетинговые исследования по установлению численности населения в отдельных районах, изучению его структуры - рабочие, крестьяне, служащие, учащиеся; места проживания - город, рабочий поселок, сельскохозяйственные предприятия и др. Важное место при этом отводится экономическому обследованию состояния перевозок по отдельным районам.

Определить количество пассажиров на ближайшую перспективу можно с помощью методов прогнозирования. Таких методов в настоящее время можно назвать несколько, однако применение любого из них дает приближенные результаты. Основные из них следующие:

1) упрощенный («наивный») прогноз;

2) метод скользящего среднего значения;

3) метод взвешенного среднего значения;

4) использование линейных уравнений тенденции изменения прогнозируемого показателя.

Схема линий пассажирского сообщения в бассейне определяется характером административных, хозяйственных и культурных связей в районе, прилегающем к водному пути, а также развитием транспортной сети, наличием регулярного воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения. При планировании пассажирских перевозок за основу принимается сложившаяся в пароходстве схема линий. Однако освоение новых месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых, строительство новых транспортных коммуникаций, а также транспортное освоение новых водных путей могут потребовать пересмотра сложившейся схемы пассажирских линий и организации новых.

Исходными данными при планировании пассажирских перевозок служат: схема пассажиропотоков (или густота перевозок пассажиров по участкам) на расчетный год; коэффициенты неравномерности перевозок пассажиров (месячный - для транзитных и местных линий, суточный и часовой - для остальных); условия плавания по участкам - разряд плавания, расстояния, средние и максимальные скорости течения, гарантированная (или минимальная) глубина судового хода; физические условия навигации; основные технико-эксплуатационные и экономические характеристики пассажирского флота.

Обоснование схемы линий ведется методом вариантов с учетом существенной разницы в условиях эксплуатации пассажирских судов, условиях перевозок пассажиров и характере их обслуживания. Расчеты выполняются по транзитным и местным линиям вместе и отдельно - по всем остальным. Оптимальным будет тот вариант схемы линий, который обеспечивает выполнение планового количества перевозок с предоставлением максимальных удобств для пассажиров (в том числе и минимального времени на ожидание отправления), наилучшее использование флота, наименьшую себестоимость перевозок. При выполнении проектных расчетов (например, при организации пассажирских перевозок на вновь осваиваемой реке) решающим будет показатель приведенных затрат, в которых учитываются потери хозяйственного комплекса за счет отключения от полезного труда (от создания материальных ценностей) пассажиров в течение всего времени пребывания их в пути.

Общее число отправлений судов за расчетный период равно

,                                                  (14.1)

здесь  - максимальная густота потока пассажиров на линии, чел.;  - коэффициент неравномерности перевозок пассажиров. - средний показатель населенности по отправлению, чел./место.,  – пассажировместимость, мест.

При обосновании их схемы линий пригородного и внутригородского сообщения, дополнительно, должен быть рассмотрен вариант «зонной» схемы организации работы судов в районе крупных административных центров по принципу работы железнодорожного транспорта в пригородном сообщении. Это значительно сокращает время нахождения пассажира в пути, едущего в пункты, удаленные от крупного центра.

Организация движения пассажирских судов осуществляется по линейной форме. Основу организации движения пассажирского флота составляет рейс. Рейсом пассажирского судна называется время от момента прибытия в начальный (конечный) пункт линии, высадки пассажиров и выгрузки багажа до момента прибытия в конечный (начальный) пункт линии, высадки пассажиров и выгрузки багажа.

Обычно различают рейсы «вверх» и «вниз». За начальный пункт принято считать порт или пристань, откуда начинается регулярное движение пассажирского судна.

Продолжительность операций между двумя последовательными отправлениями пассажирского судна из начального пункта линии принято называть круговым рейсом. В составе кругового рейса выделяются следующие основные операции технологического процесса работы пассажирского судна: обработка пассажирского судна в начальном пункте; посадка пассажиров, погрузка багажа; движение; высадка и посадка пассажиров, выгрузка и погрузка багажа в промежуточных пунктах линии; высадка и посадка пассажиров, выгрузка и погрузка багажа в конечном пункте линии; обработка в конечном пункте.

Основу организации движения пассажирских судов составляет расписание. Исходной базой для расчета расписаний движения пассажирского флота являются схема линий и состав требований и ограничений, которые предъявляются со стороны пассажиров. Расписания движения транзитных и местных линий должны удовлетворять следующим основным требованиям.

1. Перечень остановочных пунктов по всему комплексу взаимосвязанных расписаний движения должен включать все пункты бассейна, открытые для пассажирского сообщения.

2. Распределение пунктов между отдельными расписаниями и закрепление флота за линиями должно производиться также с учетом категории пассажиров.

3. Взаимосогласованное расписание движения должно предусматривать возможно более равномерное по времени обслуживание каждого из пунктов расписания в течение светлого времени суток.

4. Время отправления судов из начальных пунктов, время проследования судов через промежуточные пункты, время прибытия судов в конечные пункты расписаний должны устанавливаться с учетом интересов пассажиров во взаимосвязи с работой смежных видов транспорта и работой государственных учреждений.

5. Величина кругового рейса судов, работающих на транспортных линиях, должна быть целым числом и кратна интервалу отправления, с тем чтобы на линии выполнялось жесткое расписание движения. Величина кругового рейса по каждому маршруту устанавливается с учетом возможного отпускного времени трудящихся.

Задача расчета и согласования расписания движения пассажирского флота сводится к определению времени прибытия и отправления судов по пунктам бассейна. При этом каждое рассчитанное расписание должно удовлетворять сформулированным выше требованиям