Экзамен по МК – 1-ый блок – 17- ПО-1, 17-СС-1,18-СРТ-1.

- Опишите краткую историю развития металлических конструкций.

- Перечислите требуемые свойства металлов и методы их оценки.

- Дайте общую характеристику стали, приведите методы упрочнения стали, перечислите и охарактеризуйте легирующие добавки.

- Приведите классификацию сталей.

- Что вы знаете об алюминиевых сплавах, какие из них рекомендуются в строительстве?

- Что называют сортаментом металлических конструкций, какие характеристики приведены в сортаменте?

- Опишите алгоритм подбора сечений прокатной однопролетной балки.

- Назовите стадии проектирования металлических конструкций, опишите состав проекта КМ и КМД.

- Приведите общую характеристику балок и балочной клетки.

- Опишите плоский стальной настил балочных клеток.

- Опишите алгоритм подбора сечения составной балки.

- Каким образом определяют расстояние от опоры изменения сечения балки?

- Приведите схемы изменения сечения балки по длине.

- Приведите математическое выражение проверки прочности балки по наибольшим нормальным и касательным напряжениям.

- Опишите проверку и обеспечение общей устойчивости балки.

- Проиллюстрируйте потерю местной устойчивости балки.

- Приведите условие обеспечения устойчивости балки при упругой работе материала.

- Опишите потерю устойчивости балки от действия касательных напряжений.

- Проиллюстрируйте потерю устойчивости стенки составной балки.

- При проектировании балок с какой целью (в центре тяжести сжатой части эпюры нормальных напряжений) устанавливают продольные ребра жесткости?

- Назовите цель расчета металлических конструкций.

- Что называют предельным состоянием? Какие группы предельных состояний вам известны опишите их.

- Приведите расчетные формулы для подбора сечений и проверки несущей способности конструкций по первому предельному состоянию.

- Приведите неравенство предельного состояния второй группы.

- Что такое нормативные и расчетные сопротивления материала.

- При расчете МК какие нагрузки и воздействия вам известны, как они вычисляются  и на какие сочетания ведется расчет?

- Виды напряжений и их учет при расчете элементов МК.

- Приведите расчетные формулы для расчета на прочность центрально растянутых и сжатых элементов, а также изгибаемых элементов.

- Как назначается высота составных балок металлических конструкций?

- Как назначается из условия работы на касательные напряжения толщина стенки составных балок?