# Единицы измерений физических величин в строительстве (основные понятия система единиц СИ, примеры используемых величин и их размерности)

Физическая величина – это свойство, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них. Каждая физическая величина представляет собой произведение численного значения на единицу измерения. Единица измерения физической величины – это такая физическая величина, которой по определению присвоено числовое значение, равное 1.

Таким образом, выражение «время = 5 секунд» или t= 5*1с (пишется t=5с) означает, что измеренное время – это пятикратное повторение секунды. При этом очевидно, что одного численного значения не достаточно для характеристики физической величины, т.е. никогда нельзя опускать соответствующую единицу измерения. Отсюда следует, что для всех измеряемых физических величин должны быть соответствующие единицы измерения, а точнее должна быть введена некоторая система единиц.

Система единиц физических величин  - это совокупность основных и производных единиц, образованных в соответствии с принятыми мерами. В настоящее время повсеместно применяется принятая в 1960 единая Международная система единиц СИ. В ней, как и в системе просто физических величин, существует  основные (их семь) и производные (все остальные) единицы. К основным относятся единицы тех величин, которые по определению являются независимыми. Каждая единица обозначается символом соответствующей физической величины в квадратных скобках и имеет полное название и обозначение. Ниже приведены основные единицы в системе СИ.

| Единица | Обозначение | Название | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| длины | [l] | метр | м |
| времени | [t] | секунда | с |
| массы | [m] | кило- грамм | кг |
| силы тока | [I] | ампер | А |
| температуры | [T] | кельвин | К |
| колличества вещества | [n] | моль | моль |
| силы света | [I] | канделла | кд |

Производные единицы также имеют часто свои названия и обозначения. Так единицей силы в системе СИ является Ньютон (Н), единицей работы – джоуль (Дж) и т.д. Их называют единицами СИ со специальными названиями. Иногда требуется выразить те или иные производные единицы через основные, или через единицы со специальным названием. Для этого используют уравнения физики (Частота  ν=1/t, Сила F=ma, Давление P=F/S, Работа A=F/l, Мощность W=A/t, Электрический заряд Q=I*t, Электрический потенциал U=W/I, Емкость C=Q/U, Сопротивление R=U/I, Теплоемкость с=A/m*t, Теплопроводность λ=W/l*T)

| Единица | Обозначение | Название | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| частоты | [ν] | Герц | Гц (с -1) |
| силы | [F] | Ньютон | Н (кг*м/с2) |
| давления | [P] | Паскаль | Па (Н/м2) |
| работы (энергии) | [A] | Джоуль | Дж (Н*м) |
| мощности | [W] | Ватт | Вт (Дж/с) |
| заряда | [Q] | Кулон | Кл (А*с) |
| потенциала | [U] | Вольт | В (Вт/А) |
| емкости | [C] | Фарада | Ф(Кл/В) |
| сопративления | [R] | Ом | Ом (В/А) |
| теплоемкости | [c] |  | Дж /кг*К |
| теплопроводности | [λ] |  | Вт/м*К |

Система СИ на ряду с единицами физических величин включает в себя единицу плоского угла, которая называется радианом (рад). Радиан – это угол между двумя радиусами окружности, длина дуги между которыми равна радиусу. Величина произвольного угла находиться из отношения длины дуги к радиусу.

Единицы физических величин, подлежащих применению в строительстве. Существует специальный перечень таких величин, разработанный еще в 1980 г. В данный перечень входят только те единицы СИ, которые реально используются в строительстве: даны их названия и обозначения, а также обозначения рекомендуемых кратных и дольных единиц СИ (в скобках). Кроме этого в перечне приводятся допустимые к применению единицы, не входящие в СИ (внесистемные единицы). Все единицы, входящие в перечень, сгруппированы в нем в семи разделах, тематически связанных с разделами физики.

Перечень единиц физических величин

| Физическая величина | Единицы СИ |  | Допускаемые единицы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
| Единицы пространства и времени |  |  |  |  |
| Размер | метр | м (км, см, мм, мкм) | нет |  |
| площадь | кв метр | м2 (км2, см2, мм2, мкм2) | гектар | Га (1Га=10 м |
| время | секунда | с | минута | мин (1мин=60 сек) |
|  |  |  | час | ч |
|  |  |  | сутки | сут |
|  |  |  | неделя | нед |
|  |  |  | месяц | мес |
|  |  |  | год | г |
|  |  |  | смена | смена |
| скорость | метр в секунду | м/с(км/с, см/с) | километр в час | км/ч |
| единицы строительной механики |  |  |  |  |
| масса | килограмм | кг (г, мг) | тонна | т (1т=1000кг) |
| грузоподъемность | килограмм | кг (нет) | тонна | т (1т=1000кг) |
| плотность | килограмм на кубический метр | кг/м3 (г/м3, г/см3) | тонна на куб метр | т/м |
| давление (напряжение механическое) | паскаль | Па(кПа, МПа) | нет |  |
| энергия | джоуль | Дж (кДж) | нет |  |
| мощность | ватт | Вт (кВт, МВт) | нет |  |
| единицы электрических и магнитных величин |  |  |  |  |
| сила тока | ампер | А (МА, кА, мА,мкА) |  |  |
| электрическое напряжение | вольт | Вт (кВт, МВт, мВ) |  |  |
| сопративление | ом | Ом (Мом, кОм) |  |  |
| емкость | фарада | Ф (мкФ, , нФ, пФ) |  |  |
| электрическая энергия | джоуль | Дж | ватт*час |  |
|  |  |  | киловатт*час(кВт*час) |  |
| Единицы строительной теплофизики |  |  |  |  |
| температура | кельвин | К | град Цельсия |  |
| кол-во теплоты | джоуль | Дж(кДж, Мдж) |  |  |
| теплопроводность | ватт на метр-кельвин | Вт/м*К | Ватт на метр- град цельсия | Вт/м*С |
| влажность | килограмм на кубический метр | кг/м3 (г/м3) |  |  |

Помимо этого существую единицы строительной акустики и строительной светотехники, а также единицы ионизирующих излучений. Основными единицами в последнем разделе являются активность радиоактивного источника в беккерелях (Бк), эквивалентная доля излучения в зивертах (Зв, мЗв) и мощность эквивалентной зоны (Зв/с, мЗв/с).