Производительность ПРМ цикличного и непрерывного действия

Производительность ПРМ – это количество погруженного или выгруженного груза в единицу времени.

Обычно используют часовую производительность, при необходимости – сменную, суточную и т.д.

Производительность ПРМ цикличного действия зависит от состава и продолжительности одного рабочего цикла.

МЕХАНИЗМЫ ЦИКЛИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

Рабочий цикл механизма - это совокупность операций по погрузке (выгрузке) некоторого количества груза, перемещаемого рабочим органом данного механизма, начиная от момента захвата этого груза, до момента приведения этого рабочего органа в состояние готовности к захвату следующей партии груза.

Продолжительность цикла – это суммарное время всех входящих в его состав операций.

где: - общая продолжительность цикла, с

- время захвата взятия груза, с

- время перемещения рабочего органа с грузом, с

- время освобождения рабочего органа от груза, с

- время обратного холостого перемещения рабочего органа, с

Рассчитывая продолжительность рабочего цикла какого-либо конкретного ПРМ, определяют величину каждого составного элемента этого цикла. При этом у ПРМ прерывного действия совокупность операций, составляющих цикл может быть различной.

В частности, при работе крана такой элемент, как захват груза, складывается из операций по опусканию грузоподъемного крюка и застропке груза.

У вилочного погрузчика операции взятия груза носят иной характер и заключаются в подъеме или опускании вилочного захвата и подведении его под груз.

В рабочем цикле одноковшового экскаватора вообще нет «захвата» груза, а имеется операция заполнения ковша грунтом.

Также по разному могут осуществляться операции связанные с перемещением груза, холостого хода ПРМ и операции связанные с освобождением рабочего органа от груза (на что в большой степени влияют конструкция рабочего органа и вид груза). Например:

При определении продолжительности вертикального подъема (опускания) рабочего органа с грузом или без груза:

где:  - высота подъема  (опускания), м

- скорость подъема (опускания) с грузом или без груза, м/с

При определении продолжительности движения поворота механизма вокруг вертикальной оси:

где:   - угол поворота в горизонтальной плоскости, град.

- частота вращения поворотной платформы механизма, об/мин.

При определении продолжительности движения механизма или отдельных его агрегатов с грузом или без груза по горизонтальному пути:

где: - длина горизонтального пути, проходимого механизмом или его рабочим органом, м

- скорость движения механизма или его рабочего органа по горизонтальному пути с грузом или без груза, м/с

К суммарной продолжительности рабочего цикла иногда добавляют 5-10 с для учета времени, затрачиваемого на разгон и торможение в процессе работы механизма.

Производительность механизмов цикличного действия определяется после того, как рассчитана средняя продолжительность одного рабочего цикла и известно количество груза, перемещаемого за каждый цикл.

Количество рабочих циклов, выполняемых данным механизмом в течение часа, находится по формуле:

где: - продолжительность  одного рабочего цикла, с

Тогда часовая производительность будет определяться:

где: - грузоподъемность рабочего органа механизма, т

Иначе определяется производительность подъемно-транспортных механизмов непрерывного действия.

К числу механизмов непрерывного действия относятся транспортеры, многоковшовые экскаваторы и погрузчики, шнеки, конвейеры, нории и т.д.

МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

При некотором конструктивном различии ПРМ непрерывного действия сходны в одном: когда механизм работает, его рабочий орган движется безостановочно, не делая перерывов для захвата груза и освобождения от него, не меняя направления и не нуждаясь в переключении рабочего хода на холостой.

Производительность ПРМ непрерывного действия с транспортирующей лентой при погрузке штучных грузов определяется произведением количества единиц груза, погруженного с использованием данного ПРМ за расчетный отрезок времени, на среднюю массу одной единицы груза:

где:  - теоретическая производительность ПРМ, т/ч

- количество единиц груза, перемещенных транспортирующей  лентой в течение 1 часа

- средняя масса единицы груза, т

Величину можно получить, пользуясь величиной t , которая представляет собой

интервал между двумя соседними единицами груза и является обратной величиной:

Величина интервала определяется:

где: - среднее расстояние между соседними единицами груза на транспортирующей ленте, м

- скорость движения транспортирующей ленты, м/с

Сделав соответствующие подстановки, получим формулу для определения теоретической производительности механизмов непрерывного действия с транспортирующей лентой при погрузке штучных грузов:

Производительность многоковшового погрузчика подобна работе ПРМ с транспортирующей лентой:

где: - скорость движения многоковшовой цепи, м/с

- геометрическая емкость ковшей (строго одинаковая), куб. м

- расстояние между ковшами(строго одинаковое), м

Производительность ПРМ с транспортирующей лентой при погрузке навалочных грузов определяется:

где: - площадь поперечного сечения груза при его расположении сплошным потоком на транспортирующей ленте

Производительность шнековых конвейеров, предназначенных только для навалочных грузов определяется:

где: - диаметр шнека (бесконечного винта),  м

S - шаг винта, м

- частота вращения винта, об/мин.

Из всех формул производительности ПРМ непрерывного действия видно, что их производительность не зависит от расстояния перемещения груза рабочим органом механизма.

А у ПРМ цикличного действия с увеличением расстояния перемещения груза увеличивается продолжительность цикла, что приводит к уменьшению производительности ПРМ.

Производительность любых механизмов, если она определяется в идеальных условиях, т.е. при полном отсутствии рабочего времени и без учета конкретных производственных особенностей, называют теоретической производительностью.

Технической производительностью ПРМ называют производительность, которая рассчитана в наибольшем размере, который может быть реализован ПРМ в соответствии с его паспортными данными, без учета конкретных условий производственной обстановки и производственных простоев.

Техническую производительность ПРМ также рассчитывают исходя из 100%-ного использования рабочего времени ПРМ, но с учетом условий, присущих данной производственной обстановке (например, мерзлые грунты в котловане, плохое состояние покрытия на ПР площадке для работы погрузчика и т.д.). Поэтому при определении технической производительности вводят необходимые поправочные коэффициенты.

Основываясь на величине технической производительности, определяют эксплуатационную производительность, с учетом коэффициента использования рабочего времени ПРМ, значение которого меньше 1.

Эксплуатационная производительность отражает потери рабочего времени, которые возникают и при хорошей организации ПРР (например, при перемещении ПРМ с одного ПР поста, на другой; при смене рабочего оборудования или захватов, при пополнении смазки, горючего и т.д.).

Коэффициент использования рабочего времени ПРМ учитывает также потери времени, связанные с заменой автомобиля при ПРР и определяется эмпирическим путем.

Необходимо стремиться повышать техническую производительность, приближая ее к величине теоретической (например, форсировать работу экскаватора, предварительно разрыхляя мерзлый грунт и т.д.) или, сокращая простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой уменьшить разрыв между эксплуатационной и технической производительностью.