ЭССЕ - ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КОТЛОВАНОВ

Карлов Е. Е. 19-МСС-2п

Проработав представленный преподавателем материал – презентацию и фильмы по ограждающим конструкциям котлованов, делаю следующие выводы.

Эффективность применения того или иного типа ограждения определяется грунтовыми и гидрогеологическими условиями, глубиной и размерами котлована, наличием окружающих зданий, сооружений и коммуникаций.

Рассмотрим 4 вида ограждающих конструкций котлована:

1 - Шпунтовые ограждения котлованов.

Шпунтовые ограждения котлованов широко используются в гидротехническом строительстве в условиях слабых водонасыщенных грунтов при высоких отметках уровня подземных вод. «Шпунтовые элементы стен представляют собой стальные профили U– , Z-образного поперечного сечения или плоские, снабженные замковыми захватами по краям, позволяющими фиксировать один элемент относительно другого в вертикальном положении». Ограничением для использования шпунта является сложность или невозможность его погружения в гравелистых, скальных и полускальных грунтах. Другим его недостатком является достаточно высокая стоимость. В условиях города при наличии застройки использование шпунта может быть рекомендовано только при отсутствии в геологическом разрезе прочных грунтов, так как в ином случае погружение шпунта может привести к развитию значительных осадок близрасположенных зданий, а также к дискомфорту из-за шума для их жителей.

2 – Система ограждения «Стена в грунте».

В современных условиях является наиболее универсальной конструкцией, используемой в подземном строительстве для устройства ограждения котлованов и защиты от подземных вод. Для проходки траншеи в мягких, легко разрабатываемых грунтах применяют плоские ковшовые грейферы, для устройства траншей при наличии скальных и полускальных грунтов применяют навесное оборудование непрерывного роторного действия – гидрофрезы. Устройство траншейных «стен в грунте» в городских условиях все же имеет ряд ограничений, связанных в первую очередь с возможностью ухода бентонитового раствора в полости в техногенных отложениях и макропористых грунтах. Опасным является также проникновение глинистой суспензии в инженерные коммуникации при их близком расположении. Недостатком «стены в грунте» является ее высокая стоимость. Что было сказано и показано на видео материале.

3 - Ограждения котлована из буросекущихся свай.

В условиях, когда потери бентонитового раствора в грунтах возможны, а также при сложной форме конфигурации подземного сооружения в плане все более широкое применение находит устройство ограждений котлована из буросекущихся свай. К преимуществам из буросекущихся свай следует отнести: сокращение потребности в механизмах и транспорте; повышение надежности сооружений за счет уменьшения общих и неравномерных осадок; снижение влияния зимнего периода на темпы и качество работ; возможность использования в качестве основания прочных грунтов, залегающих на большой глубине;возможность устраивать сваи без армирования в нижней ее части, где отсутствует передача моментов и горизонтальных сил.

К недостаткам таких подпорных стен можно отнести худшую гидроизоляцию, чем у траншейных «стен в грунте», а также достаточно высокую стоимость. При некачественном выполнении свай в неустойчивых водонасыщенных грунтах следует опасаться возможных прорывов грунтовой массы в котлован через дефектные стыки.

Все шире в последние годы при устройстве котлованов стала применяться струйная технология (jet-grouting). Суть этой технологии заключается в перемешивании грунта с цементным раствором или в полном замещении грунта раствором с помощью высоконапорной струи, как показано на видео материале

4. Анкерное крепление стен котлована.

Часто стенки котлованов невозможно закрепить традиционными способами, в таких случаях закрепление выполняется с помощью анкеров. Такой подход обычно используется при невозможности установить в котловане распорки, когда по различным причинам не могут быть использованы поперечные балки, когда различно давление земли на стенки котлована, при наличии рядом напорных грунтовых вод или прочих факторов. Чтобы анкерное крепление, которое уже установлено, не могло создавать помех при последующих работах, оно может быть выполнено извлекаемым. По способу устройства анкеры подразделяются на буровые, завинчиваемые, задавливаемые, забивные и комбинированные.

В настоящее время существует достаточное количество разработок разных типов подобных конструкций. К примеру, это могут быть анкерные крепления с обрываемыми канатами, крепления с применением арматурного стержня виннового профиля, вывинчиваемого из прикорневой части.

Преимущества анкеровки заключаются в удобстве организации этих работ, возможности несимметричной выемки котлованов, а также экономической эффективности для котлованов большой площади.

К недостаткам можно отнести:

-    необходимость выполнения инженерно-геологических изысканий вне строительной площадки, что не всегда возможно.

-        когда анкерные головки расположены ниже уровня грунтовых вод, трудно обеспечить их гидроизоляцию.

-         использование анкеров в слабом грунте нецелесообразно.

-     в зависимости от близкого расположения инженерных коммуникаций и фундаментов соседних зданий не всегда удается установить анкеры.

- выполнение анкеров под существующие фундаменты вызывает дополнительную деформацию.

Анализируя большое количество представленных на рынке материалов, хочется отметить конструкции виниловых шпунтов. Они имеют хорошие механические параметры и прочность, высокую коррозионную стойкость, просты в установке, имеют эстетичный внешний вид. Кроме того, производители учли экологическую сторону, применяя для производства вторичную переработку ПВХ продуктов, тем самым создали экономически выгодные конструкции, что в современном строительстве очень важно.

Рекомендации преподавателя.

Эссе представлено типа В – аналитическое. В Эссе не рассмотрены вопросы организации самого процесса установки, наличие механизированных и ручных средств, организации труда рабочих, условия безопасных способов ведения работ. Не выполнен анализ фильмов по данным технологиям.

Оценка – 92 балла.					А.Гольцев

Общие требования по праработке лекций по дисциплине : «Современные методы возведения зданий и сооружений».

1.Первые 6 лекций – разбираются презентации и фильмы, представленные преподавателем и пишется эссе типа В – аналитическое.

2.Лекции с 7 по 12 – разбираютс перезентации и фильмы представленные преподавателем, материал из других источников и магистранты должны в представленную презентацию добавить свои слайды из других источников и написать Эссе.

3.Лекции с 13 по 15 – разбираются только материал из современных источников и фильмы и магистранты сами составляют презентации. Проводится конкурс на лучшую презентацию.