18.2  Плоскость в проекциях с числовыми отметками

Плоскость в проекциях с числовыми отметками задают градуированной линией наибольшего ската, которая в этом случае получает название масштаба уклона плоскости. На рисунке 121, а  плоскость γ расположена под углом α к плоскости П0. Плоскость γ представлена масштабом уклона, который обозначают двумя параллельными линиями, утолщенной и тонкой, и горизонталями плоскости. Горизонталь представляет из себя линию уровня, принадлежащую плоскости и параллельную горизонтальной плоскости проекций, ее точки имеют одинаковые отметки. Обычно горизонтали проводят по всей поверхности с постоянным шагом по высоте. При переходе от объемного чертежа к плоскому эпюру (рисунок 121, б) значение угла наклона плоскости определяют при градуировании линии наибольшего ската.

Рисунок 121 -  Пример изображения плоскости при проецировании на плоскость нулевого уровня с числовыми отметками

Часто встречающиеся задачи, касающиеся плоскости в проекциях с числовыми отметками:

1.   Определение принадлежности прямой и точки плоскости. На рисунке 122 представлена прямая А4.4В7.2 и плоскость P. Для решения вопроса о принадлежности данной прямой плоскости P продлим ее до пересечения с горизонталями плоскости. Предположив, что прямая принадлежит плоскости, имеем точки пересечения М и N с отметками 3 и 8 соответственно. Выполнив операцию градуировки прямой M3N8 видим, что отметки точек А и В, полученные в соответствии с данной градуировкой, совпадают с заданными, а это значит, что прямая А4.4 В 7.2 принадлежит плоскости P. Для решения вопроса о принадлежности точки плоскости поступают аналогичным образом.

2.  Изображение линии пересечения плоскостей. Рассмотрим вначале более общий случай, когда масштабы уклона не параллельны (рисунок 123, а). Для решения такой задачи достаточно провести горизонтали пересекающихся плоскостей. Отметив точки пересечения горизонталей с одинаковыми отметками, убедимся, что они принадлежат одной прямой. Данная прямая и является линией пересечения (ЛП) плоскостей.

Рисунок 122 -   Пример принадлежности прямой плоскости при проецировании с числовыми отметками

Рисунок 123 - Примеры изображения линии пересечения плоскостей при проецировании с числовыми отметками

Несколько по-другому обстоит дело в том случае, когда масштабы уклона рассматриваемых плоскостей параллельны (рисунок 123, б). В этом случае, соединив на масштабах уклона прямыми какие-нибудь пары точек с одинаковыми отметками, отметим точку их пересечения. Линия пересечения плоскостей также проходит черев эту точку перпендикулярно масштабам уклона плоскостей.

3.   Определение параллельности плоскостей.

Плоскости параллельны, если:

– масштабы уклона параллельны между собой;

– уклоны плоскостей равны;

– направления спуска (уклоны) одинаковы.

Таким признакам удовлетворяют плоскости, приведенные на рисунке 124. Определение точки пересечения прямой и плоскости. Допустим, нам дана плоскость α и прямая A13B9. требуется найти точку их пересечения. Для решения задачи предварительно проградуируем прямую (рисунок 125, а). Затем заключим ее в плоскость общего положения, для чего проведем горизонтали этой плоскости через какие-либо отметки прямой (рисунок 125, б).

Рисунок 124  - Пример изображения параллельных плоскостей при проецировании с числовыми отметками

Найдя точки пересечения горизонталей плоскости общего положения и горизонталей заданной плоскости α, определим точки, через которые проходит линия пересечения (ЛП) плоскостей. В точке пересечения этой линии с заданной прямой А13В9 находится искомая точка К пересечения прямой и плоскости. Какая часть прямой является видимой, а какая нет, определяем по соотношению отметок горизонталей плоскости α и отметок точек А и В. Видим, что отметка точки A13 находится между 11 и 12 горизонталями плоскости, следовательно, находится выше плоскости и часть прямой от точки A13 до точки К является видимой.

Рисунок 125 -  Пример определения точки пересечения

прямой с плоскостью