- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКЦИЙ С ЧИСЛОВЫМИ ОТМЕТКАМИ

  - Точка и прямая линия в проекциях с числовыми отметками

Проекции с числовыми отметками отличаются тем, что образуются в результате ортогонального проецирования предмета на горизонтальную плоскость – плоскость нулевого уровня (ПНУ). Для получения изображения, однозначно соответствующего данному предмету, справа от проекций точек пишут числа, указывающие высоты (обычно в метрах) от данных точек до плоскости нулевого уровня, эти числа называют числовыми отметками (рисунок 115). Из рисунка 115, б следует, что точка А находится над ПНУ на высоте 5 м, точка В находится на ПНУ, точка С находится под ПНУ на глубине 5 м.

Рисунок 115 - Проецирование точки на плоскость нулевого уровня

По одной проекции невозможно определить положение точки в пространстве, поэтому для точек в проекциях с числовыми отметками применяют индексы, определяющие расстояние от точки до ПНУ. Эти индексы (отметки) пишут справа и внизу от буквы, обозначающей точку, и могут быть положительными или отрицательными в зависимости от того, находится точка выше или ниже ПНУ (рисунок 116). Чертежи в проекциях с числовыми отметками обычно снабжают линейным масштабом.

Прямая линия в проекциях с числовыми отметками может быть задана двумя точками (рисунок 116, а) или одной точкой с простановкой стрелки, показывающей убывание отметок, и величины угла наклона прямой к ПНУ (рисунок 116, б и 116, в). Часто вместо угла наклона оказывается удобнее использовать понятие уклона, обозначаемого буквой i и определяемого как тангенс угла наклона прямой к ПНУ  (рисунок 117), из которого следует, что уклон прямой АВ к ПНУ будет равен отношению разности величин В0В4 и А0А2 к величине горизонтальной проекции прямой.

Рисунок 116 -  Способы задания прямой линии в проекциях с числовыми отметкам

Рисунок 117 -  Проецирование прямой линии на

плоскость нулевого уровня

Горизонтальную проекцию отрезка прямой линии (далее «прямая») на ПНУ в проекциях с числовыми отметками называют заложением, разность отметок начала и конца прямой называют превышением, уклоном прямой называют отношение превышения к заложению. Заложение прямой, у которой разность отметок начала и конца равна единице, называют интервалом (заложение прямой единичного подъема). Интервал обозначают буквой l. Таким образом, уклон и интервал связаны соотношением i=l/l .

Часто встречающиеся задачи, касающиеся прямой и точки в проекциях с числовыми отметками:

- .   Градуирование прямой.

Под градуированием прямой понимают определение точек прямой с отметками, выраженными целыми числами и отличающимися друг от друга на единицу длины. Прием градуирования прямой показан на рисунке 118, где возможны два случая:

-  когда оба конца прямой имеют одинаковые знаки (рисунки 118, а и 118, б). В этом случае от конца прямой с большей отметкой откладывают, перпендикулярно к нему, значения разности отметок и проводят графическое градуирование, как показано на рисунке 118, а. Если концы прямых имеют дробные отметки, то от конца с меньшей отметкой откладывают только дробную часть, а от другого – разницу отметок плюс дробную часть отметки. Градуирование при этом выполняют, как показано на рисунке 118, б.

-  когда концы прямых имеют разные знаки. Изображение отличается лишь тем, что отметки начала и конца прямой откладывают в противоположные стороны. Пример такого градуирования показан на рисунке 118, в.

2.  Определение взаимного положения прямых. Во взаимном положении возможны случаи пересекающихся, скрещивающихся и параллельных прямых. Для того, чтобы определить, пересекаются или скрещиваются прямые, достаточно их проградуировать и определить отметки конкурирующих точек – если отметки этих точек одинаковы (точка Е на рисунке 119, а), то прямые пересекаются, если отметки конкурирующих точек различны (точки Е и F на рисунке 119, б), то прямые скрещиваются.

Рисунок 118 - Примеры градуирования прямой линии при проецировании на плоскость нулевого уровня с числовыми отметками

Рисунок 119 -  Примеры пересекающихся и скрещивающихся прямых линий при проецировании на плоскость нулевого уровня с числовыми отметками

Рисунок 120 -  Пример параллельных прямых линий при проецировании на плоскость нулевого уровня с числовыми отметками

Прямые параллельны, если:

–  заложения параллельны между собой;

–  направления возрастания

–  убывания отметок одинаковы;

–  интервалы (уклоны) одинаковы.

Так, прямые А4 В10 и C8 D14  на рисунке 120 параллельны, если интервал

lab будет равен интервалу lcd , так как первые два условия параллельности этих прямых выполнены.