4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОДОПРОПУСКНОГО СООРУЖЕНИЯ И РУСЛОВОГО ПОТОКА

После возведения водоподпорного сооружения режим потока в верхнем и нижнем бъефах отличается от бытового. В верхнем бъефе поднимается уровень воды, снижаются значения скоростей, увеличивается объем наносов, появляются ветровые волны, поднимается уровень грунтовых вод.  В нижнем бъефе снижается уровень воды, падает уровень грунтовых вод0 увеличиваются скорости течения, что приводит к размыву русла.

В основании водоподпорного сооружения возникает фильтрация, которая вызывает явления:

- большие потери воды из верхнего бъефа;

- снижение устойчивости плотины из-за давления фильтрационного потока на подошву плотины снизу вверх;

- ослабление основания и осадка сооружения вследствие выноса частиц грунта фильтрационным потоком (явление суффозии);

- постепенное ослабление основания из-за химической суффозии;

- опасный наклон сооружения из-за выпора грунта у основания под давлением, выходящего в нижний бъеф потока.

Возникает необходимость защиты подземного контура за счет заглубления фильтрационного потока и удлинения пути фильтрации.

К элементам плотин, выполняющих защитные функции относятся: дренажи, понур, шпунты, водобой, частично рисберма. Части плотин, поверх которых проходит речной поток называют флютбетом.

5 СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ГТС

5.1 Классификация сил, действующих на ГТС

1) По характеру действия, силы подразделяются на статические и динамические

2) По продолжительности:

- постоянно действующие (давление воды, наносов, ветра);

- кратковременно действующие нагрузки, которые могут отсутствовать в определенные периоды эксплуатации (тяговые усилия от подъемных и транспортных  механизмов);

- случайные.

3) По сочетанию нагрузок: силы основного сочетания и особого сочетания нагрузок. Основное сочетание нагрузок включает в себя:

- давление воды (статическое, динамическое, волновое, фильтрационное)

- давление льда (статическое и динамическое);

- тяговые усилия от подъемных и транспортных  механизмов;

- силы, возникающие в результате объемных деформация от усадки сооружения, изменения влажности материала, изменения температуры;

- сейсмические воздействия.

Особое сочетание нагрузок  сил включает в себя помимо сил основного сочетания нагрузок:

-давление воды при пропуске максимальных расходов при форсированном подпорном уровне;

-давление фильтрационного потока при нарушении работы противофильтрационных и дренажных устройств;

-ледовые нагрузки при ледоходах катастрофической силы;

- температурные и усадочные воздействия в бетонных и железобетонных конструкциях.