7 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОСООРУЖЕНИЙ

7.1 Классификация затворов:

Механическое оборудование ГТС состоит из устройства приспособлений, предназначенных для управления режима пропуска расходов в Н.Б., а так же защиты от плавающего мусора.

Механическое оборудование включает в себя: затворы - это подвижные конструкции для перекрытия отверстий ГТС и регулирования расходов.

Классификация затворов:

1) По назначению затворы бывают:

- основные - для постоянной работы,

- ремонтные, используемые на период ремонта основных затворов

-аварийные - быстроработающие, применяемые в случае наступления аварийных ситуаций.

2)	В зависимости от положения относительно уровня воды В.Б. затворы бывают:

поверхностные - для перекрытия водосливных отверстий

глубинные - для перекрытия водосбросных отверстий.

3)	По материалу изготовления затворы бывают:

-металлические,

-железобетонные, деревянные

- тканевые.

4) По приводу перемещения затворов:

-ручной,

-электрический,

-гидравлический,

-механический.

5) По типу передачи давления на устои (поверхностные затворы):

-плоские;

-сегментные;

-вальцовые;

-секторые - передающие давление воды на порог сооружение;

-крышевидные;

-клапанные;

-с поворотными фермами;

-мягкие оболочки.

6)	По типу передачи давления на устои (Глубинные затворы) :

-плоские;

-сегментные

- дроссельные;

-дисковые;

-игольчатые;

-конусные телескопические (цилиндр и конус);

-поворотные цилиндрические;

-шаровые

8 ГИДРОУЗЛЫ

8.1 Виды гидроузлов

Комплекс гидротехнических сооружений, объединенных единой водохозяйственной целью и расположенных территориально в определенном месте, называются гидротехническим узлом.

Узлы бывают напорными или безнапорными. По величине напора гидроузлы бывают: низконапорные 2<Н<8м; средненапорные 10<Н<40м; высоконапорные Н>40м.

В соответствии с назначением гидроузлы бывают, как правило, комплексными, учитывающими интересы энергетики, транспорта, с/х хозяйства и т.д.

Комплекс гидротехнических сооружений, охватывающий большую территорию и включающий в себя ряд гидротехнических сооружений, объединенных общностью задач называется водохозяйственной системой.

1 - земляная плотина,

2 - водосливная плотина для сброса паводка,

3 - здание ГЭС,

4 - судоходный шлюз

Рисунок  5. План комплексного гидроузла

8.2  Компоновка гидроузлов

Гидроузел , как правило, представляет собой комплекс гидротехнических сооружений (плотины, водосбросы, здание ГЭС, шлюзы, рыбоходы и т.д.). Поэтому под компоновкой гидроузла подразумевается такое взаимное расположение сооружений, которое обеспечивает наиболее эффективное решение народнохозяйственных задач.

На компоновку гидроузла оказывают влияние природные, эксплуатационно-технические, технико-экономические, строительные условия.