### лекция 5

### 1 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Требования к обеспечению основных потребительских свойств автомобильных дорог установлены в нормативном документе «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения» и в Технических правилах ремонта и содержания автомобильных дорог.

В соответствии с этими нормативными документами автомобильные дороги общего пользования должны обеспечивать непрерывное в течение года (в том числе и в расчетный весенний период) движение автомобилей и автопоездов с нормативными нагрузками и общей массой, установленными для транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования, со скоростями, верхние пределы которых регламентированы Правилами дорожного движения. На дорогах и участках дорог, для которых величина расчетной скорости, ниже разрешенной Правилами дорожного движения, обеспеченная скорость должна быть не менее приведенных в табл. 3.1 значений.

Таблица 3.1

| Условия погоды и рельеф местности | Допустимые значения обеспеченной в процессе эксплуатации скорости движения вне населенных пунктов, км/ч, для категорий дороги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-а | I-б и II | III | IV | V |
| При благоприятных условиях погоды: |  |  |  |  |  |
| а) на основном протяжении дороги | 110 | 90 | 90 | 80 | 60 |
| б) на трудных участках горной местности | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| При неблагоприятных условиях погоды: |  |  |  |  |  |
| а) на основном протяжении дороги | 90 | 80 | 75 | 60 | 45 |
| б) на трудных участках горной местности | 45 | 45 | 40 | 30 | 20 |
| При особо неблагоприятных условиях погоды: |  |  |  |  |  |
| а) на основном протяжении дороги | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 |
| б) на трудных участках горной местности | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 |

Под непрерывностью движения автомобилей понимается отсутствие задержек движения, вызванных несоответствием параметров или состояния дороги и дорожных сооружений нормативным требованиям (не учитываются остановки и перерывы движения из-за технической неисправности автомобилей, состояния перевозимого груза, остановки на железнодорожных переездах и у светофоров).

Не допускаются необоснованные ограничения и задержки движения по дорожным условиям. При этом под ограничением движения понимают временное запрещение движения по дороге отдельных типов транспортных средств, а под задержкой движения - вынужденную кратковременную остановку движения, связанную с дорожными условиями продолжительностью до 1 часа.

Обоснованными являются ограничения движения:

- в период весенней распутицы при недостаточной прочности дорожных одежд (на период до 45 сут. в зависимости от местных условий);

- при недостаточной несущей способности мостов - на период до усиления сооружений.

Обоснованными являются задержки движения:

- в период выполнения ремонтных работ в пределах проезжей части дороги;

- в период устранения последствий дорожно-транспортных происшествий;

- в зимний период во время метелей и интенсивных снегопадов.

Пользователи дорог должны быть оповещены о задержках и ограничениях движения. Все работы по ремонту и содержанию дорог должны выполняться с минимальными помехами для движения автомобилей.

Перерывы движения (задержки движения более 1 часа) допускаются в следующих случаях:

- во время стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств (природные явления, аварии, дорожно-транспортные происшествия, военные действия и т.д.);

- в весенний период на время паводков и зимой во время сильных снежных метелей и снегопадов;

- в периоды и на сроки, установленные проектной документацией на реконструкцию или ремонт дороги, утвержденной в установленном порядке.

Органы государственной власти в периоды особо неблагоприятных погодных условий могут устраивать перерывы движения на территориальных дорогах с интенсивностью движения до 100 авт./сут с заблаговременным оповещением об этом пользователей автомобильных дорог через средства массовой информации.

### 2  ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ И

### ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДОРОГ

Основными параметрами и характеристиками, определяющими транспортно-эксплуатационное состояние дороги, являются:

- геометрические параметры, к которым относятся ширина проезжей части и краевых укрепленных полос, ширина обочин, продольные уклоны, радиусы кривых в плане и профиле, уклоны виражей и расстояние видимости;

- прочность и состояние дорожной одежды проезжей части и обочин;

- состояние, ровность и сцепные свойства покрытия проезжей части и обочин;

- состояние земляного полотна и устойчивость его откосов;

- состояние и работоспособность водоотвода;

- наличие и состояние элементов инженерного оборудования и обустройства дороги.

Геометрические параметры (продольный и поперечный профили, высота насыпи, радиусы кривых, ширина проезжей части и обочин, габариты искусственных сооружений) должны соответствовать нормам категории, установленной для данной дороги (участка дороги). Отклонения фактических размеров не должны превышать требований соответствующих нормативных документов. Служба эксплуатации должна осуществлять все меры по устранению указанных отклонений.

см. лекция 4