лекция №4

4. АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ (АБЗ)

4.1. Классификация асфальтобетонных заводов

Асфальтобетонный завод (АБЗ) – смонтированный комплекс технологического, энергетического и вспомогательного оборудования, предназначенного для выполнения операций по приготовлению асфальтобетонных смесей.

Асфальтобетонные заводы являются основными производственными предприятиями дорожного хозяйства и предназначены не только для приготовления различных асфальтобетонных смесей (горячий, холодный, литой и т.д.) для строительства, реконструкции и ремонта асфальтобетонных покрытий, но и для приготовления других минеральных смесей, обработанных битумом (черного щебня и т.д.).

Перечень выполняемых на АБЗ технологических и обеспечивающих операций включает:

- технологические операции (комплекс операций) по приготовлению смесей, включая предварительное дозирование минеральных материалов, нагрев и сушку минеральных материалов, сортировку (грохочение) и кратковременное хранение нагретых каменных материалов, точное дозирование минеральных материалов, битума или другого специального вяжущего, минерального порошка и добавок, смешение составляющих в мешалке и выгрузка из мешалки готовой (товарной) асфальтобетонной смеси;

- технологические операции по приему, хранению и подаче в бункеры по фракциям каменных материалов, а при необходимости получение на АБЗ необходимых по крупности фракций щебня и песка путем дробления и сортировки более крупных фракций щебня;

- технологические операции по приему, хранению, нагреву и подаче в дозаторы битума;

- технологические операции по приему, хранению и подаче в дозатор минерального порошка (заполнителя);

- технологические операции по приему, хранению, нагреву и подаче в дозатор поверхностно-активных веществ (ПАВ);

- технологические операции по складированию, кратковременному хранению и отгрузке готовой асфальтобетонной смеси.

Для выполнения всего комплекса технологических операций в состав АБЗ входит следующее технологическое оборудование:

- асфальтосмесительные установки;

- приемные устройства для каменных материалов, площадки для их хранения и машины для их подачи в бункеры асфальтосмесительных установок;

- приемные устройства для битума, хранилища (емкости) для битума, битумонагревательное оборудование, битумные насосы;

- приемные устройства и площадки для бочек с ПАВ или емкости для ПАВ, нагреватели для ПАВ и насосы для их подачи к смесителю;

- приемные устройства и емкости для хранения минерального порошка и насосы (пневмосистемы) для подачи его к смесителю;

- загрузочное устройство (скип или элеватор) готовой смеси, бункеры накопители готовой смеси;

- дробильно-сортировочное оборудование для получения требуемых фракций щебня и песка.

Помимо основного технологического оборудования в состав АБЗ могут входить:

- оборудование для приготовления и хранения битумных эмульсий;

- хранилища топлива (газа, дизтоплива или мазута);

- постройки административно-бытового назначения;

- объекты электроэнергетического обеспечения;

- котельные;

- компрессорные станции;

- водопроводное хозяйство;

- сети электро-, тепло- и водоснабжения;

- лаборатория;

- ремонтная мастерская;

- материально-технический склад.

Асфальтобетонные заводы различают:

• по типу размещения:

- прирельсовые;

- притрассовые (приобъектные);

• длительности работы на одном месте:

- стационарные;

- инвентарные (перебазируемые);

- передвижные (часто перебазируемые);

• мощности асфальтосмесительных установок;

• количеству и суммарной производительности асфальтосмесительных установок.

Прирельсовые АБЗ сооружают непосредственно у железнодорожной ветки, по которой поступают все или большинство исходных материалов: щебень, песок, битум, минеральный порошок, ПАВ и топливо.

Притрассовые АБЗ сооружают непосредственно вблизи от строящейся автомобильной дороги с целью сокращения дальности и времени транспортирования готовой асфальтобетонной смеси. Все исходные материалы и топливо доставляют автомобильным транспортом с прирельсовых базисных складов или непосредственно с предприятий, их производящих: с карьеров каменных материалов и песка, заводов по производству битума и минерального порошка.

Стационарные АБЗ сооружают, как правило, неразборными и рассчитывают на эксплуатацию на одном месте до 10 лет и более.

Инвентарные АБЗ сооружают разборными и рассчитывают на эксплуатацию на одном месте в течение 2–4 лет.

Передвижные АБЗ сооружают разборными и рассчитывают на эксплуатацию на одном месте до 1 года.

По мощности асфальтосмесительных установок АБЗ подразделяются на следующие типы:

- малой производительности – до 25 т/ч;

- средней производительности – 25 – 50 т/ч;

- большой производительности – 50 – 100 т/ч;

- сверхмощные – 200 – 700 т/ч.

По количеству смесительных установок на АБЗ – от 1 до 6.

На стационарных АБЗ, как правило, от 2 до 6, а на инвентарных и передвижных от 1 до 2.

Асфальтобетонные смесители подразделяются по производительности, компоновке, конструкции, способу перемешивания и подвижности.

Производительность смесителей установлена в соответствии с утвержденным типажом: 3, 6, 12, 25, 50, 100 и 200 т/ч.

Имеется два типа компоновки смесителей.

Первый, когда конструкция установки развивается в вертикальном направлении (смесители башенного типа); в нем однажды поднятые материалы проходят за счет собственной массы последовательно через сортировку, бункеры, дозаторы, мешалку и накопительный бункер.

Второй, когда конструкция агрегатов смесителя развивается в горизонтальном направлении (смесители партерного типа); в нем материал проходит те же стадии обработки, поднимаясь несколько раз, в сумме горизонтальные перемещения превышают общую высоту подъема.

При партерном расположении механизмов проще монтаж и демонтаж установки, перебазирование АБЗ, проще эксплуатация и доступнее ремонт, меньше влияние вибрации на приборы и узлы конструкции, однако площадь, необходимая для установки АБЗ, значительно больше.

Смесители бывают с мешалками периодического (циклического) и непрерывного действия.

На АБЗ цикличного действия используют установки периодического действия и порционные дозаторы для дозирования компонентов смеси.

На заводах непрерывного действия операции дозирования, перемешивания и выдачи готовой смеси совмещены по времени.

На АБЗ городских дорожно-строительных организаций большее распространение получили смесители с мешалками периодического действия. Причина этого состоит в том, что, несмотря на ряд преимуществ мешалок непрерывного действия (меньший расход мощности, меньшая масса и габариты, большая стабильность состава смеси и пр.), они имеют один существенный недостаток. В этих мешалках время перемешивания материалов находится в узких пределах, оно равно времени продвижения материалов вдоль корпуса мешалки. Изменять время перемешивания очень трудно, а поэтому трудно менять и рецептуру смеси, выпускаемой данной мешалкой.

Мешалки непрерывного действия наиболее выгодно использовать при выпуске больших партий асфальтобетона стабильного состава.

На АБЗ лучше иметь несколько мешалок как периодического, так и непрерывного действия.

Традиционная схема асфальтобетонного завода непрерывного действия выглядит следующим образом:

1 - Бункерные дозаторы, 2 - Конвейерная лента, 3 - Конвейерная лента с проверкой уровня влажности, 4 - Смесительный барабан, 5 - Дозатор вторичного асфальта, 6 - Участок интенсивного перемешивания, 7 – Бункер, 8 – Вентиляционная установка, 9 – Бункер для сбора, 10 – Операторская панель, 11 – Силос для хранения минеральных материалов, 12 – Бункер для вторичных материалов, 13 – Конвейерная лента с проверкой уровня влажности, 14 – Фильтровальный силос, 15 – Емкость для битума, 16 – Подогреватель ГСМ, 17 – Конвейерная лента.

Традиционная схема асфальтобетонного завода циклического действия выглядит следующим образом:

- Бункерные дозаторы.

- Конвейерная лента.

- Конвейерная лента.

- Сушильная центрифуга.

- Элеваторная башня.

- Смесительная емкость.

- Бункер для сбора.

- Элеватор для минеральных материалов.

- Силос для минеральных материалов.

- Фильтровальный силос.

- Вентиляционная установка.

- Место для хранения битума.

- Подогреватель для масла.

- Операторский пульт.

Важная задача при проектировании АБЗ – определить для него место на строящейся дороге. От правильного решения этой задачи зависит не только стоимость смеси, но и успех работы завода, сроки строительства дороги.

Месторасположение завода зависит от потребности смеси, сроков строительства, рельефа местности, расположения баз и источников снабжения материалами для приготовления смеси, железнодорожных станций, возможности получения электроэнергии и воды, производственных или жилых объектов и т. д.

Решающим для размещения АБЗ является учет технологических особенностей асфальтобетонных горячих смесей — остывание в пути и соответственно время доставки от завода до объекта строительства. При температуре воздуха +10 ºС время транспортирования горячих смесей не должно быть более 1,5 ч.

Критерием оптимального размещения АБЗ при строительстве автомобильных дорог является наличие подъездных дорог и минимум затрат на доставку исходных материалов на завод и готовой асфальтобетонной смеси на дорогу, с учетом расходов на строительство и перебазирование АБЗ. Кроме этого необходимо учитывать наличие железнодорожных станций, наличие в районе строительства карьеров щебня и песка, источников получения вяжущих и минерального порошка, возможность подключения к источникам электроэнергии от высоковольтных линий, газа, а также в близости городов и поселков.