Лекция 11

11 ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

ЦБЗ – смонтированный комплекс технологического, энергетического и вспомогательного оборудования, обеспечивающий выполнение ряда операций по приготовлению цементобетонной смеси, а именно:

- приём компонентов смеси;

- их складирование;

- подача к дозировочным устройствам;

- дозирование, подача в смесители;

- смешивание и выдача готовой смеси.

Небольшие по производительности ЦБЗ иногда называют бетонным узлом.

Бетоносмесительной установкой называют комплекс оборудования ЦБЗ, осуществляющий собственно операции дозирования, смешения и выдачи готовой смеси.

Комплекс взаимно связанных между собой установок, включающих подготовку исходного сырья, его складирование, транспортирование бетонной смеси, называют бетонным хозяйством.

При строительстве автомобильных дорог с цементобетонным покрытием различают два типа бетонных заводов:

- прирельсовые;

- притрассовые.

По сроку действия на одном месте и по характеру оборудования ЦБЗ бывают:

- стационарные;

- полустационарные;

- передвижные.

По характеру эксплуатации бетонные заводы можно различать на три типа:

- центральные заводы товарного бетона;

- приобъектные (построечные);

- бетонные заводы, используемые для приготовления смеси на предприятиях железобетонных изделий.

Центральные заводы выдают готовую смесь в виде товарного бетона в транспортные средства потребителя. Важнейшим требованием, предъявляемым к этим заводам, является наличие нескольких смесителей, настроенных на изготовление различных видов товарного бетона, или возможность быстрой настройки дозаторов на выпуск на одном смесителе разных смесей.

Приобъектные заводы обычно выдают смесь стабильного состава и свойств для конкретного потребителя (строящаяся дорога, мост и пр.).

Бетонные заводы, расположенные на предприятиях ЖБИ, являются составной частью технологической линии по приготовлению изделий, и требования к этим заводам определяются номенклатурой изделий, выпускаемых заводом ЖБИ.

В соответствии с организацией процессов приготовления и транспортирования бетонных смесей подразделяются на заводы с законченным и незаконченным циклом.

По принципу работы технологического оборудования и установки подразделяются на две категории:

- циклические;

- непрерывные.

Технологическая схема приготовления смеси на установках непрерывного действия представлена на рис. 11.1.1.

Рис. 11.1.1 – Схема технологического процесса приготовления смеси на установках непрерывного действия:

1 – склады каменных материалов; 2 – расходные бункеры; 3 – маятниковые ленточные дозаторы; 4 – собирающий конвейер; 5 – наклонный транспортер (галерея); 6 – емкость и дозатор воды; 7 – емкость и дозатор цемента; 8 – мешалка непрерывного действия

Технологическая схема приготовления цементобетонной смеси в установке циклического действия представлена на рис. 11.1.2.

Рис. 11.1.2 – Схема технологического процесса приготовления цементобетонной смеси в установке циклического действия:

1 – склады каменных материалов; 2 – конвейер (подземная и наклонная галереи); 3 – поворотная разделительная воронка; 4 – подача цемента; 5 – бункер для материалов; 6 – дозаторы; 7 – подача и дозирование воды; 8 – приемное и распределительное устройство; 9 – подача и дозирование химических добавок; 10 – мешалка циклического действия; 11 – бункер-накопитель

По мощности бетоносмесительных установок ЦБЗ подразделяются на следующие типы:

- малые производительностью до 30 м3/ч;

- средние – 60-90 м3/ч;

- большие – 120-240 м3/ч;

- сверхмощные – 300-480 м3/ч.

По компоновке технологического оборудования в вертикальной плоскости ЦБЗ и установки делятся на башенные и партерные (ступенчатые).

По степени инвентарности установки подразделяются на три типа:

- стационарные;

- сборно-разборные;

- мобильные.

Приготовление цементобетонной смеси

Технологический процесс на ЦБЗ, как правило, включает следующие основные операции:

- выгрузка из транспортных средств и хранение мате риалов;

- подготовка исходных материалов (каменных и ПАД);

- транспортировка их к смесителю;

- дозирование и перемешивание компонентов смеси;

- выдача продукции потребителю.

Схема бетоносмесительной установки башенного типа:

1 – ленточный конвейер; 2 – поворотная воронка; 3 – расходный бункер; 4 – дозатор воды; 5 – дозатор пластификаторов, добавок; 6 – бетоносмеситель; 7 – раздаточный бункер; 8 – распределительный бункер; 9 – весовые дозаторы; 10 – бункер для цемента; 11 – цементовоз; 12 – винтовой конвейер; 13 – циклон; 14 – многорукавный матерчатый фильтр; 15 – вентилятор

Процесс приготовление цементобетонной смеси на ЦБЗ является основным, обеспечивающим выход готовой продукции.

Он слагается из следующих операций:

- сортировка каменных материалов на фракции;

- дозирование каменных материалов и цемента;

- перемешивание каменных материалов с цементом, водой и химическими или иными добавками.

Все эти операции выполняются в смесительном цехе.

Основной технологической операцией при приготовлении цементобетонной смеси является перемешивание компонентов.

В зависимости от способа перемешивания компонентов смеси бетоносмесители бывают гравитационного и принудительного действия.

Гравитационное перемешивание происходит в барабане, вращающемся относительно горизонтальной или слегка наклонной (до 15°) оси. Внутри барабана неподвижно прикреплены лопасти. Смешение происходит в результате столкновения потоков компонентов, падающих с лопастей под действием силы тяжести.

Гравитационные смесители относительно просты по конструкции, надежны в эксплуатации и долговечны. Рациональной областью их применения является приготовление подвижной крупнозернистой смеси, используемой в монолитных конструкциях.

Основной недостаток гравитационных смесителей заключается в малой эффективности при приготовлении наиболее экономичных по расходу цемента малоподвижных жестких смесей, которые налипают на лопасти и плохо выгружаются.

Кроме того, у гравитационных смесителей имеются и ограничения возможности увеличения производительности путем интенсификации процессов перемешивания.

Для приготовления жестких смесей используют бетоносмесители принудительного действия. В смесителях этой конструкции потоки смешиваемых компонентов создаются лопастями, двигающимися внутри смесительной емкости.

Бетоносмесители установки непрерывного действия с принудительным перемешиванием получили за последнее время наибольшее распространение.  Ещё далеко не исчерпаны резервы повышения производительности этих смесителей за счет улучшения технических параметров.

К преимуществам бетоносмесителей принудительного действия можно отнести:

- высокую производительность (вдвое больше, чем у гравитационных);

- возможность приготовления любой смеси с высокой однородностью консистенции;

- полную выгрузку смеси после замеса;

- меньший перепад высот между уровнем загрузки и разгрузки;

- безопасность обслуживания (т.к. вращающиеся части находятся внутри барабана).

Недостатками этих смесителей являются:

- относительная сложность конструкции;

- более интенсивный износ рабочих органов;

- большая удельная мощность (примерно 0,01 кВт/л емкости смесителя, что в 3 раза больше, чем у гравитационных барабанов).

Эффективность применения смесителя независимо от способа перемешивания определяется однородностью приготовления смеси при минимальной продолжительности перемешивания.

Однородность смеси оценивают коэффициентом вариации прочности образцов бетона из одного замеса, который называют изменчивостью:

Cv = s/m·100

где s – квадратичное отклонение прочности бетона;

m – среднее значение прочности.

Для цикличных бетоносмесителей коэффициент вариации не должен превышать 10 %.

По выработке бетоносмесителей определяют мощность предприятия.

Часовую производительность бетоносмесителей цикличного действия определяют по формуле:

Пц = (3600·V·KB)/1000(t3 + tc + tв + tх)

где V – объём готового замеса, л;

KB – коэффициент внутрисменного использования смесителя (0,80...0,85);

tз, tc, tв, tx – соответственно, время в секундах на загрузку смесителя компонентами смеси (10...15), смешивание их (60...90), выгрузку смеси (10...20), возврат опрокидного барабана под загрузку (10...12).

При перемешивании возможны несколько вариантов последовательности введения компонентов смеси, но наилучший эффект достигается при следующей последовательности:

- вначале перемешивают щебень с частью воды;

- после предварительного их перемешивания подают цемент и затем оставшуюся часть воды и песка.

Различные химические добавки вводят с водой. Продолжительность перемешивания можно сократить, если вначале перемешать всухую щебень, песок и цемент, а затем добавить воду. Однако все преимущества этого способа теряются из-за того, что в этом случае значительно увеличиваются затраты энергии на перемешивание сухой смеси и сильно изнашивается рабочее оборудование (особенно у смесителей принудительного действия).

Качество бетонной смеси очень сильно зависит от продолжительности перемешивания и увеличивается с увеличением времени. Минимальное время перемешивания зависит в основном от емкости бетономешалки.