Дәріс №1

  - Электр қондырғыларындағы электр оқшауламаларының түрлері және тағайындалуы

Жоғарғы кернеу техникасы қазіргі таңда заттардың сипаттамалары және олардағы экстремальдық электромагниттік әсерлердің туындайтын процестер туралы ғылым саласы болып табылады. Мұндағы экстремальдық электромагниттік әсерлер, олар – жоғары кернеулер және жойқын тоқтар. Жоғарғы кернеу техникасы басты бір тарауы жоғары кернеулікті электр жабдықтарының оқшауламалық конструкцияларының қасиеттеріне және сипаттамаларына арналған. Сонымен қатар бұл тарауда аталмыш электр жабдықтарының жұмыс кернеуі, найзағай мен ішкі асқын кернеулер әсер еткенде берік - сенімді жұмыс атқару жағдайы да қарастырылады.

Электрэнергетиканың дамуында электр энергиясын алыс ара қашықтықтарға тасымалдау үшін жоғары кернеуді қолдану кең қолданыс тапқан. Қазіргі таңда жоғары кернеу электр тораптарының тасыдалдау ара қашықтықтары (номиналды кернеуі 35-330кВ) 700 мың шақырымнан асып жығылады, ал кернеу деңгейі 500 және 750кВ электр тораптарының жалпы ұзындығы 30мың шақырымға жетті.

Кейбір жеке жылу электр станцияларының қуаты 3800мВт жетті, ал атом электр станцияларынікі – 6000мВт болады.

Электр қуаттарын осылай шоғырландыруда электр тасымалдау линияларының, бүкіл жабдықтар кешенінің: генераторлардың трансформаторлардың, қосып ажырату аппаратураларының, компенсациялау құрылғыларының т.б. берік жұмыс істеуінің маңызы зор. Осы мәселені шешуді қамтамасыз ету үшін электр жүйелері мен жабдықтарының оқшауламаларының берік жұмысы үлкен орын алады. Себебі оларға үнемі жүріп тұрған және қысқа уақытқа созылатын кернеулердің берілуі өз әсерін тигізеді.

Электр қондырғыларындағы асқын кернеу және олардың оқшауламасы пәні электр қондырғылары және электр беріліс желісінің сенімді және экономикалық жағынан тиімді оқшаулағыштармен қамтамасыз ету сұрақтарын қарастырады.

Оқшаулама құрылымының жұмыс жағдайы әсер етуші кернеу шамасымен анықталады.

Электр беріліс желісіндегі қалыпты режимі бұзылғанда немесе коммутациялық режим кезінде кернеу мәні лезде артуы мүмкін. Бұл оқшауламаның электр беріктілігін төмендетіп және оның тесілуіне әкеп соқтырады. Асқын кернеудің пайда болуы тәж, сырғанаушы разрядтар және т.б. қолайсыз құбылыстармен қатар жүреді.Мұндай процестер оқшауламаның тез ескіріп, оның істен шығуына әкеледі. Жоғары вольттық құрылымдағы статистикалық талдау нәтижесі бұл апаттық жағдайлардың 50-80 % оқшауламаның бүлінуінен болатындығын көрсетті. Сондықтан сенімді, тиімді оқшаулама мен жоғары вольтты қондырғыларды қамтамасыз ету және электр беріліс жүйесінде пайда болатын асқын кернеу параметрлерін бағалау, оқшауламаның тиімді деңгейін анықтау, асқын кернеуден қорғаудың негізгі жүйесін құру сұрақтары өзекті мәселе болып табылады.

1.2 Электр қондырғыларының оқшауламасы

Электр энергетикалық  жүйелер мен тораптардың негізгі жұмысы  олардың құраушыларының сенімділігімен анықталады. Бұл тапсырмаларды шешу көбінесе электрлік жүйелер мен жабдықтардың оқшауламаларының жұмысы мен оларға кернеудің үнемі немесе аз уақыт аралығында ғана әсер еткен жағдайда сенімді жұмыс жасауымен қамтамасыз етіледі.

Электр қондырғыларының оқшауламасы сыртқы және ішкі болып бөлінеді.

Электр қондырғылары оқшауламаларының түрлері

| ішкі | сыртқы |
| --- | --- |
| 1.тр-р, электр машина т.б. приборлар мен аспаптардың орамдарының оқшауламасы 2. кабельдер оқшауламасы 3. күштік конденсаторлар оқшауламасы 4. ажыратылған күйдегі ажыратып-қосқыштар түйіспелері арасындағы оқшауламалар. | 1. әуелік аралықтардағы, мысалы, электр беріліс желісінің әртүрлі фазалары сымдарының арасындағы оқшауламалар 2. қатты оқшаулағыштардың сыртқы беті оқшаулағыштары (изоляторлар) 3. айырғыштар түйіспелері арасындағы әуелік аралықтар. |

Сыртқы (ауалық) оқшауламаның негізгі ерекшелігі олардың электрлік беріктігінің атмосфера жағдайына байланыстылығында: қысымға, температураға және ауаның ылғалдылығына.

Электр жабдықтарының ішкі оқшауламасының электрлік беріктігі атмосфера жағдайының әсеріне тәуелсіз болады. Бұл оқшауламалардың ерекшелігі тозуы, демек жұмыс процессі кезінде олардың электрлік сипаттамаларының нашарлауы.

Диэлектрлік шығындардың әсерінен оқшаулама қызады. Оқшаулама қалыңдығы үлкен болған кезде, оны салқындатып отыру қиын болған жағдайда қатты қызып оқшауламаның жылулық бүлінуіне (пробойға) әкеліп соғады.

Ауалық (сыртқы) оқшаулама бүлінуінен (тесілуінен) кейін толық бұрынғы қалпына өздігінен қайта келеді. Ол үшін өткізгіштегі кернеуді сөндіру қажет немесе бүлінген (пробой болған ) жердегі от – жалын (дуга) сөнуі керек.

Қатты және күрделі оқшауламалардың бүлінуі (тесілуі ) – бұл бұрынғы қалпына келтірілмейтін құбылыс, сондықтанда ол электр жабдығы жұмысының тоқтауына әкеліп соғады.

Сұйық және ішкі газдың оқшауламалар өздігінен қайта қалпына келе алады, бірақта тесілу олардың сипаттамаларының нашарлауын тудырады. Осының салдарынан ішкі оқшауламалардың жағдайын жұмысы кезінде бақылап отыру қажет болады. Бұл қайта пайда болатын ақаудың өріс алмауын және электр жабдығының апаттық тоқтауын болдырмау үшін қажет.

Электр қондырғыларының оқшауламасы үнемі жұмыс кернеуінің әсерінде болады. Қондырғылар жұмыста пайдалану кезінде кернеудің шамадан тыс жоғарылап кетуі мүмкін – бұл ішкі асқын кернеу болып табылады. Мұндай құбылыс жүйедегі генераторлардың электр қозғаушы күштері әсерінен туындайды, ал себептері – қалыпты жағдайдағы немесе авариялық қосып – ажыратулар. Электр қондырғыларының оқшауламасына ішкі асқын кернеуден басқа найзағайлық асқын кернеулері де әсерін тигізуі мүмкін. Әуе сым тораптары үлкен ара қашықтықты алып жатқандықтан найзағайдың зиянды әсеріне жиі ұшырап отырады. Осы кездерде линия оқшаулатқыштарында өте жоғары кернеулер пайда болады, оған оқшаулатқыш шыдап тұра алмайды. Оқшаулатқыштар гирляндасы бойындағы ауаның тесілуі пайда болады да, жұмыс кернеу көзінің демеуі арқасында от – жалын разряды пайда болады.

Электр жабдықтарының оқшауламаларына келесі талаптар қойылады:

- Жұмыс кернеуіне байланысты қажетті уақытта қызмет ету мерзімі;

- Ішкі және найзағайлық асқын кернеу әсері кезіндегі электрлік беріктігінің жеткілікті болуы;

- Барлық қажетті жұмыс және авариялық жүктемелер кезіндегі механикалық беріктігінің жеткілікті болуы;

- Қажетті сенімділігі;

- Бағасының төмен болуы;

- Кейбір жағдайларда – размерлері мен салмағының минималды болуы;

- Оқшауламаның және бүкіл тұтас жабдықтың орындалу технологиясының тиімді болуы;

- Жөнделуінің қарапайымдылығы;

- Жұмыста пайдалану кезінде қауіпсіз болуы;

- Экологиялық қауіпсіздігі.

Электр қондырғыларының оқшауламаларын бүлінуге әкеліп соғатын жоғарыда пайда болатын асқын кернеулерден экономикалық жағынан тиімді шамаларға дейін шектеу үшін келесі қорғаныс аппараттары қолданылады: трубкалық және вентильдік разрядтағыштар; сызықтық емес кернеу шектегіштері.